《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中村民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	15

三、环境质量状况	22

四、评价适用标准	29

五、建设项目工程分析	30

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	41

七、环境影响分析	42

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	71

九、结论与建议	75

附件

附件1   环评委托书

附件2   监测单位资质

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目道路平面图

附图3  项目周边环保目标分布图

附图4  项目环境质量现状监测布点图

附图5  《湖南省邵阳市城市总体规划》（2016-2030）——中心城区用地规划图

附图6   邵阳市佘湖山生态新城控制性详细规划——土地利用规划图

附图7   邵阳市饮用水水源保护区划分图

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市邵水东路中段（金星路-邵水东路）道路工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 龚子文 |  |  | 联 系 人 | 王恩琦 |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市北塔区蔡锷路与龙山路交汇处东南广厦名都4#商业楼 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973999699 |  | 传 真 | -- | 邮政编码 | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市双清区石桥街道佘湖山新城（金星路-邵水东路） （起点：东经111°28′14.73″，北纬27°13′2.55″ 终点：东经111°28′18.13″，北纬27°13′34.13″） |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 | - |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别及 代 码 | 市政道路工程建筑E4813 |  |  |
| 占地面积 (亩) | 24 |  |  | 绿化面积 (平方米) | — |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 1300 | 其中：环保投资 (万元) |  | 76 | 环保投资占总投资比例 |  | 5.85% |
| 预期验收投产日期 |  |  |  | 2020年11月 |  |  |  |
| 一、项目由来 近年来，随着邵阳大道、建设南路、邵水东路延伸段、新华南路、财神路、大兴路、沙塘路和佘湖桥等道路、桥梁建设的逐步到位，为加快联结邵阳工业新区、桃花新城、佘湖山生态城和江北新城的邵阳大道与西湖路两条产业带建设，形成一环、二环甚至三环围合的 100平方公里的中心城区；同时有步骤实施城区企业向工业园区聚集，城市形成由内向外“三二一”合理分布的新格局。 邵水东路是佘湖山新城内一条沿着邵水河东岸的城市次干路，连接建设南路、邵阳大道，下穿桃花桥。邵水东路及其周边区域的形成和完善，对提高城区交通功能和经济辐射能力，加快沿河风光带的建设有显著的促进作用。随着邵水东路（邵阳市六中—邵阳大道北侧）的修建，沿线居民有了休憩的场所，但邵水东路并未在佘湖山新城内全线贯通，给沿线居民的出行、休憩带来严重影响。因此，加快邵水东路的建设步伐具有重要意义，也是势在必行的。本工程为邵水东路（起于金星路，止于已建成的沿河邵水东路），属于城市次干路，本工程的建设可完善邵阳市余湖山生态新城整体交通功能，完善该地区的城市道路交通运输水平。工程总投资1300万元，设计起于金星路，止于已建成的沿河邵水东路，全长1137.8m。规划道路宽分24m、22m两种，其中：金星路至红旗河路宽24m，设计时速 40km/h，标准路段道路分幅为：5m（人行道）+14m（车行道）+5m（人行道）；红旗河路至邵水东路宽22m，设计时速 40km/h，标准路段道路分幅为：5m（人行道）+12m（车行道）+5m（人行道），桩号K0+450处跨红旗河桥梁不在本次工程内，需另行设计环评。项目自南向北分别与金星路、红旗河路、鹅公岭路、邵阳大道、百合路和邵水东路相交。本项目由于2013年邵阳市“创建卫生城市”，大力发展城市建设，沿河金星路至红旗河路段已于2013年建成通车。红旗河路至已建邵水东路段于2019年8月底完成前期准备工作并开工建设，目前已完成部分道路平整及施工营地建设，故本项目属于未批先建。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目应进行环境影响评价，项目类别属于“城市道路（不含维护，不含支路）”，应编制环境影响报告表，受邵阳市城市建设投资经营集团有限公司的委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，环评工作小组在进行现场踏勘、资料收集的基础上，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程概况 1、工程基本情况 工程名称：邵阳市邵水东路中段（金星路-邵水东路）道路工程 建设单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 建设地点：邵阳市双清区佘湖山新城（金星路-已建邵水东路） 建设性质：新建 总投资：1300万元 2、工程建设的必要性 1、邵水东路建设是加快邵阳市城市化步伐的迫切需要。 城市化是社会发展的大趋势，而邵阳有良好的地理优势和外部环境，也有历史文化的基础，建设城市化有了前提条件。目前的邵阳市城区小，城市化水平低，基础设施建设比较薄弱，城区格局及功能布局不尽合理。随着工商业及其它产业的逐步发展繁荣及人口流动频率越来越快，农村乡镇人口大量拥进城市，必然带来新的土地需求，交通量也会随之增大，对城市化发展水平要求进一步提高。道路基础设施建设则是建设工程的“龙头”。因此，该工程建设对加快邵阳市城市化步伐有着积极意义。 2、该道路工程建设能有效完善路网结构、改善交通效果。 现有邵水东路是邵水河东岸的沿河道路。目前沿线居民对出行、休憩有了新的要求，此段邵水东路的建设，将加强邵水东路与邵阳大道等道路的连通，对完善佘湖新城路网结构、改善交通组织具有积极的促进作用。 3、本道路工程建设是开发新区，培育新的经济增长点的迫切需要。 城区是经济集中发展的产物。城区建设必须基础设施先行，良好的投资环境是引进外资的首要条件，良好的道路基础设施，必然带动工业、商业、房地产业和第三产业的发展，集约而逐步形成城区。 4、该道路工程建设具有带动第三产业发展的现实意义。 该道路作为城市次干路，与多条城市道路相连接，他的建成通车，必将加快双清区的建设。根据邵阳市佘湖山生态新城道路路网规划，邵水东路两侧地块规划为居住、体育、中小学、商业等，随着人流车流的增加，必将带动第三产业的蓬勃发展。 综上所述，本项目的建设对于完善邵阳的路网，拓宽城市骨架、加快城市扩容、促进区域经济增长、完善区域经济结构，对邵阳的经济建设和社会长期发展战略具有重要的意义。 3、工程连接道路基本概况 本工程为连接沿河邵水东路与邵阳大道的城市路网次干路工程，项目自南向北分别与金星路、红旗河路、鹅公岭路、邵阳大道、百合路和沿河邵水东路相交，其中红旗河、鹅公岭路、百合路未建设，金星路为城市支路，西起邵水东路，南至白马大道，路幅宽度24米，设计时速40km/h，双向4车道；邵阳大道是横穿佘湖新城的城市主干路，路宽50m，设计时速60km/h，双向6车道；沿河邵水东路路幅宽度24米，设计时速40km/h，双向4车道。 4、项目组成及建设规模 （1）项目组成 本工程为连接沿河邵水东路与邵阳大道的城市次干路工程，南起金星路（东经111°28′14.73″，北纬27°13′2.55″），标高213.0m，北至已建邵水东路（东经111°28′15.82″，北纬27°13′31.91″），标高218.0m。项目由主体工程、附属工程、临时工程和环保工程等组成，主体工程主要包含路基工程、路面工程、给、排水工程和交叉工程等，附属工程主要包含交通指示工程、安全工程、管线工程、照明工程等，临时工程包括施工营地和施工便道。项目工程组成一览表见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 序号; 项目类型; 建设内容. 1; 主体 工程; 路基工程; 道路总长1137.8m，金星路至红旗河段路宽24m，长约400m，道路分幅为：5m（人行道）+14m（车行道）+5m（人行道）；红旗河路至邵水东路段宽22m，长约737.8m，道路分幅为：5m（人行道）+12m（车行道）+5m（人行道）. 工程开挖土石方总量为95553.5m3，填方总量202591.52m3，借方总量107037.7m3，表土量为955.7m3。. 路基填筑时路堤基底应清理和压实，达到压实要求后再填土，分层碾压夯实. 路面工程; 面积为14453.6m2，为沥青混凝土路面。. 给、排水工程; 道路两侧设置D100cm的供水管道，道路设置排雨水沟、泄水管等。. 交叉工程; 5处交叉，跨越邵阳大道。. 2; 附属 工程; 交通指示工程; 交通标志、标线等。. 安全工程; 栏杆、防撞灯杆、防撞护栏。. 照明工程; 电源引接市政道路照明控制系统，道路两侧安装路灯。. 绿化工程; 道路两侧设绿化带，种植香樟树. 管线工程; 布设电力、路灯、电讯、燃气等管线，为照明工程提供电力支撑。. 3; 临时 工程; 施工营地; 1处，位于时代公园南部50m处荒地，施工营地占地面积为1000 m2，主要内容为建材堆场、施工机械和车辆停放场所、加工区、办公区等。加工区主要为钢材裁剪及焊接。. 施工便道; 工程施工利用场地周边现有道路。. 4; 环保工程; 废水; 施工期：施工营地20m3沉淀池1个、10m3隔油沉淀池1个、化粪池2个，四周设置截排水沟，500 m3二级沉淀池1个、泥浆集液池3个。. 废气; 100%围挡、100%湿法作业、施工道路硬化、原料入棚、洒水车辆1辆、洗车台1座和篷布遮盖等。. 噪声; 临时声屏障、围挡. 固废; 沿线垃圾桶，表土临时堆场（篷布覆盖）. 风险; 防撞护栏、事故应急池. 生态; 临时占地生态恢复，道路两侧行道树和绿化. （2）项目建设规模及技术指标 本工程为连接沿河邵水东路与邵阳大道的城市路网次干路工程，南起金星路，北至已建邵水东路。总征地为24亩，总投资1300万元，邵阳市邵水东路中段（金星路-邵水东路）道路工程为城市次干路，路线总长1137.8m，桩号为K0+000~ K1+137，双向四车道设计，设计车速为40km/h。项目主要技术经济指标及工程量见表1-2。 表1-2 主要技术经济指标及工程量 序号; 项目; 单位; 指标. 一; 基本指标. 1; 路段长度; m; 1137.8. 2; 道路技术等级; /; 城市次干路. 3; 设计车速; km/h; 40. 4; 路面结构; /; 沥青混凝土路面. 5; 设计使用年限; 年; 10. 6; 总占地面积; 亩; 24. 7; 投资; 征地拆迁费; 万元; 185.56. 主体工程费; 万元; 903.26. 环保投资; 万元; 76. 预备费; 万元; 94.53. 水土保持; 万元; 40.65. 总投资; 万元; 1300. 二; 路线. 1; 平交点数; 个; 5. 2; 竖曲线最小长度; m; 40. 3; 最大纵坡; %; 6.734. 4; 最小凹曲线半径; m; 700. 5; 最小凸曲线半径; m; 900. 6; 最小平曲线长度; m; 67. 7; 最小圆曲线半径; m; 300. 8; 停车视距; m; 60. 9; 荷载等级; /; 城-A. 三; 路基路面. 1; 路基宽度; m; 24和22. 2; 车行道; m2; 14453.6. 3; 人行道; m2; 5689. 4; 雨水、污水管道工程; m; 1137.8. 5; 路灯工程; 盏; 82. 6; 绿化; m2; 2844.5. 5、工程设计方案 ### （1）平面设计方案 本项目为邵水东路工程，路线走向为南北向，道路南起已建邵水东路，南至洛湛铁路高架桥下方，全长1137.8m，路幅宽度24米、22米，双向两车道，城市次干路，不包括红旗河处桥梁工程。 ### （2）纵断面设计方案 道路纵断面设计以《邵阳市佘湖山生态新城控制性详细规划修改—道路竖向规划图》中邵水东路规划高程为主要控制点，以及该区域地形、地质、水文、气候和排水等条件，综合考虑道路纵断面设计。考虑到在冬季冰雪路面的条件下，车辆安全行驶的要求，本次道路纵断面设计最大纵坡1.5%，最小竖曲线长度为40m，满足规范要求。 ### （3）横断面标准设计方案 道路全长1137.8米。规划道路宽22米、24米，路幅组成为：5m人行道+12m车行道+5m人行道、5m人行道+14m车行道+5m人行道。本项目道路横断面图如下图。 图1 22m道路横断面图 图2 24m道路横断面图 ### （4）路基、路面设计方案 1）、路拱横坡 车行道采用1.5%的向外横坡，人行道采用1.5%的向内横坡。 2）、路基高度 路基高度主要以路堤填筑要求的最小高度、路基排水和结构物下净空要求控制。 3）、路基填筑 路堤基底应清理和压实，达到压实要求后再填土，分层碾压夯实。地表有耕植土应清除予以换填。为保证路基的压实度，填方路基两侧各超宽填筑50cm，路基施工完成后再对边坡进行整修，恢复正常路基宽度。为减少路基在构造物台背处的不均匀沉降，减轻跳车现象、提高行车舒适性。压实标准从填方基底至路床顶面均不小于96%。 路基压实度按重型压实标准，填方路槽底面以下0~80cm，挖方路槽底面以下0~30cm范围内应大于96%，填方路槽底面80cm以下应大于94%。 4）、路基边坡 ①填方路基 各线路基填土高度均在10.0m以下，路堤边坡采用1：1.5。为使路容美观、自然，与周围环境相协调，路堤放坡充分利用道路两侧红线范围，在有条件的路段尽可能放缓，采用1：2～1：4甚至更缓边坡，使得路堤与路侧地形圆滑顺适相接。主要需填方为桩号K0+000~K0+800处 ②挖方路基 根据道路沿线地质条件，考虑到道路沿线需开挖处边坡自身的稳定性较差，采取较强的加固、防护措施费用高、难度大、景观效果差，故挖方边坡设计遵循“减载、固脚、护腰、排水”的原则，尽量放缓边坡，形成自然、圆顺的坡体。挖方边坡根据土质、土层状态不同采用1：1（土方）、1：0.75（泥质岩）、1:0.5（石灰岩）及其以上的不同坡度。 （5）路基防护 路基边坡防护以保证边坡稳定为前提，同时注重与周围自然景观相协调，将工程对环境的影响程度降低到最小，设计在保证路基稳定的前提下优先考虑植物防护，根据项目所在地的工程地质、水文条件及筑路材料来源，选用经济、合理、美观、实用的工程措施。 结合本地区路基填料及气候特点，满足路容美观的要求，并考虑造价的影响，路基边坡尽量采用植物防护，边坡填土高度H＜3m时，采用植草防护；边坡填土高度3m≤H＜6m时，采用三维网植草防护。 （6）、路面设计 本项目路面为沥青混凝土路面，设计使用年限均为10年。路面结构由上到下为：细粒式沥青（AC-13C)混凝土厚4cm，乳化粘层沥青，中粒式沥青（AC-20C)混凝土厚5cm，乳化沥青透层、下封层，水泥稳定碎石基层厚20cm（6%水泥），水泥稳定碎石底基层厚25cm（4%水泥），土基压实，共53cm。人行道铺筑采用混凝土透水砖。 （7）交叉工程 道路沿线与金星路、红旗河路、鹅公岭路、百合路和邵水东路平面相交，与邵阳大道为立面十字交叉。项目相交的道路现有道路为金星路、邵阳大道、邵水东路，红旗河路、百合路为规划中的道路，目前尚未动工建设。本项目交叉工程详见表。 表1-3 路线交叉表 序号; 中心桩号; 设计标高; 原地貌标高; 被交叉道路; 交叉形式; 备注. 1; K0+000; 221.42; 214.55; 金星路; T字型平交; 现有. 2; K0+481; 219.97; 213.71; 红旗河路; T字型平交; 规划. 3; K0+786; 225.07; 228.93; 鹅公岭路; T字型平交; 规划. 4; K0+899; 230.01; 230.01; 邵阳大道; 十字形平交; 现有. 5; K1+048; 222.21; 234.46; 百合路; T字型平交; 规划. 6; K1+137; 217.97; 217.97; 邵水东路; T字型平交; 现有. （8）给、排水工程设计 ① 给水工程 给水干管布置于道路西侧人行道下，给水干管与相交道路给水干管连接成网状供水。给水管管材采用球墨铸铁管，给水主管管径初定为DN400，配管管径初定为DN200。沿线设置室外消火栓，间距≤120m。 ②排水工程 根据现场调查，目前项目区域呈雨污混流，部分居民产生的粪便水通过旱厕收集用作自家菜地施肥，部分居民产生的生活废水通过化粪池处理后与雨水一同经排水沟进入邵水。 根据规划，本项目道路排水采用雨污分流制。污水管和雨水管分别设置于道路车行道下东、西侧。道路雨水经雨水管收集后排入邵水；本项目所在区域属于红旗渠污水处理厂纳污范围，污水经污水管收集后送入红旗渠污水处理厂，处理达标后排放。 ### （9）照明工程 ①设计标准：车行道和人行道路面设计平均维持照度分别约为12~15LX和8~12LX，照明功率密度LPD值为0.6W/平方米（22m）、0.76W/平方米（24m），大中型交叉口车型道路面设计平均维持照度约为30LX~35LX。 ②照明设计：道路照明采用双列照明对称形式布置，双臂路灯安装于路侧绿化带内，灯杆杆高8.5米，灯杆间距约30米，所有灯具灯杆抗风能力≥45m/s，车行道侧配250W高显色高压钠灯灯具，光源离地约8米，灯杆具各联结部件均采用不锈钢件。本路段共设置2个专用开闭所，照明箱变座地布置于南侧人行道红线退后内，箱变与周边建筑物净距离不小于5米，箱体安装不得影响道路行车视距，照明计量采用低供低量。配电箱外壳需标有明显带电警示标识，箱内一次系统参见配电系统图定制，并考虑CBK三遥智能控接口，同时预留红绿灯电源一回路。为避免今后重复破路，道路在建设时需在道路的两侧考虑管线预埋，以满足道路两侧的用户随时穿放电力电缆的需求。保护管的埋设深度度一般不小于0.7米，过马路时需包封加固。 ③防雷及接地 本次设计采用TN-S接地系统，路灯地柜设置工作安全接地。 （10）绿化工程 1）设计行道树采用本土树种香樟，要求树干挺直，树形优美。开挖树坑规格为1.2×1.2×0.8m，并应换填种植土，树干中心据车行道路缘石边缘1.0m，树与树间距为6m。 2）绿化带内混合栽植地被植物细叶栀子，红叶石楠，金森女贞，同时点缀栽植亚乔木细叶紫薇、山茶球及红叶石楠球。 3）主辅道分隔带内满栽地被植物细叶美女樱，每隔5米栽植一排乔木复羽叶栾。 ### （11）其他管线 其它所有管线均沿道路布置，燃气、电力布置于道路东侧，电讯光缆布置于道路西侧。管线布置符合规范规定要求。 6、征地拆迁 （1）征地 工程新增占地15953.6m2，其中永久占地14453.6 m2，临时占地1500 m2（包含施工营地占地1000m2，施工便道500 m2，位于双清区，均为荒地或菜地）。占用大祥区茅坪村和双清区白马社区等社区用地，被征用的土地有菜地、荒地等。 （2）拆迁 根据工程设计及现场勘察，本项目不涉及电力线、通讯线等沿线基础设施拆迁等。 工程具体征地拆迁情况详见表1-4。 表1-4 项目征地拆迁情况一览表 项目; 占地数量（亩）. 荒地; 菜地; 建筑基地; 绿化地; 小计. 主要征地; 7.5; 13.6; 2.0; 0.9; 24. 合计; /; 24. 根据工程设计，本项目共需拆迁房屋建筑面积2500m2，涉及拆迁居民房屋约为10栋，为砖混结构，不存在污染及遗留环境问题，项目均为工程拆迁，无环保拆迁。本项目拆迁责任主体为邵阳市双清区人民政府，征迁实施单位由邵阳市城市建设投资经营集团有限公司负责实施，集体土地的征拆补偿安置按《湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知》（2013年1月1日执行）及市政发【2014】9号《邵阳市集体土地上房屋拆迁补偿安置办法》等文件执行，国有土地的房屋拆迁按国务院305号令依法补偿安置，本项目按照货币安置形式进行拆迁补偿。本项目对于所拆迁对象采取货币的方式进行补偿。 7、土石方平衡 项目道路施工过程中总挖方量为95553.5m3，总填方量为202591.52m3，项目需外借土石方107037.7m3，项目施工开挖产生表土量为955.7m3，用于道路后期绿化，表土临时集中堆放于道路场地内；根据《邵阳市建筑垃圾和工程渣土处置管理办法》（市政办发〔2015〕1号）、《整治规范邵阳市城区渣土消纳场所工作方案》（市政办发〔2015〕2号）要求，邵阳市城区所有建筑渣土消纳场所由市渣土主管部门统一调度、统一管理。故项目产生的渣土均统一由市渣土办运至指定地点堆填，工程未单独设置弃渣场。项目土石方平衡情况见表1-5。 表1-5 本项目土石方平衡估算一览 单位：m3 项目; 挖方; 填方; 借方; 表土量; 备注. 土石方; 95553.5; 202591.52; 107037.7; 955.7; 本项目产生的挖方填埋至项目的低洼处，另需外借的土石方由渣土部门通过佘湖山生态新城内其他区域项目产生的多余弃土进行统一调配。. 8、工程施工 （1）施工营地和施工便道 施工营地：本项目设置1处施工营地，位于时代公园南端50m处空地，占地类型主要为荒地和菜地。施工营地占地面积为1000 m2，主要内容有建材堆场及加工区（600m2）、施工机械和车辆停放场所（50m2）、临时办公地（2栋2F板房，50m2）、洗车平台、沉淀池和隔油沉淀池、泥浆池、二级沉淀池和其他场区道路（300m2）等。 施工便道：工程设置长约100m，宽约5m的施工便道连通邵水东路、施工营地和各处施工场地，采用水泥硬化。项目区域车辆运输通过已建成的邵水东路、邵阳大道及项目修建的施工便道来运输，交通较为便利。 本项目施工营地主要作为建材堆场、施工机械和车辆停放场所、加工区、办公楼等，项目施工过程如若需要爆破，所需炸药由民爆公司提供，即来即用，不在施工区设置炸药库。本项目施工营地不设置沥青混凝土搅拌站，施工过程中应采用商品混凝土，不设置混凝土搅拌站。施工营地不设置油罐，运输车辆加油去专门的加油站加油。 （2）施工材料及运输条件 沿线材料较为丰富，石料、砂砾料和土来源广泛，且质地优良，就地取材可满足供应，开采及运输也较方便。 1）石料 本项目处于邵阳市市区，新邵、邵东等县盛产各种规格碎石、块石，石质多为花岗岩，石质坚硬，各项指标均满足规范要求，施工前需提前向料厂签订供货合同，以便备料或扩大生产能力，石料平均运距小于25公里。 2）混凝土 本项目不设沥青混凝土搅拌站，为保障工程混凝土质量和混凝土及时供应，项目设置混凝土搅拌站。混凝土搅拌的原料主要为水泥、砂和石等。 3）四大建材 项目所在地附近均有四大建材（塑料、水泥、钢铁、木材）购买，所需材料均在当地采购。 4）水 项目施工生产用水可利用邵水的水，生活用水采用市政自来水。 5）运输条件 项目所在地区路网发达，建筑材料可经邵水东路、邵阳大道及项目修建的施工便道运输到施工场地，项目周边区域交通运输条件较为便利，其他外购材料可从附近县市内购买。本项目所需材料用量详见表1-6。 表1-6 主要材料数量表 序号; 规格名称; 单位; 总数量; 备注. 1; 沥青马蹄脂碎石混合料土; m3; 1037.68; 项目所需材料均外购，不在场地内设置预制加工厂场. 2; 粗粒式沥青混凝土; m3; 2075.36. 3; 商品混凝土; m3; 17381.14. 4; 砂砾; m3; 6086.48. 5; 碎石; m3; 30954.3. 6; 光圆钢筋; 吨; 5.99. 7; 带肋钢筋; 吨; 8.06. 8; 型钢; 吨; 1.15. 9; 其他钢材; 吨; 6.20. 10; 灰花岗岩; m3; 162.5. 11; 预应力钢筋砼空心板、预制人行道板. （3）施工工艺和方案 本项目施工主要包括道路工程及防护等工程土石方开挖及填筑、建筑物砼工程及砌石工程施工，主要项目施工工艺如下： ①道路工程 本工程表层的地表土清除外运并压实，如果达不到压实要求必须翻挖压实，使压实度达到要求。其顶面若位于天然含水量超过最佳含水量4%～5%土层上，采取翻挖、晾晒、粉碎等处理措施后进行压实。如果再达不到要求，则采取路基顶面换以透水性良好的土、换土厚度由监理和工程师现场决定。 土路基填筑开挖以机械化施工为主，配备足够数量的推土机、平地机、轻型压路机、重型压路机以及振动压路机，并配合足够人力。 土路基所用材料应在监理和工程师认可的最佳含水量状态下摊铺，通过摊铺，通过摊晒、洒水等方法，控制最佳含水量，以达到规定的压实度。为达到规定的压实度所需的压实遍数，将通过试验及监理和工程师的要求而定。 土路基压实：路基压实是保证路基质量的重要环节。 路基防护工程：路堑地段以边坡自身稳定为前提，根据边坡岩土的工程地质情况或边坡高度，适当设置防护工程，以防止边坡出现冲沟、滑坍、崩塌等工程病害。为改善道路沿线环境，路基尽可能多的采用植被防护。 路基防护主要是依据工程地质、水文条件及填挖高度分别处理，路堤通过水塘及受洪水浸地段设置浆砌片石护坡，其它路堤采用草皮护坡或骨架护坡，路堑防护主要采用护面墙、骨架草皮、喷播草籽等型式。 道路施工作业组织要充分利用道路工程工作面窄而长的特点，尽可能连续均衡作业，扩大施工机械化程度，多采用平行流水作业方式，道路施工应按照施工进度计划进行，加强计划管理，施工调度是组织现场施工、具体协调施工活动的必要管理手段，施工时还应搞好施工平面现场管理，做好工程原始记录和原始统计。路面施工优先采用全机械化施工方案，利用宽幅摊铺机和配套搅拌设备，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 ②渣土运输 本项目作为佘湖山生态新城其他建设项目的弃土堆放场地，渣土运输利用已建邵水东路、邵阳大道及临时顺接道路运输到本道路场地。 （4）交通组织设计 为了尽量降低施工期间给当地居民带来的不便，保证车辆的通行，需做好交通组织设计。 ① 开工前，准备好施工警示牌、安全标识牌和交通安全设施； ② 成立专门部门负责交通组织和交通安全监督管理； ③ 为保证施工正常进行及过往车辆通行，各方面应合力做好施工中的交通疏导工作，对部分地段实行必要的交通管制，并在下阶段设计中做好保通设计； ④ 在施工范围和施工范围前后2km设置施工警示牌、安全标识牌、禁鸣标识牌和各项安全设施； ⑤ 施工期间，设立专门交通指挥人员对过往车辆进行指挥； ⑥ 施工机械有专门人员进行指挥，严禁违章驾驶，严禁施工机械驶入过往车辆行驶车道； ⑦ 各类安全标识牌必须为反光材料制成，标识牌配有安全警示灯。 9、交通量预测 根据工程设计道路各目标年预测交通量见表1-7和表1-9。昼间(16小时，06：00~22：00)交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%，高峰时车流量以全天车流量的10%计算。 表1-7 交通量预测结果 （单位：辆/d） 年份 道路名称; 近期（2020年）; 中期（2026年）; 远期（2034年）. 邵水东路; 7184; 8621; 10345. 表1-8 标准车型折算系数 车种; 小型车（S）; 中型车（M）; 大型车（L）. 折算系数; 1; 1.5; 2. 表1-9 各型车小时平均交通量预测结果 年份 交通量 车型; 2020年; 2026年; 2034年. 大型车; 359; 431; 517. 中型车; 958; 1149; 1379. 小型车; 5029; 6035; 7242. 总计; 6346; 7615; 9138. 10、施工工期 项目沿河金星路至红旗河路段已于2013年建成通车，红旗河路至已建邵水东路段于2019年8月底完成前期准备工作并开工建设，工程计划于2020年11月建成通车。道路总工期安排约为12个月。工程高峰期施工人数为50人。具体建设进度安排建议如下： （1）2019 年11月正式开工建设； （2）2019 年12月完成三通一平； （2）2020 年10月完成道路施工； （3）2020年11月建成通车，施工期为12个月。 11、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染情况。经现场踏勘，项目地没有工矿活动，植被主要为灌木、杂草和农作物，无环境问题。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 邵阳位于北纬27°14 ′，东经111°28′，地处亚热带，属典型的中亚热带湿润季风气候。夏季盛吹偏南风，高温多雨，冬季盛吹偏北风，低温少雨；四季分明，光热充足，雨水充沛，且雨热同季，受地貌地势的影响，气候复杂并垂直变化和地区差异明显。 双清区，位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部接新邵县、西南与大祥区隔河相望、西北与大祥区隔江相望。双清区是邵阳市区的东大门，基础设施完善，配套功能齐全，区内交通发达，邵阳市火车北站、汽车西站、汽车东站均在其境内，G320国道和G207国道通境而过。 本项目位于邵阳市双清区石桥街道“佘湖生态新城”，临时代公园建设，横穿邵阳大道，南起洛湛铁路高架桥下方金星路，北至已建成的沿河邵水东路，K0+000~K0+440东侧20m处丽水湾小区居民，东侧220m为红旗渠污水处理厂，K0+720~K0+780东侧30-160m处有10户佘湖村居民，东侧180m为和盛中央城，K0+880~K1+137东侧10-200m有20户马安村居民，具体地理位置图见附图1。 2、地形地貌 邵阳市处于湘中丘陵向湘西山地的过渡地带，东部属衡邵丘陵盆地，南、西、北三面环山，西南为雪峰。市境地层，从前震旦系至第四系均有出露，邵阳市区出露的岩层有石炭系灰岩、页岩、白垩系红色砂烁岩、粉砂岩等，两者呈角度不整合接触。市区内土、岩层及其厚度各地分布不一，邵水岸边的建筑工程地基多数见有砾石层或卵石层。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 本项目占地以荒地、菜地为主，另占建筑基地及绿化用地，道路沿邵水河建设，项目地势中部高，南、北部相对较低，中部主要以高大乔木为主，南部为杂草，北部为人工种植蔬菜等。 3、气象气候 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304 天，日照时数1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6 月，易遇夏秋连旱。境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.3m/s。 图3 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 资江又称资水，是洞庭湖水系四大主要河流之一，位于湖南省中部，在邵阳市以上河段长242km，历年实测最大流量11000m3/s，最小流量12.0m3/s，多年平均流量334m3/s。经调查，桥位处1617年洪水最大，1924年、1996年、1949年次之，1924年以来1924年洪水位最大，最大水位为220.50m。 本项目西面临邵水河。邵水多年平均径流量为11.479亿m3，年平均流量36.4m3/s，最大洪峰流量1350m3/s，枯水期平均流量5.5m3/s，最枯流量0.039m3/s，平均流速0.15m/s。邵水河床坡降0.79‰，中下游干流河床宽80～150m，平均水深3.5m。邵水有大小支流近100条，其中邵东县境内有支流81条。邵水最终汇入资江。邵阳水文水资源勘测局提供的资料显示，项目地位于邵水100年一遇洪水位下，下游50年一遇洪水位高程为222.01 m，100年一遇洪水位高程为222.85 m，上游50年一遇洪水位高程为229.33 m，100年一遇洪水位高程为229.84 m。 红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，流经双清区高崇山镇的芦家冲，云山乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64‰，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5~18m，水深1~4m，流量80~100L/s左右。 5、地质 邵阳市属低山丘陵区。主要由砂质页岩和碳酸盐类岩石组成。构造线总体呈南北至北北东向。地层倾角以20-30°为主，区内旋卷构造和旋扭断裂发育，离线路较近的地质构造主要有邵阳市-黄塘压扭性断裂，断裂走向为北东15～45°，断裂两侧有轴线与其近乎平行的次级褶皱，地层产状变化频繁。沿线地段褶皱明显，实测岩层走向为109～325°，倾角为21～53°。 根据工程设计报告，道路处场地底层层序如下： （1）杂填土：杂色，湿，可塑，以硅质岩、粉砂岩碎石、砾石为主，结构松散具高压缩性，属新填土，为桩基施工时废弃渣土堆积而成。 （2）粉质黏土：黄色，饱和，可塑为主，局部为硬塑，底部软塑，含少量砂砾，局部含粉（细） 砂及少量砾卵石，具中等压缩性，中等韧性，干强度中等，无摇振反应。 （3） 淤泥质粉质粘土：灰色，饱和，软塑，具高压缩性，富含有机质。 （4）砾石：黄色，稍密，饱和，粗砂含量约 60%，含卵石约 10%，卵石粒径 2-8cm 不等且分布很不均匀，含泥质约 10-20%。 （5）强风化泥岩：灰色，泥质结构，厚层状结构，节理发育，冲击钻进成硬塑-坚硬状，少量呈薄片状，用水易捏碎。岩体很破碎，属极软岩石，岩体基本质量等级Ⅴ级。 （6）强风化粉砂层：灰白色，粉砂质结构，中厚层状构造，含少量泥质，节理裂隙发育，岩体很破碎，强风化为主，局部夹薄层中风化，岩层厚度相差很大。 （7）强-中风化页岩：灰黑色，泥、粉砂质结构，页理构造，节理裂隙很发育。本层上段以强风化为主，偶见中风化薄层。 本项目该区域地质构造属新华夏系构造北北东向巨型第二沉降带，由于印支运动、燕山运动的影响，区内上古生界及中古界地层发生强烈褶皱和断裂构造，形成邵东县城至毛家栗山向斜、短陂桥至白马田向斜，邵阳广大区域的复背斜、复向斜、倒转向斜等。较大的断裂构造有邵东县界岭—邵阳县五峰铺断裂带、新邵县—邵阳县断裂带、新邵县巨口铺—隆回县断裂带等。喜马拉雅运动对本区的影响较小，其特征是红盆地层的单缓倾斜和轻微的挠曲构造。路线近于直交与岩层走向。岩层走向介于65°-66°，倾角介于45°- 47°，倾向155°-156°。未见断裂构造，节理较发育，微褶皱较发育，属构造简单区。 7、植被 邵阳市全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立m。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 项目拟建地周边以荒地、菜地为主，海拔300m以下，项目评价范围内物种多为常见种，乔灌木主要为松、樟、橘树等，草本植物主要有狗尾草、蒲公英等，主要野生动物为青蛙、田鼠、蛇等，主要保护树种为香樟树，树龄约15-20年不等，距离道路红线约5-10m，另区域范围内无其他珍稀濒危动物分布。 8、佘湖山生态新城 佘湖山生态新城规划范围为宝庆东路、邵石南路、洛湛铁路、邵阳大道、白马大道、邵水河围合区域，总用地面积620.8873公顷，人口约7.5万人，建设以“山、水、绿、城”为特色，以商业居住、文化休闲功能为主体的城市综合功能区。充分考虑到与邵阳市区的对接，通过有张力的核心区对周边各大功能组团的吸引以及环状路网的串联，构成“一心、两轴、三区、五带”的新城总体规划结构。 一心：指佘湖山生态新城的核心区，该区位于整个新城的中央位置，以行政办公、商务金融、文化休闲等功能为内核，外围安排居住圈层，形成圈层式用地布局。 两轴：是指穿越佘湖新城的生态绿化景观轴和商贸景观轴。 商贸景观轴：规划以邵阳大道为纽带，延续火车南站至佘湖新城的关系，形成佘湖山生态新城区中部的商贸景观主轴。轴线两侧主要发展商业、商务、金融项目等； 生态绿化景观轴：规划以佘湖山为核心，向西通过带状街头绿地联系邵水河滨江绿化带，向东连接双龙紫薇园的大坡岭山脉，构筑城市中一条东西方向的生态绿化景观轴。 三区：新城规划形成北、中、南“三大功能区”。 宝庆东路以南、三里桥路和佘湖山以北区域为旧城改造整理区； 三里桥路以南、洛湛铁路以北区域为核心功能区 (包括：文化休闲游憩、高档住宅、行政商务金融等功能)； 洛湛铁路以南到外环线间的区域为南部居住组团。 五带：为邵水河滨河绿化带、红旗河滨河绿化带、洛湛铁路绿化隔离带、怀邵衡铁路绿化隔离带、白马大道绿带。 ### （1）用地布局规划 规划本着“以人为本”的原则，在自然、生态、可持续发展规划理念的指导下，充分考虑新城与邵阳市区的对接，利用区内山体等自然要素及主干路、铁路等对地块的自然划分，形成“一心、两轴、三区、五带”的空间用地布局结构。 一心：指佘湖山生态新城的核心区，该区位于整个新城的中央位置，以行政办公、商务金融、文化休闲等功能为内核，外围安排居住圈层，形成圈层式用地布局。 两轴：是指穿越佘湖新城的生态绿化景观轴和商贸景观轴。 商贸景观轴：规划以邵阳大道为纽带，延续火车南站至佘湖新城的关系，形成佘湖山生态新城区中部的商贸景观主轴。轴线两侧主要发展商业、商务、金融项目等； 生态绿化景观轴：规划以佘湖山为核心，向西通过带状街头绿地联系邵水河滨江绿化带，向东连接双龙紫薇园的大坡岭山脉，构筑城市中一条东西方向的生态绿化景观轴。 三区：新城规划形成北、中、南“三大功能区”。 宝庆东路以南、三里桥路和佘湖山以北区域为旧城改造整理区； 三里桥路以南、洛湛铁路以北区域为核心功能区 (包括：文化休闲游憩、高档住宅、行政商务金融等功能)； 洛湛铁路以南到外环线间的区域为南部居住组团。 五带：为邵水河滨河绿化带、红旗河滨河绿化带、洛湛铁路绿化隔离带、怀邵衡铁路绿化隔离带、白马大道绿带。 ### （2）道路交通规划 规划区以外围的城市主干路宝庆东路、东邵路、白马大道、邵石南路作为与相邻街区联系的主要通道。沿着建设路、邵阳大道形成“十字形”的内部道路交通主骨架，同时加大次干路和支路的建设，最终形成主干路、次干路、支路的道路体系，构成规划区的道路网系统。除现状已建成的道路外，其余各级道路的绿地率按照《城市道路绿化规划与设计规范（CJJ75-97）》的要求确定。 规划区道路分为三级：即主干路、次干路和支路。主干路有宝庆东路、邵阳大道、建设南路、邵石南路、张家排路、东邵路、白马大道；次干路有邵水东路、三里桥路、宝建路、五一南路、百合路、红旗河路、金星路、长岭路、桃盘岭路。 邵阳市工业街水厂饮用水水源保护区划分方案（具体见附图）：本项目位于佘湖新城，距离最近的饮用水水源保护区为工业街水厂饮用水水源二级保护区，位于邵水下游250m处。 9、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 本项目所在地环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2、4a类标准. 3; 水环境功能区; 邵水，项目拟建地属于兴隆水厂取水口下游200米至邵阳市拦河坝河段，该河段为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，按Ⅲ类水体进行保护. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 是. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、空气环境质量现状及评价 大气环境现状采用常规点监测数据。 （1）空气质量达标区判定 根据邵阳市全市2018年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17.58; 60; 29.30; 达标. 24h平均质量浓度; 14～27; 150; 18. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 24h平均质量浓度; 14～32; 80; 40. PM10; 年平均质量浓度; 65.25; 70; 93.21; 达标. 24h平均质量浓度; 45～104; 150; 69.33. PM2.5; 年平均质量浓度; 46.17; 35; 131.91; 超标. 24h平均质量浓度; 29～80; 75; 106.67. CO; 年平均质量浓度; 1.14; /; /; 达标. 24h平均质量浓度; 0.6～1.7; 4; 42.5. O3; 年平均质量浓度; 124.50; /; /; 达标. 最大8h平均质量浓度; 74～158; 160; 98.75. 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，根据以上判断，邵阳市全市大气环境不属于达标区。 造成超标原因可能是： ① 近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ② 根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③ 近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ① 各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ② 做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③ 加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 （2）基本污染物环境质量现状 项目引用邵阳市市一中常规点2018年1-12月的常规监测数据，位于工程拟建地北面2.8km，具体位置详见附图1，常规监测因子有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3。具体监测统计结果详见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 （单位：ug/Nm3） 点位名称; 监测点位坐标/m; 污染物; 年平均指标; 评价标准/（ug/m3）; 现状浓度/（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标频率/%; 达标情况. X; Y. 邵阳市市一中; 546975.52; 3012183.81; SO2; 24h平均质量浓度; 150; 15～26; 17.33; 0; 达标. NO2; 24h平均质量浓度; 80; 16～32; 40; 0; 达标. PM10; 24h平均质量浓度; 150; 50～106; 70.67; 0; 达标. PM2.5; 24h平均质量浓度; 75; 30～83; 110.67; 16.67; 超标. CO; 24h平均质量浓度; 4; 0.7～1.8; 45; 0; 达标. O3; 最大8h平均质量浓度; 160; 69～159; 99.38; 0; 达标. 根据该数据可知，2018年邵阳市市一中SO2、NO2、CO、PM10、O3年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095 GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5的年平均浓度超过该标准中规定的标准限值，属于超标项，PM2.5超标率为16.67%。 2、地表水环境质量状况及评价 本环评引用《邵阳市桃花新城污水处理工程项目环境影响报告表》中关于邵水河的监测数据，邵阳市桃花新城污水处理工程位于项目拟建地西北面1.0km，监测公司为邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司，监测时间为2018年3月23日至2018年3月25日。评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （1）监测因子 监测因子：pH、COD、氨氮、BOD5、悬浮物、粪大肠菌群、石油类、动植物油、总磷。 （2）监测断面 W1：邵水：拟建项目排污口入邵水河上游100m处（本项目跨越河段下游900m）； W2：邵水：拟建项目排污口入邵水河下游500m处（本项目跨越河段下游1500m）。 （3）监测结果及评价 监测结果见表3-3。 表3-3 地表水环境质量监测结果 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 评价方法. 浓度范围值/（均值）; GB3838-2002Ⅲ类标准; 超标率. W1; pH（无量纲）; 7.44~7.51; 6～9; 0. COD（mg/L）; 12~14（13）; ≤20; 0. SS（mg/L）; 10~11（11）; /; /. BOD5（mg/L）; 2.3~2.4（2.3）; ≤4; 0. NH3-N（mg/L）; 0.41~0.45（0.43）; ≤1.0; 0. 石油类（mg/L）; 0.02; ≤0.05; 0. *粪大肠菌群（个/L）; 3200~3400（3267）; ≤10000; 0. 动植物油（mg/L）; 0.42~0.44（0.43）; /; /. 总磷（mg/L）; 0.01~0.02（0.02）; ≤0.2; 0. W2; pH（无量纲）; 7.15~7.31; 6～9; 0. COD（mg/L）; 15~16（16）; ≤20; 0. SS（mg/L）; 12~14（13）; /; /. BOD5（mg/L）; 2.6~2.7（2.7）; ≤4; 0. NH3-N（mg/L）; 0.61~0.68（0.65）; ≤1.0; 0. 石油类（mg/L）; 0.02; ≤0.05; 0. *粪大肠菌群（个/L）; 4200; ≤10000; 0. 动植物油（mg/L）; 0.02; /; /. 总磷（mg/L）; 0.09~0.12; ≤0.2; 0. 根据以上监测结果可知，2个监测断面各项监测因子的监测数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状调查与评价 根据环评委托，邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2019年9月10～11日对项目所在地的声环境质量进行了现场监测，根据本项目所在地目前环境特征，在项目拟建地区域内共布置声环境质量监测点5个，具体位置详见附图： N1：拟建道路起点K0+000； N2：拟建道路K0+330东面20m丽水湾小区外1m处； N3：拟建道路K0+760东面30m佘湖村居民外1m处； N4：拟建道路K0+940西面20m佘湖村居民外1m处； N5：拟建道路终点K1+137。监测数据见表3-5： 表3-5 环境噪声现状监测结果表 单位：Leq(dB(A)) 监测点; 监测时间; 监测结果; 评价标准; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 9.10; 56.6; 47.3; 70; 60; 达标. 9.11; 57.5; 46.6. N2; 9.10; 55.6; 46.1; 70; 55; 达标. 9.11; 55.8; 45.3. N3; 9.10; 51.1; 42.0; 60; 50; 达标. 9.11; 52.0; 41.9. N4; 9.10; 52.3; 41.1; 70; 55; 达标. 9.11; 52.4; 42.6. N5; 9.10; 54.3; 44.8; 70; 55; 达标. 9.11; 54.2; 44.8. 由上表可知，N2、N4、N5、N6噪声监测点昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准要求，N1位于铁路周边，N1可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4b类标准要求，N3目前为居民区，N3噪声监测点位昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 5、生态环境现状 评价区域由于人类活动较为频繁，开发强度大，原始常绿阔叶林已遭破坏，现存植被的种类组成、群落结构和生态分布因各种原因起了很大变化，项目区域内主要植被为当地居民种植树及农作物等，其余主要荒地灌木丛、植被覆盖率低。未发现其他国家保护植物，樟树在当地分布较为常见，主要分布在现有邵阳大道两侧，没有古树等需要特别保护的物种。 评价区域在地表开挖等地貌部位都将可能发生不同形式的水土流失；水土流失主要有磷片状面蚀、耕地面蚀、淋蚀等形式。磷片状面蚀主要发生在灌草坡和林地上及一些植被覆盖率低的地域，表层土壤在雨滴击溅和冲刷下随径流沿坡而下造成水土流失；耕地面蚀主要发生在坡度小于3°的农田上；淋蚀主要发生在挖掘地段，由于地表的开挖，土壤失去植被，在降雨的直接击溅、淋蚀、冲刷下造咸流失。根据现场调查，部分土壤处于裸露状态，部分坑洼处由于下雨积水呈现一定程度的水侵蚀外，其它部分均有一定的杂草和植被覆盖，呈微度或轻度水侵蚀，选址区域水土流失一般。区域总体植被覆盖一般，且植被脆弱，表层土浅且易松动，极易引起滑坡或水土流失。区域水土流失的成因目前以人为因素为主。 本项目拟建地现状以城郊环境为主，用地类型主要为菜地、荒地等，项目区域内没有自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标。 6、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） （1）大气、声环境保护目标 本项目属于线型污染项目，主要废气污染为运营期汽车尾气和施工期施工扬尘、沥青烟气。本项目为新建城市次干路，不涉及服务区、车站等集中排放源的建设。工程临时工程环境保护目标见表3-6、道路沿线环保目标见表3-7，具体分布情况详见附图6。 表3-6 临时施工营地大气、声环境保护目标（施工期） 名称; 保护目标; 坐标; 首排建筑距场界最近距离（m）; 目标简介（户/人）; 第一排建筑情况（4a类）; 2类居民户数; 环境功能及 保护级别. 户数; 层数（层）; 高差（m）. X; Y. 施工营地; 双清区佘湖村居民; 546893.02; 3011214.46; NE 100m; 16户/56人; 6户/21人; 1~2F; 1~5m; 16户/56人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） 2类标准. 项目车辆通过邵水东路、邵阳大道及项目修建的施工便道运输，工程修建的施工便道长100m，宽5m，与现有道路连接后可达施工营地，占地主要为荒地和菜地，施工便道采用水泥硬化。 表3-7 邵水东路中段周边大气、声环境保护目标 名称; 保护目标; 坐标; 目标简介（户/人）; 首排建筑距道路最近距离（m）; 第一排建筑情况（4a类）; 2类居民户数; 环境功能及 保护级别. 户数; 层数（层）; 高差（m）. X; Y. 邵水东路中段; 丽水湾小区; 546746.78; 3010772.14; 1000人; E 20m; 15户/45人; 1~2F; 1~3m; 1000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） 2类标准. 佘湖村居民; 546875.83; 3011204.61; 18户/54人; E 5m; 3户/10人; 1~2F; 1~3m; 15户/44人. 佘湖村居民; 546810.40; 3011228.13; 3户/12人; W 15m; 1户/4人; 1~2F; 1~3m; 2户/8人. 马安村居民; 546769.04; 3011491.21; 10户/35人; E 20m; 5户/15人; 1~2F; 1~3m; 5户/20人. 马安村居民; 546689.29; 3011509.33; 5户/15人; W 20m; 3户/9人; 1~2F; 1~3m; 2户/6人. （2）水环境保护目标 本项目西面为邵水，该段为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，但邵水邵阳市区段需按照Ⅲ水体进行保护。项目水环境保护目标详见表3-8。 表3-8 水环境保护目标一览表 序号; 主要保护目标; 坐标; 与工程相对位置; 规模; 执行标准; 水体功能. X; Y. 1; 邵水; 547474.34; 3009238.98; 评价河段：拟建地河段邵水上游1.0km，下游2.0km; 多年平均流量36.4m3/s; （GB3838-2002）Ⅳ类; 工业用水区. （3）生态环境保护目标 工程生态环境保护目标见表3-9。 表3-9 生态环境保护目标一览表 编号; 敏感目标; 详细情况; 保护规模; 工程破坏行为或保护措施. 1; 水土流失; 道路沿线，重点为主体工程区; 开挖土地 66.7亩; 项目永久占地，施工场地等临时占地. 2; 占用土地; 土地被侵占，地表裸露，降低土壤肥力; 占地66.7亩; 减少占地，表土剥离. 3; 陆生植被; 临时施工场地主要为荒地; 3亩; 乔木应尽量避让，不能避让的需采取一定的保护措施减少植被的损失. 4; 荒地、菜地为主，植被为灌木杂草、人工种植蔬菜、树木。; 54.7亩. 5; 陆生动物; 动物主要有田鼠等本地常见物种，未发现珍稀频危动物; /; 生境影响、阻隔影响. 6; 区域景观; 微丘山地景观、时代公园; /; 绿化与植被与周围相协调. 7; 生态结构完整性; 道路造成生态断裂; /; 道路分割、阻隔.

四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水：邵水，项目拟建地属于兴隆水厂取水口下游200米至邵阳市拦河坝河段，该河段为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，按Ⅲ类水体进行保护； 2、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 3、声环境：城市主、次干路两侧35m内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，铁路干道两侧35m内执行4b类标准，其他区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：施工期执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准； 2、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准； 4、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期无废水外排，废气量较少且主要为汽车尾气和扬尘，无需申请总量控制。 |

五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 本项目主要由主体工程、临时工程、配套工程等组成。施工期道路工程工艺流程及产污节点图： 勘察设计 房屋拆迁 扬尘、噪声、固废、废水 施工期 路基、路面施工 废水、扬尘、噪声、废渣 管道、绿化 扬尘、噪声 营运期 图4 施工期道路工程工艺流程及产污节点图 项目主要环境影响及污染源详见表， 表5-1 工程组成及主要环境问题 序号; 工程类型; 工程内容; 工程 时段; 工程环节; 主要的环境问题; 环境要素; 影响路段. 1; 主体工程; 路基工程; 施工期; 征地拆迁; 公共设施拆迁、 移民占地; 社会环境; 道路沿线. 路面工程; 路基路面; 水土流失、 植被破坏; 生态环境; 道路沿线. 给排水工程; 土石方堆砌; 废水、废气、交通与机械噪声; 地表水环境，水生生态、社会环境; 道路沿线. 交叉工程; 材料运输; 扬尘、运输散失、废气、交通事故; 大气环境、社会环境; 道路沿线. 线路; 运营期; 车辆行驶; 噪声、废气、路面排水; 声、气、水、社会环境; 道路沿线. 交通运输; 交通通行、地区经济发展、经济效益; 社会环境; 道路沿线. 2; 临时工程; 施工场地; 施工期; 施工作业区; “三废”; 水、固、气; 作业区. 3; 配套工程; 交通指示工程; 运营期; /; 有利交通; 社会环境; 道路沿线. 电气工程; /; 有利交通; 社会环境; 道路沿线. 管线工程; 有利交通; 社会环境; 道路沿线. 绿化工程; /; 减少水土流失，隔音，景观; 生态环境; 道路沿线. 二、运营期建成通车，此时工程建设临时用地正逐步恢复，道路绿化系统已经建成。因此，交通噪声将成为运营期最主要的环境影响因素，此外，装载有毒、有害物质的车辆运输、路面径流对水体的影响、废气污染物等也不容忽视。运营期产污节点图： 尾气污染物 尾气污染物 噪声 机动车 机动车 地面雨水 固体废物 图5 运营期产污节点图 三、主要污染源分析 （一）、施工期污染源分析 1、施工废气 本工程施工过程中的大气污染源主要有施工扬尘、施工车辆机械尾气、路面铺设沥青烟气及施工营地焊接废气。 （1）、扬尘 本工程在土地平整前需拆除现有的建筑物，在拆除过程中会产生一定的扬尘，此外，土石方和建筑材料临时堆放、道路运输过程及土石方开挖回填等作业均会产生扬尘。 ①原有建筑物的拆除产生的扬尘 建筑物拆除的主要起尘点为房屋拆迁点，起尘时间为施工作业期间，施工作业过程对周围环境产生扬尘污染的时间也集中在这段时间内，施工完成后，扬尘污染也基本消失。根据类比文献《北京建筑拆除工程扬尘污染排放研究》（北京市环境保护科学研究所 北京 100037），建筑物楼房拆除产生的扬尘量（以TSP计）按0.0318kg/m2计算，本项目拆除建筑物面积为2500m2，扬尘产生量79.5kg。 ②土石方及建筑材料临时堆场所产生的扬尘 由于施工的需要，一般一些建材需要露天堆放，一些施工点的土石需要临时堆放，在气候干燥的情况下会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： 其中：Q—起尘量，kg/吨·年； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表3.2-1。 表5-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒 径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒 径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒 径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同其影响范围也不同。 ③运输过程中产生的扬尘 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响大、历时长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向150米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 ④土石方开挖回填等作业产生的扬尘 土石方开挖回填产生的扬尘呈无组织排放，产生量随施工强度及方式而定。同时土石方开挖回填过程中的扬尘随天气的变化幅度较大，在有风、大风天气下施工扬尘会使施工现场周围300m内环境空气中的总悬浮颗粒物（TSP）超标，在无风或雨雪天气时扬尘的产生量较小。土石方开挖回填产生的扬尘所污染的范围是有限的，随着与起尘点的距离越远，扬尘造成的污染程度越小。根据同类工程类比，扬尘产生浓度较高的过程是场地平整过程中的土料装卸的过程，产生浓度约为20mg/m3～50mg/m3。 （2）施工机械和运输车辆排放的废气 土地平整过程中挖掘机、堆土机、压路机等施工机械以及渣土车等运输车辆在运行时会排放一定的尾气，施工机械和运输车辆采用柴油作为燃料，尾气中的大气污染物主要包括HC、SO2、NOx、碳烟等，在尾气排放口处其排放浓度如下：HC＜1800mg/m3、SO2＜270mg/m3、NOx＜2500mg/m3、碳烟＜250mg/m3。 （3）路面铺设沥青烟气 本工程不设沥青混凝土搅拌站，不在施工现场进行沥青拌合。本工程道路建设过程须对约为2.89万m2的路面进行沥青铺设。铺设过程沥青是高热状态，会有部分沥青烟气产生，烟气中主要成分为THC、TSP和BaP，对空气环境仅当时有影响。 （4）施工营地焊接废气 本项目道路预制工作时部件的焊合过程将产生焊接废气，废气主要成分为氮氧化物、碳氧化物及少量烟尘，在施工营地内呈无组织排放。 2、施工废水 1）生活污水 本项目设置1个施工营地，不设食堂及宿舍，项目施工人员来自于市区内的居民，主要污染因子有COD、SS、NH3-N和动植物油等。 每个施工人员每天产生的生活污水量按下式计算： Qs=（K·q1）/1000 式中：Qs——每人每天生活污水产生量，m3/人·d； K——废水产生系数，0.6~0.9，取0.8； q1——每人每天用水量定额，L/人·d，取45 L/人·d； 按上式计算得，施工营地高峰期施工人员约为50人，则施工生活污水产生总量为1.8m3/d，总产生量540m3（施工期按300d计）。产生的废水采用临时化粪池处理，处理后的废水采用吸粪车吸取后运至红旗渠污水处理厂处理。 2）生产废水 施工过程中生产废水包括：设备清洗废水、运输车辆冲洗废水、施工场所初期雨水。以上废水主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300-350mg/L、8-10mg/L。 a设备清洗水 本项目的主要生产设备在暂时停止生产时必须冲洗干净。停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题。按设备平均每天冲洗一次，每次冲洗水1.0t/d计算，冲洗水产生量300t/a，排污系数按0.9计算，其废水产生量为0.9t/d(270t/a)。 b车辆清洗水 车辆出入场需经过洗车平台，根据原材料运输量计算需运输车辆约40辆/d。根据《建筑给水排水设计手册》中的用水定额，运输车辆每日冲洗一次，车辆冲洗用水为400~600 L/辆（一次冲洗10min），本项目取500L/辆计，则项目清洗车辆用水量为20t/d，6000t/a，车辆冲洗废水损耗以20%计，则可收集废水为4800t/a，车辆冲洗废水经汇流入隔油沉淀池处理后，回用于车辆冲洗。 c初期雨水收集 暴雨强度计算公式：q=892（1+0.67lgP）/t0.57 Q=Ψ·q·F 式中：q——暴雨强度，L/s.公顷； P——重现期，取1； t——降雨时间，取15min； Q——雨水流量，L； Ψ——径流系数，取0.4； F——汇流面积，1500m2。 经计算得暴雨强度为190.54L/s.公顷，施工营地汇水面积内的雨水流量Q为11.43L/s，则15min初期雨水量为10m3/次，环评要求建设单位设置撇洪沟，将地表径流雨水引入不小于15m3初期雨水收集池处理，沉淀后用于洒水抑尘。 （3）施工噪声 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械、运输车辆的噪声，根据类比同类项目，施工机械及运输车辆主要有推土机、装载机、平地机、挖掘机、打桩机及运输卡车等。其中施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，根据调查，国内目前常用的道路机械及常用机械的实测资料，其噪声值源强为84~95 dB (A)，具体见表5-3。 表5-3 工程施工机械噪声值 单位：dB (A) 序号; 机械类型; 型号; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 轮式装载机; -; 5m; 90. 2; 平地机; PY16A; 5m; 90. 3; 振动式压路机; YZJ10B; 5m; 86. 4; 双轮双振压路机、三轮压路机; CC21; 5m; 81. 5; 轮胎压路机; -; 5m; 86. 6; 摊铺机; ZL16; 5m; 87. 7; 推土机; T140; 5m; 86. 8; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C; 5m; 84. 9; 衬砌台车; 5m; 90. 10; 潜孔钻机; 5m; 90. 11; 通风机; 5m; 86. 12; 切割机; 5m; 90. 13; 弯曲机; 5m; 81. 4、施工固体废物 本项目施工过程中固体废物主要为拆迁过程产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。本项目施工不产生弃方，需外借土石方，产生的表层土1134m3。 （1）弃方 根据施工方案，项目拟建地需要外借土石107037.7m3，因此本项目不产生弃方，本项目清理表土1134m3，表土暂存于道路的西面，用于后期道路绿化。 项目回填土石方过程应避免对周围环境产生影响，尽量减小施工扬尘对周围敏感点的影响，要求建设单位，回填时应及时夯实土地，防水土流失和二次扬尘。 （2）建筑垃圾 建设项目需拆迁建筑面积约2500m2，拆除的建筑为居民房等，产生的建筑垃圾主要是废砖头、废水泥块、砂石、石块、废木料、废金属、废钢筋、废木材等杂物。其中金属、木材等可回收再利用的部分应综合利用，砖石等建筑垃圾作为填方用于场地内土地平整用。类比同类项目，该结构房屋拆毁后砖石建筑垃圾产生量为0.9t/m2，则本工程拆迁过程中产生的建筑垃圾量约为2250t。 施工过程产生的建筑垃圾，通过加强施工过程的管理，可控制施工期固废对环境的影响。 （3）施工人员产生的生活垃圾 施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计算，施工高峰期人数约50人，则排放量约为0.025t/d，施工期生活垃圾产生总量约为7.5t（施工期10个月，300d计），委托环卫部门定期清理处置。 5、生态破坏 （1）本项目建设过程中场地地面的开挖将导致地表暂时的大面积裸露，在雨水和地表径流作用下将产生一定程度的水土流失。 （2）本项目主要占用菜地、绿化地、房屋等，土地的利用，将改变土地的使用功能、肥力、土壤结构等。 （3）本项目的建设将对地表原有的植物产生直接影响，对周边动物产生间接影响。 （二）、运营期污染源分析 1、大气污染源分析 运营期大气污染主要包括机动车尾气及扬尘。 （1）、机动车尾气 汽车尾气主要来自车体的三个部位：排气管排出的内燃机燃烧废气，主要污染物为碳氢化合物（THC）、一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）；曲轴箱排出口气体，主要污染物为CO 等；贮油箱、汽化器燃烧系统蒸发出来的废气，主要污染物为THC。 Qj=3600−1AiEij本项目建成通车后，汽车尾气成为影响道路沿线环境空气质量的主要污染物。汽车尾气污染物排放量的大小与交通量的大小密切相关，同时又取决于车辆类型和运行车辆车况如车身结构、保养状态及有无尾气净化装置等；同时还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。因此，综合考虑，将行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，源强按《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96）中推荐的公式进行计算，公式表达式如下： 式中：Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/s·m； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——运行工况下i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/ 辆·m，采用《公路建设项目环境影响评价规范》推荐值，见表5-2。 表5-4 现阶段车辆单车排放因子推荐值 单位：g/km·辆 平均车速; 50; 60; 70; 80; 90; 100. 小型车; CO; 31.34; 23.68; 17.90; 14.76; 10.24; 7.72. THC; 8.14; 6.70; 6.06; 5.30; 4.66; 4.02. NOx; 1.77; 2.37; 2.96; 3.71; 3.85; 3.99. 中型车; CO; 30.18; 26.19; 24.76; 25.47; 28.55; 34.78. THC; 15.21; 12.42; 11.02; 10.10; 9.42; 9.10. NOx; 5.40; 6.30; 7.20; 8.30; 8.80; 9.30. 大型车; CO; 5.25; 4.48; 4.10; 4.01; 4.23; 4.77. THC; 2.08; 1.79; 1.58; 1.45; 1.38; 1.35. NOx; 10.44; 10.48; 11.10; 14.71; 15.64; 18.38. 根据运营后交通车流量预测，计算机动车尾气污染物排放源强，详见表5-5。 表5-5 机动车尾气日均小时车流量污染物排放 （单位：mg/s·m） 运营时间; 近期; 中期; 远期. 污染物; CO; THC; NOx; CO; THC; NOx; CO; THC; NOx. 道路; 2.04; 0.65; 0.25; 2.59; 0.79; 0.30; 4.07; 1.28; 0.47. 注：以昼平均每小时车辆数计算。 （2）、扬尘 项目行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生扬尘污染，其产生量较少。采用上海环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： Qj=3600−1AiEij 式中：Qy — 交通运输起尘量，kg/km·辆； V — 车辆行驶速度，km/h，本项目取40； P — 路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，本项目取0.05； M — 车辆载重，t/辆，本项目取20； 经过核算，本项目交通运输起尘量为0.469 kg/km·辆，则项目扬尘产生量Q=0.469×0.23888×28637（取远期最大车流量）=3.2t/a，环评建议运营期对邵水东路路面定期洒水抑尘以减小扬尘的产生量。采取以上措施后，除尘效率可达80%计，则扬尘量排放量为0.64t/a，呈线性无组织排放。 2、水污染源分析 道路营运期对附近水体产生的污染途径主要表现为路面雨水径流。相关研究表明，机动车路面雨水中污染物的浓度与路面行驶机动车流量、机动车类型、降水强度、降雨周期、道路性质及机动车燃料性质等多项因素有关，一般较难估算。根据对南方地区路面径流污染情况试验的有关资料路面径流污染物浓度估算值及排放源强见表5-6和表5-7。 表5-6 路面雨水中污染物浓度 历时 项目; 5～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值. pH; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.4. SS（mg/L）; 231.4～158.5; 158.5～90.4; 90.4～18.7; 100. BOD5（mg/L）; 7.34~7.30; 7.30~4.15; 4.15~1.26; 5.08. 石油类（mg/L）; 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25. 表5-7 路面径流污染物排放源强表 项目; SS; BOD5; 石油类. 平均值（mg/L）; 100; 5.08; 11.25. 年降雨量(mm); 1389.8. 路面面积(m2); 4778.3. 径流系数; 0.9. 径流总量(m3); 5976.793. 年均产生量（t/a）; 0.59; 0.03; 0.07. 3、噪声污染源分析 ①、噪声源及其特性 项目运营后的噪声主要是城市道路上行驶的机动车辆产生的交通噪声，主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。 交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、路面结构、表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 ②、车流量 道路各目标年交通车流量和各型车小时交通量的预测值分别见表5-7和表5-9。 ③、噪声源强分析 本项目声环境影响评价按《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目连接道路湖口井路各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。 车速计算： Vi=k1Ui+k2+1k3Ui+k4 Ui——该车型的当量车数； k1、k2、k3、k4分别为系数，见《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）表C.1.1-1。 表5-8 车速计算公式中各系数列表 车型; k1; k2; k3; k4; mi. 小型车; -0.061748; 149.65; -0.000023696; -0.02099; 1.2102. 中型车; -0.057537; 149.38; -0.000016390; -0.01245; 0.8044. 大型车; -0.051900; 149.39; -0.000014202; -0.01254; 0.70957. 根据上述公式，当设计车速小于120km/h时，上述公式计算所得平均车速按比例递减。计算道路各预测年各型车昼、夜及高峰小时平均车速，计算结果见表5-9。 表5-9 各类机动车辆的平均行驶速度估算结果 （单位：km/h） 预测年; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2020年; 37.2; 37.5; 35.4; 35.8; 35.1; 35.5. 2026年; 37.4; 37.8; 35.1; 35.4; 35.3; 35.1. 2034年; 37.4; 37.6; 35.2; 35.5; 35.5; 35.6. 单车行驶辐射噪声级（Loi）计算 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级Loi 按下式计算： 小型车：LOS=12.6+34.73lgVs+△L路面 中型车：LON=8.8+40.481lgVM+△L纵坡 大型车：LOL=22.0+36.321lgVL+△L纵坡 Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。式中：右下角注S、M、L分别表示小、中、大型车。 根据上述公式计算各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，计算结果见表5-10。 表5-10 各型车单车行驶辐射噪声级计算结果 （单位：dB(A)） 预测年; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2020年; 71.3; 71.6; 71.5; 71.3; 78.2; 78.1. 2026年; 71.4; 71.4; 71.6; 71.4; 78.2; 78.1. 2034年; 71.0; 71.5; 71.7; 71.4; 78.3; 78.1. （4）固废污染源分析 本项目固体废物主要来源于路面日常维护产生的少量筑路物料、沿线垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，筑路物料收集后送建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾产生量较少，交环卫部门处理。 （5）生态环境影响 （1）运营期随着水保工程和土地复垦措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 （2）道路运营对沿线植物的生态环境有一定的影响，对动物生存环境将会产生不利影响。 （3）道路运营对区域生态环境的完整性有一点轻微的不利影响。 （7）风险事故 项目运营过程中的风险事故，主要是危险化学品等有毒有害物质的泄露、落水，将造成对周边水体、土壤、大气环境等的严重污染。事故类型主要有： （1）车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏； （2）危险化学品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏； 当运输有毒有害或易燃易爆品等危险品车辆在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生溢漏、爆炸、燃烧等时，将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，对周围饮用水源一级和二保护区造成危害，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成损失。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时段 | 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 拆迁、运输、堆场扬尘 | TSP | 8-10mg/m3 | 1.6-2mg/m3 |  |
|  |  | 沥青烟气 | THC、TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质 | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 施工机械和车辆尾气 | CO | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | NO2 | 少量 | 少量 |  |
|  |  |  | THC | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 焊接废气 | TSP | 少量 | 少量 |  |
|  | 废水 | 清洗废水 | 产生量 | 5 m3/d、1500m3/a | 0 |  |
|  |  |  | 石油类 | 8-10mg/L |  |  |
|  |  |  | SS | 300-350mg/L |  |  |
|  |  | 桩基废水 | SS | 50 m3 |  |  |
|  |  | 养护废水 | SS | 少量 |  |  |
|  |  | 施工营地生活废水 | COD、BOD5、氨氮 | 540 m3/a | 0 |  |
|  | 固体废物 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 2250 t | 0 |  |
|  |  | 表土剥离 | 表土 | 1134m3 | 0 |  |
|  |  | 施工营地 | 生活垃圾 | 7.5 t | 0 |  |
|  | 噪声 | 施工机械、运输车辆等设备5m处的噪声值约84-95dB(A)。 |  |  |  |  |
| 运营期 | 废气 | 扬尘 | TSP | 3.2t/a | 0.64t/a |  |
|  |  | 汽车尾气 （远期最大） | CO | 4.07mg/s·m | 4.07mg/s·m |  |
|  |  |  | THC | 1.28mg/s·m | 1.28mg/s·m |  |
|  |  |  | NOx | 0.47mg/s·m | 0.47mg/s·m |  |
|  | 废水 | 道路雨水 | BOD5 | 5.08mg/L、0.06t/a | 5.08mg/L、0.06t/a |  |
|  |  |  | SS | 100 mg/L、1.14t/a | 100 mg/L、1.14t/a |  |
|  |  |  | 石油类 | 11.25 mg/L、0.13/a | 11.25 mg/L、0.13/a |  |
|  | 固废 | 日常维护 | 筑路物料 | 少量 | 少量 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 少量 | 少量 |  |
|  | 噪声 | 交通噪声 | Leq(A) | 57.4~70.5dB | - |  |
| 生态环境影响： 施工期：①水土流失；②占用土地影响，工程占地将减少当地的耕地等的面积；③施工期对沿线植被产生一定程度的不利影响；④施工期对沿线动物产生一定程度的不利影响；⑤对区域景观的影响。 运营期：①运营期对沿线植物、对区域生态环境的完整性有一点轻微的不利影响；②运营期对动物生存环境将会产生轻微不利影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、环境影响分析 一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本工程施工过程中的大气污染源主要有施工扬尘、施工车辆机械尾气、路面铺设沥青烟气及施工营地焊接废气。 （1）施工扬尘 施工期扬尘主要产生于土方阶段及道路工程运输阶段，该阶段中建筑物拆除、土方开挖回填、土石及建筑材料临时堆放以及道路运输扬尘，这一阶段的扬尘量将随气象条件、施工管理情况不同差异很大，但目前普遍采用封闭式施工管理，扬尘扩散受阻，施工期扬尘的影响范围主要在施工现场内及运输路线沿途地区。 ①建筑物拆除过程产生的扬尘 本工程需拆除居民房屋，拆除建筑面积约2500m2，拆迁建筑扬尘可能会对其产生一定影响。因此，施工时应对加强管理，建议在无风或小风的天气进行拆迁，同时采取封闭施工、边拆除边洒水抑尘、设围挡等措施，建筑拆除过程对周边环境影响不大。 ②道路扬尘 道路扬尘主要是由施工车辆在运输施工材料和土石方而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Qj=3600−1AiEij 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水试验资料如表7-1。 表7-1 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 粉状材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风无雨天气，影响将更为严重。 另外，由于土方、建筑材料等运输道路两侧有居民分布，车辆运输需加盖密封处理，若密封措施不严，运输过程中难免会有部分料材散落地面，在汽车驶过时形成扬尘，扬尘将对距离较近的居民点产生一定影响。为减少扬尘对其影响，运输过程中要加强对粉状施工材料及土方的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输；限制运输车辆进入施工场地的车速和载重，当车辆与敏感点距离小于100米时，行车速度不宜超过30 km/h；施工同时对施工场地、施工便道和运输道路进行洒水，洒水频率为4~5次/天时，并根据沿线敏感点分布情况及天气等现场施工实际情况增加现场洒水次数，可使扬尘造成的TSP污染距离缩小到20~50m范围内；在施工场地出入口增设车辆清洗平台，对所有进出土方、原材料运输车辆轮胎进行清洗，以最大限度的减少物料运输过程中产生的扬尘。根据邵阳市大气污染防治行动计划和邵阳市“蓝天保卫战”实施方案：施工过程中应做到建筑工地周边100%围挡，主要道路临街工地要采用硬质围挡，高度不低于2.5米，次要道路临街工地围挡高度不低于1.8米，临时围挡采用绿色生态围挡，高度不低于1.5米；裸露黄土100%覆盖；工地工程车出入口必须设置洗车平台、洗车池，配备高压冲洗设备，车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化，工程车出入口道路硬化不少于30米；扬尘施工100%湿法作业，必须配备必要的雾炮机、洒水车。在重污染天气下应停止施工并提前做好相应防护工作。 ②堆场扬尘 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场、裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，材料临时堆场采用围墙分隔并篷布覆盖等措施，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表7-2。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。 表7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 建材采用围墙分区阻挡，适当洒水抑尘，降低堆场扬尘对周围环境的影响。 ③物料装卸扬尘 运输车辆在装卸物料的过程中会产生扬尘，施工方应做好洒水作业，洒水应适时适量，避免装卸扬尘队周围环境造成较大影响。 （2）施工机械和运输车辆废气对环境的影响分析 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据项目施工所需要的机械量，预计项目施工总产生CO 0.45t、THC 0.19t、NO2 0.80t，通过大气扩散和植物吸收后，对周围环境影响不大。同时，保持场地车辆畅通，防止施工现场及周边交通堵塞，施工机械和车辆燃油废气应符合国家规定排放标准。 （3）沥青烟气 拟建项目全线采用沥青混凝土路面。在道路基础建成后，将对路面进行沥青的铺设。施工营地内不设置沥青混凝土搅拌站，沥青摊铺过程中会产生少量的沥青烟气，沥青烟的组成主要为THC、TSP和苯并[a]芘，其中THC和苯并[a]芘为有害物质，主要对施工人员影响较大，建议施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量，减小对人体的伤害。 （4）重污染天气防治措施 根据《邵阳市重污染天气应急预案》中的有关要求，当邵阳市人民政府发布重污染天气黄色预警时，建设方应积极启动Ⅲ级响应，即除建设市政基础设施和公共设施项目外，其他的建设工程应停止土石方开挖、拆除施工、余泥渣土建筑垃圾清运等作业，加强施工工地执法检查；当发布重污染天气橙色、红色预警时，建设方应积极启动Ⅱ、Ⅰ级响应，即在建筑施工场地停止土石方挖停止土石方开挖、拆除施工、余泥渣土建筑垃圾清运等作业，加强施工工地执法检查。 综上所述，本项目施工期废气影响最大的为施工扬尘，项目施工时在严格执行本环评提出的扬尘防治措施后，且严格执行《邵阳市重污染天气应急预案》中的有关要求后，项目对周围敏感点的影响可控制在可接受程度内。施工期废气对周边空气环境的影响为暂时性影响，项目完工后，该影响也将消失，因此施工期废气对周边环境影响不大。 2、水环境影响分析 施工期水环境影响主要为施工生产废水和施工营地生活废水，生产废水主要影响邵水水体。 （1）生活污水 本工程设置一处施工营地（含施工作业区、堆料场、生活办公区等），施工人员为市区内居民，施工场地不设食宿区，施工人员及管理人员到附近餐馆就餐，因此本项目施工期生活污水主要为施工过程施工人员产生的如厕废水，本项目通过设置1个临时化粪池进行收集，定期委托环卫部门使用吸粪车将产生的粪便水吸走外运处理，项目生活废水不外排。 （2）施工废水 施工废水主要为设备清洗废水、运输车辆冲洗废水、施工场所初期雨水以及混凝土养护、拆除模板等浇筑混凝土过程中会产生少量的废水。主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300-350mg/L、8-10mg/L，产生量约5m3/d，总产生量1500m3，项目禁止运输车辆在施工生产区加油，必须去专业加油站加油。项目生产废水经隔油、沉淀（沉淀池、隔油池各1个）处理后用于生产或者道路洒水降尘。施工机械和运输车辆的维修均在专业维修站维修，禁止在施工生产区维修。为了减少养护废水对水环境的影响，在路面养护洒水过程中，采取少量多次，尽量减少水流到环境中。浇筑混凝土涉及施工环节较多且废水较分散不易收集但量相对较少，环评建议加强管理，规范施工，设置简易收集装置收集后排至沉淀池处理后回用于道路、道路洒水抑尘，通过该措施，施工废水对邵水下游造成影响。 项目施工区域雨季暴雨径流冲刷裸露的地表土壤将产生含SS较高的雨水，其浓度约为800mg/L。初期雨水若直接进入邵水，将会对邵水水生生物造成影响，因此，必须道路边界处设置截流沟，并在地势较低的中部设置一个初期雨水沉淀池，并设置进水阀门，收集前15分钟的雨水，收集后的雨水经沉淀处理，用于场地洒水抑尘，后15分钟的雨水其SS含量较少，浓度较低，可直接外排。通过上述处理，项目初期雨水径流对邵水环境影响较小。 通过工程分析可知，项目道路桩基施工过程会有少量含泥浆废水产生，主要污染物为SS，浓度约为1690mg/L，产生的泥浆水经泥浆泵抽至泥浆分离器处理，分离后的泥浆自流入泥浆池，经短暂停留后进入沉淀池沉淀处理，SS浓度可降至66mg/L，分离后的钻孔钻渣用作道路填方，可完全消耗；处理后的泥浆水循环回用作桩基内部固壁，可循环使用，泥浆上清液可回用于场地洒水降尘。泥浆池及沉淀池设计容积均为20m3，产生的泥浆水不外排，不会对附近的邵水河产生影响。项目施工区邵水流域无取水口，下游250m范围内为工业街水厂饮用水水源二级保护区，项目施工方应特别注意施工管理，规范施工，严禁施工废水排放至邵水河段。因此，本工程施工时对邵水水质影响较小。 3、声环境影响分析 （1）施工噪声 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械（装载机、平地机、推土机、打桩机等）和运输车辆，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达85～103dB（A），各机械噪声值见表5-1。本环评列举了一些主要的施工机械噪声值及其随距离衰减变化情况，具体情况见表7-3。 L1=L0−20lgRiR0−ΔL施工噪声预测模式如下： 式中：LI—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB； L0—距声源R0米的施工噪声级，dB； —障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 表7-3 主要施工机械不同距离处的单独噪声值 单位：dB(A) 机械类型; 5m; 10m; 15m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机; 90; 84; 80; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 平地机; 90; 84; 80; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 振动式压路机; 86; 80; 76; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 双轮双振压路机、三轮压路机; 81; 75; 71; 69; 63; 61.5; 57; 55; 51.5; 49. 摊铺机; 87; 81; 77; 75; 69; 65.5; 63; 61; 57.5; 55. 推土机; 86; 80; 76; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 74; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. 衬砌台车; 90; 84; 80; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 潜孔钻机; 90; 84; 80; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 通风机; 86; 80; 76; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 切割机; 90; 84; 80; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 弯曲机; 81; 75; 71; 69; 63; 61.5; 57; 55; 51.5; 49. 吊式起重机; 86; 80; 76; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. （2）噪声影响范围 根据点声源预测模式，对施工过程中噪声影响范围及第一排最近及最远敏感点施工噪声值进行预测进行计算，具体见表7-4。 表7-4 施工设备施工噪声的影响范围 机械类型; 5m; 10m; 15m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 装载机、平地机、推土机; 94; 88; 84; 82; 76; 72; 70; 68; 64; 62. （3）施工期机械噪声影响分析 施工机械噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地60m以内，夜间将扩大到距施工场地200m范围内。从推算的结果看，本项目噪声污染较大的是装载机、平地机、电锯机和潜孔钻机，工程夜间禁止施工，其它的施工机械噪声影响较小。施工噪声主要影响第一排居民，根据现场调查，项目拟建道路两侧有部分居民房，受影响的主要为K0+000~K0+440东侧丽水湾小区居民，K0+720~K0+780东侧30-160m处有10户佘湖村居民，K0+880~K1+137东侧10-200m内有20户马安村居民。根据预测结果，昼间若不采取相关防治措施，在最不利情况下，第一排最近敏感点噪声达到2类标准，第一排最远敏感点超标0-3dB（A），因此，本项目沿线敏感点施工期不采取措施情况下，超标量为0-3dB（A），考虑噪声叠加后超标量为0-4.5dB（A）。 因此，项目在施工时必须采取措施，确保施工期噪声达标排放，减轻对周围环境及居民的影响。本环评建议措施如下： ①施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具和运输车辆，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其更好的运转，以便从根本上降低噪声源强； ②合理安排施工时间，一般情况夜间（22:00-次日6:00）不施工，如确有需要，应向当地环境主管部门申请，并告示附近单位群众； ③项目施工周边均应设置围挡； ④施工营地装卸机械、建材和物料要做到轻装、轻卸，施工营地四周设置围挡； ⑤切实加强施工过程管理。采取封闭施工方式，合理安排物料运输路线和时间，运输车辆在途径居民住宅时应限速行驶、禁鸣喇叭，避免噪声对居民产生较大影响，实行安全文明施工。 预计采取上述措施后可减少10.0-15.0 dB（A）的噪声，施工营地第一排环保目标在采取措施后噪声预测值情况见下表7-5。 表7-5 施工期施工营地第一排环保目标噪声预测值 序号; 名称; 距施工营地最近距离; 第一排建筑平均噪声预测情况; 措施后敏感点是否达标. 户数; 噪声值（采取措施前）dB（A）; 噪声值（采取措施后）dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值值dB（A）. 1; 双清区佘湖村居民; NE 100m; 6户/21人; 68.5; 55.0; 52.5; 56.87; 达标. 施工营地主要进行土石方、施工营地施工，各施工机械作业时会产生施工作业噪声，距离房的最近距离为100m，噪声经距离衰减后对其影响较小。项目施工期第一排环保目标在采取措施后噪声达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准，工程建设方应做好施工管理，多与周边居民沟通协商，同时，合理安排施工时间，避免与周边居民产生环境问题纠纷。项目施工噪声影响是暂时的，随着工程的完工，影响将消失。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、弃渣、表土和施工营地施工办公和生活区产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要为道路工程建设以及拆迁产生的建筑垃圾。产生的建筑垃圾主要为切割边角料、钢筋、废弃模板、电焊固废等，产生量约2250t，集中收集后，能回用的回用，不能回用的交由渣土部门集中处理，对周围环境影响较小。 （2）弃渣 本项目开发建设过程中需外借土方，因而不产生弃方，仅有开挖土地时产生的临时表土，临时表土暂存于施工场地内，其他所需外借的土石方，根据邵阳市佘湖山生态新城控制性详细规划通过佘湖山生态新城其他区域建设项目产生的弃土外运至本项目场地内，项目在进行土方回填的过程时应该及时压实，减少二次扬尘污染。 （3）表土 工程施工前剥离表土1134m3。全部堆置临时表土堆场，用篷布遮盖，用于临时占地的复垦绿化。工程施工剥离的表土经妥善处理后对周围环境影响较小。 （4）施工人员生活垃圾 项目施工高峰期人数约50人，施工期生活垃圾产生总量约为7.5t，生活垃圾由环卫部门定期集中收集，送往垃圾填埋场作卫生填埋，对外环境影响较小。 5、生态环境影响分析 道路建设对生态环境影响大部分发生在施工期，施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是占地范围内土地开发造成的水土流失；主体工程占用和分割土地，改变土地利用性质，使沿线植被覆盖率降低；桩基开挖破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构和肥力，对水生生物有一定的影响；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存将产生一定的不利影响。 （1）工程占地内水土流失影响分析 在项目建设期，工程建设道路桩基的开挖与填筑等一系列开发建设活动，对地表植被及土壤环境造成直接与间接损害，原有地形地貌及植被受到一定程度的扰动和损坏，使得地表裸露面增多及建设地内生态结构产生一定变化，在一定的外力条件下，将可能产生比原有强度大的水土流失；同时开挖的土石方临时裸露堆置，在没有防护措施的情况下将产生新的水土流失。在运行初期，虽然主体工程设计中的水土保持设施基本实施，各种施工活动基本停止，水土流失得到一定的控制，但是其水土保持功能没有完全发挥，仍会有一定的水土流失。 根据《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函[1999]115号），本项目所在区域属湘中红壤丘陵重点治理区。项目区水土流失侵蚀形态以轻度水力侵蚀为主，水蚀又以面蚀为主，沟蚀次之。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）中土壤侵蚀强度分类分级标准，在全国土壤侵蚀类型区划中，项目区域属于以水力侵蚀为主的类型区中的南方红壤丘陵区，其土壤容许流失量为500t/km2·a；区域原生土壤侵蚀模数在100～2100t/(km2·a)之间，取1000 t/(km2·a)。 项目区位于湖南省邵阳市双清区，根据湘政发《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》（湘政函[1999]115号）及《开发建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2007），本工程采用一级防治标准。 项目区内的土壤侵蚀以水蚀为主，风蚀量很少，本工程的水土流失预测只考虑水蚀。水蚀主要与降雨因子有关，项目区降雨主要集中在4～9月，因此，土壤侵蚀的时段也主要发生在4～9月的6个月中。 按湖南省水土流失区划，邵阳市属于轻度水土流失区，本项目施工期还有8个月，桩基施工时，会破坏施工区的地表植被，如果不采取防护措施，必然造成一定的水土流失。本项目水土流失主要为扰动地表造成水土流失。 扰动地表造成的水土流失量估算： 计算公式：水土流失侵蚀量=水土侵蚀模数×水土流失面积×年限。 水土流失面积：经估算本工程建设将增加水土流失面积约24亩（含临时施工占地等）。 水土侵蚀模数：据调查，该地区原生水土侵蚀模数为1000t/km2.a，模拟湖南省同类工程，施工期水土流失加速侵蚀系数可按6取值，营运恢复期按3取值，即施工期水土侵蚀模数为6000t/km2.a，营运恢复期水土侵蚀模数为3000t/km2.a。 预测年限：施工期按8个月计算（0.67年），运营恢复期为2年。 经计算，在不采取任何水保措施的情况下，本项目扰动地表造成的水土流失量约为160.32t。其中桩基开挖区的水土流失是防治的重点。总体来说本工程水土流失量较少，只要及时采取一定的防治措施，如做好桩基防护工作，就可大大减轻水土流失影响。 可供考虑的水土流失防治措施有： ①合理规划施工进度 施工期应避免在春季大风季节以及夏季暴雨时节进行作业，4～6月份为雨季，也是当地热带风暴频繁发生的季节，土壤侵蚀主要发生在此期间，因此合理规划施工进度很有必要。施工单位应合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将填铺的松土压实，用沙袋、废纸皮、稻草或草席等遮盖裸露地面进行临时应急防护，减缓暴雨量对裸地的剧烈冲刷。施工中尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率。 ②土方工程和排水工程同步进行 实际施工中要充分考虑本地一次降雨量大的气候特点，落实排水工程措施。在进行土方工程的同时，对于排水工程，争取同步进行，避免雨季地表径流直接冲刷裸地表面而引起水土流失。 ③沉淀池建设和管理 施工中还须重视沉淀池的建设，使施工排水和路面径流经沉淀池沉淀后才排出，避免泥沙直接进入水体；注意沉淀池中泥沙量的增加，及时清理，防止泥沙溢出进入水体。 ④为了减少水土流失，施工前，要做好挡土墙，再进行土方填土，应边在施工过程中及时压实填方，雨水自然流向处应设置泥沙拦挡设施，定期查看雨水排放淤积情况，定期消除淤泥。土石挖填过程，应尽量选择在晴天进行。 （2）对动植物的影响 ①、对植物影响分析 道路在施工阶段由于对地面进行开挖或填筑，道路征地范围内的植被遭受铲除、掩埋及践踏等一系列人为工程行为的破坏，而这种变化若是路基占地部分，则是永久无法恢复的。 本项目道路沿线为城市生态环境，沿线群落的生物多样性特点是：乔木层物种单一，草本层的优势种不突出，其他种类分布不均。由于项目沿线以人工植被占优势，且植被的次生性较强，植物多为常见的种类。施工期通过尽量保护现有的樟木，则施工对沿线植被多样性的影响不大。 施工期间，各种施工机械、运输车辆进入道路施工现场，施工作业将产生大量的扬尘及尾气，对附近植被将产生一定的影响，其中扬尘影响更大，部分粉尘沉降在植物叶片表面，降低植物的光合与呼吸作用，对植物生长发育产生一定的影响。因此，在施工过程中应加强施工物料、弃渣的管理，在物料场堆置场地加盖防尘布，物料及弃渣运输过程进行遮盖，施工道路定期清扫并洒水降尘，尽量减少施工扬尘的产生量。 ②、对陆生动物影响分析 工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物栖息地，破坏部分动物觅食区，施工会干扰其正常的生命活动，但由于道路周边居民点较多，人类活动频繁，土地资源开发利用程度高，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏，野生动物物种、数量均不多，主要是适应耕地和居民点的常见种类如青蛙、野兔、田鼠、蝙蝠、蛇、喜鹊等，暂未发现珍稀濒危保护野生动物。故工程建设虽然对一定范围内的野生动物产生一定程度的不利影响，但由于其可以迁移到远离施工区域的地方栖息和活动，因此，工程建设不会对其种群数量产生明显影响，更不会改变其种群结构。不过，施工期应加强对施工人员的教育宣传，严禁施工人员有不利于保护各种野生动物的活动。 （3）临时占地生态影响 本项目临时占地主要为施工营地、施工便道，根据现场调查，施工营地占地主要为荒地、菜地，植被主要以杂草、农作物为主。 临时工程施工作业中，不可避免的有土方或弃方的临时堆置，由于地表植被破坏，如遇雨天易造成水土流失，使局部土壤水势改变，影响土壤养分运移，作物根系生理活动或呼吸作用受影响导致产量降低。 机械运输压土壤，致使土壤肥力破坏，作物根系机械损伤或正常的代谢活动受阻，将影响作物生长及产量；此外，运输扬尘，作物叶片积过多将影响其正常的光合作用或枝杆机械损伤，致使作物营养不良导致产量降低。 施工便道的设置，将直接破坏选址的原地形地貌及植被，旱季易形成扬尘，雨季易产生土壤侵蚀，对周围景观产生破坏和影响。 因此，临时工程设置应少破坏植被、并做好防护及复垦工作，避免水土流失；尽量缩短弃土运输距离，减小了运输噪声、扬尘对沿线环境的影响。并且在施工结束后要及时进行复垦，恢复原貌。采取上述措施后，临时工程产生的污染可得到有效控制，对周围环境影响较小。 （4）对区域景观影响 项目临靠邵阳市佘湖桥时代公园，时代公园位于双清区佘湖桥东岸，北临邵阳大道，西南两面濒临邵水，占地面积7.14公顷，绿化率约87%，于2012年10月9日建成交付使用。主要包括扬帆广场、时代广场、时代之巅广场、时代之峰广场、健身运动场等，是邵水河岸一道亮丽的风景线。 本项目施工过程中由于桩基开挖将产生部分土方，部分不能及时运输，将使局部地区形成突兀、不规则的堆状物，与周围景观形成反差等。此外，施工机械车辆的进入，也将对周围城市景观产生不和谐景象。施工期景观影响是暂时的，也不可避免，项目应在保证施工质量的前提下尽可能加快施工进度，缩短施工时间，并在施工场地四周设置1.8m高的围墙阻挡，施工结束后应及时进行清渣和临时占地复垦工作，可将影响降到最低程度。 综上所述，项目施工期对区域生态环境影响不大，建设方应加强区域生态环境保护。坚持“生态优先”原则，防止植被、景观、水体、地下设施等破坏；落实水土保持措施，避免水土流失；工程临时占地须避开环境敏感点并及时进行生态恢复，保护好区域生态环境，避免对区域生态环境造成较大影响。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目属于线型污染项目，主要废气污染为运营期汽车尾气和施工期施工扬尘、沥青烟气。本项目为新建城市次干路，不涉及服务区、车站等集中排放源的建设。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价工作等级不评级。 项目建成通车后，区域环境空气中污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。随着科技的进步和对环保的重视，机动车辆单车污染物排放量将进一步降低。尽管远期交通量加大，但汽车尾气污染可以通过加强汽车设计和制造技术的进步，以及采用清洁能源加以缓解，预计运营期汽车尾气对道路沿线区域环境空气质量影响不大。根据工程分析的结果，汽车尾气产生量较少，其中CO产生量为4.07t/a，NOX产生量为0.47t/a，通过大气扩散和植被吸收后对周围环境影响较小。 项目行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生扬尘污染。本工程完成后道路为沥青路面，路面状况较好，行驶车辆主要为小型机动车，运输物散落情况较少，因此路面起尘贡献值极小，同时经过定期洒水、道路两侧绿化阻隔后对周边环境影响较小。 综上所述，项目运营期产生的废气主要为道路扬尘和汽车尾气，采取相应措施处理后对周围环境影响不大，运营管理方应加强道路的维护和管理，定期洒水，减少外排污染物对周围环境的影响。 2、水环境影响分析 （1）等级判定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，工程运营期本身不产生废水，仅雨水冲刷路面产生的路面径流，通过道路两侧设置的雨水管网排入市政雨水管网再排入邵水，根据表7-6评价等级判定，项目地表水环境影响评价可不定级，只进行简单分析。 表7-6 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. （2）影响分析与评价 ①、路面雨水径流对沿线水体的影响 本项目建成完工投入使用后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时洒落的污染物及车辆运行工况不佳时泄露的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统并最终进入地表水体，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对沿线水体产生一定的污染。 影响路面径流污染的因素很多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素多种多样，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性大，至今尚无一套普遍适用的统一方法可供采用。 根据国家环保部华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，结果表明，降雨初期，径流中COD浓度即可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，路面径流中，油类物质浓度可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流中SS浓度相对稳定在较低水平，达到《污水综合排放标准》中的一级标准。在实际过程中，路面径流SS和油类物质浓度超标只是一个瞬间值，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流至水沟或边沟中，或通过边坡基槽集中排入排水沟的过程伴随着降雨稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流中的污染物通过道路雨水管达到水体时浓度已大大降低。本项目区域内各道路两侧设计有雨水管网，雨水通过雨水管网排入邵水，因此，本项目路面径流雨水对区域水环境的污染基本不会增加。 ②、道路沿线排水对水环境的影响 本项目建设过程中将设置完善的排水管道，并分别与城市雨污水干管对接，在区域城市管网建成完善之后，沿线污水可进入红旗渠污水处理厂处理，沿线雨水排入邵水。 3、声环境影响分析 （1）交通噪声预测：采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)中附录A推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。部分参数的计算参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）推荐的计算方式进行。根据各影响因素予以计算修正，得到道路一般时段不同时期距路边不同距离处的噪声预测结果，见表7-7至7-8。这些表中数据为没有进行声影区衰减和背景噪声叠加情况下的道路两侧距离道路征地红线200m范围内交通噪声预测值。预测2020年、2026年、2034年道路边线两侧200m范围。 表7-7 道路不同距离噪声贡献值（次干路、40km/h、宽度22m） （声级单位：dB(A)） 距道路距离 (m); 2020年; 2026年; 2034年. 中心线; 路肩; 昼间; 夜间; 昼间高峰期; 昼间; 夜间; 昼间高峰期; 昼间; 夜间; 昼间高峰期. 7; 0; 64.4; 56.3; 68.4; 65.8; 59.6; 69.6; 66.6; 60.3; 70.5. 12; 5; 62.5; 54.2; 65.4; 64.0; 57.6; 66.7; 64.9; 58.4; 67.7. 17; 10; 61.0; 52.5; 63.9; 62.6; 56.0; 65.2; 63.5; 56.9; 66.3. 22; 15; 59.8; 51.2; 62.6; 61.5; 54.7; 64.1; 62.5; 55.7; 65.2. 27; 20; 58.7; 50.0; 61.4; 60.5; 53.5; 63.0; 61.6; 54.6; 64.3. 32; 25; 57.8; 49.0; 60.5; 59.5; 52.5; 62.0; 60.8; 53.7; 63.4. 37; 30; 57.0; 48.1; 59.7; 58.7; 51.6; 61.1; 60.0; 52.9; 62.6. 42; 35; 56.2; 47.2; 58.8; 58.1; 50.8; 60.5; 59.5; 52.1; 62.1. 47; 40; 55.5; 46.5; 58.1; 57.5; 50.0; 59.9; 59.0; 51.4; 61.6. 52; 45; 54.9; 45.8; 57.4; 56.9; 49.4; 59.2; 58.4; 50.7; 60.8. 57; 50; 54.2; 45.2; 56.7; 56.4; 48.8; 58.7; 58.0; 50.0; 60.0. 67; 60; 53.3; 44.0; 55.8; 55.5; 47.7; 57.8; 57.1; 49.2; 59.6. 77; 70; 52.4; 43.0; 54.8; 54.7; 46.7; 56.9; 56.3; 48.3; 58.7. 87; 80; 51.7; 42.1; 54.1; 54.0; 45.8; 56.2; 55.7; 47.6; 58.1. 107; 100; 50.4; 40.3; 52.7; 52.8; 44.2; 54.9; 54.5; 46.3; 56.8. 177; 170; 47.1; 36.9; 49.3; 49.6; 40.9; 51.3; 51.7; 43.0; 53.6. 207; 200; 46.0; 35.9; 48.1; 48.7; 39.8; 50.6; 50.9; 41.9; 53.0. 表7-8 不同时期交通噪声的达标距离 执行标准; 时间; 年份 标准值; 2020; 2026; 2034. 4a类标准; 昼间; 70dB(A); 0; 0; 0. 夜间; 55dB(A); 5; 15; 20. 昼间高峰期; 70dB(A); 0; 0; 5. 2类标准; 昼间; 60dB(A); 15; 25; 30. 夜间; 50dB(A); 20; 40; 50. 昼间高峰期; 60dB(A); 30; 35; 50. 分析以上预测结果，噪声预测得出如下结论： 在没有考虑建筑物遮挡、背景噪声值等，只考虑距离衰减的情况下，按GB3096-2008中4a类标准限值评价，在近、中、远期，拟建项目两侧昼间噪声达标距离道路路肩分别为：0m、0m、0m，夜间噪声达标距离路肩分别为5m、15m、20m，昼间高峰期噪声达标距离路肩分别为0m、0m、5m；按GB3096-2008中2类标准限值评价，在近、中、远期，拟建项目两侧昼间噪声达标距离路肩分别为：15m、25、30m，夜间噪声达标距离路肩分别为20m、40m、50m，昼间高峰期噪声达标距离路肩分别为30m、35m、50m。 #### （2）敏感点交通噪声环境影响预测与评价 ①预测内容与对象 敏感点选取：道路东侧第一排居民点。 预测时段：道路运营后近、中、远期，即分别为2020年、2026年和2034年。 预测评价内容：各功能区敏感点临街第一排建筑噪声预测值、超标值。 ②预测结果 根据上述噪声预测结果，对各敏感点进行交通噪声增值预测。对密集住宅区，超标对象主要为第一排住宅楼，由于有第一排建筑的阻隔作用，后排住宅楼处交通噪声值可达标。预测结果见表7-9。 表7-9 项目运营期敏感点建筑噪声预测结果 单位：dB(A) 时期; 敏感点名称; 位置; 距离红线距离（执行标准）; 噪声值; 预测结果. 昼间 （平均）; 夜间 （平均）; 昼间 （高峰期）. 近期（2020）; 佘湖村居民; K0+280~K0+390东北面; 20 （2类）; 贡献值; 58.7; 50.0; 61.4. 背景值; 51.1; 43.8; 51.1. 叠加值; 59.4; 50.9; 61.8. 超标量; /; /; /. 马安村居民; K0+880~K1+137东面; 70（2类）; 贡献值; 54.0; 45.8; 56.2. 背景值; 53.0; 44.0; 53.0. 叠加值; 56.5; 48.0; 57.9. 超标量; /; /; /. 时期; 敏感点名称; 位置; 距离红线距离（执行标准）; 噪声值; 预测结果. 中期; 远期. 昼间（平均）; 夜间（平均）; 昼间（高峰期）; 昼间（平均）; 夜间（平均）; 昼间（高峰期）. 中、远期; 居住用地; K0+720~K0+780东面; 15（4a类）; 贡献值; 61.5; 54.7; 64.1; 62.5; 55.7; 65.2. 背景值; 51.1; 43.8; 51.1; 51.1; 43.8; 51.1. 叠加值; 61.9; 55.0; 64.3; 62.8; 56.0; 65.4. 超标量; /; /; /; /; /; /. 注：①表格中的噪声预测考虑路基高度、建筑物和树林的遮挡屏蔽、路面衰减、距离衰减、声影效应以及背景噪声等因素；②项目执行标准综合考虑规划建设的路网情况。 ③预测结果分析 从表7-16可知，项目道路营运近期周边环保目标主要为佘湖村、马安村居民，其昼间、夜间、昼间高峰时期的噪声预测值可达标，项目道路营运中、远期，东侧100m范围内规划为居住用地，通过预测，本项目营运期交通噪声经衰减后，该处的昼、夜间、昼间高峰期的噪声预测值均可达标，本项目营运期产生的交通噪声对其影响较小，但为了进一步减少交通噪声对周边敏感点的影响，环评建议在敏感点较多的区域处设置限速禁鸣的标识，并在敏感点较多的区域将绿化带设置为高大乔木。 ④控规要求 项目运营期间，根据《邵阳市佘湖山生态新城控制性详细规划—土地利用规划图》，中小学用地规划在距离邵水东路东北面80m处，根据噪声预测，其所在位置声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，为进一步减轻道路对中小学校造成影响，学校建设部门应将教学楼、宿舍楼等设置在远离道路的一侧。居住用地在房地产开发过程中，参考本评价中道路两侧噪声预测结果，合理规划、科学布局，确定相应的防护距离，避免产生新的噪声敏感点。 根据《邵阳市佘湖山生态新城控制性详细规划—土地利用规划图》，道路中道路段东侧规划为居民居住用地，根据控规要求，居住地距离道路主体工程15m，通过合理布局将临道路一侧布置为对声功能要求较低的厨房、客厅、餐厅等，建议将卧室、休息室等需要安静的区域设置在远离道路的一侧。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要来源于道路日常维护产生的少量筑路物料、沿线垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，筑路物料收集后送建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾产生量较少，交环卫部门处理，对周围环境的影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目建成后，新征占地内的植被已被破坏，取而代之的是道路及其辅助设施，形成建筑用地类型，项目建成后临时占地生态环境也得到及时恢复，并且项目两侧为防护绿地，可以减轻对区域生态环境的影响，且随着时间的推移，区域生态系统会逐渐趋于稳定。 项目位于城郊，区域人为活动频繁，道路沿线野生动物稀少，故对动物的影响较小。 三、其他影响分析 （1）对经济发展与产业结构的影响 本项目的实施，将提高区域内城市道路的通行能力和通达深度，缓解该地区交通对国民经济发展的“瓶颈”制约，促进各类资源的尽早开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域内经济的发展。 本项目的建设能加强佘湖生态新城和主城区的快速连系，有利于佘湖山生态新城的物资及经济交流，能促进本地区的经济发展。 （2）交通安全影响分析 施工期间，项目地出入车辆增多，占地增多，会对交通产生不利的影响，使周边道路通行能力暂时下降，目前项目周边道路基本为新修道路且位于新开发区，交通量较小，项目的施工在加强管理和疏导后，引起局部交通堵塞和发生交通事故的可能性较小，项目的施工会对区域居民生产、生活产生短暂不利影响。 运营期，交通改善后车流量增加，且过往车辆的行车速度较快，共5个交叉口（邵阳大道、已建邵水东路、红旗河路、金星路、百合路），这都将埋下不少安全隐患。因此，有关部门必须加大“安全第一”的思想宣传，并在事故易发地路段安装相应的设备（如危险信号灯、限速标志等），并结合道路交叉口、居住密集区等设置减速带，加强交通管理，以降低安全事故的发生率。 （3）施工期建材等运输车辆对运输路线周边敏感点的影响 本项目建设需要建筑材料较多，建材运输主要利用修建的施工便道、邵水东路、邵阳大道，沿线居民较多，建设方应加强车辆管理，避开交通高峰期和居民休息时间，同时对粉状物料运输车辆采用篷布进行覆盖，并定期检修车辆，限制车辆载重，减少建筑材料运输对运输沿线和周围环境的影响。建设方在严格落实上述环保措施，施工期建筑材料运输车辆对运输路线周边敏感点影响较小。 （4）交通阻隔影响分析 ①、施工期阻隔影响 本项目施工期间势必影响项目区域道路的通行，从而对区域居民生产生活带来不便，所以施工期内工程施工安排和交通通行安排如不妥善协调，会极大的影响施工影响区域内的交通秩序和人民的生活。工程施工期间，施工车辆及施工材料运输车辆将会造成局部堵车，给当地的交通造成一定的影响，这种影响是暂时的，随着施工的结束，影响也随之结束。 在采取与交通部门共同协商制订交通管制计划并发布通告、加强交通疏导等措施前提下，可将项目施工对区域及城镇交通的影响减小到最低。 ②、运营期阻隔影响 本项目结合地形特点、当地现有及规划道路的分布状况等，项目共设置交叉5处，且均为平交，平交道路与该项目均可自由互通，不设阻隔，交叉设置与规划道路的布局保持一致。 （5）项目对所在地区居民生活水平的影响 本项目是城市道路工程，属于城市基础设施建设。项目实施后，会给周边地块开发带来便利条件，为其创造更多的工作机会，并随着预期发展目标的逐步实现，必然会促进相关产业的发展，同时带动项目影响区内经济整体发展，改善项目区内居民的经济条件，使其收入得到提高。 综上所述，本项目的建设将会优化和完善区域路网结构，带动沿线经济发展；项目的建设会对被征地居民的生活产生负面影响，须按照有关规定进行一定的经济补偿和土地复耕；项目建设期间会对局部交通运输造成一定影响，并会影响交通安全；工程施工对邵水水文情势产生较小的影响，对基础设施会来一定的影响，必须采取相应的保护措施。在采取相应措施后，工程对区域环境的影响均可接受。 四、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目环境风险评价是对当运输有毒有害或易燃易爆品等危险品车辆在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中发生突发性溢漏、爆炸、燃烧等时，将在很短时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，尤其是对邵水的影响，给国家财产造成损失进行评估，提出预防、应急与减缓措施。 1、评价依据 （1）风险调查 重大危险源辨识是依据企业在生产场所和贮存区内物质的危险性及其数量是否达到或超过上述国家标准所规定的临界量来确定是否属于重大危险源。评价工作级别划分是看是否属于重大危险源及环境敏感程度。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B“表B.1~B.2中的有毒、易燃、爆炸性物质名称及临界量”、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）、《危险货物品名表》（GB12268-2005）、《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范—急性毒性》（GB20592-2006）。项目运营过程中不涉及危险化学品，不构成重大危险源。 （2）风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-10和表7-11环境风险潜势。 表7-10 环境敏感程度（E）的分级汇总表 评价内容; 敏感程度分级; 分级依据; 确定依据. 大气环境; E3; 附录D表D.1 中规定; 项目周边5km范围内人数少于10000人。. 地表水环境; E3; 附录D表D.2、表D.3和表D.4中规定; 项目敏感性属于低敏感区F3，敏感目标分级属于S2. 地下水环境; E3; 附录D表D.5、表D.6和表D.7中规定; 项目敏感性属于不敏感区G3，包气带防污性能分级属于D3. 表7-11 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 项目不涉及危险物质，没有重大危险源，故P值为P4，项目环境敏感程度定级为E3，故项目风险潜势为Ⅰ，确定本项目风险评价等级低于三级，只需做简单分析，评价范围内道路两侧500m范围内。 （3）评价等级 建设项目环境风险评价工作等级划分见表7-12。 表7-12 评价工作级别划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）4.3和6.1有关规定，根据表7-17，本项目风险潜势为Ⅰ，只需进行简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明即可。 2、环境敏感目标概况 大气环境风险评价范围确定为：拟建道路两侧外500m范围内，区域居民用水均采用市政自来水。主要环保目标分布详见表7-21。 表7-21 项目环境风险敏感目标分布具体情况 类别; 保护目标; 坐标; 环境功能区及保护内容; 相对方位; 相对距离; 与工程的高差. X; Y. 敏感点; 佘湖村、马安村居民; -; -; 1000人; 四周; 20-500m; -. 地表水 环境; 邵水 （上游1.0km至下游2.0km）; 547474.34; 3009238.98; 多年平均流量6.4m3/s，工业用水区; 西面; 20m; -5.1m. 生态 环境; 拟建道路及周边200m范围内的植被和经济作物等. 3、环境风险识别 风险识别是分析项目哪里有风险，确定风险类型。环境风险识别范围包括： ①生产设施风险识别。生产设施风险识别范围包括：生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保设施及辅助生产设施等。 ②物质风险识别。物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。风险类型一般分为火灾、爆炸和泄漏三种。 项目运营过程中的风险事故，主要是危险化学品等有毒有害物质的泄露、落水，将造成对周边水体、土壤、大气环境等的严重污染。事故类型主要有： ①、车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏。 ②、危险化学品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏。 ③、在道路上发生交通事故，汽车连带货物坠入河流。 当运输有毒有害或易燃易爆品等危险品车辆在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生溢漏、爆炸、燃烧等时，将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，对周围饮用水源一级和二保护区造成危害，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成损失。 4、环境风险分析 类比同类工程可知，拟建项目在重要水域地段发生有毒有害危险品运输事故的可能性较小，为小概率事件。根据概率论的原理，这种小概率事件还是有可能发生的。近年来，我国运输危险品车辆发生事故造成水污染事故的事件屡有发生，而且一旦此类事件发生，会对这些水域产生破坏性影响。 运输危险化学品车辆发生翻车或泄漏事故时，危险化学品落入水体，对水体造成污染。运输车辆发生溢油风险事故时，溶解分散于水体的石油组份的含量起初取决于溶解分散、吸附和凝聚作用，然后受控于沉积、光氧化、生物化学作用。分散态是石油对水生生物产生直接危害的形式，它的毒性也与组份的性质及其分散程度有关，芳香类化合物的毒性较大，且芳环的数目越多，毒性越大。 油泄漏进入水体后，约有85％以浮油形态浮在水面上，另一部分约15％左右以乳化油形态进入水体。浮油在水面迅速扩展形成油膜，随后大部分被水流分裂成大大小小片状或带状的油膜，河流水体流动将油污带到其它水域，并终会吸附在河流滩涂，致使生态环境遭受破坏，将对水生资源造成严重的危害。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 本工程的风险防范措施主要包括以下几点： 1）工程防护措施 ①施工过程中要保证路面平整度、粗糙度以及抗滑度应适中。 ②提高道路交通安全设施的标准，例如提高视线诱导标志的设置，以及照明设施、道路标志、路面标志和警示标志、限速标志或醒目的多条警示标线的设施设计标准。 ③道路雨水排放口处设置事故应急池，发生事故时，通过切换阀使事故废水自流入事故应急池，产生的事故废水通过委托相关部门进行妥善处置。 ④在道路两侧设置防撞护栏。 2）管理措施 鉴于危险品运输的风险由突发的交通事故引起，可以通过一定的管理手段加以预防。就该路段危险品运输车辆交通事故可能带来环境影响而言，为防止灾害性事故发生及控制事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，特提出以下措施和建议： ①加强危险品的运输管理。应严格执行国家和湖南省有关危险品运输的规定，并办理有关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。 ②托运单位必须及时向公安机关的相关部门申报，并获得批准且由公安机关全线监管。 ③运输危险品须持有公安部门颁发的三证，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。砒霜等高度危险品车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品字样标记。如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。 ④承运单位需具有危险品运输资质，承运司机、押运人也应具有资质并切实履行职责，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车教育，承运车辆及容器应符合国家相关标准。 ⑤在天气不良的状况下，例如大雾、大风等不良天气条件，应禁止危险品运输车辆进入。 ⑥相关交通部门设立事故应急处理小组，制定事故处理应急预案，发生危险品运输事故后，应第一时间采取相应措施，启动应急计划。 （2）环境风险应急要求 1）总体要求 对于交通突发性污染事故的处理，仍应遵循“预防为主，安全第一”的环境保护基本方针。尤其对诸如突发性油污染或其它污染，只有通过应急方式来处理。 建议由负责本项目运营的公司牵头，由公安、消防、环保、卫生部门组成应急小组，并在工程验收前应制定化学危险品运输发生污染事故应急预案，预案应包括以下二个方面： ①、建立完善合理的事故应急计划 在做好突发性污染环境风险研究的同时，建立相应的事故应急计划，把事故的损失减到最小。应急反应计划制定包括以下有关方面： a、建立突发性事故反应体系 为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。 指挥协调中心：由政府应急部门牵头，包括各环保部门、水利局、水产局、清污公司等有关单位。配备完善的通讯设备，有条件时，启动社会联动 110 报警系统，提高反应效率。其任务是建立应急体系，协调应急反应多边关系，指挥消除污染事故的行动。 咨询中心：由科研部门承担，主要任务是根据历史资料、自然资源资料和科研成果作出评价，提出配备防污设备、器材种类、数量及贮存地点的建议，并根据事故可能类型，如碰撞、爆炸等，迅速而科学地作出处理突发性事故决定的指南，以供指挥协调中心决策，同时对事件进行跟踪，对自身工作作出评价，以便改进工作程序或调整研究方向。 监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，如气相色谱仪等。其主要任务是对水体环境总体状况作出污染分析，提交报告。 善后工作小组：由环保专业人员组成（必要时聘请法律顾问），主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。 b、建立监视和报告制度 一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故（第一个信息来源可能来自包括公众在内的许多来源中的一个）收到信息后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。 c、培训和演习制定了突发性事故应急计划后，应急队伍（包括水利、环保等部门）要根据计划要求，在假设情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性应事故应急手册》，人手一册，便于查阅。 ②、快速与周全地处理事故现场 一旦发生运输有毒有害物品的交通事故，任何发现人员应及时通过路侧紧急电话或其他通讯方式报告指挥协调中心，指挥协调中心接到事故报告后，应立即通知就近的公路巡警前往事故点并控制现场；同时，通知就近的地方消防部门派消防车辆和人员前往救援。如果危险品为固态，可清扫处置，并对事故记录备案；如果危险品为液态，又恰逢下雨，则应考虑将物品覆盖，减少淋洗，同时建防水沟或建小防水坝把污染物品与地表径流隔离，抑制污染物扩散，减少对地表水污染。将受污染水收集，并根据物品的不同性质采取不同处理方法。载危险品遗漏无法避免的情况下，需立即通知环保部门、公安部门，必要时对处于污染范围的人员进行疏离，避免发生人员中毒伤亡。 2）危险品泄露事故应急处置 由于危险化学品具有易爆、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性，特别是在运输中容易发生燃烧、爆炸等化学危险安全事故，且一般危险化学品的危险性多数均具有二重甚至多重性。因此，危险化学品运输过程中一旦发生泄漏事故，应立即采取以下措施： ① 发生倾覆、泄漏、火灾事故后，必须立即报警，请求救援。事主或现场任何发现人员应及时通过路侧紧急电话或其他通讯方式报警，除对伤者请求救护之外，还要向交通事故应急指挥中心报告，讲清楚事故发生地点，出事车辆类型、事故概况、性质、现场目前情况等。 ② 交通事故应急指挥中心接到事故报告后，立即派员前往事故地点，对事故现场进行有效控制。与此同时，通告交警、消防及其他有关部门。由消防部门就近派出消防车辆前往现场处理应急事故。 在交警、消防等有关部门的组织、协助下，迅速封闭交通，疏散无关人员，划定现场防护界限，对伤员进行抢救。 ③ 查明泄漏情况，迅速采取措施，堵塞漏洞，控制泄漏的进一步发生。 如危险品为固态物质，一般可通过清扫加以处置，可不通知其他部门，但到场消防人员应对事故进行备案。 如危险品为气态物质，且为剧毒气体时，消防人员应带防毒面具进行处理，在泄漏无法避免的情况下，应马上通知当地环保部门和当地公安消防部门，必要时对处于污染范围内的人员进行紧急疏散，避免发生人员伤亡事故。 如危险品为液态物质，并已进入公共水体，消防人员应马上通知当地环保部门。环保部门接报后应马上通知沿岸下游的相关单位，同时派出环境专业人员和监测人员到现场工作，对污染带进行监测与分析。 ④ 对于道路上的泄漏区，应立即移走泄漏现场一切其他物品，同时迅速用泥土在漫流区周围构筑拦阻带。 ⑤ 视泄漏物质种类和泄漏量的大小，采用相应处置措施。例如对于酸类化学品，在设置有效围栏、等至液体漫流后，用纯碱或石灰、大理石粉覆盖液体，中和酸液；对于碱性溶液，采用草酸处理；对于重油、润滑油，可用泥沙、粉煤灰、锯末、面纱等材料覆盖吸收后在善后处理。对于固体物质的泄漏，在充分清扫回收后，将参与的物料和尘土尽量打扫干净。 ⑥ 在基本清理完毕后，对路面上残留的污渍，要根据其化学特性，有专业部门或专家制订妥善方案处理消除之，不应擅自用水冲洗。 6、环境风险分析结论 项目危险化学品运输造成的环境风险几率很小，在采取必要的风险防范措施下，可以得到有效预防。当出现事故时，根据风险事故应急预案，事故影响可以得到有效减缓，因此，项目事故风险水平是可以接受的。根据项目环境风险分析情况，项目环境风险简单分析内容表详见表7-13。项目环境风险评价自查表详见附表4。 表7-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵阳市邵水东路中段（金星路-邵水东路）道路工程. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （双清）区; （）县; （）园区. 起点坐标; 经度; 111°28′14.73; 纬度; 27°13′2.55″. 终点坐标; 111°28′18.13″; 27°13′34.13″. 主要危险物质及分布; 无危险物质. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 潜在的环境风险为：①车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏；②危险化学品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏；③在道路上发生交通事故，汽车连带货物坠入河流。. 风险防范措施要求; 提高道路交通安全设施的标准；道路两侧设置防撞护栏；在道路雨水入邵水口设置1个事故应急池，防止发生事故时废水直接排入水体；建立防渗封闭边沟、警示标志牌、储备应急物资，严防发生危险化学品货物运输事故污染水体。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目不涉及危险物质，没有重大危险源，项目风险潜势为Ⅰ，确定本项目风险评价等级低于三级，只需做简单分析，评价范围内拟建道路两侧500m范围内。本项目为城市道路工程，拟建项目在重要水域地段发生有毒有害危险品运输事故的可能性较小，为小概率事件。根据概率论的原理，这种小概率事件还是有可能发生的。近年来，我国运输危险品车辆发生事故造成水污染事故的事件屡有发生，而且一旦此类事件发生，会对这些水域产生破坏性影响。 通过对项目运行期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施防患事故发生或降低事故的损害程度，从而将漏油、交通等事故对环境的影响减少到最低和可接受范围。因此，事故风险水平是可以接受的。. 五、相符性分析 （1）相关政策、规划符合性分析 ①、与产业政策符合性分析 本项目属于城市道路建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，该项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第4条：城市道路及智能交通体系建设。因此，本项目符合国家产业政策要求。 ②、与邵阳市总体规划的符合性分析 本项目邵水东路中段（金星路-邵水东路）为城市次干路，为《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》中心城区用地规划图中的规划道路（见附图），因此，项目符合邵阳市城市总体规划。 ③、区域土地利用规划的符合性分析 根据《湖南省邵阳市城市总体规划（2016-2030）》，项目占地为城市道路用地，项目两侧规划为道路用地和防护绿地，具体规划图详见附图2，因此，项目用地符合区域土地利用规划。 ④、与邵阳市佘湖山生态新城道路交通规划相符性分析 本项目邵水东路为《邵阳市佘湖山生态新城控制性详细规划修改—道路交通分析图》中规划的城市次干路，因此，项目符合邵阳市佘湖山生态新城道路交通规划。 ⑤、施工营地选址合理性分析 本项目设置1处施工营地，位于时代公园南面50m处空地，占地类型主要为荒地和菜地，总占地面积为1000m2。 主要内容为建材堆场、施工机械和车辆停放场所、加工区、办公区等。工程设置长约100m，宽约5m的施工便道连通邵水东路、施工营地和各处施工场地，采用水泥硬化。项目区域车辆运输通过邵水东路、邵阳大道及项目修建的施工便道来运输，交通较为便利。施工营地位于开阔地，仅东北面100-200m内有16户居民。施工营地废水经预处理后可排入市政污水管网进入污水处理厂处理；施工营地最近敏感点距离为100m，距离较远，施工营地四周设置围挡和洒水降尘后，扬尘和噪声对其影响较小。项目施工过程如若需要爆破，项目施工所需炸药由民爆公司提供，即来即用，不在施工区设置炸药库；施工营地不设置油罐，运输车辆和施工机械加油去专门的加油站加油。施工营地周边200m范围内均无学校、医院等敏感点。 因此，本项目施工营地选址较为合理。 ⑥、施工营地平面布置合理性分析 本项目设置1处施工营地，位于时代公园南面50m处空地，占地类型主要为荒地和菜地，总占地面积为1000 m2。主要内容为建材堆场及加工区、施工机械和车辆停放场所、办公楼、洗车平台、沉淀池和隔油沉淀池、泥浆池和其他场区道路等。建材堆场、施工机械和车辆停放场所和加工区位于施工营地西部，与施工营地生活办公区分开，减少对生活办公区的影响。洗车平台和隔油沉淀池位于出入口西侧，方便进出车辆冲洗轮胎。具体平面布置示意图详见附图。 因此，项目施工营地平面布置是合理的。 六、环保投资估算 本项目总投资为1300万元，根据工程中已具有的环保措施及本环评提出的环保措施，环保投资估算为76万元（不含水土保持费用），占工程总投资的5.85％。具体环境保护项目投资见表7-14。 表7-14 拟建工程环保投资估算表 序号; 投资项目(工程措施); 单位; 数量; 投资(万元); 备 注. 一; 环境污染治理投资. 1; 施工期污染环境治理. 1.1; 扬尘治理; 围挡、施工便道碎石硬化、洒水车1辆、原料入棚、洗车台1个等; 25. 1.2; 噪声治理; 围挡、临时声屏障; 4; 高噪声设备局部声屏障、施工营地四周围挡. 1.3; 生产废水; 排水边沟; 8. 沉淀池、二级沉淀池; 处; 4; 4; 施工营地. 泥浆水沉淀池; 处; 1; 0.5. 隔油沉淀池; 处; 1; 0.5. 1.4; 固废; 弃渣处置、生活垃圾处置; 1. 2; 运营期污染治理投资. 2.1; 风险事故; 防撞护栏、事故应急池; 2.0; 防撞护栏计入主体工程. 2.2; 废水; 排雨水管; -; 计入主体工程. 2.3; 固废; 垃圾桶设置; 1.0; 道路两侧. 3; 本部分小计; 46. 二; 生态环境保护投资. 1; 临时占地生态恢复; 30; 施工营地、施工便道及道路两侧清理. 2; 水土保持、道路两侧绿化; ——; 计入主体工程. 3; 本部分小计; 30. 三; 总计; 76万元. 从影响分析结论可知，只有保障上述环保投资落到实处，才能使污染物达标排放。 七、环保设施 本项目施工期和运营期具体环保设施情况详见表7-15。 表7-15 环境保护设施一览表 时段; 污染类型; 环保措施; 环保设施. 施工期; 施工噪声; - ①合理安排施工场地； - ②施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工； - ③高噪设备局部临时声屏障； - ④施工营地、施工场地场界四周设置围挡。; 临时隔声屏障、围挡. 施工废水; ①施工材料远离水体堆放； ②施工废水沉淀后回用于生产或降尘； ③设置隔油沉淀池和沉淀池冲洗废水； ④设置泥浆池处理桩基泥浆水； ⑤设置压滤机处理泥浆池和沉淀池泥浆。; 沉淀池、隔油沉淀池、泥浆池、二级沉淀池、压滤机. 施工废气; ①施工便道水泥硬化、加强洒水，施工场地四周设置围挡，施工建材围挡分区并篷布遮盖，施工弃渣临时篷布遮盖； ②临时储存物料场四周设置挡风墙并入棚堆放； ③设置洗车平台冲洗机械和运输车辆轮胎； ④施工场地和运输道路定期洒水降尘。; 洒水、洗车平台、围挡、挡风墙、钢架棚. 运营期; 交通噪声; ①加强道路的维护和管理，对受损路面及时修复。 ②加强绿化工程建设、预留资金。; /. 临时占地; 土地复垦、恢复。. 道路径流; 道路两侧设雨水、污水管网。. 风险防范与应急措施; 雨水管，雨水入邵水河口处设置事故应急池; 雨水管、事故应急池. 绿化; ①道路两侧种植绿化带。 ②路基护坡绿化。. |

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 运输扬尘、堆场扬尘 | TSP | 加强洒水、运输车辆轮胎冲洗、围挡、篷布遮挡 | 达标排放，对周围环境影响较小 |
|  |  | 沥青烟气 | THC、TSP及苯并[a]芘等 | 大气扩散，植被吸收 |  |
|  |  | 施工机械和车辆尾气 | CO、 NO2 、THC |  |  |
|  | 废水 | 施工废水 | 石油类、SS | 沉淀池、泥浆池处理后回用 | 对周围环境很小 |
|  |  | 施工营地生活废水 | COD、BOD5、氨氮 | 化粪池处理排入市政污水管网 |  |
|  | 固废 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 委托渣土部门处置 | 对外环境影响较小 |
|  |  | 工程弃渣 | 弃渣 | 市渣土办统一调配填埋 |  |
|  |  | 施工营地 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 |  |
|  | 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 临时声屏障、围墙阻挡、禁止夜间施工 | 达标排放 |
|  |  | 运输车辆 | 噪声 | 禁鸣限速，避开休息时间运输 |  |
| 运营期 | 废气 | 扬尘 | TSP | 定期洒水 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 汽车尾气 | CO 、THC、 NOx | 植物吸收、大气扩散 |  |
|  | 废水 | 道路雨水 | BOD5 、SS、石油类 | 两侧设置排水管、设置事故应急池 | 达标排放 |
|  | 固废 | 日常维护 | 筑路物料 | 送建筑垃圾填埋场处置 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
| 生态环境影响： 施工期：主体工程占用和分割土地，改变土地利用性质，使沿线植被覆盖率降低；桩基开挖破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构和肥力；工程施工对邵水水质有一定程度的影响，对邵水中水生生物的生长繁殖有一定的影响；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存将产生一定的不利影响，采取相应措施后，可大大降低对生态环境的影响。 运营期：项目位于城郊，道路沿线野生动物稀少，故对动物的影响较小。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 本工程为邵水东路（起于金星路，止于已建成的沿河邵水东路），属于城市次干路，本工程的建设可完善邵阳市余湖山生态新城整体交通功能，完善该地区的城市道路交通运输水平。工程总投资 1300 万元，设计起于金星路，止于已建成的沿河邵水东路，全长1137.8m。规划道路宽分24m、22m两种，其中：金星路至红旗河路宽24m，设计时速 40km/h，标准路段道路分幅为：5m（人行道）+14m（车行道）+5m（人行道）；红旗河路至邵水东路宽22m，设计时速 40km/h，标准路段道路分幅为：5m（人行道）+12m（车行道）+5m（人行道），桩号K0+450处跨红旗河桥梁不在本次工程内，需另行设计环评。项目自南向北分别与金星路、红旗河路、鹅公岭路、邵阳大道、百合路和邵水东路相交。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据常规监测结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，根据以上判断，邵阳市全市大气环境不属于达标区。2018年邵阳市市一中SO2、NO2、CO、PM10、O3年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095 GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5的年平均浓度超过该标准中规定的标准限值，属于超标项，PM2.5超标率为16.67%。 （2）水环境质量现状 根据历史监测结果，邵水2个监测断面各项监测因子的监测数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 （3）声环境现状 根据现状监测结果，N2、N4、N5、N6噪声监测点昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准要求，N1可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4b类标准要求，N3噪声监测点位昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 （4）生态环境现状 本项目拟建地现状以城郊环境为主，用地类型主要为菜地、荒地及河道等，项目沿线没有自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标；项目属于城市开发区，沿线土地已规划为城市建设用地；受人类开发活动的影响，项目沿线没有珍贵野生动植物分布。 3、环境影响分析 （1）施工期环境影响结论 大气环境影响分析表明：施工期内对大气环境的影响主要是施工扬尘、施工车辆机械尾气、路面铺设沥青烟气、施工营地焊接废气等。施工扬尘与机械、车辆尾气均为无组织排放，通过采取封闭施工、设置围挡、洒水抑尘、设置防尘帷幕、清扫路面、限制车速、保持进出施工场地道路通畅、加强对运输车辆和机械设备的维修与保养等措施处置后，对大气环境的影响程度较小。通过不在场地设置沥青搅合站，沥青烟气对大气环境的影响程度较小，焊接过程采用无铅焊条，通过大气自然扩散，对周围环境影响较小。 水环境影响分析表明：施工期对水环境的影响主要来自生产废水和施工人员的如厕污水。施工设备、车辆冲洗废水经施工营地的隔油沉淀池处理后回用于洒水降尘和车辆清洗，施工现场的施工废水经施工现场设置的临时沉淀池处理后回用于场地洒水抑尘和工程养护，雨天初期雨水进入初期雨水收集池处理，回用于场地洒水抑尘。泥浆水通过抽至泥浆分离器处理，经沉淀后的泥浆水用于洒水抑尘，泥渣用作场地内部填埋。施工人员如厕废水设置临时化粪池收集，采用吸粪车运至红旗渠污水处理厂处理达标后排入邵水。 声环境影响分析表明：施工期产生的噪声主要有机械设备噪声和施工车辆噪声，工程建设方应做好施工管理，多与周边居民沟通协商，同时，采取设置临时声屏障、禁止夜间高噪声设备施工、采用低噪声设备等措施后等措施，合理安排施工时间，避免与周边居民产生环境问题纠纷。项目施工噪声影响是暂时的，随着工程的完工，影响将消失。 固体废弃物环境影响分析表明：本项目施工过程中会产生施工建筑垃圾、生活垃圾和临时表土。建筑垃圾中有利用价值的进行回用，不能回用的运送到建设部门规定地点处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；临时表土通过采取覆盖篷布、修筑围挡等措施，用作后期道路绿化土壤。采取以上措施后，施工期的固体废物对环境的影响较小。 生态影响分析：本项目占用菜地，对耕地及农业有一定影响，但该项目地已规划为道路及防护绿地。施工区等临时占地区域会造成占用区域内植被生物量损失，施工结束后可以通过植被恢复的方式减少该不利影响。对邵水中水生生物的影响较小，不会影响其正常繁殖和生长。项目的建设对周边景观会有轻微的不利影响，但这些影响只是暂时的，而且随着道路绿化、清理施工现场等工程措施的实施，区域的自然景观将逐渐得到恢复。 （2）营运期环境影响结论 大气环境影响分析表明：本项目营运期内产生的废气污染物主要是道路行驶车辆汽车尾气和扬尘，通过加强管理、洒水降尘、绿化吸收等措施降低其影响。因此本项目营运期产生的废气对周围环境影响较小。 水环境影响分析表明：运营期对水环境的污染来源于路面雨水径流对沿线水体的影响。项目投入使用后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时洒落的污染物及车辆运行工况不佳时泄露的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统并最终进入地表水体，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对沿线水体产生一定的污染。路面径流不直接进入有饮用功能的水体，对水环境的影响较小。 声环境影响分析表明：项目道路营运近期周边环保目标主要为金星村居民，其昼间、夜间、昼间高峰时期的噪声预测值可达标，项目道路营运中、远期，两侧100m范围内规划为居住用地，通过预测，本项目营运期交通噪声经衰减后，该处的昼、夜间、昼间高峰期的噪声预测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准，本项目营运期产生的交通噪声对其影响较小。 固体废弃物影响分析：运营期线路日常维护产生的少量筑路物料收集后交渣土办处置，生活垃圾产生量较少，交环卫部门处理，对环境的影响较小。 4、环境风险分析 通过分析，本项目危险化学品运输造成的环境风险发生几率很小，在采取必要的风险防范措施下，可以得到有效预防。当出现事故时，根据风险事故应急预案，事故影响可以得到有效减缓其他环境影响分析：本项目的建设能够完善区域路网，带动区域经济环境的改善，将促进区域经济发展，并带动沿线城镇的建设与发展，促进土地和资源开发利用。项目占地通过合理的补偿征地费等多种方式，征地对居民生活质量的不利影响较小。项目基础设施的影响相对较小，对沿线居民的正常生产、生活影响较小。 5、相符性分析 （1）相关政策、规划符合性分析 ① 与产业政策符合性分析 本项目属于城市道路工程，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，该项目属于“鼓励类”第二十二项“城市基础设施”中第4条：城市道路及智能交通体系建设。因此，本项目符合国家产业政策要求。 ② 与邵阳市总体规划的符合性分析 本项目属于城市次干路工程，属于《湖南省邵阳市城市总体规划（2016-2030）》中的规划道路（详见附图），因此，项目符合邵阳市城市总体规划。 ③ 区域土地利用规划的符合性分析 根据《湖南省邵阳市城市总体规划（2016-2030）》，项目占地为道路用地，项目两侧规划为河道用地和防护绿地，具体规划图详见附图2，因此，项目用地符合区域土地利用规划。 ④ 与邵阳市佘湖山生态新城道路交通规划相符性分析 本项目邵水东路为《邵阳市佘湖山生态新城控制性详细规划修改—道路交通分析图》中规划的城市次干路，因此，项目符合邵阳市佘湖山生态新城道路交通规划。 ⑤ 施工营地选址及平面布置合理性分析 项目施工营地选址距离居民较远且运输较为方便，选址合理；施工营地平面布置方便车辆进出和施工运转，平面布置合理。 6、总结论 本项目为城市道路工程，符合国家产业政策，符合区域相关道路建设规划要求，项目的建设对于完善邵阳市城市路网，缓解疏导该片区交通压力，促进佘湖山生态新城区的开发和建设，提升邵阳市城市总体形象和竞争力等具有特别重要的意义。项目在施工期和运营期会对区域环境和居民生产生活带来一定的影响，只要认真落实本次环评报告表中提出的环境保护减缓措施，所产生的影响可以得到有效控制。从环保的角度考虑，项目建设可行。 二、建议 （1）在工程开工前，落实征拆补偿工作。 （2）加强施工管理，禁止占用公园用地进行施工。 （3）控制施工噪声，避免施工噪声对相邻居民和单位生活工作环境的影响，施工噪声必须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 （4）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经自主验收合格后方可投入运营。根据《建设项目环境保护管理条例》最新版修改，自2017年10月1日起，建设项目竣工验收由企业自主进行并依法向社会公开环境保护设施验收报告，从设计、施工到验收应严格按照条例的要求进行，否则由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处20万元以上200万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停止建设。 （5）加强对道路的养护工作，配置专用洒水车，定时冲洗，减少路面扬尘的污染，保护人们的身心健康。 （6）减少汽车尾气中污染物排放量是解决汽车尾气污染的根本途径，可以通过改进汽车性能、安装汽车尾气净化装置、使用无铅汽油等方法来减少污染物的排放量。 （7）项目施工必须严格按照邵阳市水污染防治行动计划、邵阳市大气污染防治行动计划和邵阳市“蓝天保卫战”实施方案的具体要求进行规范施工。