《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字 段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、 性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论， 确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境 可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境	- 10 -

三、环境质量状况	- 14 -

四、评价适用标准	- 18 -

五、工程分析	- 21 -

六、项目主要污染物产生及排放情况	- 27 -

七、 环境影响分析	- 28 -

八、建设项目采取的防治措施及治理效果	- 35 -

九、结论与建议	- 36 -

附件：

附件1  环评委托书

附件2  邵阳市计划委员会同意建设本厂批复

附件3  立项报告

附件4  邵阳市计划委员会同意本厂请求立项的报告

附件5  邵阳市人民政府恳请省计划委员会审批立项报告

附件6  湖南省计划委员会同意兴办本厂批复

附件7  邵阳市人民政府督促各有关部门迅速审批办理

附件8  场地租赁协议

附件9  排污权证

附件10 质量保证单

附件11 电力公司同意本项目错峰夜间生产证明

附图：

附图1  项目位置图

附图2  项目监测布点图

附图3  项目周边环保目标图

附图4  项目平面布置图

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万吨混合饲料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南康达尔农牧科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴怡标 |  | 联系人 |  |  |  |  | 邓文志 |  |
| 通讯地址 | 邵阳市双清区兴隆坳跃进社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18973938658 |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 422000 |
| 建设地点 | 邵阳市双清区兴隆坳跃进社区 （经度111.511032255°，纬度27.259939922°） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C1329 其他饲料加工 |  |  |
| 占地面积(m2) | 9010.01 |  |  | 绿化面积(m2) |  |  |  |  | 100 |
| 总投资(万元) | 2500 | 其中环保投资(万元) |  | 217 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 8.68 |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  | 1998年2月 |  |  |  |  |  |
| 1、项目由来 为促进我市养殖业的发展，提高人民群众生活水平，邵阳市外贸储运贸易公司牵头于1995年联合外资建设年产10万吨饲料厂。根据邵阳市计划委员会文件[市计工字（95）159号]关于同意邵阳市外贸储运贸易公司利用外资新建饲料厂的批复：同意邵阳外贸储运贸易公司引进外资新建年产10万吨饲料厂。项目估算投资为250万美元，折人民币2125万元。邵阳市计划委员会于1997年10月28日向省计划委员会提交关于邵阳市外贸储运贸易公司与深圳康达尔饲料有限公司合作兴办年产5万吨饲料厂请求立项的报告[市计工字（97）616号]，邵阳市人民政府同时（1997年10月31日）向省计划委员委会申请审批立项，湖南省计划委员会于1997年11月28日下达了（湘计饲[1997]763号）关于邵阳市外贸储运公司与深圳康达尔饲料有限公司合作兴办饲料厂项目的批复：同意邵阳市外贸储运贸易公司与深圳康达尔饲料有限公司合作兴办饲料厂。1998年2月，深圳康达尔（邵阳）饲料公司建设年产五万吨饲料厂项目，1998年6月投入使用。由于2002年10月28日才修订通过《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日起才施行。本项目当时并未办理环评手续。 本项目主要生产猪、鸡、鸭、鱼等混合饲料；为了减少粉尘的产生，项目投产时引进1台脉冲除尘器，并配套16个滤袋，过滤面积10㎡；2012年5月，项目引进一台2t生物质锅炉，并配套炫风+水浴+布袋除尘；2018年7月，为了响应国家蓝天保卫战三年行动计划，本项目又引进1台脉冲除尘器，并配套32个滤袋，过滤面积20㎡。2019年9月，深圳康达尔（邵阳）饲料公司更名为湖南康达尔农牧科技有限公司，由于其他地区饲料厂的修建，市场饱和，本次环评申报年产猪、鸡、鸭、鱼混合饲料3万吨。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，本项目需进行环境影响评价。依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二、农副食品加工业”中的“2、粮食及饲料加工”，由于不含有发酵工艺，应编制环境影响报告表。受湖南康达尔农牧科技有限公司委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、工程分析及资料收集的基础上，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目环境影响报告表。 2、项目建设基本概况 2.1、项目概况 （1）项目名称：年产3万吨混合饲料建设项目 （2）建设单位：湖南康达尔农牧科技有限公司 （3）建设地点：邵阳市双清区兴隆坳跃进社区 （经度111.511032255°，纬度27.259939922°） （4）占地面积：9010.01m2 （5）建设性质：新建 2.2项目组成 项目占地面积9010.01m2，建筑面积8190.65m2，主要构筑物内容包括1栋生产车间，1栋半成品间，7栋原料仓库，1栋成品仓库，1栋成品编织袋仓库，1栋锅炉房。办公楼以及员工宿舍租借邵阳市外贸储运贸易公司办公楼的二楼、四楼。食堂位于邵阳市外贸储运贸易公司办公楼对面的一层平房。并配套建设绿化、给排水、电力等辅助工程。项目组成情况见表1-1。 表1-1项目组成情况 分类; 建设内容; 建筑面积及设备配置; 备注. 主体 工程; 生产车间; 主要生产区域，生产时供料由电脑系统控制，占地面积约260m2; 1栋、3F、砖混结构. 半成品间; 约三分之一区域用于生产半成品，三分之二用于储存半成品，占地面积约170m2; 1栋、1F、砖混结构. 辅助 工程; 锅炉房; 2t生物质锅炉，占地面积约250m2; 1栋、1F、砖混结构. 厂区内道路; 地面硬化; /. 储运 工程; 原料仓库; 7栋原材料仓库，总占地面积约3879m2; 1F、砖混结构. 成品编织袋仓库; 占地面积370m2. 成品仓库; 占地面积1100m2. 办公生活设施; 办公室、员工宿舍; 依托邵阳市外贸储运贸易公司办公楼2楼以及4楼，每层占地面积320m2; 砖混结构. 食堂; 依托利用小平房， 1栋，共220m2; 1F、砖混结构. 公用工程; 供水; 市政自来水管网供给; /. 供电; 市政供电网供给; /. 排水; 本项目无生产废水。生活废水以及食堂废水经隔油池以及化粪池处理后周围居民用于种菜; /. 环保工程; 废气处理; 生产区域; 脉冲除尘器48套; 处理达标. 锅炉房; 炫风+水浴+布袋除尘+30m烟囱. 食堂; 经抽油烟机通过管道通至楼顶排出. 固废处理; 垃圾收集箱; 若干; /. 废水处理; 锅炉房、初期雨水; 沉淀池、截水沟; 不外排. 生活废水; 隔油沉淀池、化粪池; 周围居民用于种菜. 生态 保护; 绿化; 100; /. 2.3、项目产品方案 本项目为年产3万吨混合饲料建设项目，项目产品方案见表1-2： 表1-2 项目产品方案 序号; 产品名称; 用途; 年产量. 1; 混合饲料; 主要用于饲养猪、鸡、鸭、鱼等; 年产3 万吨. 2.4、主要原辅材料消耗及能源消耗 主要原辅材料及能耗见表1-4，主要原辅料理化性质见表1-5，能源消耗见表1-6。 表1-4 主要原辅材料及消耗情况一览表 项目; 名称; 年耗用量（t）; 形态; 备注. 原辅材料; 玉米(禽料级); 4053; 颗粒状; 外购. 豆粕 (43); 4261; 粉状. 粗石粉; 130. 麸皮; 794. 棉籽粕; 95. 米糠粕; 1203. 玉米蛋白饲料; 2235. 玉米(猪料级); 10403. 糠; 1295. 次粉; 1119. 通用浓缩饲料（肽之源）; 313. 油类; 77; 固态. 其他; 4022.09. 表 1-5 项目主要原辅料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 玉米; 玉米是一年生雌雄同株异花授粉植物，是重要的粮 食作物和饲料作物。玉米含有丰富的蛋白质、脂肪 维生素、微量元素、纤维素等。; ——; 无毒. 2; 麸皮; 麸皮是小麦的外皮，小麦是小麦系植物的统称，是一种在世界各地广泛 种植的禾本科植物，小麦富含淀粉、蛋白质、脂肪矿物质、钙、铁、硫胺素、核黄素、烟酸、维生素 A 及维生素 C 等。; ——; 无毒. 3; 米糠粕; 米糠主要是在加工成精米的过程中要去掉外壳和占总重 10%左右的果皮、种皮、外胚乳、糊糊层和胚加工制成的。米糠呈淡黄灰色的粉状，主要营养 成分为蛋白质、脂肪。; ——; 无毒. 4; 豆粕; 豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产品。豆粕一 般呈不规则碎片状，颜色为浅黄色至浅褐色，味道 具有烤大豆香味。豆粕的主要成分为：蛋白质 40%~48%，赖氨酸 2.5%~3.0%，色氨酸 0.6%~0.7% 蛋氨酸 0.5%~0.7%。; ——; 无毒. 5; 粗石粉; 饲料中添加的石粉，即石灰石矿石粉，简称石粉， 含钙量 32%。; 未见报道; 无毒. 表1-6项目能源消耗情况一览表 项目; 名称; 年耗量. 能源; 水; 生产用水; 7200t/a. 生活用水; 2205t/a. 电; 60万（kw·h）/a. 生物质颗粒; 4000t/a. 2.5、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 主要设备清单 序号; 设备名称; 型号规格; 生产厂家; 使用时间(年月); 技术性能指标. 1; 锅炉; DZG2-1-25-SW; 邵阳锅炉厂; 2012年5月; 生物质2T/，最高压力12.5Mpa. 2; 提升机; TDTG40/32; 岭南机械厂; 1998年10月; 输送量15T/H. 3; 提升机; TDTG40/32; 岭南机械厂; 1998年10月; 输送量15T/H. 4; 提升机; TDTG40/32; 岭南机械厂; 1998年10月; 输送量15T/H. 5; 提升机; TDTG40/32; 岭南机械厂; 1998年10月; 输送量15T/H. 6; 提升机; TDTG40/32; 岭南机械厂; 1998年10月; 输送量15T/H. 7; 脉冲除尘器; GFQ32; 衡阳八方粮机有限公司; 2018年7月; 滤袋32个 过滤面积：20m2. 8; 圆筒初清筛; TQLZ50*60*100; 衡阳八方粮机有限公司; 2018年7月; 筛筒速度：15r/min. 9; 叶轮喂料器; YWLQ22*46; 衡阳八方粮机有限公司; 2018年6月; 变频调速生产率：5-20t/h. 10; 螺旋输送机; BWD2-17-4; 岭南机械厂; 1998年10; 输送量：10T/H. 11; 粉碎机; SFSP128×46; 衡阳八方粮机有限公司; 2018年6月; 功率：90KW 筛孔直径：2.0mm 产量：6-10T/H. 12; 粉碎机; SFSP60×60; 江苏牧羊集团; 2006年3月; 功率：75KW 筛孔直径：2.0产量：5-8T/H. 13; 脉冲除尘器; TBLMy16; 岭南机械厂; 1998年10; 滤袋16个 过滤面积：10m2. 14; 圆锥粉料筛; SCY80; 衡阳八方粮机有限公司; 2018年6月; 筛筒速度：400r/min 处理量：10—15t/h. 15; 分配器; TXZF20-8; 衡阳八方粮机有限公司; 2018年8月; 出料管直径：200mm 输送量28t/h 弯管转速：5r/min. 16; 分配器; TXZF20-8; 衡阳八方粮机有限公司; 2018年8月; 出料管直径：200mm 输送量28t/h 弯管转速：5r/min. 17; 配料秤; TCS150; 岭南机械厂; 1998年10; 称重1T、15T/H. 18; 双层高效混合机; SJHS2; 江苏牧羊集团; 2006年6元; 15T/H 混合均匀度高达97.7%. 19; 刮板机; TGL16*3; 岭南机械厂; 1998年10; 输送量15T/H. 20; 中控控制系统; SPLG-1T; 江苏溧阳龙申机电科技有限公司; 2013年4月; 电脑自动配料15T/H. 21; 圆锥粉料筛; SCQZ 60X50X80; 江苏牧羊集团; 1998年10; 筛筒速度：400r/min 处理量：10—15t/h. 22; 制粒机; 420D; 江苏正昌; 2008年12月; 功率：110KW 产量：5-15T/H. 23; 逆流式冷却器; SKLN22*22; 岭南机械厂; 1998年10; 冷却产量：12T/H. 24; 冷却风机; 4-7260; 岭南机械厂; 1998年10; 流量：27000m3/h. 25; 破碎机; MUSL-24X165; 江苏牧羊集团; 1998年10; 三辊&1.5-&5.0颗粒破碎15T/H. 26; 回转分级筛; SFJH130*2; 岭南机械厂; 1998年10; 处理量：12T/H. 27; 定量自动包装秤; LCS50; 湖南郴州亿禾电子设备厂; 2013年5月; 定量值：5-80KG 分度值：2-50g精准度：2级. 28; 空压机; V-1.05/10; 武汉巨业压缩机有限公司; 2013年8月; 3台，压力：1MPa 排量：1.05m3/ming 功率：7.5KW. 2.6公用工程 （1）供水 由市政自来水公司供水。 - 排水 锅炉废水、雨水：锅炉废水以及初期雨水经沉淀池沉淀后回用于场内地面洒水抑尘。生活污水：生活废水采用隔油池和化粪池对废水进行处理后周围居民用于种菜。 - 供电 由当地电力部门供给。 2.7劳动定员和工作制度 项目劳动人员为52人，项目年运行时间360天，每天工作10小时，工作时间为20：00-6：00。宿舍位于邵阳市外贸储运贸易公司办公楼的四楼，只有3位管理人员住宿，食堂位于邵阳市外贸储运贸易公司办公楼对面平方，提供早餐以及中餐，早餐约6人就餐，中餐约20人就餐。 2.8平面布置 项目出入口依托邵阳市外贸储运贸易公司厂区出入口，项目办公楼位于进口处右侧，左侧平方为食堂，沿进场道路相对的为本项目原料仓库（生产区域最东面），本项目生产区域为圆形布置，最中间一栋为生产车间，进场道路相对的原料仓库顺时针分别为生产区域大门、原料仓库（南面以及西南面全部为原料仓库）、锅炉房（西北角）、成品编织带仓库、员工休息室（北面）、半成品车间、成品仓库（与进场道路相对的原料仓库相接），进场带路与成品仓库相接处为装车区，装车区的东面有一垃圾回收站。生产区域房屋结构全部采用砖混结构，主要生产车间位于生产区域最中间，能够有效阻挡噪声以及粉尘向外传播；生产区域东南角为邵阳市外贸储运贸易公司铁路货运站，厂区大门距离邵阳市城区主干道东大路约285m，交通便利，厂区内功能分区明确，便于生产管理。项目平面布置图详见附图。 3、工程规模 （1）投资规模 项目投资约2500万元，环保总投资168.3万元，环保投资所占比例为3.37%。投资具体构成见表1-7。环保投资具体内容见表1-8。 表1-7 投资具体构成情况表 投资阶段; 序号; 项目名称; 投资金额（万元）. 前期投资; 1; 土地租赁费用; 46. 2; 工程建设费用; 100. 3; 设备购买及安装费用; 530. 4; 环保投资; 201. 补充投资; 1; 环保投资; 16. 流动资金; 1607. 合计; 2500. 表1-8 本项目环保投资估算表 投资阶段; 序号; 污染类型; 污染物; 防治措施; 环保投资 (万元). 前期投资; 1; 废气; 厂房无组织颗粒物; 脉冲除尘器+厂房密闭生产; 58.5. 锅炉废气; 炫风+水浴+布袋除尘器除尘处理后通过 30m 高的排气筒排放; 40. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 2. 3; 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 0.5. 4; 噪声; 设备噪声; 减振垫、高效低噪设备、厂房隔声; 100. 小计; 201. 补充投资; 1; 废气; 油烟; 抽油烟机及通向房顶管道; 4. 2; 废水; 厨房废水; 隔油池; 4. 锅炉废水 初期雨水; 导流系统、雨水沉淀池; 8. 小计; 16. 合计; 217. （二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目租用湖南省邵阳市外贸储运贸易公司闲置厂房，于1998年投产使用，根据现场勘察所产生的原有污染情况主要为废气、废水、噪声、固体废物。根据现场调查，本项目在前期的运行过程中曾发生过环境污染事件，原料用料中猪油加热位于生产厂房后面空地，暴雨时曾有猪油与雨水混合泄漏至西面居民点；在本次环评编写前，该处猪油加热点已经拆除，猪油目前改用密闭容器中电加热，加热后的猪油通过管道与混合机相连接。项目现存在的主要环境问题如下： ①锅炉废水以及初期雨水未经处理直接外排。 ②厨房废水未设置隔油沉淀池。 ③厨房未设置抽油烟机以及向房顶排放的管道。 针对现有的环境问题拟采取的措施： ①初期雨水经截水沟拦截进入沉淀池中，沉淀后用于厂内洒水降尘以及绿化浇灌；锅炉废水经沉淀池处理后用于厂内洒水降尘以及绿化浇灌。 ②厨房废水设置隔油沉淀池。 ③食堂油烟设置抽油烟机以及通向房顶的排气管。 |

# 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置及周边环境 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至 120°05′和北纬25°28′至27°40′之间, 东西直线横距234km，南北直线纵距 167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 双清区位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部连接新邵县，西南与大祥区一衣带水，以邵水为界；西北与北塔区隔江相望，以资江为界。全区辖汽车站、东风路、小江湖、龙须塘、兴隆、桥头等6个街道办事处和城东乡、火车站乡、高崇山镇、石桥乡、云水乡、渡头桥镇等6个乡镇，有70个居委会991个居小组和73个村委会996个村民小组。全区总面积139.6平方公里，其中城区面积为13平方公里，总人口为25万人。耕地面积48000余亩，林地面积38000余亩，淡水养殖面积4500余亩。 本项目位于邵阳市双清区兴隆坳跃进社区 （经度111.511032255°，纬度27.259939922°）。具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 邵阳市地处湘中丘陵西南部和南岭山地西北部。整个地势是西南高、东北低，北西南三面分布有丘陵和中低山、中部为盆地，沟谷相对发育，西南部地形切割强度和密度较大。境内山地、丘陵、岗地、平原各类地貌兼有，大体是“七分山地两分田，一分水路和庄园”。 境内地质条件复杂，从元古界到新生界的第四系皆有出露，其中以泥盆系、石炭系分布为广泛，其次是奥陶系。地层分布具有一定的区域性，中部以泥盆、石炭系为主，主要岩性为中厚层状泥质灰岩与厚层状石英砂岩，西部以奥陶、志留系为主，主要岩性为中厚层状硅质砂质板岩。境内岩浆岩发育，主要为加里东期、印支期和燕山期的花岗岩，此外还有一些岩脉群。 项目地所在地主要为丘陵地带，项目地从东向西地势逐渐升高，生产区域地位于坡上，地势较为平坦，生产区域南面、北面地势逐渐降低，西面沿铁路线逐渐升高。 3、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304天，日照时数1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1 月）以ENE 风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE 风为主，出现频率10.9%；秋季（10 月）以 NNE 风为主，出现频率9.7%。全年静风频率 28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（多年风向频率玫瑰图详见图2-1）。 图1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、地表水系 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 邵阳市多年平均水资源量为97.77亿m3。大气降水是境内地表水资源的唯一来源，境内地下水资源由大气降水补充，市区补给量多年平均值为1.08亿m3。邵阳水系发育，溪流密布，流经市区的河流，主要有资江、邵水，均为山区性河流，每年4~6月为洪水期。洪水上涨快，消退亦快，每次洪水历时3-6天，洪峰持续1~2天，乃至几小时。根据资江下游的邵阳市水文站实测资料，资水流量为10400m3/s，点位平均流速1.45m/s，最高通航水位（P=10%）217.2m(黄海高程体系)，设计水位（P=1%）220.24米。 项目雨水经西面雨水渠排入北面90m处的洋溪沟支流，经900m最终汇入洋溪沟。洋溪沟目前正在进行“两沟整治阶段”，水环境问题正在得到有效的改善，本项目不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后周围居民用于种菜。 5、植被、生物多样性 邵阳市植物种类多达2826种，分属245科，792属，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，其中一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)、连香树等系全国植物区系之精华。市境内已先后建立绥宁黄桑、武冈云山、新宁舜皇山和紫云、万峰山4个省级自然保护区和一批县级自然保护区。境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、黄腹角雉等36种。 经调查，项目所在地为村庄，周边分布为农田、居民等，区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、山雀等常见物种。无珍稀保护动植物，生态结构较为简单。

# 三、环境质量状况

（一）建设项目所在地区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 根据邵阳市全市2018年1-12月的监测数据统计，项目区域空气质量现状达标判定结果详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17.58; 60; 29.30; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.25; 70; 93.21; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46.17; 35; 131.91; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1.14; /; /; 达标. O3; 年平均质量浓度; 124.50; /; /; 达标. 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。目前，影响邵阳市环境空气质量的主要污染物是PM2.5和PM10。因此，根据以上判断，邵阳市全市大气环境不属于达标区。 造成超标原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 （2）基本污染物环境质量现状 本项目建设地位于邵阳市双清区火车站乡跃进社区，空气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。本次环评引用2018年邵阳市化工厂监测数据； 表3-2 邵阳市化工厂2018环境空气质量现状监测结果与统计 （ug/m3） 监测点 监测因子; PM10; SO2; NO2. 年平均; 年平均; 年平均. GB3095-2012二级; ≤70; ≤60; ≤40. 化工厂; 浓度范围; 43-107; 11-21; 14-33. 年平均值; 66.92; 14.92; 24.42. 超标率（%）; 33.33 0; 0. 最大超标倍数; 1.78; /; /. 由上表可知，项目所在区域环境空气质量监测因SO2、NO2年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM10部分月均值未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境主管部门正在制定减排方案，待减排计划启动，将有效控制PM10的浓度。 2、水环境质量现状 本项目不产生生产废水，只有雨水进入洋溪沟支流，为了解项目地表水环境质量现状，本次评价引用邵阳市中发石油化工销售有限公司燃料油、润滑油储存项目水质量监测数据，该项目距离本项目约50m，监测时间为2019年4月8日~2019年4月10日，共设置两个监测点位，W1：引用项目地雨水汇入洋溪沟支流处上游300m处，W2：引用项目建设地雨水汇入北面130m的洋溪沟支流处。监测结果见表3-2。 表3-2 地表水水质现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; 监测项目; 监测值; 最大超标倍数; 超标率（%）; 标准值; 评价 结果. W1引用项目地雨水汇入洋溪沟支流处上游300m处; pH; 7.70-7.82; 0; 0; 6-9; 达标. COD; 25-27; 0; 0; ≤30; 达标. 总磷; 0.11-0.12; 0; 0; ≤0.3; 达标. BOD5; 4.3-4.5; 0; 0; ≤6.0; 达标. 氨氮; 0.47-0.49; 0; 0; ≤1.5; 达标. SS; 16-18; /; /; /; /. 石油类; 0.06L; 0; 0; ≤0.5; 达标. W2引用项目建设地雨水汇入北面130m的洋溪沟支流处; pH; 7.75-7.90; 0; 0; 6-9; 达标. COD; 26-28; 0; 0; ≤30; 达标. 总磷; 0.12-0.13; 0; 0; ≤0.3; 达标. BOD5; 4.4-4.6; 0; 0; ≤6.0; 达标. 氨氮; 0.51-0.54; 0; 0; ≤1.5; 达标. SS; 17-19; /; /; /; /. 石油类; 0.06L; 0; 0; ≤0.5; 达标. 由表3-2可知，评价河段W1、W2断面各监测因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 3、声环境质量现状 本次评价委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2019年10月8日~2019年10月9日对项目所在地西北面、南面进行了连续2天声环境现状监测，具体布点位置具体见附图。项目所在地声环境监测结果及统计情况见表3-4。 表3-4 项目建设地声环境监测结果表 采样点位; 标准值; 10月8日; 10月9日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目西北面监测点位; 65; 55; 55.2; 40.6; 55.6; 40.4. 项目南面监测点位; 65; 55; 54.6; 39.7; 54.3; 40.8. 由表3-2监测结果可知，项目区域噪声昼夜监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 - 生态环境质量现状 根据现场踏勘结果表明，本项目所在区域无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。

（二）环境保护目标 本项目周边敏感点主要为项目周边村庄居民，在充分了解拟建场址现状的基础上，结合本项目特征，确定本项目环境保护目标见表3-5—3-7及附图3。 表3-5 大气环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护内容; 环境功能区; 相对厂区方位; 相对厂区距离/m. X; Y. 板栗园居民; 550804.72; 3015200.82; 居民，15户（约60人）; 二类; 东南; 50-250. 板栗园居民; 550772.77; 3015219.07; 居民，20户（约80人）; 二类; 南; 30-220. 跃进社区居民; 550729.56; 3015208.48; 居民，11户（约44人）; 二类; 西南; 50-500. 新启点幼儿园; 550763.52; 3015159.33; 学校，师生约100人; 二类; 南; 85. 表3-6 地表水环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护要求; 相对厂区方位; 相对厂址距离/m; 相对厂址高差/m; 与项目废水排放口相对距离/m. X; Y. 洋溪沟支流; 550726.56; 3015408.74; 农业用水区，（GB3838-2002）Ⅳ类; 北面; 130; -0.55; /. 表3-7 声环境保护目标一览表 保护目标; 坐标/m; 特征与功能; 相对项目方位; 相对项目车间距离范围m; 保护级别. X; Y. 板栗园居民; 550804.72; 3015200.82; 居民，15户（约60人）; 东南; 50-250; （GB3096-2008）2类. 板栗园居民; 550772.77; 3015219.07; 居民，20户（约80人）; 南面; 30-220; （GB3096-2008）2类. 跃进社区居民; 550729.56; 3015208.48; 居民，5户（约20人）; 西南面; 50-200; （GB3096-2008）2类. 新启点幼儿园; 550763.52; 3015159.33; 学校，师生约100人; 南面; 85; （GB3096-2008）2类.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （一）环境质量标准 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称; 取值时间; 浓度限值. PM2.5; 年均值; 35ug/m3. PM10; 年均值; 70ug/m3. SO2; 年均值; 60ug/m3. NO2; 年均值; 40ug/m3. CO; 年均值; 4mg/m3. O3; 年均值; 160ug/m3. 2、地表水环境：项目北面90m处洋溪沟支流执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表 4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 标准; pH; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. Ⅳ类; 6-9; ≤30; ≤6.0; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5. 3、声环境：本项目区域用地为仓储物流功能，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，南面厂界临铁路干线一侧35±5m范围内执行4b类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4b类; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （二）污染物排放标准 （1）废气排放标准 项目生产过程产生粉尘颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 场界无组织排放监控浓度限值要求，具体标准限值详见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)（摘录） 序号; 污染物; 最高允许排放 浓度（mg/m3）; 最高允许排放速度（kg/h）; 无组织排放监测浓度限值. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓 度最高点; 1.0. 厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值标准，具体标准限值详见表4-5。 表4-5 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（摘录） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 70; 85. 本项目锅炉投运时间早于2000年，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1中限值。项目使用生物质锅炉，根据标准适用范围规定，使用生物质成型燃料的锅炉，参照标准中燃煤锅炉排放控制要求执行，具体限值见下表4-6、4-7。 表4-6 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限制（摘录） 表 4-7 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装 机总容量; MW; ＜0.7; 0.7~＜1.4; 1.4~＜2.8; 2.8~＜7; 7~＜14; 14~＜28. t/h; ＜1; 1~＜2; 2~＜4; 4~＜10; 10~＜20; 20~≤40. 烟囱最低 允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. （2）噪声排放标准 项目营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类、4b类标准。具体标准限值见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60dB（A）; 50dB（A）. 4b; 70dB（A）; 60dB（A）. （4）固废 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及环境保护部 2013 年第 36 号公告《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》。 |
| 总量 控制 指标 | ①本项目锅炉废水以及初期雨水废水经沉淀处理后，用于厂区绿化以及洒水抑尘，不外排。 ②锅炉废气中SO2:0.22t/a,NOX:1.94t/a。本企业已于2015年11月12获得排污权证，总量指标为SO2:6.8t/a,NOX:2.2t/a。 |

# 五、工程分析

（一）工艺流程简述 本项目在1998年投入运营，本次只对营运期污染源进行分析： 营运期 （1）生产流程及排污节点图示： 图5-1工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简介： 项目生产工艺主要包括原料接收与初清工序、粉碎工序、配料混合工序、制粒工序、成品包装工序等。 （1）原料接收与初清工序 各外购原料经汽车运输卸到各自的卸料区或筒仓，玉米、小麦等谷物类流动性好，采取机械上料的方式进入筒仓贮存，其余原料采用叉车及人工上料的方式进入原料仓库贮存。原料经过下料斗进入提升机，经过双层圆筒初清筛清除大杂，再经过永磁筒进行除铁，通过气动四通分别进入待粉碎仓。其他小料经过下料斗进入提升机，经过粉料初清筛清除大杂，通过分配器分别进入配料仓。 （2）粉碎工序 待粉碎仓原料或者中间料经过气动闸门进入粉碎机粉碎，经粉碎机粉碎至合格的粒度要求后经输送设备分配至配料仓中贮放。 （3）配料混合工序 根据配方的要求，各种参与配料的原料通过计算机控制的配料秤依次进入混合机中。混合后的物料在混合机内通过油脂添加系统进行喷油，使油份充分渗入物料内部，与物料充分混合。根据配方，如果成品是粉状的，混合后的料进入成品仓进行包装；如果需要制粒的进入待制粒仓。 （4）制粒工序 本项目采用环模制粒，通入蒸汽对物料进行调质，将调质均匀的物料经永磁筒进一步除铁，再经过分配器进行分配进入制粒仓，然后进入颗粒机进行压制成型。在制粒过程中由于通入高温、高湿的蒸汽同时物料被挤压产生大量的热，使得饲料刚从制粒机出来时，含水率达 16%~18%，温度高达 75℃~85℃，在这种条件下，饲料容易变形破碎，贮藏时也会产生粘接和霉变现象，必须使其水分降至 14%以下，温度降至气温高 8℃以下，这就需要冷却。冷却采用风冷的方式，同时配套脉冲除尘器收集可能扬起的物料粉尘。 （5）成品包装系统 饲料经制粒工艺后会产生一部分粉末凝块等不符合要求的物料，因此需要筛分成颗粒整齐，大小均匀的产品，较大的颗粒可进入破碎机进一步破碎，较细的粉料重新进行制粒，中间的成品直接进入成品仓进行打包；若产生粉料时通过分配器分配进入粉料成品仓，然后通过成品包装称进行分袋包装。 （6）生产线污染物情况 饲料生产线的大气污染物主要为原料接收与初清、粉碎、配料、混合、制粒、包装等工序产生的粉尘，在各产尘点设置脉冲除尘器进行收集处理，在制粒冷却工段设置脉冲除尘器进行冷却和除尘，收集下来的物料作为原料重复利用；本生产线生产工艺中无废水产生；本生产线的主要产噪设备为各除尘器风机、设备电机、空压机等的噪声；本生产线的固体废物主要为各除尘器收集下来的物料、原料初清除铁过程产生的杂质、废包装材料，均为一般固体废物，除尘器收集下来的物料可以作为原料重复使用，清理产生的杂质混入生活垃圾一并处理。 （二）主要污染工序： 营运期主要污染源分析 二、运营期 1、废气 本项目大气污染物主要为生产粉尘、锅炉废气、食堂油烟。 （1）有组织排放废气 ①生产粉尘 本项目生产粉尘主要来源于原料接收与初清、粉碎、配料混合、制粒、包装等工序。生产工序全部位于生产厂房内，未设置排气筒，各工序均采用集气装置对生产粉尘进行收集，原料接收与初清、包装工序在封闭环境中进行，集气装置收集效率约为99%；粉碎、配料混合、制粒工序在封闭环境中进行，集气装置收集效率为 100%。每个产生粉尘的环节根据粉尘量的大小设置不同大小的脉冲除尘器，除尘效率均大于 99%。 根据第二次全国污染物普查《工业源产排污系数手册》饲料加工行业系数手册表中饲料加工行业产排污系数表（表5-1）可知，生产规模＜10 万吨/年配合饲料的工业粉尘产污系数为0.043kg/t-产品，浓缩饲料和预混合饲料产品选取系数表中配合饲料的产排污系数乘以调整系数1.2，则项目粉尘产污系数为0.0516kg/t-产品，本项目年产3万吨饲料，则粉尘产生总量为1.548t/a。 表5-1饲料加工行业产排污系数表 表 5-2 项目生产粉尘收集情况表 污染源; 产生量; 收集方法; 收集效率; 收集量; 无组织排放量. 原料初清系统; 2.09t/a; 集气装置; 90%; 1.88t/a; 0.21t/a. 粉碎、配料混 合及制粒系统; 4.72t/a; 集气装置; 100%; 4.72t/a; 0. 成品打包系统; 0.93t/a; 集气装置; 90%; 0.84t/a; 0.09t/a. ②锅炉废气 本项目已经运行多年，锅炉废气采用炫风+水浴+布袋除尘器除尘，本次环评委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2019年10月24日以及25日对锅炉废气进出口进行了监测，监测结果见表5-3。 表5-3 项目锅炉废气产生及排放情况表 污染物; 烟气量 （m3/h）; 产生情况; 去除率 （%）; 烟气量 （m3/h）; 排放情况; 排放标准 （mg/m3）. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 烟尘; 6050.5; 223.35; 1.35; 81.24; 5998.5; 41.9; 0.25; 50. SO2; 28; 0.17; ——; 10; 0.06; 300. NOx; 124; 0.75; ——; 89.5; 0.54; 300. 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），使用生物质成型燃料的锅炉，参照标准中燃煤锅炉排放控制要求执行。每个新建锅炉房只能设一根烟囱，烟囱高度应根据锅炉房装机总容量，按下表规定执行。 表 5-4 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装 机总容量; MW; ＜0.7; 0.7~＜1.4; 1.4~＜2.8; 2.8~＜7; 7~＜14; 14~＜28. t/h; ＜1; 1~＜2; 2~＜4; 4~＜10; 10~＜20; 20~≤40. 烟囱最低 允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. 本项目拟建一台蒸发量2t/h 的锅炉，因此其烟囱最低允许高度为30m，项目烟囱高30m 符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的规定。 ③食堂油烟 本项目设食堂，提供早餐及中餐，早餐人数约6人，中餐人数约20人，拟设 2 个灶头。食堂炉灶使用液化气，属清洁燃料，污染较小，产生的废气主要是油烟。食用油用量按平均每天 0.03kg/人计算，则早餐耗油量为0.18kg/d，中餐耗油量为0.6kg/d，日耗油量为0.78kg/d，油的平均挥发量按总耗油量的3%计算，则本项目日产生油烟量为0.023kg/d，年产生量为 7.02kg/a，项目灶头油烟废气产生量约为4000m3/h，食堂每天工作约 4h，则油烟废气产生总量为 2.4×106m3/a，产生浓度为 1.46mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），小型食堂油烟排放标准，油烟经排气管通至楼顶排放。 表 5-5 项目油烟产排情况表 名称; 风量; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度; 最高允许 排放浓度. 食堂油烟; 4000m3/h; 7.02kg/a; 1.46mg/m3; 7.02kg/a; 1.46mg/m3; 2mg/m3. 2、废水 项目废水主要为锅炉废水、员工生活污水以及初期雨水。 （1）锅炉废水 根据现场踏勘以及建设单位提供资料，项目设一台 2t/h 的生物质锅炉，每天工作12h，每年工作300 天，则其蒸汽量为7200m3/a。蒸汽供热过程中损耗率约为30%，即5040m3/a；锅炉排水量约为蒸汽量的5%，即0.84m3/d（252m3/a），锅炉废水作为清经沉淀池沉淀后回用于场内地面洒水抑尘，不外排；其余蒸汽冷凝后回用。 （2）生活污水 本项目员工人数52人，其中3位管理人员在厂内住宿。不在厂内住宿的员工生活用水按50L/d·人计算，在厂内住宿的员工生活用水按 150L/d·人计算，则总用水量为7.35m3/d，项目年运营300天，则年生活用水量为2205m3，排水率按 80%计算，生活污水排放量为5.88m3/d（1764m3/a）。生活废水经隔油沉淀池、化粪池处理后周围居民用于种菜。 （3）初期雨水 查阅资料知邵阳市一日最大降雨量为208.9mm，项目一般采用历年最大暴雨的前15min雨量为初期雨水量，故本次初期雨水降雨量取20.89mm，项目总面积为9010.01m2，该项目地面雨水收集面积按总占地面积计算，则收集的初期雨水为9010.01×20.89×10-3×¼=47.05m3/次，雨水通过地面截水沟进入沉淀池内，经沉淀池沉淀后用于场内洒水抑尘。 - 噪声污染分析 项目运营期产生的噪声主要为提升机、输送机、风机等生产设备运行产生的噪声， 源强在 70~90dB（A）之间。项目主要设备噪声源强见下表。 表 5-7 项目主要设备噪声源强 设备名称; 数量; 单台设备噪声 源强 dB（A）; 治理措施; 单台设备降噪 后源强 dB（A）. 除尘风机; 2 台; 80; 选用高效低噪设备、厂房隔声、合理分布设备位置; 65. 输送机; 2 台; 75; 60. 斗式提升机; 2 台; 80; 65. 圆筒初清筛; 1 台; 80; 65. 粉料清理筛; 1 台; 80; 65. 脉冲除尘器; 4 台; 80; 65. 粉碎机; 4 台; 85; 70. 高压风机; 4 台; 80; 65. 料封绞龙; 2 台; 75; 60. 斗式提升机; 5 台; 80; 65. 分配机; 5 台; 80; 65. 出仓机; 24 台; 75; 60. 混合机; 1 台; 80; 65. 颗粒机; 2 台; 85; 70. 输送机; 2 台; 75; 60. 空压机; 1 台; 90; 75. 干燥机; 1 台; 70; 55. 脉冲除尘器; 6 台; 80; 65. 振动筛; 2 台; 75; 60. 缝包机; 2 台; 70; 55. 脉冲除尘器; 2 台; 80; 65. 生物质锅炉; 1 台; 85; 70. 布袋除尘器; 1 台; 80; 65. - 固体废物污染分析 项目运营期固体废物主要包括员工生活垃圾、除尘器沉渣、锅炉灰渣、原料筛分时产生的杂质和废包装。 （1）项目工作人员52人，按照每人每天产生生活垃圾0.2kg计，则日产生量为10.4kg（3.12t/a）。 （2）项目除尘器在处理粉尘后收集到的沉渣主要为饲料原料，产生量为 7.44t/a，收集后回用于生产，不外排。 （3）项目锅炉使用生物质成型燃料，灰分含量约为 1.5%，燃料用量为4000t，故燃烧后产生的炉灰产生量约为60t/a。灰渣清理收集后外卖给加气砖厂用于生产。 （4）项目原材料筛分时会产生一定量的杂质，对成品饲料进行包装，会产生少量废包装，产生量总共约为 2t/a，统一收集后交环卫部门处理。

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染 | 原料初清 | 粉尘 | 1.88t/a |  | 0.21t/a |  |
|  | 粉碎、配料、混合制粒 | 粉尘 | 4.72t/a |  | 0 |  |
|  | 成品打包 | 粉尘 | 0.93t/a |  | 0.09t/a |  |
|  | 锅炉 | 烟尘 | 223.35mg/m3 | 1.35kg/h | 41.9mg/m3 | 0.25kg/h |
|  |  | SO2 | 28mg/m3 | 0.17kg/h | 10mg/m3 | 0.06kg/h |
|  |  | NOx | 124mg/m3 | 0.17kg/h | 89.5mg/m3 | 0.54kg/h |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.46mg/m3 | 7.02kg/a | 1.46mg/m3 | 7.02kg/a |
| 水污染物 | 锅炉废水 |  | 252m3/a |  | 0 |  |
|  | 生活污水 （3600m3/a） | 废水量 | 1764m3/a |  |  |  |
|  | 初期雨水 |  | 47.05/次 |  | 0 |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 3.12t |  | 0 |  |
|  | 除尘器沉渣 |  | 7.44t/a |  | 0 |  |
|  | 锅炉灰渣 |  | 60t/a |  | 0 |  |
|  | 原料杂质、废包装 |  | 2t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 机械设备 |  | 70~90dB(A) |  | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) |  |
| 主要生态影响：无。 |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 1.1评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 项目锅炉废水以及初期雨水经沉淀池沉淀后用于场地抑尘以及绿化浇水。生活废水经化粪池处理后进入洋溪桥污水处理厂，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：水污染控制和水环境影响措施有效性评价； 1.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 项目废水主要为锅炉废水、员工生活污水以及初期雨水。 （1）锅炉废水、初期雨水 根据工程分析可知，锅炉废水量为0.84m3/d（252m3/a），初期雨水量为47.05m³/次，废水中主要污染物为悬浮物，业主将建设一个50m³沉淀池，将锅炉废水以及初期雨水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水抑尘以及绿化浇水。不外排。 （2）员工生活污水 根据工程分析可知，项目生活废水排放量为5.88m3/d（1764m3/a）。生活废水经隔油沉淀池、化粪池处理后周围居民用于种菜。 1.4地表水环境影响评价结论 （1）地表水环境影响结论 根据前文分析，项目废水对周围环境影响较小。 2、大气环境影响分析 2.1大气评价等级判定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模式中AERSCREEN 估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响。其中Pi 的计算公式为： 式中：Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3； C0i——第i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095 中1h 平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1h 平均质量浓度限值。对仅有8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-2。 表7-2 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax<10%. 三级; Pmax<1%. 采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算时的参数见表7-3，所采用的污染物评价标准见表7-4。面源、点源参数详见表7-5、7-6. 7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 7-4 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. 7-5 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 点源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 高度; 内径. 点源; 550509.23; 3015360.93; 238; 30; 0.5; TSP; 0.25; kg/h. SO2; 0.06; kg/h. NOX; 0.54; kg/h. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。 表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 点源; TSP; 900.0; 3.52; 0.39; /. SO2; 500.0; 0.846; 0.17; /. NOX; 200; 7.6; 3.8. 由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为3.8%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 评价范围：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。 2.2影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 2.3大气环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 项目大气环境影响评价等级为二级，本项目已经运营多年，本次环评委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2019年10月24日以及25日对锅炉废气进出口以及厂界无组织颗粒物进行了监测。监测结果见表7-8/7-9。 表7-8 项目锅炉废气产生及排放情况表 污染物; 烟气量 （m3/h）; 产生情况; 去除率 （%）; 烟气量 （m3/h）; 排放情况; 排放标准 （mg/m3）. 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 烟尘; 6050.5; 223.35; 1.35; 81.24; 5998.5; 41.9; 0.25; 80. SO2; 28; 0.17; ——; 10; 0.06; 400. NOx; 124; 0.75; ——; 89.5; 0.54; 400. 表7-9 项目厂界无组织废气监测结果 检测 点位; 检测项目 （单位）; 检测结果. 10月9日; 10月10日. 项目生产时厂界外东北面5m处（参照点）; 颗粒物(ug/m3); 202; 198; 213; 200; 195; 192; 203; 205. 项目生产时厂界外西南面5m处（监控点）; 颗粒物(ug/m3); 492; 488; 478; 482; 493; 488; 493; 473. 项目生产时厂界外南面5m处（监控点）; 颗粒物(ug/m3); 479; 498; 489; 492; 488; 488; 498; 502. 监控点与参照点最大差值; 颗粒物(ug/m3); 290; 300; 276; 292; 293; 296; 275; 298. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物(ug/m3); 监控点与参照点浓度差值500. 根据上述监测结果以及预测浓度可知，项目有组织排放SO2、NOX、颗粒物有组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级浓度限值要求，厂界无组织排放监控浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级浓度限值要求。SO2、NOX、颗粒物最大落地浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 ### 本项目生产过程中的原料投放，生产环节等都配备有布袋除尘器，生产环节共配备有48个布袋除尘器，能够有效除去生产过程中产生的粉尘，对周围环境影响较小。 综上分析，项目大气环境影响可接受。 （2）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表2。 3、噪声对周围环境的影响分析 本项目已经运营多年，周围主要噪声源为物流公司，该物流公司的移动源设备产生的噪声音量较大，本次环评委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2019年10月8日以及9日对项目在生产时厂界以及居民敏感点噪声值进行了监测。监测结果见下表。 表7-10 项目噪声监测结果 单位：dB(A) 采样点位; 10月8日; 10月9日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东面厂界; 53.7; 44.1; 53.9; 45.3. 南面厂界; 53.5; 44.6; 55.1; 44.3. 西面厂界; 54.2; 45.5; 54.1; 44.5. 北面厂界; 53.2; 45.2; 53.7; 45.7. 西北敏感点; 55.2; 40.6; 55.6; 40.4. 南敏感点; 54.6; 39.7; 54.3; 40.8. 标准值; 60; 50; 60; 50. 根据监测结果可知，项目厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。项目敏感目标区域均能达到《声环境质量标准》2类标准。项目营运期噪声对声环境影响较小。 4、固体废物对环境的影响分析 项目运营期固体废物主要包括员工生活垃圾、除尘器沉渣、锅炉灰渣和废包装。 （1）除尘器沉渣 项目除尘器在处理粉尘后收集到的沉渣主要为饲料原料，产生量为 7.44t/a，收集后回用于生产，不外排。 （2）生活垃圾 项目工作人员52人，按照每人每天产生生活垃圾0.2kg计，则日产生量为10.4kg（3.12t/a）。生活垃圾为一般固废，集中收集由环卫部门统一处理。 ### （3）项目锅炉使用生物质成型燃料，灰分含量约为 1.5%，燃料用量为4000t，故燃烧后产生的炉灰产生量约为60t/a。灰渣清理收集后外卖给加气砖厂用于生产。 - 项目对成品饲料进行包装，会产生少量废包装，产生量约为 2t/a，统一收集后外卖。 本项目所产生的固体废物均能妥善处置，对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价导则——土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，项目所属类别不在《环境影响评价导则——土壤环境》（HJ964-2018）附录A 规定项目内，因此项目可不开展土壤环境影响评价工作。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A地下水环境影响评价行业分类表中的N轻工——94粮食及饲料加工，地下水环境影响评价类别为报告表中的Ⅳ类项目，根据（HJ610-2016）中的一般性原则，Ⅳ类项目项目不开展地下水环境影响评价工作。 （三）生态保护红线 本项目位于邵阳市双清区兴隆坳跃进社区 （经度111.511032255°，纬度27.259939922°），不涉及生态红线。 （四）选址可行性分析 （1）本项目位于邵阳市双清区兴隆坳跃进社区 （经度111.511032255°，纬度27.259939922°），本项目所在地不在城市规划范围内。 （2）根据《邵阳市城市整体规划2014-2030》，该用地属于物流用地；但是本项目为邵阳市外贸储运贸易公司牵头于1995年联合外资建设年产十万吨饲料厂。根据邵阳市人民政府1997年12月1日下文给各有关部门：深圳康达尔（邵阳）饲料公司是2500周年城庆经贸洽谈会招商重点项目（2500周年城庆第一个签约项目），仅1个月时间，客商已注入资金准备立即兴建饲料厂，并已在我市工商局办好注册登记手续，希其他有关部门在办理有关手续时，请按市政发[1997]36号文件有关优惠条款给予迅速审批办理。由于康达尔公司一直未办理环评、国土等手续，本次环评为补办环评手续。 （3）在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。项目地基本符合环境功能区划要求。 （4）项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于当地风景名胜区、饮用水源保护区范围。综上可知，项目选址可行。 （五）平面布置合理性分析 项目出入口依托邵阳市外贸储运贸易公司厂区出入口，项目办公楼位于进口处右侧，左侧平方为食堂，沿进场道路相对的为本项目原料仓库（生产区域最东面），本项目生产区域为圆形布置，最中间一栋为生产车间，进场道路相对的原料仓库顺时针分别为生产区域大门、原料仓库（南面以及西南面全部为原料仓库）、锅炉房（西北角）、成品编织带仓库、员工休息室（北面）、半成品车间、成品仓库（与进场道路相对的原料仓库相接），进场带路与成品仓库相接处为装车区，装车区的东面有一垃圾回收站。生产区域房屋结构全部采用砖混结构，主要生产车间位于生产区域最中间，能够有效阻挡噪声以及粉尘向外传播；生产区域东南角为邵阳市外贸储运贸易公司铁路货运站，厂区大门距离邵阳市城区主干道东大路约285m，交通便利，厂区内功能分区明确，便于生产管理。项目平面布置图详见附图。 （六）建设项目环境保护竣工验收 根据本项目完成后实际情况，该建设项目竣工环境保护验收见表7-11。建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保设施落实到位 表7-11 建设项目竣工环境保护验收一览表 类 型; 排放源; 污染物 名称; 污染物防治措施; 执行标准. 大气污染物; 无组织颗粒物; 粉尘; 脉冲除尘器处理，封闭式生产; 无组织排放粉尘满足 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-199 颗粒物无组织排放监测浓度限值. 锅炉; 烟尘; 锅炉废气采用炫风+水浴+布袋除尘器除尘处理后通过 30m 高的排气筒排放; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）排放限值. SO2. NOx. 食堂; 油烟; 油烟机风量为4000m3/h; 《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001） 油烟最高允许排放浓度. 水污染物; 锅炉废水、初期雨水; 沉淀池沉淀后回用于场内地面洒水抑尘; 不外排. 生活污水; 生活污水; 采用隔油池和化粪池对废水进行处理后周围居民用于种菜; 不外排. 固体废物; 工作人 员; 生活 垃圾; 清理收集后由环卫部门统 一清运; 处置率 100%， 零排放. 除尘器; 沉渣; 收集回用于生产. 锅炉; 灰渣; 清理收集后外卖. 成品包 装; 废包 装; 收集后外卖. 噪声; 机械设备运行噪声; 选用高效低噪设备、厂房隔声、合理分布设备位置; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），厂界达 到 2 类标准.

# 八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 原料初清 | 粉尘 | 脉冲除尘器+厂房密闭生产 | 满足《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996），对周边大气环境影响小 |
|  | 粉碎、配料 混合、制粒 | 粉尘 |  |  |
|  | 成品打包 | 粉尘 |  |  |
|  | 锅炉 | 烟尘 | 炫风+水浴+布袋除尘器除尘处理后通过 30m 高的排气筒排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014），对周边大气环境 影响小 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 采用油烟机处理后通至屋 顶排放 | 满足《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001） |
| 水污染物 | 锅炉废水、初期雨水 |  | 沉淀池沉淀后回用于场内地面洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD BOD5、SS NH3-N 动植物油 | 经隔油池和化粪池处理后周围居民用于种菜 | 不外排 |
| 固体废弃物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 清理收集后由环卫部门统 一清运 | 处置率 100%，零排放，影响较小 |
|  | 除尘器 | 沉渣 | 收集回用于生产 |  |
|  | 锅炉 | 灰渣 | 清理收集后外卖 |  |
|  | 成品包装 | 废包装 | 收集后外卖 |  |
| 噪声 | 机械设备 |  | 选用高效低噪设备、厂房隔声、合理分布设备位置 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标 准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目已经运行多年，现场未发现的对周围生态环境会产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

（一）结论 1、工程概况 湖南康达尔农牧科技有限公司投资2500万元在邵阳市双清区兴隆坳跃进社区 （经度111.511032255°，纬度27.259939922°）建设年产3万吨混合饲料建设项目。项目占地面积9010.01m2，建筑面积8190.65m2，主要建设内容包括1栋生产车间，1栋半成品间，7栋原料仓库，1栋成品仓库，1栋成品编织袋仓库，1栋锅炉房。办公楼以及员工宿舍租借邵阳市外贸储运贸易公司办公楼的二楼、四楼。食堂位于邵阳市外贸储运贸易公司办公楼对面小平房。并配套建设绿化、给排水、电力等辅助工程。 2、环境质量现状评价结论 环境质量现状分析表明：1）根据大气监测结果表明，项目所在区域环境空气质量监测因SO2、NO2年均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。PM10部分月均值未满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境主管部门正在制定减排方案，待减排计划启动，将有效控制PM10的浓度。 2）根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》，声环境质量现状较好。 3、环境影响分析结论 营运期环境影响分析结论 ①废水对环境的影响分析表明：项目废水主要为锅炉废水、生活污水以及初期雨水。锅炉废水以及初期雨水经沉淀池沉淀后回用于场内地面洒水抑尘，生活废水采用隔油池和化粪池对废水进行处理后周围居民用于种菜。对周围环境影响较小。②废气对环境的影响分析表明：项目有组织排放SO2、NOX、颗粒物有组织排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级浓度限值要求，厂界无组织排放监控浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级浓度限值要求。SO2、NOX、颗粒物最大落地浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型食堂排放标准。 ③噪声对环境的影响分析表明：项目厂界均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。项目敏感目标区域均能达到《声环境质量标准》2类标准。项目营运期噪声对声环境影响较小。 ④ 固体废物对环境的影响分析表明：项目运营期固体废物主要包括员工生活垃圾、除尘器沉渣、锅炉灰渣和废包装。 除尘器沉渣回用于生产，锅炉灰渣出售给砖厂用于制砖，废包装出售给废品店；员工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。综合上述措施后，营运期固体废物对周边环境影响较小。 ⑤土壤环境影响分析 根据《环境影响评价导则——土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型项目，项目所属类别不在《环境影响评价导则——土壤环境》（HJ964-2018）附录A 规定项目内，因此项目可不开展土壤环境影响评价工作。 ⑥地下水环境影响分析 根据《环境影响评价导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A地下水环境影响评价行业分类表中的N轻工——94粮食及饲料加工，地下水环境影响评价类别为报告表中的Ⅳ类项目，根据（HJ610-2016）中的一般性原则，Ⅳ类项目项目不开展地下水环境影响评价工作。 4、产业政策、选址可行性分析结论 （1）产业政策相符性分析 本项目属于其他饲料加工，对照《产业结构调整导向目录》（2015年修正本），本项目属于产业政策中的鼓励类，因此，项目建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于邵阳市双清区兴隆坳跃进社区（经度111.511032255°，纬度27.259939922°），本项目所在地不在城市规划范围内。 根据《邵阳市城市整体规划2014-2030》，该用地属于物流用地；但是本项目为邵阳市外贸储运贸易公司牵头于1995年联合外资建设年产十万吨饲料厂。根据邵阳市人民政府1997年12月1日下文给各有关部门：深圳康达尔（邵阳）饲料公司是2500周年城庆经贸洽谈会招商重点项目（2500周年城庆第一个签约项目），仅1个月时间，客商已注入资金准备立即兴建饲料厂，并已在我市工商局办好注册登记手续，希其他有关部门在办理有关手续时，请按市政发[1997]36号文件有关优惠条款给予迅速审批办理。由于康达尔公司一直未办理环评、国土等手续，本次环评为补办环评手续。 在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。项目地基本符合环境功能区划要求。 项目地及附近无国家重点保护的野生动植物，不属于当地风景名胜区、饮用水源保护区范围。综上可知，项目选址可行。 5、平面布置合理性分析 项目出入口依托邵阳市外贸储运贸易公司厂区出入口，项目办公楼位于进口处右侧，左侧平方为食堂，沿进场道路相对的为本项目原料仓库（生产区域最东面），本项目生产区域为圆形布置，最中间一栋为生产车间，进场道路相对的原料仓库顺时针分别为生产区域大门、原料仓库（南面以及西南面全部为原料仓库）、锅炉房（西北角）、成品编织带仓库、员工休息室（北面）、半成品车间、成品仓库（与进场道路相对的原料仓库相接），进场带路与成品仓库相接处为装车区，装车区的东面有一垃圾回收站。生产区域房屋结构全部采用砖混结构，主要生产车间位于生产区域最中间，能够有效阻挡噪声以及粉尘向外传播；生产区域东南角为邵阳市外贸储运贸易公司铁路货运站，厂区大门距离邵阳市城区主干道东大路约285m，交通便利，厂区内功能分区明确，便于生产管理。项目平面布置图详见附图。 - 总结论 综上所述，本项目的建设选址可行，总体布置合理，符合国家及地方相关产业政策，项目的运行具有较好的经济效益与社会效益。建设方在认真落实好环评报告提出的各项污染防治措施，实现污染物的达标排放，固体废物经综合利用和妥善处置的前提下，该项目的建设，在环境保护方面是可行的。 （二）建议 1、加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选址高大的乔木与常绿的灌木相结合，选择耐颗粒物污染的树种。 2、提高环保意识、定期向环保行政主管部门汇报环境设施运转和污染物排放情况，自觉接受监督检查。 3、加强环境意识教育，指定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产。