国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：       年产8000吨生物质成型燃料建设项目

建设单位（盖章）：       邵阳市杰能生物科技有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期： 二○一六年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别---按国标填写。

- 总投资---指项目投资总额。

- 主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见---由行业主管填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	3

二、建设项目所在自然环境社会环境简况	7

三、环境质量情况	11

四、评价适用标准	13

五、建设项目工程分析	15

六、项目主要污染源生产及预计排放情况	20

七、环境影响分析	21

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	27

九、结论与建议	28

附件

附件1    环评委托书

附件2    租赁合同

附件3    评审意见

附件4    专家签名册

附图

附图1    项目地理位置示意图

附图2    项目平面布置示意图

附图3    项目周边环境及噪声监测布点示意图

附图4    项目周边环境现状照片

# 一、建设项目基本情况

| 建设名称 | 年产8000吨生物质成型燃料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市杰能生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李超 |  |  | 联系人 |  | 李超 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南湘西南物流有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18673979163 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市双清区原第一纸板厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 2000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 |  | 其中：环保投资（万元） | 30 |  | 环保投资总投资比 |  | 15% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预计投产日期 |  | 2016年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模: 1、概述 发展生物质能源是促进节能减排的战略性举措，是促进循环农业发展、建设现代农业的重要方面，同时也是保护生态环境，合理有效地利用农业资源的有效方式。随着重点并大力发展生物质能源已写入“十二五”规划，生物质能源受到更广泛的关注。“十三五”规划，环保的路线显得更为明确，锅炉改造将成为一大热点问题。燃烧煤、油都给大气造成了一定程度的污染，选择生物质成型燃料代替煤油的燃烧，既可以达到环保的要求，又较实惠。在此背景下，为满足市场需求，增加企业效益，邵阳市杰能生物科技有限公司拟投资200万元建设年产8000吨生物质成型燃料建设项目，项目选址于湖南湘西南物流有限公司，系租用东北部一间闲置的厂房来组织生产，租用厂房的建筑面积为2000m2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设工程分类管理名录》，该建设工程应进行环境影响评价。受邵阳市杰能生物科技有限公司委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司在现场勘踏和资料收集的基础上编制该项目环境影响报告表。 2、工程内容 （1）项目组成 该项目是租赁湖南湘西南物流有限公司厂房，依托现有厂房进行建设。项目现状为一间2000m2厂房，厂界四周均有围墙与外界分开。项目建设内容包括主体工程、辅助工程、配套工程，具体建设内容见表1-1。 表1-1 工程项目组成情况表 序号; 项目名称; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 主体 工程; 生产区; 1000; 依托已有厂房. 成品区; 500. 原料区; 500. 2; 公用 工程; 给水; 自来水厂; /. 供电; 湖南湘西南物流有限公司; /. 3; 环保 工程; 废气; 集气罩+布袋除尘装置+15m排气筒; 1套; /. 废水; 化粪池; /; 依托湖南湘西南物流有限公司. 噪声; 设备隔音减震、隔声挡板; /; /. 固废; 物料粉尘回用于生产; /; /. （2）周边环境 项目拟建地位于湖南湘西南物流有限公司内，东面和北面为荒地，西面相邻为一栋闲置的厂房，南面为某塑料杯子加工车间。 （3）公用工程 给、排水：项目的用水由邵阳市自来水公司提供。本项目内不设置食堂和员工宿舍，职工均在厂外自行安排食宿。项目生产不产生废水，员工洗手、如厕等依托湖南湘西南物流有限公司，经厂内污水处理设施处理达标后进入洋溪桥污水处理厂。 供电：利用湖南湘西南物流有限公司现有供电系统供电。 （4）平面布置 项目位于湖南湘西南物流有限公司东北部的一间空置废弃车间，整个生产车间为一个规则的矩形，车间出入口位于车间西北角，原料区位于厂房东面，成品区设在在厂房西面，生产区设置在厂房中部。具体平面布置见附图2。 （5）投资规模 该项目总投资200万元，均为自筹资金。其中环保投资30万元，环保投资占总投资的15%。项目投资情况见表1-2。环保投资具体内容表1-3。 表1-2 投资情况分布表 序号; 名称; 估算金额（万元）. 1; 厂房租金; 15. 2; 设备购置与安装; 100. 3; 流动资金（含环保投资）; 85. 合 计; 200. 表1-3 环保投资情况表 项 目; 内容简介; 金额（万元）. 废气; 集气罩+布袋除尘装置+15m排气筒; 20. 噪声; 设备隔声减震、隔声挡板; 10. 合 计; 30. （6）主要原辅材料消耗情况及产品方案 项目主要原辅材料消耗见表1-4。 表1-4 原辅材料一览表 序号; 名称; 年消耗; 备注. 1; 木屑; 10000t; 木屑的水分控制在12%-20%. 2; 编织袋; 4万只; 外购. 3; 电; 15万kWh/a; 湖南湘西南物流有限公司. 本项目建设年产8000吨生物质成型燃料，具体产品方案见表1-5： 表1-4 产品规格一览表 产品名称; 生产规模; 原料; 成品指标. 生物质成型燃料; 8000t/a; 木屑; 含水率8% 灰分1.5% 热值3900-4800千卡/kg 直径6-12mm，圆柱状体. （7）设备配置 本项目所需的主要生产设备见表1-6。 表1-6 项目原有主要设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 备注. 1; 粉碎机; 1; CY800; 外购. 2; 制粒机; 1; CY420; 外购. 3; 分级筛; 1; CY800; 外购. 4; 皮带输送机; 2; Cy600X6M; 外购. 5; 螺旋输送机; 1; φ300; 外购. 6; 烘干机; 1; 800; 外购. 7; 布袋除尘; 10; Cy1zt; 外购. （8）定员及工作制度 本项目拟定员总数10人，每天工作8小时，一班制作业，全年生产300天。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 项目租赁湖南湘西南物流有限公司东北部的一间空置废弃车间作为生产车间，本项目属新建项目，无与本项目有关的原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 1、地理位置 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平，位于东经109°49′至 120°05′和北纬25°28′至27°40′之间, 东西直线横距234km，南北直线纵距 167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 双清区，位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部连接新邵县，西南与大祥区一衣带水，以邵水为界；西北与北塔区隔江相望，以资江为界。因宝庆名景“双江秋月”点缀其间而得名，总面积139.6平方公里，辖6个乡（镇）、6个街道办事处，居住着汉、回等19个民族。 项目拟建地位于湖南湘西南物流有限公司内，湖南湘西南物流有限公司成立于2006年1月，公司火车专线的货物中转、装卸、配送代办服务、仓储代办服务、运输代办服务；建筑材料、木浆、纸张、矿产品、饲料的销售，化肥零售；机械设备租赁。本项目东面和北面为荒地，西面相邻为一栋闲置的厂房，南面为某塑料杯子加工车间。项目所在地的经纬度为N 27°17′08.29″ E111°29′51.51″，具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125m，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的5 7.6％、29.9％、12.2％。地貌构成是五份山地，三份丘陵、二份平地。总趋势是西高东低，南北高、中心低，四周向中心倾斜。 3、地质 邵阳市境地层，从前震旦系至第四系均有出露，共13个系、17个系统、2个阶、19个组、10个段，邵阳市区出露的岩层有石炭系灰岩、页岩、白垩系红色砂烁岩、粉砂岩等，两者呈角度不整合接触。市区内土、岩层及其厚度各地分布不一，资江岸边的建筑工程地基多数见有砾石层或卵石层。 4、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304天，日照时数 1347.3-1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右。 5、水文 邵阳市境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源逡巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。 项目所在地地表水为资江，资江是湖南四大河流之一。资江流经邵阳市区30.8km，河床120～140m，平均流速0.5m/s，平均水深为2m，平均水力坡降0.36‰，最大流量14800m3/s（90%保证率），最小极端流量30.0 m3/s，多年平均流量325.5 m3/s。 6、动植物 (1)森林资源 全市林业用地面积1186.04千公顷，森林覆盖率达50.8％，林木蓄积量为3521.1万立米。共有森林植物214科2826种，属国家重点保护树种有38种，其中属一级保护的有水杉和银杉两种，属二级保护的有13种，属三级保护的有23种。 (2)野生动物资源 全市有野生动物约350种，国家重点保护动物33种，其中一类保护动物7种，二类保护动物26种，还有八哥、画眉、麻雀等省级保护动物。 经调查，区内未发现野生的珍稀濒危动植物种类和文物古迹保护单位。

社会环境情况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 邵阳市是一座有二千五百多年历史的古城，总面积20876km2，位列全省第三，辖八县一市三区，人口810多万。其中市区人口52.75万人，加上59个建制镇，城镇人口达198. 92万人，占总人口的25.2％。全市人口密度为每平方公里325人，较全省平均密度高出38人。中、东部人口稠密，西南部山区人口稀疏。邵阳又是湖南少数民族人口较多的省辖市，除汉族外，繁衍生息着苗、瑶、回、侗、土家、壮、仫佬、满、布依、拉枯、黎、彝、白等39个少数民族，少数民族人口39.38万人，占全市总人口的4. 98％。建有1个苗族自治县，25个民族乡，面积2万平方公里。 根据《邵阳市2015年国民经济和社会发展统计公报》，2015年全市完成地区生产总值1387亿元，比上年增长9.6%。其中第一产业完成增加值299.39亿元，增长3.6%，第二产业完成增加值508.05亿元，增长8.9%，第三产业完成增加值579.56亿元，增长12.9%。按常住人口计算，全市人均GDP19100元，比上年增长9.2%。三次产业结构由上年的21.8：38.2：40.0调整为21.6：36.6：41.8，三产业比重提升了1.8个百分点。非公有制经济实现增加值880.83亿元，比上年增长9.2%，占GDP的比重为63.5%。 项目拟建地属于邵阳市双清区，双清区总面积139.6平方公里，总人口25.4万人。双清区辖6个街道、2个镇、4个乡。耕地面积48000余亩，林地面积38000余亩，淡水养殖面积4500余亩。 龙须塘工业片区位于双坡路以东、东大路以北、资江以南、洋溪沟至十井铺以西，涉及双清区龙须塘、兴隆两个街道办事处及城东、火车站两个乡，面积约15平方公里，辖区有大小企业近100家。龙须塘工业片区自上世纪60年代建设，几经调整，逐步形成了以化工（医药）、机械、皮革、纺织为主的工业区，一直在邵阳市经济发展中占有重要地位，但由于片区企业治污设施滞后、环境污染严重，2013年7月，该区域内环境污染问题的治理被省环保厅挂牌督办。市委、市政府高度重视龙须塘片区环境综合整治，制定《龙须塘工业片区环境综合整治规划》，先后将其纳入“十大环保工程”、“六个十大建设工程”。双清区在积极配合市里抓好市管企业环保问题整改的同时，按照职责重点抓好区管企业的环境综合整治工作，成立了专项整治领导小组，制定了专项整治工作方案，于2013年7月全面铺开整治工作，一方面严把项目审批关，从源头上防止龙须塘片区产生新的污染；另一方面严格进行综合治理，重点筛选有环境问题企业16家，按照“一厂一策”的原则，开展综合治理。

# 三、环境质量情况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 项目位于双清区城东洋溪桥，本次评价空气环境质量现状值引用《邵阳市“洋溪沟、龙须沟”两沟环境污染综合治理工程环境影响报告书》中“蔡家坝”（位于本项目约500m，湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015.5.11-2015.5.17监测）（区域未发生较大变化），监测结果见表3-1。 表3-1 2016年水土所环境空气质量监测结果统计表 单位：mg/m3 监测内容; 监测结果. SO2; NO2; PM10. 浓度范围; 0.026-0.040; 0.036-0.050; 0.072-0.093. GB3095-2012二级标准日均值; 0.15; 0.08; 0. 评价结果15; 达标; 达标; 达标. 由表3-1可知，项目地SO2、NO2、PM10日均值浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准质量要求。 2、地表水环境质量现状 本项目位于湖南湘西南物流有限公司内，项目水域经洋溪沟最终汇入资江，属洋溪桥污水处理厂尾水排放口位于资江工业街取水口下游200m至大洲尾端河段，功能区类型为一般工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GH3838-2002）中的IV类标准。本项目不产生废水，故本次环评不做地表水环境质量监测。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价特委托邵阳市环境监测站于2016年6月14~15日对本项目声环境进行现场监测。 ①监测布点：本项目东面厂界1m处（1#）、南面厂界1m处（2#）、西面厂界1m处（3#）、北面厂界1m处（4#）。 ②监测因子：Leq（A） ③监测频次：连续监测2天，昼夜各一次。 ④评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。监测结果及评价标准见表3-2。 表3-2 噪声现状监测结果表 单位：dB（A） 监测时间 监测点位; 6月14日; 6月15日. 昼间; 执行标准; 夜间; 执行标准; 昼间; 执行标准; 夜间; 执行标准. 1#; 48.5; 65; 45.3; 55; 46.3; 65; 45.9; 55. 2#; 52.5; 65; 48.6; 55; 51.8; 65; 47.5; 55. 3#; 50.2; 65; 46.8; 55; 51.1; 65; 45.5; 55. 4#; 48.6; 65; 43.4; 55; 49.0; 65; 44.5; 55. 项目拟建地声环境能满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类区的声环境质量要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目西面和南面300m范围内均属于湖南湘西南物流有限公司，根据本项目周围环境现状以及项目特征，确定本项目环境空气和声环境保护目标为项目周围的居民，详见表3-3。 表3-3 环境保护目标表 项目; 环保目标; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 环境空气; 罗家院子民房; SE; 270-500m; 30户; GB3095-2012 二级标准. 刘家院子民房; S; 130-350m; 15户. 声环境; 刘家院子民房; S; 130-200m; 8户; GB3096-2008 2类标准.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 大气：执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准，标准值见表4-1。 表 4-1 大气环境质量标准限值 项目; SO2(mg/Nm3); NO2(mg/Nm3); PM10(mg/Nm3); TSP(mg/Nm3). 标准 限值; 1小时平均; 日平均; 1小时平均; 日平均; 日平均; 日平均. 0.5; 0.15; 0.20; 0.08; 0.15; 0.3. 地表水：资江洋溪桥污水厂总排口下游上游500m下游1000m河段执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) IV类标准，标准值见表4-2。 表 4-2 地表水环境质量标准限值 项目; pH; CODCr; BOD5; 石油类; 氨氮. 标准值（mg/L）; 6～9; ≤30; ≤6; ≤0.5; ≤1.5. 噪声：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，标准值见表4-3。 表 4-3 声环境质量标准限值 时段; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. GB 3096-2008 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准、最高允许排放浓度及无组织排放浓度限值，标准值见表4-4。 表 4-4 废气污染物排放标准 大气 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 备注. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 4.1; 1.0; GB16297-1996 二级标准. 废水：执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准，其标准值见表4-5。 表 4-5 废水污染物控制标准限值 项目; pH; CODCr; BOD5; SS. 旱作标准（mg/L）; 5.5-8.5; 200; 100; 100. 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，其标准限值见表 4-6。 表 4-6 噪声污染物标准 时段; 昼间[db(A)]; 夜间[db(A)]. GB 12348-2008 3类标准; 65; 55. 固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）。 |
| 总量控制指标 | 按照污染物“达标排放”的原则，本项目气体污染源主要为粉尘，不牵涉SO2、NOx，无须设置总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

1、工艺流程简述：（图示） 本项目主要是用木屑等经加工成生物质成型燃料，年产20000吨，主要生产工艺流程及产污环节如图5-1： 粉尘、噪声、固废 粉尘、噪声 噪声、废气 粉尘、噪声 木屑 粉碎 筛分 烘干 制粒 粉尘回用 冷却 成品包装 噪声 图5-1 生物质成型燃料生产工艺流程及产污图 2、生产工艺流程图简述 粉碎：将木屑等原料由皮带输送在封闭的状态下输送到粉碎系统中进行粉碎，使原料破碎成小块，使其长度为6-12mm； 筛分：皮带输送来的长度为6-12mm的木屑经过振动筛进行筛选，将粒径过大的原料收集，重新送回粉碎机进行粉碎，从而达到下道工序要求； 烘干：生物质成型燃料对原料的含水量有较严格的要求，采用滚筒式烘干机对物料进行烘干，烘干机以电为能源。滚筒烘干机的转筒是略带倾斜并能回转的圆筒体，湿物料从一端上部进入，干物料从另一端下部收集。热风从进料端或出料端进入，从另一端上部排出。筒内装有顺向抄板，使物料在筒体回转过程中不断抄起又洒下，使其充分与热气流接触，以提高干燥效率并使物料向前移动。 制粒：物料通过皮带输送在封闭的状态下输送至制粒机，混合物料在制粒机的模具内通过物理高压的挤压作用，形成圆柱体形状的，生物质成型燃料产品； 冷却：出料生物质时成型燃料温度高达80-90℃，结构较为松弛，容易破碎，须经过逆流式冷却系统，冷却至常温后方可装袋入库。 包装：由人工对合格产品用编织袋进行打包，入库待售。

主要污染工序： 1、施工期污染源分析 项目系租赁已有的厂房进行生产，并不新建厂房，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期，故在此不列建设期主要污染工序。 2、营运期污染源分析 （1）废气 本项目的原料为木屑，原料粉碎混合额后为颗粒状，物料的储存、传送、生产等过程会产生粉尘。因此，本项目的粉尘废气包括四部分：物料储存、运输、装卸过程产生的无组织粉尘废气及物料粉碎、压粒成型、筛选工序产生的粉尘废气。 ①原料储存、运输、装卸过程产生的粉尘 本项目使用的原材料存放在项目原材料堆放区内，粉尘的产生量与物料的粒径、湿度、物料转运的速度、落差及生产操作管理等有关，均视为无组织排放。 ②粉碎工艺粉尘 粉碎机工作时，原料从喂入机构进入粉碎室，在高速回转的锤片的打击下飞向齿板，与齿板碰撞弹回后再次受到锤片的打击，同时在筛面与锤片间，原料受到强烈的磨擦，在反复的打击碰撞和磨擦作用下，原料逐渐被粉碎，自带风机将粉碎物从筛孔抽出后，通过集料仓将混合气流中的空气与粉碎物分离。较微小粉碎物随混合气流进入空气，形成粉尘废气。 经类比同类项目，可知粉碎过程其粉尘产生量占物料总量的0.2%，经计算，项目粉碎工艺粉尘年产生量为20吨。项目拟设置集气罩（收集效率达到92%），再采用布袋除尘器进行除尘处理，布袋除尘器粉尘去除率大于98%，则项目粉碎工艺粉尘年排放量约0.368吨，排放速率为0.153kg/h，自带风机风量为8000m3/h，则项目原料粉碎工艺粉尘排放浓度为19.17mg/m3。 余下8%的粉尘无组织排放，则粉尘的无组织排放量为1.6t/a，无组织粉尘经车间阻隔、自然沉降，排放到车间外粉尘量较小，按20%计算，则排放到车间外的粉尘为0.32t/a。 ③筛选产生粉尘 成型的颗粒在筛选的过程中也会产生少量的粉尘，类比同类项目，筛分过程其粉尘产生量占物料总量的0.5%，本环节项目物料共9980t生物质颗粒，经计算产生49.9t/a粉尘。 由于筛分过程中是全封闭的，产生的粉尘颗粒物经筛分机沉降后作为固体废物，因此筛分过程产生的粉尘颗粒物排放量作为无组织排放。 ④压粒成型工艺粉尘 产品在压粒成型过程中会产生粉尘。原材料含水量按20%计，经烘干工序后，物料总量为7984t/a，类比同类项目，制粒过程其粉尘产生量占物料总量的0.2%，则压粒成型工艺粉尘年产生量为15.97吨。项目拟设置集气罩（收集效率达到92%），再采用布袋除尘器进行除尘处理，布袋除尘器粉尘去除率大于98%，则项目粉碎工艺粉尘年排放量约0.294吨，排放速率为0.123kg/h，自带风机风量为8000m3/h，则项目原料粉碎工艺粉尘排放浓度为15.31mg/m3。 余下8%的粉尘无组织排放，则粉尘的无组织排放量为1.28t/a，无组织粉尘经车间阻隔、自然沉降，排放到车间外粉尘量较小，按20%计算，则排放到车间外的粉尘为0.256t/a。 物料平衡分析见表5-1： 表5-1 生物质成型燃料物料平衡表（t/a） 序号; 入方; 出方. 物料名称; 数量; 产品; 废气; 固废. 1; 木屑; 10000; 7864.23; 有组织排放：0.662 无组织排放：2.88 水蒸气：2000; 布袋除尘器收集到132.228. 小计; 10000; 7864.23; 2003.542; 132.228. 3; 10000; 10000. （2）废水 项目内不设食堂和宿舍，职工均在厂外自行安排食宿。员工洗手、如厕依托湖南湘西南物流有限公司，项目生产无废水产生。 （3）噪声 运营期的噪声主要来源于粉碎机、制粒机和除尘风机等机械噪声，噪声强度68dB（A）~85 dB（A），主要噪声源见表5-2。 表5-2 项目主要设备噪声源强 （4）固废 序号; 设备名称; 噪声级dB（A）. 1; 粉碎机; 75~85. 2; 输送机; 68~70. 3; 分级筛; 70~75. 4; 制粒机; 70~75. 5; 冷却机; 80~85. 6; 除尘风机; 80~85. 项目运营期产生的固体废物主要是场区内收集的物料粉尘、生活垃圾和维修时产生的废机油。 ①生产固废 项目运营期产生的生产垃圾主要是场区内的不合格产品和收集的物料粉尘，物料在粉碎、制粒过程中通过布袋除尘装置收集到一定量的粉尘，和筛分通过自然沉降收集到的粉尘，其产生量约为132.228t/a。 ②生活垃圾 已知项目共有员工约10人，均不在厂区内食住，人均垃圾按0.2kg/d，生活垃圾产量为0.6t/a。 ③危险废物 项目在运营期间产生的危险废物主要是来源于维修机器所产生的废机油、含油废物。维修机器产生的危险废物按0.5 kg/d计。则产生的危险废物为0.15t/a。

# 六、项目主要污染源产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料储存、运输、装卸 | 粉尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 粉碎工艺 |  | 20t/a | 19.17mg/m3 0.368t/a |
|  | 制粒机 |  | 15.97t/a | 15.31mg/m3 0.294t/a |
|  | 筛选工艺 |  | 49.9t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 生产固废 | 132.228t/a | 回用于生产 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.6t/a | 交由环卫部门 |
|  |  | 危险废物 | 0.15t/a | 由有资质的单位进行处理 |
| 噪 声 | 粉碎机、制粒机和除尘风机等机械设备产生的设备噪声，噪声值约为68-85 dB(A)。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时见附另页） 厂区内现状大部分为硬化的地面，厂区边界有外围墙将厂区与外界分隔。另外由于项目营运期内产生的污染物均能得到较好的控制和处理，预计不会对当地动植物的生长、水土保持等生态环境造成影响。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目系租赁已有的厂房进行生产，并不新建厂房，在完成设备安装、调试后即可投入生产，因此不存在厂房建设期，故在此不再对施工期进行影响分析。

营运期环境分析： 1、废气对周围环境的影响分析 本项目的粉尘废气包括四部分：物料储存、运输、装卸过程产生的无组织粉尘废气及物料粉碎、压粒成型、筛选工序产生的粉尘废气。 （1）生产粉尘废气 ①原料储存、运输、装卸过程产生的粉尘 本项目原料储存、运输、装卸过程产生少量无组织粉尘。 ②粉碎产生粉尘 根据工程分析可知，项目粉碎工艺粉尘年产生量为20吨。项目采用集气罩+布袋除尘器进行除尘处理，项目粉碎工艺粉尘年排放量约0.368吨，排放速率为0.153kg/h。自带风机风量为8000m3/h，则项目原料粉碎工艺粉尘排放浓度为19.17mg/m3。 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物其他类别中排气筒高度规定最低15m，本项目通过设置集气装置，并采用除尘效率为98%以上的布袋除尘器进行除尘处理由15m高排气筒排放，除尘后的粉尘在沉降室内存放。原料粉碎工艺粉尘排放浓度为19.17mg/m3，排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（粉尘浓度：≤120mg/m3）。 ③制粒机产生粉尘 根据工程分析可知，压粒成型工艺粉尘年产生量为15.97吨。项目拟设置集气罩（收集效率达到92%），再采用布袋除尘器进行除尘处理，布袋除尘器粉尘去除率大于98%，则项目粉碎工艺粉尘年排放量约0.294吨，排放速率为0.123kg/h，自带风机风量为8000m3/h，则项目原料粉碎工艺粉尘排放浓度为15.31mg/m3。 ④筛选产生粉尘 经计算产生49.9t/a粉尘，沉降后集中收集回用于生产。 （2）无组织排放粉尘风险分析 本项目沉降室为全封闭，室内无组织排放粉尘当达到40g/m3时会产生爆炸，车间内产生的无组织排放粉尘浓度在150-250mg/m3左右，为有效地预防爆炸事故的发生，并降低事故发生的概率和危害，建设单位须采取下列措施： A、在沉降室内排气筒进风口加集气罩收集沉降室内的无组织排放粉尘（收集效率 70%），在生产车间安装排风系统，通风时间不低于6h/d； B、加强设备维护，防止不良工况下的粉尘产生； C、定时检查布袋收集系统的完好性，并及时清理布袋收集系统内的粉尘，保证布袋粉尘收集的效率； D、保持车间内的环境清洁，同时为了保障操作员工的身体健康，建议员工在运营过程中应佩戴口罩。 E、设备内部可安装防爆膜、阀、爆破板、爆破门等，以减弱粉尘爆炸形成的压力。 F、对沉降室的粉尘及时清理，考虑到粉尘回用时对含水率的要求，不宜直接喷洒在尘灰上，建议对室内墙壁进行洒水。 通过以上措施，项目产生的无组织排放粉尘对车间工人及周围敏感点和大气环境的影响较小。 当设备出现故障时操作人员必须立即停车处理。当发现系统的粉末阴燃或燃烧时，必须立即停止输送物料，消除空气进入系统的一切可能性，发现着火的地方要用蒸汽或二氧化碳熄灭。不宜用强水流进行施救，以免粉尘飞扬，发生二次爆炸。 （3）粉尘爆炸火灾的消防对策 - 防止粉尘沉积和及时清理粉尘 对于处理粉料的设备或场所，设专门的保护罩和局部排风罩或考虑吸尘装置。此外，要及时清理沉积于厂房内各角落、设备、电缆和管道上的粉尘。清理前必须湿润粉尘，遇有不能用水湿润的粉尘，应该用机械除尘法，例如用抽气法定期清除粉尘，保持操作环境的清洁。 ②加强管理，消除粉尘爆炸的点火源 粉尘爆炸的点火源有多种，必须根据操作环境可能出现的点火源种类进行针对性预防。在前处理工序就应加强操作管理，避免能造成点火源的金属等硬物混入粉碎工序。 ③避免设备中粉尘爆炸 对于设备内极易形成粉尘-气体爆炸混合物的操作，在设备中充入惰性介质、降低系统中的氧含量是目前防止设备爆炸的唯一可靠方法。在这种情况下，粉尘-空气混合物中的氧含量会减少至火焰不能传播的数值。惰性介质可以采用氮气、二氧化碳、烟道气和用惰性气体稀释到必要最低含氧量的空气或其它工业废气以及惰性粉尘等。 装置、管道和设备的受热表面经常是燃烧的点火源，因此设备的表面温度不允许过高。任何条件下，设备的表面温度都应稍低于粉尘层的阴燃温度。另处，可燃粉尘在破碎机、粉碎设备、风管和其它带搅拌装置的设备中，经常因打出的火花而引爆，因而上述设备的零件必须用不产生火花的材料制造。 2、废水对周围环境的影响分析 项目内不设食堂和宿舍，职工均在厂外自行安排食宿。员工洗手、如厕依托湖南湘西南物流有限公司，项目生产无废水产生。 3、噪声对周围环境的影响分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐模式中的工业噪声预测计算模式预测工业室内声源。推荐模式预测厂界噪声，给出厂界噪声的最大值及位置，预测敏感目标的贡献值、预测值和现状噪声值的差值，敏感目标所受噪声影响程度，确定噪声影响，并绘制等声线图，根据厂界和敏感目标受影响的状况，明确影响厂界和周围噪声环境功能区声环境质量的主要声源，分析厂界和敏感目标的超标原因。 1、噪声预测 本项目在运营期间主要的噪声来源有粉碎机、制粒机和除尘器等，源强约为68~85dB(A)，在厂房内，视为室内噪声源，噪声衰减计算模式如下： Lp＝Lo－20lgr－Ab 式中：Lp──距场界外边界为r米处的声压级，dB； Lo──距场界外边界为l米处的声源压级，dB； Ab──墙体阻隔对噪声的衰减值，其中一般厂房隔声△L取值10dB(A)，隔声厂房△L取值15dB(A)，本项目取10 dB(A)。 多个噪声源对评价点噪声的贡献值。具体计算模式如下： Lpt=10Lg(i=1n100.1Lpi) 式中： L──i评价点噪声预测值，dB（A）； Lp──第i个声源在评价点产生的噪声贡献值，dB（A）； n──点声源总数。 本次评价选择厂界作为噪声预测评价点，依据现场实测得到的背景值，根据噪声预测模式和设备的声功率进行计算。根据推荐预测模式预测结果如下： 表7-2 厂界噪声与敏感点的预测结果 LAed dB 预测点; 与噪声源的距离; 贡献值; 背景值; 预测值; 执行标准; 达标性. 厂界北侧; 10m; 65.0; 49.0; 65.1; 3类 昼间≦65; 超标. 厂界西侧; 30m; 55.5; 51.1; 56.9; 达标. 厂界南侧; 20m; 58.9; 52.5; 59.6; 达标. 厂界东侧; 45m; 51.9; 48.5; 53.5; 达标. 由表7-2可知，项目厂界东侧、南侧、西侧居民点可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，北侧离噪声点源约10m较近，超标0.1dB(A)，建议业主采取以下措施：届时厂界噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周边环境较小。 ①厂界北侧，主要受生产线中制粒机等影响，离北侧较近，导致该侧噪声超标，建议业主应采用隔声挡板阻隔噪声向外传播，噪声经隔声挡板阻隔噪声衰减10dB(A)，至厂界处达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，昼间≤60dB(A)。北侧为山地，且该方向200米内无人居住。 ②加强设备润滑维修，对厂区内的各种机械设备运行噪声采取相应的消声、隔声、减振等防护措施，噪声经距离衰减、灌木阻隔之后，对周边影响较小。 ③合理安排作业时间，禁止夜间生产。 综上，项目营运期产生噪声经隔声、衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求，昼间≤65dB(A)，噪声对四周环境的影响不大。 4、固体废物对周围环境的影响分析 项目运营期产生的固体废物主要是场区内收集的物料粉尘、生活垃圾和维修时产生的废机油。 ①生产固废 项目运营期产生的生产垃圾主要是场区内的不合格产品和收集的物料粉尘，物料在粉碎、制粒过程中通过布袋除尘装置收集到一定量的粉尘，和二次筛分通过自然沉降收集到的粉尘，其产生量约为132.228t/a，集中收集后回用于生产，不外排。 ②生活垃圾 已知项目共有员工约10人，均不在厂区内食住，人均垃圾按0.2kg/d，生活垃圾产量为0.6t/a，交由环卫部门处理。 ③危险废物 项目在运营期间产生的危险废物主要是来源于维修机器所产生的废机油、含油废物。维修机器产生的危险废物按0.5 kg/d计。则产生的危险废物为0.15t/a。项目所产生的危险废弃物经收集后储存在收集箱内。经收集后的危险废物由有资质的单位进行处理，不外排。 项目营运期产生的固废均能得到妥善处置，对周边影响较小。 5、产业政策符合性、选址和平面布置合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，该项目属于新能源农林生物质成型燃料加工，属于鼓励类行业，不属于国家禁止、限制建设项目，因此项目符合国家产业政策。 选址合理性分析：本项目租用湖南湘西南物流有限公司东北部一间闲置的厂房进行生产，该厂原拥有8条机制纸及纸板生产线，于2003年停产，现不改变原来用地性质，远期如果规划为其他用地，项目须无条件搬迁。同时该区域电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小，因此本项目选址可行。 平面布置合理性分析：由附图2可知，生产车间在密闭的厂房内。整个生产车间为一个规则的矩形，车间出入口位于车间西北角，原料区位于厂房东面，成品区设在在厂房西面，生产区设置在厂房中部，使各功能分区既便于互相联系，又互不干扰。产生噪声较大的生产车间则在远离周边企业的北侧，将对周边的影响降到了最低。 因此，本环评认为，项目的总平面布置合理。 6、规划相符性分析 项目系租用湖南湘西南物流有限公司东北部一间闲置的厂房进行生产，该厂原拥有8条机制纸及纸板生产线，于2003年停产。项目污染源少，经采取有效措施后可达标排放，现不改变原来用地性质，根据龙须塘区域整治规划，远期如果规划为其他用地，环评要求建设单位届时应服从城市发展规划，另行选址搬迁。 7、建设项目环境保护设施 该项目建设项目环境保护设施见表7-3。 表7-3 建设项目环境保护设施一览表 时期; 项目; 投资额 （万元）; 内容; 要求. 营运期; 废气治理; 20; 集气罩+布袋除尘装置+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准. 噪声治理; 10; 设备隔音减震措施、隔声挡板; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固废处置; 2; 废料暂存点、危废收集点; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料的储存、运输、装卸等工序 | 粉尘（无组织排放） | 原料储存采取遮盖措施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |
|  | 粉碎、压粒成型工序 | 粉尘 | 布袋除尘装置+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
| 水 污 染 物 | 员工生活污水 | 洗手、如厕 废水 | 经化粪池处理后用作场区绿化 | 不直接排入外环境 |
| 固 体 废 物 | 生产车间 | 生产固废 | 回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门处理 | 《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  | 危险废物 | 由有资质的单位进行处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001） |
| 噪 声 | 该项目运营主要声源：粉碎机、制粒机和除尘风机等机械设备产生的设备噪声，噪声值约为68-85 dB(A)，经隔音减震、合理布置、车间封闭、围墙阻隔、距离衰减后对环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目场地厂房为硬化地面，厂界四周围墙阻隔，水土流失量不大，对生态环境影响小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| - 结论 通过对本项目的工程分析，所在地环境质量现状监测、污染物影响分析得出以下结论： 1、概述：邵阳市杰能生物科技有限公司拟投资200万元在湖南湘西南物流有限公司内租赁东北部一间2000m2的闲置厂房作为生产车间，建设年产8000吨生物质成型燃料建设项目。 2、产业政策符合性、选址和平面布置合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，该项目属于新能源农林生物质成型燃料加工，属于鼓励类行业，不属于国家禁止、限制建设项目，因此项目符合国家产业政策。 选址合理性分析：本项目租用湖南湘西南物流有限公司东北部一间闲置的厂房进行生产，该厂原拥有8条机制纸及纸板生产线，于2003年停产，现不改变原来用地性质，远期如果规划为其他用地，项目须无条件搬迁。同时该区域电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小，因此本项目选址可行。 平面布置合理性分析：由附图2可知，生产车间在密闭的厂房内。整个生产车间为一个规则的矩形，车间出入口位于车间西北角，原料区位于厂房东面，办公区位于厂房南面，成品区设在在厂房西面，生产区设置在厂房北面，使各功能分区既便于互相联系，又互不干扰。产生噪声较大的生产车间则在远离周边企业的北侧，将对周边的影响降到了最低。 因此，本环评认为，项目的总平面布置合理。 规划相符性分析：项目系租用湖南湘西南物流有限公司东北部一间闲置的厂房进行生产，该厂原拥有8条机制纸及纸板生产线，于2003年停产。项目污染源少，经采取有效措施后可达标排放，现不改变原来用地性质，根据龙须塘区域整治规划，远期如果规划为其他用地，环评要求建设单位届时应服从城市发展规划，另行选址搬迁。 3、环境现状调查表明：项目拟建地环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，评价段地表水质量符合GBB3838—2002《地表水质量标准》 Ⅳ类标准。 4、工程分析、影响分析表明： （1）项目为租赁原有厂房进行建设，施工期环境影响已结束。 （2）该项目营运期主要有废气、噪声和固体废物。 ①营运期产生的废气污染物主要是物料储存、运输、装卸过程产生的无组织粉尘废气及物料粉碎、压粒成型、筛选工序产生的粉尘废气。粉碎工艺粉尘年排放量约0.368吨，排放速率为0.153kg/h，排放浓度为19.17mg/m3。本项目原料粉碎工序通过设置集气装置，并采用除尘效率为98%以上的布袋除尘器进行除尘处理由15m高排气筒排放；项目压粒成型工艺粉尘年排放量约0.294吨，排放速率为0.123kg/h，排放浓度为15.31mg/m3。排放浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（粉尘浓度：≤120mg/m3），对周边影响不大。 ②项目内不设食堂和宿舍，职工均在厂外自行安排食宿。员工洗手、如厕依托湖南湘西南物流有限公司，项目生产无废水产生。 ③项目噪声设备主要有粉碎机、制粒机和除尘风机等机械噪声，噪声强度68dB（A）~85 dB（A）。距离生产车间南部的生产设备最近的环境敏感点距离在130m以上，建设方通过采取选用低噪声设备，并进行设备隔声及减振处理，噪声经厂房墙体隔声、围墙隔声以及距离衰减作用后符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声标准》3类标准相应限值。故项目营运期噪声对周边环境影响较小。 ④本项目生产过程中产生的固体废物主要有场区内收集的物料粉尘、生活垃圾和维修时产生的废机油。项目生产过程中产生的废料，集中收集后回用于生产，不外排；生活垃圾产生量较小，人均每人每天产0.2kg，年生活垃圾量0.6t/a，由环卫部门定期上门回收处置；项目在运营期间产生的危险废物主要是来源于维修机器所产生的废机油、含油废物，项目所产生的危险废弃物产生量为0.15t/a，经收集后储存在收集箱内，并交由有资质的单位进行处理，不外排。本项目的固体废物不直接排入环境，对环境影响小。 综上所述，该项目符合国家产业政策，有一定的经济效益，项目拟建地有一定的环境容量，建设方在认真落实本环评报告表提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，该项目从环境保护角度是可行的。 二、建议 1、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 2、在生产厂房布局时，要充分考虑各机械设备及各生产工序的性能特点，合理布局，将对环境的影响降低至最低程度。 3、加强危险废物收集、贮存管理，贮存须做好“防淋、防晒、防渗”，并送有有相应资质的单位处理。 4、强化环保意识，定期向当地环保行政主管部门汇报企业污染物排放、处置和环保设施的运转情况，自觉接受环保部门的监督检查。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 租赁合同 附件3 评审意见 附件4 专家签名册 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目平面布置示意图 附图3 项目周边环境及噪声监测布点示意图 附图4 项目周边环境现状照片 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响。应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1---2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废气物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |  |