《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中村民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市金鸡路上跨洛湛铁路桥工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 罗少林 |  |  | 联 系 人 | 王恩琦 |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市大祥区西湖桥头西湖豪苑 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13973999699 |  | 传 真 | -- | 邮政编码 | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市双清区高崇山镇短陂桥村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | - |  |  | 批准文号 | - |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及 代 码 | 其他道路、隧道和桥梁工程建筑 [B]4819 |  |  |
| 占地面积 (亩) | 47.39 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 8000 |  |  |
| 总 投 资 (万 元) | 12765.06 | 其中：环保投资 (万元) |  | 183 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.43 |
| 预期验收投产日期 |  |  |  | 2017年10月 |  |  |  |
| 一、项目由来 邵阳市金鸡路上跨洛湛铁路桥属于金鸡路（新城大道—虎形山路）段，为桩号K2+207～K2+667，金鸡路南起于规划的新城大道，北止于准备实施的虎形山路，全长4662米，是邵阳市南北走向的一条城市快速路，是邵阳市双清区乃至邵阳市骨架路网的重要组成部分。桥梁的建设，进一步拉通金鸡路，完善邵阳市的路网结构，对提升该片区土地开发价值，带动区域经济发展均具有十分重要的意义。因此，邵阳市城市建设投资经营集团有限公司拟投资12765.06万元在邵阳市双清区短陂桥村修建邵阳市金鸡路上跨洛湛铁路桥工程，项目总占地47.39亩。工程总占地47.39亩，桥梁全长460m，桥宽34m。广铁集团公司总工室已出具了关于建设本工程意见的函，详见附件3。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等环保法律法规的相关规定，该项目应进行环境影响评价，受邵阳市城市建设投资经营集团有限公司委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担该项目环境影响评价工作，环评课题组在进行现场踏勘、类比调查和资料收集工作后，编制了本项目环境影响评价报告表。 二、工程概况 1、项目基本情况 项目名称：邵阳市金鸡路上跨洛湛铁路桥工程 建设单位：邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 建设地点：邵阳市双清区高崇山镇短陂桥村 建设性质：新建 总投资：12765.06万元 2、金鸡路基本概况 本项目连接的道路是金鸡路，金鸡路是邵阳市南北走向的一条城市快速路，本工程位于桩号K2+207～K2+667。该道路计划于2015年12月开工建设，2017年12月建成通车。 金鸡路（新城大道——虎形山路）主要经济技术指标详见表1。 表1 金鸡路主要技术标准 序号; 指标名称; 单位; 道路名称. 金鸡路（新城大道-虎形山路）. 1; 道路等级; /; 城市快速路. 2; 设计行车速度; km/h; 主道80，辅道40. 3; 设计使用年限; 年; 15. 4; 道路长度; km; 4.662. 5; 标准路幅宽度; m; 60. 6; 路拱坡度; %; 机动车道1.5，人行道1.5. 7; 最小平曲线半径及长度; m; R=10000，Ls=172. 8; 路面结构; /; 沥青混凝土. 9; 路面设计载荷; /; BZZ—100. 10; 车道数; 道; 双向6车道. 11; 地震动峰值加速度; g; 0.05. 12; 抗震设防烈度; 度; VI. 13; 场地地震特征周期; s; 0.35. 3、项目组成及建设规模 （1）项目组成 本桥梁工程属于金鸡路（新城大道—虎形山路）段，为桩号K2+207～K2+667，桥梁全长460m，桥宽34m。根据项目工程设计资料、工程特性以及所在区域环境特征，本项目主要由主体工程、临时工程、配套工程等组成，临时工程包括施工机械和设备停放场所等，配套工程包括交通指示工程、给排水工程、交叉工程、安全工程、照明工程、绿化工程等，详见表2。 表2 项目组成一览表 序号; 项目类型; 建设内容; 备注. 1; 主体 工程; 桥梁工程; 新建桥梁一座，采用两幅四跨预应力混泥土变截面连续梁跨越铁路以及G320，单幅桥宽14.5m。主桥桥跨布置为40+70+70+40m，边中跨比0.57。西侧桥定为左幅桥，左右幅引桥采用20m、25m、30m先简支后连续小箱梁。桥梁平面位于直线上。 左幅：3×30m小箱梁+3×20m小箱梁+（40+70+70+40）m连续梁+3×30m小箱梁=460m；右幅：3×30m小箱梁+3×25m小箱梁+（40+70+70+40）m连续梁+3×25m小箱梁=460m. 2; 桥面工程; 共3层：4cmAC-13（C）细粒式SBS改性沥青混合料（I-D） +6cmAC-20（C）中粒式SBS改性沥青混合料（I-D）+1mm聚合物防水层+8cmC50钢筋混凝土。. 3; 给排水工程; 桥梁车行道两侧设排雨水管网，项目不设置给水管和污水管网。排水管道与两端道路连通后集中排放。. 4; 交叉工程; 2处交叉，跨越G320和洛湛铁路。. 5; 临时 工程; 施工设备和机械停放场所; 1处，位于项目地东面170m处（G320南侧），占地面积5亩，用于堆放建材、表土临时堆场、预制梁、混泥土搅拌站等。. 6; 施工便道; 利用现有道路. 7; 配套 工程; 交通指示工程; 交通标志、标线以及交通讯号灯等. 8; 安全工程; 防撞护栏. 9; 管线工程; 项目只设置排雨水管和电力线缆，其他管线均不设置。. 10; 照明工程; 桥面路灯布置在车行道防撞墙处，采用单挑型道路灯，安装距离为25-30m，安装高度为13m，采用LED节能灯400W，单侧布置。人行道侧灯具安装在防护栏处，采用单挑道路灯，安装高度为7m，采用LED节能灯150W，单侧布置。电源进线处预埋一定数量的SC100的钢管。. 11; 绿化工程; 在桥梁下面进行绿化，绿化面积约8000m2，同时做好景观设计。. 12; 环保工程; 废水; 施工期：200m3沉淀池一个，设备机械停放场所100m3隔油沉淀池1个。运营期：桥两端两侧各设置1个20m3的事故应急池。. 13; 废气; 洒水车辆1辆. 14; 噪声; 临时声屏障. （2）项目建设规模及技术指标 本项目新建桥梁一座，分两幅布置。项目总投资12765.06万元，总占地面积47.39亩，其中永久占地42.39亩，临时占地5亩。项目主要技术经济指标及工程量见表3。 表3 主要技术经济指标及工程量 序号; 项 目; 单 位; 技术标准. 一; 桥梁. 1; 长度; m; 460m. 2; 宽度; m; 34. 3; 设计基准期; 年; 100. 4; 桥下净高; 满足G320（净高19.5m）和洛湛铁路通行要求（净高15.28m）； 跨地面道路桥下净空大于5m. 5; 安全等级; 一级. 6; 抗震要求; 地震基本烈度6度，动峰值加速度0.05g；抗震设防措施等级7级；抗震设防类别B类；抗震重要性系数：E1地震作用Ci=0.43, E2地震作用Ci=1.3。. 7; 桥梁坐标; X=17451.90；Y=56659.46. 二; 征用土地; 亩; 47.39. 1; 永久占地; 亩; 42.39. 2; 临时占地; 亩; 5. 三; 拆迁建筑物、构筑物. 1; 拆迁建筑物; m2; 12529.33. 2; 拆迁电讯、电力杆; 根; 10. 四; 投资估算（总投资）; 万元; 12765.06. 1; 建安费; 万元; 5452.3. 2; 征地及拆迁费用; 4998.1. 3; 预备费; 万元; 1620.67. 4; 其他费用; 万元; 693.99. 4、工程方案设计 （1）线路方案 根据邵阳市城市总体规划图（2014-2030），该桥梁属于金鸡路（新城大道——虎形山路）段，桥梁规划跨越G320和洛湛铁路，没有备选线路方案，不存在线路方案比选。 （2）桥型方案设计 ①、主桥方案 考虑到本项目桥梁跨越铁路，在适用性和安全、美观上及环保角度选择满足要求并且施工过程中对原有道路影响更小的连续箱梁。 ②、引桥方案 a、上部结构方案 根据工程特点及环境要求，引桥上部标准跨结构采用预制小箱梁桥面连续方案。 b、下部结构 下部结构引桥桥墩采用桩柱式墩、桩基础；桥台根据台后填土高度选用柱式桥台、桩基础。 ③、桥梁总体布置 采用两幅四跨预应力混泥土变截面连续梁跨越铁路以及G320，单幅桥宽14.5m。主桥桥跨布置为40+70+70+40m，边中跨比0.57。西侧桥定为左幅桥，左右幅引桥采用20m、25m、30m先简支后连续小箱梁。桥梁平面位于直线上。 ④、桥孔设计 根据既有地形和铁路控制标高，由北向南桥跨布置如下： 左幅：3×30m小箱梁+3×20m小箱梁+（40+70+70+40）m连续梁+3×30m小箱梁=460m； 右幅：3×30m小箱梁+3×25m小箱梁+（40+70+70+40）m连续梁+3×25m小箱梁=460m ⑤、桥梁横断面设计 桥梁采用分幅布置，桥梁横断面布置为：0.5米护栏+1.5米人行道+12米行车道+0.5米防撞墙+5米中央分隔带+0.5米防撞墙+12米行车道+1.5米人行道+0.5米护栏=34米。 （3）桥面工程设计方案 本项目桥面采用沥青混凝土路面。桥面工程自上而下依次是：4cmAC-13（C）细粒式SBS改性沥青混合料（I-D）+6cmAC-20（C）中粒式SBS改性沥青混合料（I-D）+1mm聚合物防水层+8cmC50钢筋混凝土（详见附图4）。 （4）交叉工程设计方案 本项目为金鸡路（新城大道-虎形山路）桩号K2+207～K2+667段，与G320、洛湛铁路立体交叉2处，同时，工程现状上跨沿G320的10KV高压线和下穿规划的220KV和110KV高压线，规划的高压线应根据具体设计要求进行设计，设计时要统筹考虑（考虑电磁防护安全要求）。详见表4。 表4 项目沿线道路交叉情况表 序号; 中心桩号; 被交叉道路（等级）; 交叉类型; 高差（m）; 右交角（度）. 1; K2+401; 10KV; 上部跨越; 10; 59. 2; K2+410; G320; 上部跨越; 19.5; 55. 3; K2+445; 110KV; 下部穿过; 待定; 56. 4; K2+487; 洛湛铁路; 上部跨越; 15.28; 56. 5; K2+560; 220KV; 下部穿过; 待定; 56. （5）给、排水工程设计 ①给水工程 项目本身营运不需要用水，不设置给水管道。 ②排水工程 桥梁车行道两侧设排雨水管网，收集桥面径流，与桥两端头金鸡路排水管道连通后排入红旗河，同时，为防止意外事件危险品流入红旗河水体，在桥两端两侧各设置1个事故应急池，共4个，采用阀门控制雨水与应急事故废水的通道，阀门处设置标志，仅在发生事故时开启。项目不设置污水管网。 （6）桥梁管线工程 项目只设置电力和排雨水管线，布置于桥梁两侧。管线建设与桥梁建设同步进行。同时要求管线工程与桥梁同时设计、同时施工建设、同时验收。 （7）电气设计 ① 供电电源 照明电源为低压AC380/220V，桥面平均照度标准Ea=20lx，电源由市政照明回路引接，纳入市政道路照明控制系统。 ② 照明设计 桥面路灯布置在车行道防撞墙处，采用单挑型道路灯，安装距离为25-30m，安装高度为13m，采用LED节能灯400W，单侧布置。人行道侧灯具安装在防护栏处，采用单挑道路灯，安装高度为7m，采用LED节能灯150W，单侧布置。电源进线处预埋一定数量的SC100的钢管。 ③ 防雷及接地 灯杆采用整根拔梢变径杆，灯杆内外采用热镀锌防腐处理，选用截光型灯具，光源采用LED节能灯，每套灯具带单灯无功补偿装置。道路照明的接地保护制式为TN-S制，路灯地柜设置工作安全接地。 （8）绿化工程 本项目的绿化设计主要是桥梁下面绿化。 混合栽植地被植物细叶栀子、红叶石楠、金森女贞，同时点缀栽植亚乔木细叶紫薇、山茶球及红叶石楠球。 （9）其他附属工程 ①支座：主桥支座采用盆式橡胶支座，引桥采用板式橡胶支座。 ②护栏：车行桥梁防撞护栏采用SS级墙式护栏，人行道采用与车行桥一致的栏杆，人行道栏杆满足结构安全的前提下考虑景观需要进行设计。 ③伸缩缝：考虑车辆行驶的安全性与舒适性，采用GQF-C80或GQF-C160型伸缩缝。 5、征地拆迁 （1）征地 本工程总占地面积为47.39亩，其中永久占地（桥梁工程占地）面积为42.39亩，临时占地面积为5亩。占用短陂桥村用地，被征用的土地有荒地、耕地和宅基地等。 （2）拆迁 根据工程设计及现场勘察，本项目拆迁量较大，仅项目地东部有39户（约137人）拆迁户。拆迁宅基地面积约4176.4m2（6.3亩），建筑面积约12529.33m2，均为砖混结构民房，均为工程拆迁，无环保拆迁。拆迁责任主体为邵阳市城市建设投资经营集团有限公司。同时，项目还需拆迁电力线、通讯线等沿线基础设施，根据现场勘察，预计约拆除电杆10根，电力及通讯线1200m，拆迁量很小，不涉及高压线的拆迁，严格按照有关标准进行迁改和费用补偿，避免对区域居民的生产和生活造成影响，电力电杆拆迁由电力部门负责实施，本项目所占土地的用地类型及占地情况详见表5。 表5 项目永久占用土地及拆迁情况一览表 项目; 单位; 数量; 备注. 新征土地; 荒地; 亩; 15.73. 耕地; 亩; 25.36; 无基本农田. 宅基地; 亩; 6.3; 建筑面积12529.33 m2. 合计; 亩; 47.39. 基础设施; 电杆; 根; 10. 线缆; m; 1200. 占地性质及其面积; 永久占地; 亩; 42.39; 桥梁. 临时占地; 亩; 5; 施工生产区. 合计; 亩; 47.39. 拆迁户数; 总户数; 户; 39; 均为工程拆迁，砖混结构. 6、土石方平衡 本工程共28个桥墩，挖方总量为4295m3，填方总量为2659m3，弃方1636 m3，临时堆表土320 m3，临时表土堆放于施工设备和机械临时停放场所西部，用篷布覆盖，用于临时占地的复垦。弃渣主要是桩基弃渣和沉淀池沉渣，项目产生的渣土统一由市渣土办运至指定地点堆填。项目土石方平衡情况见表6。 表6 本项目土石方平衡估算一览 单位：m3 挖方; 填方; 借方; 弃方; 去向. 4295; 2659; -; 1636; 市渣土办统一填埋. 7、工程施工 （1）施工生产区 由于项目位于居民较集中区，施工人员大多为周边居民，在周边餐馆吃饭，回家住宿，故项目设置1处施工生产区，主要用于堆放建材、预制梁场地、设置混泥土搅拌站、施工机械设备停放及沉淀池等，总占地面积为5亩，不设置宿舍和食堂，员工办公直接租用附近村民房。根据沿线两侧用地类型、居民点分布情况，施工生产区设置于项目地东面170m处（G320南侧），占地类型主要为荒地。项目区域车辆运输通过村道和G320来运输，交通较为便利。 本项目施工生产区主要作为预制梁场地、堆放建材和施工机械和车辆停放场地。项目施工过程如若需要爆破，本项目施工所需炸药由民爆公司提供，即来即用，不在施工区设置炸药库。本项目施工生产区不设置沥青混凝土搅拌站，项目所需沥青混泥土直接购买。施工生产区不设置油罐，运输车辆和施工机械加油去专门的加油站加油。 （2）施工材料及运输条件 沿线材料较为丰富，石料、砂砾料和土来源广泛，且质地优良，就地取材可满足供应，开采及运输也较方便。 1）石料 本项目处于邵阳市市区，新邵、邵东等县盛产各种规格碎石、块石，石质多为花岗岩，石质坚硬，各项指标均满足规范要求，施工前需提前向料厂签订供货合同，以便备料或扩大生产能力，石料平均运距小于25公里。 2）混凝土 本项目不设沥青混凝土搅拌站，为保障工程混泥土质量，项目设置混凝土搅拌站。项目的预制梁均在现场预制。 混泥土搅拌的原料主要为水泥、砂和石等。 3）四大建材 项目所在地附近均有四大建材（塑料、水泥、钢铁、木材）购买，所需材料均在当地采购。 4）水 项目施工生产用水可利用红旗河的水，生活用水采用租用居民房的市政自来水。 5）运输条件 项目所在地区路网发达，建筑材料可经邵阳大道、G320和村道运输到施工场地，项目周边区域交通运输条件较为便利，其他外购材料可从附近县市内购买。本项目所需筑桥材料用量详见表6。 表7 主要材料数量表 序号; 规格名称; 单位; 总数量; 备注. 1; Ⅰ级钢筋; 吨; 47.58; 就近购买. 2; Ⅱ级钢筋; 吨; 86.21; 就近购买. 3; 预应力粗钢筋; 吨; 5.42; 就近购买. 4; 其他钢材; 吨; 98.24; 就近购买. 5; 水泥; 吨; 1125; 就近购买灌装水泥. 6; 商品沥青混凝土; 吨; 684.9; 就近购买. 7; 砂砾; m3; 3587.66; 就近购买. 8; 碎石; m3; 6798.28; 就近购买. （3）施工工艺和方法 本项目新建桥梁一座，采用两幅四跨预应力混泥土变截面连续梁跨越铁路以及G320，单幅桥宽14.5m。主桥桥跨布置为40+70+70+40m，西侧桥定为左幅桥，左右幅引桥采用20m、25m、30m先简支后连续小箱梁，架桥机架设施工，项目所需预制梁不多，又由于项目周边居民较多，没有合适的地块进行预制箱梁，故项目箱梁均去专业预制梁场预定购买。 预制梁施工工艺主要包括：预制场地平整及硬化→钢筋制作和安装→预应力孔道金属波纹管安装→模板安装→混泥土浇筑→混泥土养生→模板拆除→预应力钢筋的张拉→横隔板钢筋的处理→存放。 桥梁施工工艺主要包括：桩基施工、承台施工、立柱施工、墩身施工、盖梁施工、箱梁施工、桥面铺设及附属工程施工。项目具体施工工艺如下： ①、桩基础施工工艺 桩基础采用钻孔灌注桩，施工顺序为：测量定位→埋设护筒→钻机就位→钻孔→换浆法清孔→检测→吊装钢筋笼→吊装导管→灌注混凝土→拆除导管→桩机移位。 ①场地平整 钻孔前应按施工的要求对钻孔桩施工场地进行平整压实，做到三通一平。 ②埋设护筒 护筒一律采用钢护筒，采用挖埋法施工，护筒周围用粘土夯实。护筒埋好后，再次测量检查护筒埋设平面位置及垂直度。 ③泥浆制备和运输 为保证泥浆的供应质量，施工时设置制泥浆池、贮浆池及沉淀池。泥浆传送采用泥浆槽和泥浆泵。用于护壁的粘土，其性能指标应符合规范要求。在钻孔作业中，经常对泥浆质量进行试验测定，及时调整，确保护壁良好，钻进顺利。 ④钻孔 a、开钻时应先在孔内灌注泥浆，不进尺，只空载转动，使泥浆充分进入孔壁。泥浆比重等指标根据地质情况而定，一般控制在1.2～1.4左右。 b、开孔时钻机应轻压慢转，随着深度增加而适当增加压力和速度，在土质松散层时应采用比较浓的泥浆护壁，且放慢钻进速度和转速，轻钻慢近来控制塌孔。 c、接换钻杆。当平衡架移动至钻架滑道下端时，需要接换钻杆。加钻杆时，应将钻头提离孔底，待泥浆循环2-3分钟后，再加卸钻杆。 d、保持孔内水位并经常检查泥浆比重。在钻进过程中，始终保持孔内水位高于地下水位或孔外水位1.0m～1.5m。并控制钻进，及时排渣、排浆，现场采用泥浆泵排浆，多余泥浆应妥善处理。 e、检查钻杆位置及垂直度。钻进过程中须随时用两台经纬仪检查钻杆位置及垂直度，以确保成孔质量。 ②、预制梁 预制梁在施工生产区预制，采用水泥、碎石、钢筋和砂砾进行预制，产生的废水排入沉淀池，禁止直接排入红旗河。 ③、承台、立柱施工 承台、立柱施工步骤均为：测量放样→安装成型钢筋→立模板→浇筑混凝土→养护。 测量放样：由已知控制点放出底板控制点、桥的线性控制及高程控制等。 承台施工时注意预埋墩、台身钢筋及支架支承钢板，承台施工完成后尽快地进行墩、台身施工，以免混凝土收缩徐变的差异过大引起墩、台身混凝土开裂，一般间隔不大于20天。承台现浇完成后洒水覆盖养护。 ④、墩身施工 施工步骤为：搭设支架→预应力现浇梁→养护。 搭设支架：在搭设支架前首先要对地基强度及排水坡度进行处理，支架搭设必须满足规范要求。 预应力现浇梁：测量放样→立底模板→绑扎底腹板钢筋→穿波纹管及钢绞线→立内膜→清洗模板表面→浇筑混凝土→拆内膜→立顶膜板→绑扎顶部钢筋→清洗模板表面→浇筑混凝土→张拉压浆，在这个过程中模板尺寸及钢筋的焊接误差必须满足规范要求，波纹管的定位应与图纸符合，混凝土浇筑时应派专人负责振捣以防止蜂窝麻面的出现，要及时洒水以防止出现裂缝影响混凝土强度，张拉时记录油表读数及千斤顶伸长值并与理论值作比较，尽量防止断丝、扭丝等现象的出现。 ⑤、盖梁施工 盖梁直接购买运输过来后直接架设上去。 ⑥、箱梁施工 箱梁直接购买运输过来后直接架设上去。 ⑦、桥面铺设及附属工程施工 桥面施工工艺流程为：安装竖向泄水管→防撞墙施工→安装横向泄水孔→安装遮板→边、竖墙及接触网支柱施工→防水层铺设→保护层施工→伸缩缝安装→预制与安装栏杆→预制与铺设人行道板。 桥面施工采用专门的桥面机械施工，要选择有丰富经验、有先进设备的专业施工队伍。沥青桥面施工时要控制好摊铺速度、温度、碾压速度等，严禁在下雨及低温条件下施工。 ⑧、桩基弃渣运输 本工程共产生弃渣1636m3，项目产生的渣土统一由市渣土办运至指定地点堆填，通过村道及周边道路运输。 （3）交通组织设计 为了尽量降低施工期间给当地居民带来的不便，保证车辆的通行，需做好交通组织设计。 （1）开工前，准备好施工警示牌、安全标识牌和交通安全设施； （2）成立专门部门负责交通组织和交通安全监督管理； （3）为保证施工正常进行及过往车辆通行，各方面应合力做好施工中的交通疏导工作，对部分地段实行必要的交通管制，并在下阶段设计中做好保通设计. （4）在施工范围和施工范围前后2km设置施工警示牌、安全标识牌、限速标识牌和各项安全设施； （5）施工期间，设立专门交通指挥人员对G320过往车辆进行指挥，与铁路部门沟通，提前通知每天的过往火车时间，提前做好避让准备。 （6）施工机械有专门人员进行指挥，严禁违章驾驶，严禁施工机械驶入过往车辆行驶车道； （7）各类安全标识牌必须为反光材料制成，标识牌配有安全警示灯。 8、交通量预测 根据项目可研报告，桥梁各目标年预测交通量见表8。昼间(16小时，06：00~22：00)交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%，高峰时车流量以全天车流量的10%计算。 表8 交通量预测结果 （单位：辆/d） 时段; 近期（2018）; 中期（2024）; 远期（2032）. 全日双向车流量(标准小客车当量：pcu/d); 32419; 51265; 85637. 小、中、大型车比; 7:2:1; 7:2:1; 7:2:1. 实际车流量(辆/d); 26908; 42550; 71079. 表9 各型车小时平均交通量预测结果 运营年; 指标; 小型车; 中型车; 大型车; 合计. 桥梁（金鸡路为城市快速路）. 2018年; 昼平均（辆/h）; 942; 269; 134; 1345. 夜平均（辆/h）; 471; 135; 67; 673. 高峰期（辆/h）; 1884; 538; 269; 2691. 日平均（辆/d）; 18836; 5382; 2691; 26908. 2024年; 昼平均（辆/h）; 1490; 425; 213; 2128. 夜平均（辆/h）; 745; 213; 106; 1064. 高峰期（辆/h）; 2979; 851; 425; 4255. 日平均（辆/d）; 29785; 8510; 4255; 42550. 2032年; 昼平均（辆/h）; 2488; 711; 355; 3554. 夜平均（辆/h）; 1244; 355; 178; 1777. 高峰期（辆/h）; 4975; 1422; 711; 7108. 日平均（辆/d）; 49755; 14216; 7108; 71079. 9、施工工期 本项目计划于2015年6月～2017年1月完成前期准备工作，计划于2017年2月开工建设，2017年10月竣工，工期9个月。由于金鸡路2017年12月竣工通车，故该桥梁2017年12月通车。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、与项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，无原有污染问题。 二、区域污染情况及环境问题 根据现场调查，本项目除G320和洛湛铁路外，周边1km内无其他工矿项目，洛湛铁路过往火车产生的污染主要有废气和噪声，铁路两侧没有设置隔声屏障，对两侧居民影响较大；G320产生的污染主要有交通噪声、扬尘和尾气，两侧没有设置绿化带，也无雨污管道，对两侧居民影响较大，雨水直接流入红旗河，对其水质有一定程度的影响，但其不会影响本项目的建设。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 邵阳，旧名宝庆，位于湘中而偏西南。北障雪峰之险，南屏五岭之秀，资水横贯，邵水交汇，盆地珠连，丘陵起伏。自西汉置县，为郡为州为府，为一方之重镇。北邻娄底，南界永州，上通云贵，下接长衡。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，上瑞（上海—瑞丽）、二广（二连—广州）高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；207、320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；县道、乡道、村道，星罗棋布，畅通无阻；邵衡（邵阳—衡阳）、邵常（邵阳—常德）高速公路正在动工修建，形成纵横交错的交通网络，资江水运可达洞庭湖，交通十分便捷。 本项目拟建于邵阳市双清区高崇山镇短陂桥村，地理坐标为东经111°34＇11＂，北纬27°16＇68＂。具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 本项目所在区域属湘西南低山-丘陵区，项目地北边高，南边低，地形起伏5-15m。项目跨越G320和洛湛铁路，洛湛铁路比G320高约4m，沿G320西侧现有1条10KV高压线缆，同时，规划有1条110KV和1条220KV的高压线路从桥梁上部经过。项目区内有荒地、耕地、民房等，具体地形图详见图3。 3、地质地震 本线路位于邵阳市低山丘陵区。主要由砂质页岩和碳酸盐类岩石组成。构造线总体呈南北至北北东向。地层倾角以20-30°为主，区内旋卷构造和旋扭断裂发育，离线路较近的地质构造主要有邵阳市-黄塘压扭性断裂，断裂走向为北东15～45°，断裂两侧有轴线与其近乎平行的次级褶皱，地层产状变化频繁。沿线地段褶皱明显，实测岩层走向为109～325°，倾角为21～53°。 区域内地层产状变化频繁，次级褶皱发育，但是无明显的深大断裂，也未发现有新构造运动的迹象，区域内地震基本烈度为Ⅵ度，区域稳定性较好。 根据邵阳市主要地震年表（1513-1990）考证邵阳历史上最大的一次地震是1632年2月在隆回县境内发生的4.75级地震。解放以来最大的一次地震是1985年11月12日在邵东大云山发生的地震仅3.3级。据“中国地震动参数区划图”，邵阳市的基本地震烈度为6度，抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g；据规范要求本桥梁工程设计可按6度考虑抗震设施。 项目区域内没有采空区，没有压占任何矿山资源，故区域内适宜修筑拟建项目。 4、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1~17.1C，无霜期272~304天，日照时数 1347.3-1615.3小时，降水量1218.5~1473.5毫米；雨水大多集中在4~6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右，邵阳市常年平均风速为1.8m/s。 5、水文 （1）地表水 邵阳境内溪河密布，有5公里以上的大小河流595条，分属资江、沅江、湘江与西江四大水系。资江干流两源透巡，支派纵横，自西南向东北呈“Y”字型流贯全境，流域面积遍及市辖9县3区。巫水源出城步，横贯绥宁，西入沅江，为境内西南部的主要水道。邵阳市区主要是资江及其支流邵水。 项目建设地东面80m为红旗河，红旗河发源于新邵县雀塘乡，全长29km，流域面积60.72km2，多年平均流量为1.05m3/s，河宽10-30m，平均河宽25m，水深1-3m，河床坡降1.64‰。 项目区域内除红旗河外没有其他地表水体，项目拟建地红旗河上游1km至红旗河入邵水（拟建地红旗河下游21.5km）段没有集中式饮用水源取水口，项目区域内居民生活用水均是用市政自来水。 6、动植物 邵阳市植物种类多达2826种，分属245科，792属，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，其中一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木(伯乐树)、连香树等系全国植物区系之精华。市境内已先后建立3个国家级自然保护区：绥宁黄桑国家级自然保护区、城步金童山国家级自然保护区和新宁舜皇山国家级自然保护区；1个省级自然保护区：武冈云山自然保护区；3个县级自然保护区：城步沙角洞银杉自然保护区、邵阳县河伯岭自然保护区和隆回县屏风界鸟类自然保护区。 项目评价范围内主要绿地类型为林地、杂草，林地主要为半湿润常绿阔叶林、阔叶林灌丛。由于区域开发程度较高，人为活动频繁，区域内已无原生动植物，主要为次生林以及人工种植果木，均为区域常见广布树种。区域内草本植物主要有狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等。另外还有多种蕨类。乔灌木植物的优势种类为樟和马尾松等。经济作物有油茶、油菜等；农作物以水稻、蔬菜为主。 区域内野生动物分布较少，主要有鸡兔、田鼠、蜥蜴、青蛙、山雀、八哥等，但数量不多。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等。 通过现场踏勘、查阅资料和咨询当地村民，项目拟建地内未发现珍稀植物物种和古树，也未发现野生珍稀濒危动物种类。

社会环境简况（社会经济结构、工业、农业、交通、教育、文化、文物保护等） 1、邵阳市概况 邵阳市总面积20876km2，位列全省第三。邵阳市总人口800余万人，辖八县一市三区。2014年全市完成地区生产总值1261.61亿元，比上年增长10.8%。其中第一产业完成增加值274.61亿元，增长4.8%，第二产业完成增加值482.22亿元，增长11.0%，第三产业完成增加值504.78亿元，增长13.6%。按常住人口计算，全市人均GDP17498元，比上年增长10.4%。三次产业结构由上年的22.5：38.9：38.6调整为21.8：38.2：40.0，三产业比重提升了1.4个百分点。非公有制经济实现增加值826.24亿元，比上年增长11.2%，占GDP的比重为65.5%。 工业实力不断增强。全部工业实现增加值407.19亿元，比上年增长10.9%，占GDP的比重为32.3%，对GDP增长的贡献率为35.4%；工业企业实际缴纳税金21.36亿元，减少2.1%；全市产值过亿元的企业505家，比上年增加36家，其中过20亿元企业3家，过10亿元企业11家，过5亿元60家；工业招商引资完成142.12亿元，增长14.4%；高新技术产品实现增加值185亿元，占规模工业比重为45.4%；全社会用电量69.21亿度，增长2.5%，其中工业用电量39.90亿度，增长4.5%。 农业生产形势较好。全市完成农林牧渔业总产值392.46亿元，比上年增长4.8%（可比价）。种植业完成产值215.18亿元，增长3.8%，粮食产量达到321.14万吨，比上年增长2.9%，油料总产量16.07万吨，增长4.6%，烟叶产量1.41万吨，减少3.0%，水果总产量77.90万吨，增长3.7%。畜牧业完成产值143.71亿元，增长5.9%，年内出栏生猪984.66万头，增长3.0%，牛出栏35.37万头，增加15.0%，羊出栏49.51万头，增加8.5%。肉类总产量81.56万吨，增长4%，禽蛋产量1.84万吨，增长2.0%，牛奶产量4.58万吨，增长7.2%。林业完成产值16.72亿元，增长7%。渔业完成产值11.34亿元，增长6.3%，水产品总产量10.60万吨，增长3.4%。 规模工业持续增长。全部工业总产值增长14.8%（现价），其中规模工业（年销售收入过2000万元）产值增长14.7%。规模工业增加值增长11.6%，其中国有企业增加值增长7.8%，股份制企业增长12.9%，外商及港澳台企业增长19.1%；大中型企业增长7.8%；轻工业增长15.7%，重工业增长8.6%；非公有制规模工业增加值增长12.5%；省级重点园区规模工业增加值增长12.5%。 项目地处邵阳市双清区，位于邵阳市区东部，双清区作为邵阳市“两型社会”示范区，推进新型工业化、新型城市化先导区，成立于2006年，规划面积18平方公里，与佘湖生态新城双龙紫薇产业园共同组成31平方公里的宝庆工业新城，城市主干道邵阳大道横贯东西，与上瑞高速东南互通相连接，主干道财桥路惯穿南北，北达火车货运站，南抵规划中的白马大道，园区“三横七纵”的主要交通路网陆续拉通，交通十分便利，区位优势明显。园区以财神路为界，以西7平方公里为“综合配套区”，规划中的邵阳市行政中心和文化中心位于综合配套区，财神路以东11平方公里为“产业园区”，重点发展“先进机械制造产业、电子信息、生物医药”等主导产业。 据现场调查，项目周边1km范围内无具有地方特色的建筑物，无需要保护的文物古迹，无需特殊保护的珍稀动植物。 4、区域交通发展规划 根据《邵阳市城市总体规划》(2014-2030年)，邵阳将建成为以工业、商贸为基础的湘西南最大的中心城市和湖南省重要的交通枢纽，以古城、资邵两水为主要特色的山水城市。规划末期城市建设用地规模为115km2，城市人口规模为120～150万人左右，城市将形成由双清区、大祥区、北塔区三足鼎立的布局结构。 规划区内路网主骨架由六条快速路构成三纵三横道路网结构。三横为：东部城镇群环城北路、G320国道远期、新城大道；三纵为兴业路-昭阳路、东互通大道-L2连接线、新工业组团东侧快速路。 东互通大道-L2线，南北向道路，南接沪昆高速邵阳东出口，北至衡邵高速雀塘出口，其中东互通大道与选线方案走向一致，L2线按邵坪高速连接线方案落实。 远期G320（L3线），东西向道路，在洋溪桥北部通过，向西连通北塔区，向东跨越衡邵高速公路，穿越新工业组团，与邵东县连通，是联系主城区与邵东的快速环路的一部分，是城区的东西向过境交通通道之一。 昭阳路-兴业路，南北向道路，邵阳市城市环路组成部分，向北连通新邵，向南延伸穿越规划的洛湛铁路新线及怀邵衡铁路线和沪昆高速后至渡头桥与东部城镇群核心区的南外环路相交，其中东部城镇群核心区的南外环路向东可直达邵东机场。 新华路，南北向道路，向北至双清区的老城区，向南与白马大道相交后向东直转，向高崇山镇区延伸形成东西向主干路。 白马大道，城市外环路的组成部分，向西穿越规划的铁路线后，跨越邵水河、沿邵水河南岸再跨檀江与桃花新城中的城南路连接，向东过昭阳路后与老G320国道在衡邵高速兴隆分离式立交桥处相连，成为邵阳与邵东的中部快速通道。 邵石南路，南北向道路，向北至双清区的老城区，向南与白马大道相交后穿越规划的铁路线接至云水铺乡。 根据交通需要和环境美化要求，预留部分用地作为在城市总体规划中因交通发展需要而修建互通立交用地，同时，在主要交叉口及繁忙地段为缓解过街人流对车流的影响修建人行天桥或过街地道。为方便居民出行和沟通主城区的联系，在长途汽车站旁设立公交车总站，在中心商务区附近设立出租车站。 规划综合性广场及公共停车场以防止车辆、行人占用道路。根据规划，在商务中心区设综合性广场，在公园及大型公建前设人流活动、集散广场。 本项目拟建地位于邵阳市双清区高崇山镇短陂桥村，属金鸡路（新城大道——虎形山路）段跨洛湛铁路和G320桥梁工程，因此，项目的建设符合区域交通发展规划要求。

区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表10： 表10 本区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类、4a类和4b类环境噪声限值. 3; 水环境功能区; 农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 一、空气环境质量现状及评价 邵阳市宝庆工业新城建设投资开发有限公司拟建邵阳市双清区（一期）D地块路网工程位于本项目西面1.6km内，两个地块之间除了民房、山体、空地外，无大气污染型工矿企业。综上，本次环评的空气环境质量现状监测数据引用邵阳市双清区（一期）D地块路网工程环境影响报告书中相关的现状监测数据是有效的，监测时间为2014年1月10-16日（低于3年），监测单位为湖南永蓝检测技术有限公司。 （1）监测布点 邵阳市双清区（一期）D地块路网工程环境影响报告书中湖南永蓝检测技术有限公司布置了2个环境空气质量监测点，分别位于本项目地南面200m处的短陂桥小学和西南面2000m处鸟山村村民集中区。具体位置详见附图1。 G1 ：本项目南面2000m处鸟山村村民集中区； G2：本项目西南面200m处的短陂桥小学。 （2）监测结果 具体监测数据见表11。 表11 环境空气质量现状监测24小时平均浓度统计结果 单位：ug/m3 监测点位; 污染物; 浓度范围; 标准限值; 最大超标倍数; 超标率（%）. G1; SO2; 24-27; 150; 0; 0. NO2; 21-27; 80; 0; 0. TSP; 174-194; 300; 0; 0. PM10; 74-90; 150; 0; 0. G2; SO2; 17-21; 150; 0; 0. NO2; 14-22; 80; 0; 0. TSP; 122-135; 300; 0; 0. PM10; 57-62; 150; 0; 0. 由表11可知，各监测点评价因子SO2、NO2、TSP、PM1024小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水环境质量状况及评价 本项目纳污水体红旗河，红旗河执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。本次评价引用邵阳市红旗河防洪整治二期工程建设项目环境影响报告中的红旗河监测数据。 由于本项目施工期废水主要为施工期废水，施工期废水处理后回用，运营期废水主要是冲刷路面的地表径流。邵阳市红旗河防洪整治二期工程起点位于G320与红旗河交点处的短陂桥，终点位于大兴路与红旗河交点处的桥梁，本项目纳污水体为红旗河，且项目与G320与红旗河交叉处很近，项目地表径流排放口位于交叉处，故本项目收集的水质监测断面数据合理。 （1）监测断面 邵阳市红旗河防洪整治二期工程建设项目环境影响报告中邵阳市环境监测站于2014年8月10日至12日在红旗河上设置的2个监测断面，具体位置详见附图1。 W1：红旗河，本项目拟建地红旗河下游1km处； W2：红旗河，本项目拟建地红旗河下游10km处。 （2）监测结果 具体监测数据见表12。 表12 水质现状监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测点位; 监测因子; 浓度范围（ug/m3）; Ⅲ类标准; 最大超标倍数; 超标率（%）. W1; pH; 7.52-7.78; 6-9; 0; 0. COD; 11.80-16.30; 20; 0; 0. BOD5; 2.01-2.24; 4; 0; 0. NH3-N; 0.101-0.126; 1.0; 0; 0. SS; 3.3-4.6; /; /; /. TP; 0.033-0.054; 0.2; 0; 0. 石油类; 0.026-0.036; 0.05; 0; 0. W2; pH; 7.68-7.94; 0; 0. COD; 13.40-18.50; 20; 0; 0. BOD5; 2.18-2.45; 4; 0; 0. NH3-N; 0.129-0.145; 1.0; 0; 0. SS; 4.2-6.0; /; /; /. TP; 0.045-0.067; 0.2; 0; 0. 石油类; 0.028-0.030; 0.05; 0; 0. 由上表可知，红旗河各监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求。 三、声环境质量现状调查与评价 本评价根据工程声环境影响因素及沿线周围环境状况，声环境现状评价采用等效连续A声级Leq(A)作为评价量。 （1）监测方案 为了解项目声环境现状，2015年11月9-10日湖南华科环境检测技术服务有限公司在本项目沿线噪声进行了现场监测，根据本项目所在地目前环境特征，在项目拟建地区域内共布置声环境质量监测点4个。 （2）监测方法 环境噪声现状监测根据国家标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的有关规定进行。村民集中区设在临路第一排房屋窗前1m处，测点高度为离地1.2m。 （3）监测点的布设 根据道路中心线两侧200m范围内的环境特点及工程拆迁情况，在项目区域内共选取3个噪声监测点进行噪声现场监测（具体位置详见附图5）： N1：项目拟建地西南面130m处短陂桥小学； N2：项目拟建地东面20m处（G320南面第一排村民房前）； N3：项目拟建地东北面40m（洛湛铁路北面10m）村民房前； N4：施工机械和设备堆放场所南侧村民房前。 （4）执行标准 项目征地红线两侧35m内区域及G320两侧第一排村民房执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，洛湛铁路征地红线两侧35m内区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4b类标准，项目征地红线两侧35m内的学校、医院等环境敏感点及G320两侧第一排村民房外的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 （5）监测结果及评价 监测结果统计详见表13。 表13 环境噪声现状监测结果表 单位：Leq(dB(A)) 监测点; 距道路红线距离及方位; 监测结果; 评价标准; 是否达标. 8.9; 8.10. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目拟建地西南面130m处的短陂桥完小; 53.1; 42.3; 52.6; 41.8; 60; 50; 达标. N2; 项目拟建地东面20m（G320南面第一排村民房前）; 64.5; 52.6; 64.7; 50.8; 70; 55; 达标. N3; 项目拟建地东北面40m（洛湛铁路北面10m）村民房前; 52.7; 41.5; 53.2; 40.7; 70; 60; 达标. N4; 施工机械和设备堆放场所南侧村民房前; 55.4; 45.6; 54.6; 44.9; 60; 50; 达标. 由上表可知，N2噪声昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准要求，N3噪声昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4b类标准要求，N1、N4噪声昼夜监测值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求，区域声环境质量良好。 - 四、生态环境现状 评价区域由于人类活动较为频繁，开发强度大，原始常绿阔叶林已遭破坏，现存植被的种类组成、群落结构和生态分布因各种原因起了很大变化，项目区域内主要植被为当地居民种植树及农作物等，其余主要荒地灌木丛、植被覆盖率低。未发现其他国家保护植物，樟树在当地分布较为常见，没有古树。 该项目建设区域内野生动物稀少，主要为蛇、老鼠、青蛙等常见动物。根据对项目区域内走访调查以及现场踏勘的结果，项目区域内尚没有查明的国家重点保护野生动物的集中栖息地。 评价区域在坡面、沟道、地表开挖等地貌部位都将可能发生不同形式的水土流失；水土流失主要有鳞片状面蚀、耕地面蚀、淋蚀等形式。鳞片状面蚀主要发生在灌草坡和林地上及一些植被覆盖率低的地域，表层土壤在雨滴击溅和冲刷下随径流沿坡而下造成水土流失；淋蚀主要发生在挖掘地段，由于地表的开挖，土壤失去植被，在降雨的直接击溅、淋蚀、冲刷下造咸流失。根据现场调查，部分土壤处于裸露状态，部分坑洼处由于下雨积水呈现一定程度的水侵蚀外，其它部分均有一定的杂草和植被覆盖，呈微度或轻度水侵蚀，选址区域水土流失一般。区域总体植被覆盖一般，且植被脆弱，表层土浅且易松动，极易引起滑坡或水土流失。区域水土流失的成因目前以人为因素为主。 本项目拟建地现状以城郊环境为主，用地类型主要为荒地、耕地及居民宅基地等，项目区域内没有自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标。

环保目标

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目东面20-200m内有27户短陂桥村村民；南面30-200m内有12户短陂桥村村民；西面30-200m内有23户短陂桥村村民；西南面130m处为短陂桥完小，在校师生约200人；东北面20-120m内有16户短陂桥村村民。因为G320两侧第一排村民房均高于3层，故G320两侧第一排房屋和项目征地两侧35m内区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，有25户村民；洛湛铁路两侧35m内执行4b类标准，有12村民；其他环保目标执行2类标准。西面80m为红旗河，200m内未见其他水体；项目施工机械和设备堆放场所西面20-200m内有13户浏阳村村民，南面20-200m内有27户浏阳村村民。具体环保目标情况详见14，项目周边具体环保目标分布情况详见附图5。 表14 项目保护目标 环境要素; 敏感目标; 方位; 与厂界距离（m）; 规模; 房屋高差/朝向; 保护级别. 大气、声环境; 短陂桥村村民; E; 20-200; 27户约95人; -10—-9 侧对; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a、4b和2类标准. 短陂桥村村民; S; 30-200; 12户约42人; 0—1 正对. 短陂桥村村民; W; 30-200; 23户约81人; -10—-9 侧对. 短陂桥完小; SW; 130; 200人; 1—2 侧对. 短陂桥村村民; NE; 20-120; 16户约56人; -1—1 侧对. 施工机械和设备堆放场所; 浏阳村村民; W; 20-200; 13户约46人; 0—1 正对. 浏阳村村民; S; 20-200; 27户约95人; 0—1 正对. 水环境; 红旗河; W; 80; 平均1.5m3/s; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 社会环境; 高压线; 上面横跨; ——; 110KV和220KV（规划）; 电力设施保护条例. 沿G320; ——; 10KV（现有）. 洛湛铁路; 下方横穿; ——; 单轨; 铁路安全管理条例. G320; 下方横穿; ——; 双向2车道; ——. 生态环境; 项目地四周200米范围内的植被.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、红旗河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 2、执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 3、项目征地红线两侧35m内区域及G320两侧第一排村民房执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，洛湛铁路征地红线两侧35m内区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4b类标准，项目征地红线两侧35m内的学校、医院等环境敏感点及G320两侧第一排村民房外的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准； 2、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源大气污染物排放限值中的二级标准； 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 4、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目运营期无废水外排，废气量较少且主要为汽车尾气和扬尘，无需申请总量控制。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 项目盖梁和箱梁均采用先预制，预制梁施工工艺主要包括：预制场地平整及硬化→钢筋制作和安装→预应力孔道金属波纹管安装→模板安装→混泥土浇筑→混泥土养生→模板拆除→预应力钢筋的张拉→横隔板钢筋的处理→存放。预制梁施工流程及产污节点图如图3所示。 预制场地平整及硬化 钢筋制作和安装 预应力孔道金属波纹管安装 模板安装工 混泥土浇筑及养生 噪声、固废 噪声 噪声、废水、固废 噪声、固废 噪声、废气、弃渣 模板拆除 存放 预应力钢筋的张拉 横隔板钢筋的处理 噪声、固废 噪声 噪声 噪声、固废 图3 预制梁施工流程及产污节点图 桥梁工程施工过程中，主要对沿线生态环境、社会环境、环境空气、环境噪声和水环境等产生较大的影响。桥梁施工流程及排污节点详见图4。 施工设计 桩基施工 承台施工 立柱施工 弃渣、噪声、废水 噪声、废水、固废 噪声、废水、固废 墩身施工 盖梁施工 桥面铺设及附属工程施工 箱梁施工 噪声、废水、固废 噪声 噪声 沥青烟气、固废、噪声、废水 图4 桥梁施工流程及排污节点图 二、主要生产工序说明 施工期：项目预制梁过程中主要污染为噪声和固废，预制场地平整及硬化过程中还会废气和弃渣，混泥土浇筑、养护过程中还会产生废水。 桥梁主要施工过程为桩基施工、承台施工、立柱施工、墩身施工、盖梁施工、箱梁施工、桥面铺设及附属工程施工。桥梁在桩基施工的过程中由于打桩机桩孔会产生弃渣、废水和噪声，在承台、立柱、墩身、盖梁施工等在混泥土浇筑时会产生噪声、固废和废水，箱梁施工过程中吊机等会产生较大噪声，桥面铺设是会产生少量沥青烟气，附属工程施工过程中会产生废水、噪声。桥梁在各个施工环节均不可避免产生少来了建筑垃圾，建设方应做好建筑垃圾的收集和处理。废水污染物因子主要是SS和少量的石油类，施工机械会产生噪声及尾气、运输车辆扬尘及尾气等。 项目不设置沥青混凝土搅拌站和机械设备维修点，设置混泥土搅拌站，混泥土搅拌站施工时会产生噪声、扬尘和废水。材料堆场和表土临时堆场会产生少量扬尘。施工办公区和生活区直接租用附近居民房屋。 运营前：运营期建成通车，此时工程建设临时用地正逐步恢复，桥梁及道路绿化系统已经建成。因此，交通噪声将成为运营期最主要的环境影响因素，此外，装载有毒、有害物质的车辆运输、路面径流对水体的影响、废气污染物等也不容忽视，同时，对桥梁的养护也会产生一定量的建筑垃圾，来往的车辆和行人遗留一定量的生活垃圾。 三、主要污染源分析 1、施工期污染源分析 （1）施工废气 本项目采用沥青混凝土路面，施工期主要大气污染物为扬尘、沥青烟气及施工机械和车辆排放的尾气。 ①扬尘 扬尘主要污染环节为施工车辆进出产生的道路扬尘、土石方的开挖和回填等作业、材料堆场扬尘、混泥土搅拌站和预制梁场地扬尘和建筑物拆除扬尘。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 建筑物拆除、干燥地表的开挖、材料堆放、混泥土搅拌站搅拌和预制梁预制等过程将产生扬尘。施工期间，原植被被破坏后，地表裸露，水分蒸发，地表土层形成干松颗粒，使得地表松散，在风力较大或是回填土方时，会产生扬尘污染，这是不容忽视的。预制梁场地在干燥有风天气下也易产生扬尘。 ②沥青烟气 本项目采用沥青混凝土路面，项目不在现场进行沥青熔融、搅拌，只是在桥面摊铺时产生少量沥青烟气，摊铺时会产生以THC、TSP和苯并[a]芘为主的烟尘，其中THC和苯并[a]芘为有害物质。 ③施工机械和车辆排放的尾气 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO 5.25g/辆· km、HC 2.08g/辆· km、NO2 10.44g/辆·km。 （2）施工废水 ①生活污水 项目不设食堂和宿舍，故无生活污水产生。 ②生产废水 施工过程中生产废水包括：桥梁基础施工废水、预制梁废水、混凝土搅拌站废水、机械冲洗废水、养护废水等。 a、设备清洗废水、施工场所初期雨水、混泥土浇筑废水等。主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300-350mg/L、8-10mg/L，产生量约2m3/d。 b、桥梁基础施工产生的桩基泥浆水的泄漏和桩基涌水，根据相关研究结论，桩基泥浆水比重：1.20～1.46，含泥量：32 %～50 %，pH值：6～7。 c、钻孔过程中会产生的钻渣（底泥）水分含量不高，施工钻渣需利用泥浆泵排至沉淀池处理。 d、预制梁在预制、搅拌站搅拌及混泥土养护过程中会产生少量废水，主要污染物为悬浮物，大部分随空气自然蒸发，部分流入红旗河，对红旗河水质短期内会有一定的影响。 （3）施工噪声 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械、运输车辆辐射的噪声，如推土机、装载机、平地机、挖土机、挖掘机、打桩机和运输车辆等。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，根据调查，国内目前常用的筑桥机械以及常用机械的实测资料，其噪声值见表15。 表15 工程施工机械噪声值 序号; 机械类型; 型号; 测点距施工机械距离; 最大声级. 1; 装载机; -; 5m; 95. 2; 平地机; PY16A; 5 m; 90. 3; 推土机; T140; 5 m; 86. 4; 轮胎式液压挖掘机; W4-60C; 5 m; 84. 5; 打桩机; 5m; 90. 6; 衬砌台车; 5m; 90. 7; 搅拌机; 5m; 95. 8; 潜孔钻机; 5m; 90. 9; 切割机; 5m; 93. 10; 电焊机; 5m; 90. （4）施工固体废物 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、桥梁桩基施工弃渣、表土及少量机械设备维护产生的危险废物。其中建筑垃圾主要来源于房屋拆迁。 ①建筑垃圾 建筑垃圾主要为拆迁建筑垃圾。工程需拆迁建筑面积12529.33m2，根据类似拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，每平方米拆迁面积产生的建筑垃圾量约为0.1m3，则沿线房屋拆迁将产生建筑垃圾1253m3，委托渣土管理部门运送至指定地点进行填埋。 ②桥梁桩基弃渣 本工程共产生弃渣1636m3，委托渣土管理部门运送至指定地点进行填埋。 ③表土 工程施工前应进行表土剥离，表土剥离区域主要为临时占地及桩基区域，剥离的表土量为320 m3。全部堆置临时表土堆场，用篷布遮盖，用于临时占地复垦。 ④危险废物 施工方机械设备维护应去专业维修中心维修，不能在施工场地维修，如若在现场维修必须做好相应的收集和处理措施，避免废机油等危险废物污染周边环境。 （5）生态破坏 ①水土流失 在项目建设期，工程建设基面的开挖与填筑等一系列开发建设活动，对地表植被及土壤环境造成直接与间接损害，原有地形地貌及植被受到一定程度的扰动和损坏，使得地表裸露面增多，在一定的外力条件下，将可能产生比原有强度大的水土流失；同时开挖的土石方临时裸露堆置，在没有防护措施的情况下将产生新的水土流失。在运行初期，虽然主体工程设计中的水土保持设施基本实施，各种施工活动基本停止，水土流失得到一定的控制，但是其水土保持功能没有完全发挥，仍会有一定的水土流失。 ②占用土地影响，工程占地将减少当地的耕地面积。 ③施工期对沿线植被产生一定程度的不利影响。 ④施工期对沿线动物产生一定程度的不利影响。 ⑤对区域景观的影响。 （6）社会环境影响 ①对被征地、拆迁居民的生活居住会造成暂时性的不利影响，会减少耕种用地。 ②项目施工在必要时要暂时中断通行，采取绕行等临时措施，使区域交通受到干扰，将给区域居民的出行、工作、生活带来影响和不便。 ③部分管线的拆迁将对区域居民的生活造成影响。 ④施工区域的开挖、开挖地表的裸露、施工机械的进入会对区域景观造成不利影响。 2、运营期污染源分析 （1）大气污染源分析 ①机动车尾气 汽车尾气主要来自车体的三个部位：排气管排出的内燃机燃烧废气，主要污染物为HC、CO、NOx；曲轴箱排出口气体，主要污染物为CO 等；贮油箱、汽化器燃烧系统蒸发出来的废气，主要污染物为HC。 机动车尾气所含的有机化合物约有 120～200种之多，但以氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）等为代表。 机动车尾气污染物的排放过程十分复杂，与多种因素有关，不仅取决于机动车本身的构造、型号、年代、行驶里程、保养状态和有无尾气净化装置，而且还取决于燃料、环境温度、负载和驾驶方式等外部因素。各类型机动车在不同行驶速度下的台架模拟试验表明，不同类型机动车的尾气污染物排放有不同的规律。 Qj=3600−1AiEij行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，源强按《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96）中推荐的公式进行计算，公式表达式如下： 式中：Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/s·m； Ai——i型车预测年的小时交通量，辆/h； Eij——运行工况下i型车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/ 辆·m，推荐值见评价规范附录推荐值附录表D1。 根据运营后交通车流量预测，计算机动车尾气污染物排放源强，详见表16。 表16 机动车尾气日均小时车流量污染物排放 （单位：mg/s·m） 运营时间; 近期; 中期; 远期. 污染物; CO; THC; NOx; CO; THC; NOx; CO; THC; NOx. 桥梁; 2.84; 1.07; 0.45; 3.37; 1.12; 0.51; 5.85; 1.79; 0.74. ②扬尘 项目行驶汽车的轮胎接触桥面而使桥面积尘扬起，从而产生扬尘污染。 （2）水污染源分析 运营期水污染主要为降雨冲刷桥面产生的径流雨水。 相关研究表明，机动车路面雨水中污染物的浓度与桥面行驶机动车流量、机动车类型、降水强度、降雨周期、桥梁性质及机动车燃料性质等多项因素有关，一般较难估算。根据对南方地区桥面径流污染情况试验的有关资料，桥面径流污染物浓度估算值及排放源强见表17和18。 表17 桥面雨水中污染物浓度 历时 项目; 5～20分钟; 20～40分钟; 40～60分钟; 平均值. pH; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.0～6.8; 6.4. SS（mg/L）; 231.4～158.5; 158.5～90.4; 90.4～18.7; 100. COD（mg/L）; 87～60; 60～22; 22～4.0; 45.5. 石油类（mg/L）; 22.30～19.74; 19.74～3.12; 3.12～0.21; 11.25. 表18 桥面径流污染物排放源强表 项目; SS; BOD5; 石油类. 平均值（mg/L）; 100; 5.08; 11.25. 年降雨量(mm); 1389.8. 桥面面积(m2); 1.564×104. 径流系数; 0.9. 径流总量(m3); 1.96×104. 年均产生量（t/a）; 1.96; 0.10; 0.22. （3）噪声污染源分析 ①噪声源及其特性 项目运营后的噪声主要是桥梁上行驶的机动车辆产生的交通噪声，主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。 交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、桥面结构、桥表面覆盖物、桥梁两侧建筑物、地形等多因素有关。 ②车流量 桥梁各目标年交通车流量和各型车小时交通量的预测值分别见表7和表8。 ③噪声源强分析 本项目声环境影响评价按《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目连接道路金鸡路各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。 车速计算 Vi=k1Ui+k2+1k3Ui+k4 Ui——该车型的当量车数； k1、k2、k3、k4分别为系数，见《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）表C.1.1-1。 当设计车速小于120km/h时，上述公式计算所得平均车速按比例递减。 根据上述公式计算桥梁各预测年各型车昼、夜及高峰小时平均车速，计算结果见表19。 表19 各类机动车辆的平均行驶速度估算结果 （单位：km/h） 预测年; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 高峰期; 昼间; 夜间; 高峰期; 昼间; 夜间; 高峰期. 2018; 54.2; 60.7; 59.0; 50.3; 51.7; 50.7; 45.3; 41.2; 44.2. 2024; 49.9; 58.9; 47.6; 48.7; 50.2; 45.3; 40.2; 40.0; 43.1. 2032; 42.2; 43.5; 41.5; 45.5; 48.2; 43.8; 38.6; 39.3; 37.5. 单车行驶辐射噪声级（Loi）计算 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射噪声级Loi 按下式计算： 小型车：LOS=12.6+34.73lgVs+△L路面 中型车：LON=8.8+40.481lgVM+△L纵坡 大型车：LOL=22.0+36.321lgVL+△L纵坡 Vi——该车型车辆的平均行驶速度，km/h。式中：右下角注S、M、L分别表示小、中、大型车。 根据上述公式计算各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，计算结果见表20。 表20 各型车单车行驶辐射噪声级计算结果 （单位：dB(A)） 预测年; 小型车; 中型车; 大型车. 昼间; 夜间; 高峰期; 昼间; 夜间; 高峰期; 昼间; 夜间; 高峰期. 2018; 71.4; 72.7; 67.3; 73.6; 73.3; 73.9; 80.0; 79.8; 80.3. 2024; 70.4; 72.4; 63.7; 73.8; 73.4; 73.8; 80.1; 79.8; 80.4. 2032; 67.4; 71.4; 58.6; 73.9; 73.6; 73.2; 80.3; 80.0; 80.5. （4）固废污染源分析 本项目固体废物主要来源于桥面日常维护产生的少量筑路物料、沿线垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，筑路物料收集后送建筑垃圾填埋场处置，生活垃圾产生量较少，交环卫部门处理。 （5）生态环境影响 项目运营期间桥梁沿线生态环境影响主要体现在以下几个方面： ①运营期随着水保工程和土地复垦措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失。 ②运营期对沿线植物的生态环境有一定的影响，对动物生存环境将会产生不利影响。 ③运营期对区域生态环境的完整性有一点轻微的不利影响。 （6）社会环境影响 本项目实施后，可以改善区域内交通环境，提高区域内道路的通行能力和通达深度，改善投资环境，促进地方经济的发展和沿线土地开发利用、交通通行便利以及地方经济发展将产生积极的影响。 （7）风险事故 项目运营过程中的风险事故，主要是危险化学品等有毒有害物质的泄露流入红旗河，将造成对周边水体、土壤、大气环境等的严重污染；车辆坠入桥下，影响G320和洛湛铁路的正常通行，造成人员伤亡。事故类型主要有： ①车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏； ②危险化学品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏； ③在桥梁上发生交通事故，汽车连带货物坠入桥下，影响 G320和洛湛铁路的正常通行。 ④跨越10KV高压线会有一定的电磁辐射，同时，高压线可能会出现倒塌的风险。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时段 | 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 运输扬尘、拆除扬尘及堆场扬尘 |  | TSP | 8-10mg/m3 |  | 1.6-2mg/m3 |
|  |  | 沥青烟气 |  | THC、TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质 | 少量 |  | 少量 |
|  |  | 施工机械和车辆尾气 |  | CO | 0.55t |  | 0.55t |
|  |  |  |  | NO2 | 1.02t |  | 1.02t |
|  |  |  |  | THC | 0.26t |  | 0.26t |
|  | 废水 | 生产废水 |  | 产生量 | 2 m3/d、540m3 |  | 0 |
|  |  |  |  | 石油类 | 8-10mg/L |  |  |
|  |  |  |  | SS | 300-350mg/L |  |  |
|  | 固体废物 | 预制梁及模板制作等 |  | 建筑垃圾 | 50m3 |  | 0 |
|  |  | 建筑物拆迁 |  | 建筑垃圾 | 1253m3 |  | 0 |
|  |  | 工程弃渣 |  | 土渣 | 1636m3 |  | 0 |
|  |  | 机械设备维修 |  | 危险废物 | 少量 |  | 0 |
|  | 噪声 | 施工机械、运输车辆等设备5m处的噪声值约83-95dB(A)。 |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 废气 | 扬尘 | TSP |  |  | 少量 | 少量 |
|  |  | 汽车尾气 （远期最大） | CO |  |  | 5.85mg/s·m | 5.85mg/s·m |
|  |  |  | THC |  |  | 1.79mg/s·m | 1.79mg/s·m |
|  |  |  | NOx |  |  | 0.74mg/s·m | 0.74mg/s·m |
|  | 废水 | 桥面雨水 | BOD5 |  |  | 5.08mg/L、0.10t/a | 5.08mg/L、0.10t/a |
|  |  |  | SS |  |  | 100 mg/L、1.96t/a | 100 mg/L、1.96t/a |
|  |  |  | 石油类 |  |  | 11.25 mg/L、0.22t/a | 11.25 mg/L、0.22t/a |
|  | 固废 | 日常维护 | 筑路物料 |  |  | 少量 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |  | 少量 | 0 |
|  | 噪声 | 交通噪声 | Leq(A) |  |  | 58.6~80.5dB | - |
| 生态环境影响： 施工期：①水土流失；②占用土地影响，工程占地将减少当地的耕地等的面积；③施工期对沿线植被产生一定程度的不利影响；④施工期对沿线动物产生一定程度的不利影响；⑤对区域景观的影响。 运营期：①运营期随着水保工程和土地复垦措施的实施将恢复植被、改善被破坏的生态环境，减少水土流失；②运营期对沿线植物的生态环境有一定的影响，对动物生存环境将会产生不利影响；③运营期对区域生态环境的完整性有一点轻微的不利影响。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 1、大气环境影响分析 施工期主要大气污染物为扬尘、沥青烟气及施工机械和车辆排放的尾气。 （1）扬尘污染 扬尘主要污染环节为施工车辆进出产生的道路扬尘、土石方的开挖和回填等作业、材料堆场扬尘、混泥土搅拌站和预制梁场地扬尘和建筑物拆除扬尘，对周围环境的影响最突出。 ①运输扬尘 道路扬尘主要是由施工车辆在运输施工材料和土石方而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。 在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Qj=3600−1AiEij 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/hr； W——汽车载重量，吨； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4~5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水试验资料如表21。 表21 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m); 5; 20; 50; 100. TSP浓度 (mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.810; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.68; 0.60. 粉状材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风无雨天气，影响将更为严重。 另外，由于土方、建筑材料等运输道路附近有较多居民分布，车辆运输需加盖密封处理，若密封措施不严，运输过程中难免会有部分料材散落地面，在汽车驶过时形成扬尘，扬尘将对距离较近的居民点产生一定影响。为减少扬尘对其影响，运输过程中要加强对粉状施工材料及土方的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输；限制运输车辆进入施工场地的车速，当车辆与敏感点距离小于100米时，行车速度不宜超过30 km/h；施工同时对施工场地、施工道路进行洒水，洒水频率为4~5次/天时，并根据沿线敏感点分布情况及天气等现场施工实际情况增加现场洒水次数，可使扬尘造成的TSP污染距离缩小到20~50m范围内。 ②堆场扬尘 道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场、裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，水泥采用灌装密封堆存。预制梁场地、材料和渣土临时堆场采用篷布覆盖等措施，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1V50−V03e−1.023W 式中：Q——起尘量，kg/吨·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表22。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。同时，由于项目预制梁均为直接外够，所需建材量较少，从而产生的运输扬尘量也较少。 表22 不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径 (m); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度 (m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径 (m); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度 (m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径 (m); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度 (m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 建材采用篷布覆盖，适当洒水抑尘，降低堆场扬尘对周围环境的影响。 ③搅拌站和预制场地扬尘 混泥土搅拌站和预制梁制作场地的搅拌扬尘和风力扬尘，风力扬尘也产生于各材料堆场，采用围墙分区阻挡，适当洒水抑尘，降低堆场扬尘对周围环境的影响。混泥土搅拌站骨料（砂石）在干燥滚筒内烘干加热时不停的转动，转动过程中会产生粉尘，骨料提升、振动筛分会产生粉尘，在提升机、振动筛四周采用封闭处理，因此，粉尘产生量相对较少。 ④建筑物拆除扬尘 项目在建设前期涉及到部分房屋的拆迁，在拆迁过程中也会产生少量扬尘，建议在无风或小风的天气进行拆迁，同时注意洒水作业，对拆迁产生的扬尘进行有效控制。 （2）沥青烟气 项目采用沥青混凝土路面，项目不在现场进行沥青熔融、搅拌，只是在桥面摊铺时产生少量沥青烟气，摊铺时会产生以THC、TSP和苯并[a]芘为主的烟尘，其中THC和苯并[a]芘为有害物质。项目周边居民较多，烟气经大气扩散和植物吸收后对周边环境影响较小。 （3）施工机械和车辆尾气对环境的影响分析 施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO 5.25g/辆· km、THC 2.08g/辆· km、NO2 10.44g/辆·km，根据项目施工所需要的机械量，预计项目施工总产生CO 0.55t、THC 0.26t、NO2 1.02t，通过大气扩散和植物吸收后，对周围环境影响不大。 2、水环境影响分析 施工期水环境影响主要为施工废水。 ①生产废水主要为设备清洗废水、预制梁废水、混凝土搅拌站废水、浇筑混泥土废水、施工场所初期雨水。主要污染物为悬浮物及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，产生浓度分别约为300-350mg/L、8-10mg/L，产生量约2m3/d，总产生量540m3（施工期9个月），项目禁止运输车辆在施工场地加油，必须去专业加油站加油。设备清洗废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀（100m3）处理后用于生产或者道路洒水降尘。施工机械和运输车辆的维修均在专业维修站维修，禁止在施工施工场地维修。在桥面养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不流到环境中。浇筑混泥土涉及施工环节较多且较分散不易收集但量相对较少，环评建议加强管理，规范施工，设置简易收集装置收集后排至沉淀池处理后回用。项目产生的废水循环利用，禁止直接排入红旗河。 预制梁在预制、搅拌站搅拌及混泥土养护过程中会产生少量废水，主要污染物为悬浮物，大部分随空气自然蒸发，少部分流入红旗河，为了减少养护废水对水环境的影响，在路面养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不流到环境中。搅拌站废水进入沉淀池沉淀后回用于生产。项目产生的废水循环利用，禁止直接排入红旗河。以减少对红旗河水质的影响。 ②桥梁基础施工主要表现在桩基泥浆水的泄漏和桩基涌水，泄露的泥浆水和桩基涌水必须及时用泥浆泵抽至沉淀池（设100m3的沉淀池），避免排入红旗河对其水质产生影响。根据相关研究结论，桩基泥浆水比重：1.20～1.46，含泥量：32 %～50 %，pH值：6～7。桩基施工结束后储存在沉淀池中的泥浆水经混凝沉淀处理后，上清液回用于施工现场道路洒水降尘，因此泥浆水不会对周边水体水质造成影响。 ③钻孔过程中同时产生的弃渣（底泥）水分含量较少，施工弃渣需利用泥浆泵排至沉淀池，经过沉淀池处理后上清液回用于施工现场道路洒水降尘，弃渣（底泥）由邵阳市渣土管理部门综合处置。 （3）施工期地下水环境影响 本项目施工期生产废水主要为设备清洗废水、施工场所初期雨水及设备漏油、泥浆水和涌水。由于这些施工废水仅含一些泥砂，并且桩基深度不深，废水能得到及时处理，故在施工场地设置临时沉淀池和隔油沉淀池，将施工废水处理后回用于施工或者洒水抑尘。因而工程施工废水不会对地下水环境造成影响。 采取上述措施后可最大限度减少施工废水对水环境的污染，对红旗河水质的影响较小。 3、声环境影响分析 （1）施工噪声 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械（装载机、平地机、推土机、搅拌机、打桩机等）和运输车辆，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达84～95dB（A），各机械噪声值见表15。本环评列举了一些主要的施工机械噪声值及其随距离衰减变化情况，具体情况见表23。 施工噪声预测模式如下： L1=L0−20lgRiR0−ΔL 式中：LI—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB； L0—距声源R0米的施工噪声级，dB； △L—障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 表23 主要施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m. 1; 装载机; 95; 89; 83; 77; 73.5; 70.9; 69; 65.5; 63. 2; 平地机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 3; 推土机; 86; 80; 74; 68; 64.5; 62; 60; 56.5; 54. 4; 轮胎式液压挖掘机; 84; 78; 72; 66; 62.5; 60; 58; 54.5; 52. 5; 搅拌机; 95; 89; 83; 77; 73.5; 70.9; 69; 65.5; 63. 6; 打桩机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 7; 衬砌台车; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 8; 潜孔钻机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. 9; 切割机; 93; 87; 81; 75; 71.5; 69; 66.5; 63; 60. 10; 电焊机; 90; 84; 78; 72; 68.5; 66; 64; 60.5; 58. （2）噪声影响范围 根据点声源预测模式，对施工过程中噪声影响范围及第一排最近（20m）、最远（30m）及短陂桥完小敏感度施工噪声值进行预测进行计算，具体见表24。 表24 施工设备施工噪声的影响范围 噪声源; 限值范围（dB(A)）; 影响范围（m）; 第一排最近敏感点（20m）; 第一排最远敏感点（30m）; 短陂桥完小（130m）. 昼; 夜; 昼; 夜; 噪声值dB(A); 昼间超标量; 噪声值dB(A); 昼间超标量; 噪声值dB(A); 昼间超标量. 装载机; 60; 50; 50.0; 210.8; 76; 16; 71; 11; 50; 达标. 平地机; 50.0; 210.8; 76; 16; 71; 11; 50; 达标. 推土机; 35.4; 200; 72; 12; 67; 7; 46; 达标. 轮胎式液压挖掘机; 35.0; 150; 70; 10; 65; 5; 44; 达标. 打桩机; 35.0; 150; 70; 10; 65; 5; 44; 达标. 衬砌台车; 50.0; 210.8; 76; 16; 71; 11; 50; 达标. 潜孔钻机; 50.0; 210.8; 76; 16; 71; 11; 50; 达标. 通风机; 35.4; 200; 72; 12; 67; 7; 46; 达标. （3）施工期机械噪声影响分析 施工机械噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地50m以内，夜间将扩大到距施工场地210.8m范围内。从推算的结果看，本项目噪声污染较大的是装载机、平地机、衬砌台车、潜孔钻机，在夜间禁止施工，其它的施工机械噪声影响较小。施工噪声主要影响第一排居民，根据现场调查，短陂桥村等第一排居民房距本项目最近距离为20m，最远为30m，根据预测结果，昼间若不采取相关防治措施，在最不利情况下，第一排最近敏感点噪声超标10-16dB，第一排最远敏感点超标5-11 dB，短陂桥完小噪声值均达标，因此，本项目沿线第一排敏感点施工期在不采取措施情况下，超标量为5-16 dB。 因此，项目在施工时必须采取措施，确保施工期噪声达标排放，减轻对周围居民的影响。环评建议合理安排时间，一般情况夜间不施工；尽量采用低噪设备，避免高噪声设备同时施工，设备采取减振措施；施工设备尽量远离敏感点；在敏感点一侧施工时，在施工场界设置临时声屏障。通过采取隔声、减震等措施后，噪声降噪量在12-18 dB，因而施工期各敏感点声环境质量可以达到相应功能标准。施工期项目第一排环保目标噪声预测值情况见下表25。 表25 施工期桥梁第一排环保目标噪声预测值 序号; 名称; 距桥梁红线最近距离; 最近距离噪声预测值（未采取措施）dB; 第一排建筑平均噪声预测情况; 措施后是否达标 （2类）. 户数; 噪声值（采取措施前）dB; 噪声值（采取措施后）dB. 1; 短陂桥村村民; E，20m; 77.0; 3户/11人; 77.0; 58.5; 达标. 2; 短陂桥村村民; S，30m; 72.0; 5户/18人; 72.0; 55.2; 达标. 3; 短陂桥村村民; W，30m; 72.0; 3户/11人; 72.0; 55.2; 达标. 4; 短陂桥完小; SW，130m; 51.0; 200人; 51.0; 45.6; 达标. 5; 短陂桥村村民; NE，20m; 77.0; 3户/11人; 77.0; 58.5; 达标. （4）施工生产区噪声影响分析 项目设1处临时施生产区，施工生产区设混凝土搅拌站、施工机械和运输车辆停放场所等，不设食堂和宿舍，占地面积5亩。场地内作业时产生施工作业噪声，尤其是预制梁和搅拌站搅拌过程中的噪声，根据类比调查，作业噪声约75-95dB。根据现场调查，停放场所西面20-200m内有13户浏阳村村民，南面20-200m内有27户浏阳村村民，其他周边200m内无村民房。环评建议在施工机械和设备堆放场所西面、南面设置临时声屏障，禁止夜间施工，尽量避开高噪声设备同时施工，施工机械和运输车辆停放场所噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、桥梁桩基施工弃渣和表土等，其中建筑垃圾主要来源于房屋拆迁。 项目沿线房屋拆迁将产生建筑垃圾1253m3，建筑垃圾委托渣土管理部门运送至指定地点进行填埋，对外环境影响较小。 项目施工共产生弃渣1636m3，根据《邵阳市建筑垃圾和工程渣土处置管理暂行办法》和《整治规范邵阳市城区渣土消纳场所工作方案》要求，项目渣土由市渣土办统一调配运至指定地点填埋，通过周边道路运输，运输车辆应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，尽量减小扬尘对周边居民的影响，同时，要对施工场地、桥墩周边固废进行清理，清理的固废收集后送建筑垃圾填埋场处置。施工清理的表土用于临时占地的复垦。 5、生态环境影响分析 桥梁建设对生态环境影响大部分发生在施工期，施工期对生态环境影响和破坏的途径主要是主体工程占用土地，改变土地利用性质，使沿线植被覆盖率降低；桩基开挖破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构和肥力；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存将产生一定的不利影响。 （1）工程占地对土壤及土地利用影响 ①对土壤的影响 本项目主要占用荒地、耕地及宅基地，桥梁占地不进行表土清除，只是桩基开挖处要清除表土，对土壤养分进行回收，把这些地表土用作绿化用土，将大大减轻土壤肥力的损失量。 ②对农业的影响分析 本项目建设占用部分耕地，无基本农田，主要种植蔬菜，项目所占地已规划为城市道路建设用地，合理安排好征地农户的生产和生活，对被征地群众进行合理补偿，项目建设不会对农业产生明显影响。 （2）对动植物的影响 ①对植物影响分析 工程施工过程将破坏植被，对评价区域内生物量和生产力造成了一定不利影响，但工程占地红线内植被主要为灌木、杂草，由于占地不大，植被破坏量较小，生物损失量较小，生物量和生产力损失大部分是区域内优势树种，项目区域内广泛分布，且易于异地恢复，项目建设对其区域内植被的影响是在区域可以承受的范围内。同时桥梁下面绿化及连接道路绿化在一定程度上补偿了部分损失的植被，项目区域内无古树，因此，桥梁建设破坏的植被不会对沿线生态系统物种的丰度和生态功能产生较大影响。 ②对陆生动物影响分析 工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物栖息地，破坏部分动物觅食区，施工会干扰其正常的生命活动，但由于桥梁周边居民点较多，人类活动频繁，土地资源开发利用程度高，野生动物的生存环境基本上已经遭到破坏，野生动物物种、数量均较少，主要是适应耕地和居民点的常见物类如青蛙、野兔、田鼠、蝙蝠、蛇、喜鹊等，暂未发现珍稀濒危保护野生动物。故工程建设虽然对一定范围内的动物产生一定程度的不利影响，但由于其可以迁移到远离施工区域的地方栖息和活动，因此，工程建设不会对其种群数量产生明显影响，更不会改变其种群结构。不过，施工期应加强对施工人员的教育宣传，严禁施工人员有不利于保护各种野生动物的活动。 桥梁不跨越河流，故不会对水生生物产生影响。 （3）临时占地生态影响 本项目临时占地主要为施工机械和设备停放场所，根据现场调查，施工机械和设备停放场所占地主要为荒地，植被主要以杂草为主。 临时工程施工作业中，不可避免的有土方或弃方的临时堆置，由于地表植被破坏，如遇雨天易造成水土流失，使局部土壤水势改变，影响土壤养分运移，作物根系生理活动或呼吸作用受影响导致产量降低。 机械运输压土壤，致使土壤肥力破坏，作物根系机械损伤或正常的代谢活动受阻，将影响作物生长及产量；此外，运输扬尘，作物叶片积过多粉尘将影响其正常的光合作用或枝杆机械损伤，致使作物营养不良导致产量降低。 因此临时工程设置应少破坏植被、并作好防护及绿化工程，避免水土流失；尽量缩短弃土运输距离，减小了运输噪声、扬尘对沿线环境的影响。并且在施工结束后要及时复垦，恢复原貌。采取上述措施后，临时工程产生的污染可得到有效控制，对周围环境影响较小。 （4）对区域景观影响 本项目施工过程中由于桩基开挖将产生部分土方，部分不能及时运输，将使局部地区形成突兀、不规则的堆状物，与周围景观形成反差等。此外，施工机械车辆的进入，也将对周围城市景观产生不和谐景象。施工期景观影响是暂时的，也不可避免，项目应在保证施工质量的前提下尽可能加快施工进度，缩短施工时间，并及时进行绿化带建设，同时在施工场地四周设置围挡，可将影响降到最低程度。 二、运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本工程运营期对环境空气的污染主要是汽车尾气和扬尘。汽车尾气产生的环境空气污染物主要有CO、NO2等。 项目建成通车后，区域环境空气中污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。随着科技的进步和对环保的重视，机动车辆单车污染物排放量将进一步降低。尽管远期交通量加大，但汽车尾气污染可以通过加强汽车设计和制造技术的进步，以及采用清洁能源加以缓解，预计运营期汽车尾气对道路沿线区域环境空气质量影响不大。该桥梁全长460m，距离较短，根据工程分析的结果，汽车尾气产生量较少，对周围环境影响较小。 项目行驶汽车的轮胎接触桥面而使桥面积尘扬起，从而产生扬尘污染，桥梁长度较短，并采取定期洒水措施，产生的扬尘量较少，对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 该桥梁不跨越河流，地表径流通过道路两侧市政管网排入红旗河，由于红旗河水体为Ⅲ类水体，为减少雨水对其影响，环评建议除桥梁两侧设置排水边沟外，应在桥梁两侧端头两侧各设置一个事故应急池，万一发生事故，立即进行截流围堵，可收集事故情况下泄漏的物料或废水。另外，工程本身将采取必要措施，桥梁桥面排水主要采用排水管道，使桥梁、桥面径流不直接排入红旗河，最大限度的减缓对红旗河水质的影响。 3、声环境影响分析 （1）交通噪声预测 采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)中附录A推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。部分参数的计算参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96）推荐的计算方式进行。根据各影响因素予以计算修正，得到项目不同时期距路边不同距离处的噪声预测结果，见表26至27。这些表中数据为没有进行声影区衰减和背景噪声情况下的桥梁两侧距离桥梁征地红线200m范围内交通噪声预测值。预测2018年、2024年、2032年桥梁边线两侧200m范围。 表26 桥梁不同距离噪声贡献值（快速道、80km/h、桥宽34m） （声级单位：dB(A)） 距道路距离(m); 2018年; 2024年; 2032年. 中心线; 边线; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 17; 0; 63.9; 60.9; 65.9; 62.5; 68.2; 63.5. 22; 5; 62.5; 58.5; 64.6; 60.7; 66.6; 61.2. 27; 10; 60.0; 56.2; 62.2; 58.2; 64.5; 60.0. 32; 15; 58.8; 54.8; 60.5; 56.5; 62.8; 58.6. 37; 20; 57.5; 53.9; 59.5; 54.7; 61.5; 57.2. 42; 25; 56.1; 52.7; 58.2; 53.2; 60.2; 55.8. 47; 30; 54.9; 51.5; 56.9; 51.8; 59.1; 54.7. 52; 35; 53.7; 49.8; 55.6; 50.6; 57.8; 53.5. 57; 40; 52.4; 48.4; 54.4; 49.7; 56.6; 52.1. 62; 45; 51.5; 47.1; 53.5; 48.6; 55.5; 50.3. 67; 50; 50.2; 45.9; 52.3; 46.8; 54.4; 49.2. 77; 60; 49.3; 44.8; 51.3; 45.7; 53.5; 47.7. 87; 70; 48.7; 43.7; 50.9; 43.9; 52.8; 46.3. 97; 80; 47.8; 42.2; 49.8; 42.4; 52.1; 44.6. 107; 90; 46.8; 41.7; 48.7; 41.5; 51.2; 43.5. 117; 100; 45.6; 40.4; 47.5; 40.2; 49.8; 42.4. 127; 110; 44.8; 39.2; 46.8; 39.3; 49.3; 41.6. 137; 120; 43.7; 38.4; 45.6; 38.3; 47.7; 39.3. 147; 130; 42.4; 37.2; 44.4; 37.0; 46.6; 38.2. 157; 140; 41.5; 38.8; 43.4; 41.1; 45.7; 43.3. 167; 150; 40.9; 37.8; 42.8; 40.4; 45.1; 42.8. 177; 160; 39.6; 37.0; 41.6; 39.3; 43.6; 41.4. 187; 170; 38.9; 36.3; 40.9; 38.5; 43.2; 40.7. 197; 180; 38.1; 35.5; 40.2; 37.6; 42.3; 39.7. 207; 190; 37.5; 34.9; 39.5; 37.1; 41.6; 39.2. 217; 200; 36.7; 34.2; 38.6; 36.2; 40.8; 38.3. 分析以上预测结果，噪声预测得出如下结论： ①不同预测时期4a类区的达标距离 在近、中、远期，道路两侧昼间噪声达标距离边线分别为：0m、0m、0m，夜间噪声达标距离边线分别为15m、20m、30m。 ②不同预测时期2类区的达标距离 在近、中、远期，道路两侧昼间噪声达标距离边线分别为：10m、20m、30m，夜间噪声达标距离边线分别为35m、40m、50m。 表27 不同时期交通噪声的达标距离 预测时期; 预测时段; 达标距离（m）. 2类区; 4a类区. 2018年; 昼间; 10; 0. 夜间; 35; 15. 2024年; 昼间; 20; 0. 夜间; 40; 20. 2032年; 昼间; 30; 0. 夜间; 50; 30. 根据对桥梁噪声的预测结果，昼间均符合4a类标准，夜间近期达标距离是15m，中期达标距离是20m，远期达标距离是30m，桥梁两侧最近居民距离为20m，且高度均低于桥梁，故在桥梁两侧护栏上设置声屏障，在箱梁腔内安装动力吸振器，采取措施后预计可降低噪声10-15 dB(A)，故设置声屏障和减振器后桥梁两侧环保目标处噪声值均能达到相应噪声标准。 （2）敏感点噪声预测与评价 ①预测内容与对象 敏感点选取：桥梁两侧第一排居民点及短陂桥完小。 预测时段：桥梁运营后近、中、远期，即分别为 2018年、2024年和2032年。 预测评价内容：敏感点临街第一排建筑及短陂桥完小噪声预测值、超标值。 ②预测结果 根据上述噪声预测结果，对各敏感点进行交通噪声增值预测。超标对象主要为第一排住宅楼，由于有第一排建筑的阻隔作用，后排住宅楼处交通噪声值可达标。敏感点交通噪声近、中、远期预测结果分别见表28。 表28 运营期敏感点噪声预测结果 （单位：dB(A)） 序号; 敏感点名称; 位置; 高程差（m）; 距离边线距离; 项目; 预测结果. 2018; 2024; 2032. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 短陂桥村村民; E; -10~-5m; 20m （4a类）; 贡献值; 57.5; 53.9; 59.5; 54.7; 61.5; 55.2. 背景值; 62.7; 50.6; 63.3; 51.4; 63.8; 51.9. 叠加值; 63.8; 55.6; 64.8; 56.4; 65.8; 56.8. 超标量; 达标; 超标0.6; 达标; 超标1.4; 达标; 超标1.8. 2; 短陂桥村村民; S; -1~5m; 30m （4a类）; 贡献值; 54.9; 51.5; 56.9; 51.8; 59.1; 54.7. 背景值; 54.2; 43.5; 54.8; 44.2; 55.3; 44.9. 叠加值; 57.6; 52.1; 59.0; 52.5; 60.6; 55.1. 超标量; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标0.1. 3; 短陂桥村村民; W; -6~2m; 30m （4a类）; 贡献值; 54.9; 51.5; 56.9; 51.8; 59.1; 54.7. 背景值; 62.5; 50.8; 63.1; 51.3; 63.8; 52.1. 叠加值; 63.2; 54.2; 64.0; 54.6; 65.1; 56.6. 超标量; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标1.6. 4; 短陂桥完小; SW; -2~4m; 130m （2类）; 贡献值; 42.4; 37.2; 44.4; 37.0; 46.6; 38.2. 背景值; 53.1; 42.3; 53.7; 42.8; 54.2; 43.5. 叠加值; 53.4; 43.5; 54.2; 43.8; 54.9; 44.6. 超标量; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 5; 短陂桥村村民; NE; -2~5m; 20m （4a类）; 贡献值; 57.5; 53.9; 59.5; 54.7; 61.5; 55.2. 背景值; 53.2; 41.5; 53.8; 42.1; 54.3; 42.8. 叠加值; 58.9; 54.1; 60.5; 54.9; 62.3; 55.4. 超标量; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标0.4. ③预测结果分析 根据敏感点噪声预测结果可知： 一般时段，在桥梁运行近期、中、远期沿线敏感点昼间噪声值均达标，夜间各环境敏感点出现不同程度的超标，超标0.1-1.8dB(A)，短陂桥完小没有超标。 高峰时段，在桥梁运行近、中、远期沿线敏感点昼夜间噪声均可达标。 综上述分析可知，本项目运营过程中，一般时段部分敏感点夜间存在不同程度的噪声超标，但超标量较少，在0.1-1.8dB(A)之间，环评建议采取在桥梁护栏两侧设置声屏障，在箱梁腔内安装动力吸振器，同时设置禁鸣标志，降噪效果在8-15分贝左右，采取上述措施后，项目沿线各敏感点受交通噪声和桥梁振动所引起的噪声影响不大，均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准。 ④控规要求 项目西面和南面规划为工业用地，东面和北面暂未规划，桥梁红线西面和南面200m内无学校、医院主体建筑及居民集中居住区等对声环境要求高的建筑。北面和东面50m范围内不得批准新建学校、医院主体建筑及居民集中居住区等对声环境要求高的建筑。房地产开发项目中，参考本评价中桥梁两侧噪声预测结果，合理规划、科学布局，确定相应的防护距离，避免产生新的噪声敏感点。 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要来源于桥面日常维护产生的少量筑路物料、沿线垃圾桶产生的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾，筑路物料收集后送建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾产生量较少，交环卫部门处理，对周围环境的影响较小。 5、生态环境影响分析 本项目建成后，新征占地内的植被已被破坏，取而代之的是桥面及其辅助设施，形成建筑用地类型，项目建成后在桥梁下面配以适当的绿化工程，临时占地生态环境也得到及时恢复，并且项目所连接道路两侧也设有绿化设施，可以减轻对当地生态环境的影响。 项目较短，并且是空中跨越，不会对区域动物交流产生阻隔，不会阻碍区域动物的繁衍。同时，项目位于城郊，道路沿线野生动物稀少，故对动物的影响较小。 三、社会影响分析 （1）对经济发展与产业结构的影响 本项目的实施，将拉通金鸡路新城大道至虎形山路段，提高区域内城市道路的通行能力和通达深度，缓解该地区交通对国民经济发展的“瓶颈”制约，促进各类资源的尽早开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域内经济的发展。 本项目的建设能完善区域路网工程，有利于区域内的物资及经济交流，能促进区域经济发展。 （2）对沿线相关规划的影响 根据邵阳市交通建设规划：区域路网基本骨架为“两纵三横”，“两纵”：2条快速路（世纪大道和金鸡路）；“三横”：3条主干道（邵阳大道、白马大道、新城大道）。 金鸡路是邵阳市的一条城市快速路，位于邵阳市双清区和宝庆关于集中区内。道路从G320向北跨越洛湛铁路与虎形山路相连，向南与白马大道交叉，延伸至马石村新城大道上，全线与世纪大道基本平行，与西侧东西向道路基本垂直。 本项目为金鸡路跨洛湛铁路和G320桥梁工程，它的建设能拉通金鸡路，完善区域路网工程。 （3）征地、拆迁对社会环境的影响 ①征地影响 本项目所占地均已规划为城市道路建设用地，本项目建设可以带动区域开发建设，打破居民原有的生产体系和生活方式，有效改善该地区的交通运输条件，提高了区域内居民的生活质量和城市品味。总之，项目建设占地对土地利用的影响有利有弊。在征地过程中如果协调好与当地群众的关系，合理安排好征地农户的生产和生活，对土地利用的不利影响将会减轻到最低的程度。另一方面，由于项目的建设，将促进双清区和宝庆工业集中区的经济发展，可改善区域剩余劳动力的作业，会使原来的土地得到升值。 ②拆迁安置 根据工程设计，本项目共需拆迁房屋39户，均为工程拆迁。工程占地和拆迁将直接影响被征地和被拆迁村民的生活，影响村民原有生活环境和节奏，同时拆迁安置也会带来一定的社会问题，包括被拆迁村民的感情因素以及拆迁补偿等问题。拆迁责任主体为邵阳市城市建设投资经营集团有限公司，根据有关规定对被征地和被拆迁村民给予相应的补偿和妥善安置，以保障拆迁户的合法权益，尽可能减少工程建设对其生活的影响。项目拆迁量较少，施工前要确保拆迁户得到妥善安置，不会对被拆迁居民生产生活造成明显影响。 现状待拆迁旧住宅多为2~6层，建筑密度低、质量一般。建议建设单位选择待迁人口用地时从地理位置、周围环境和面积补偿方面考虑，优化居住条件、建筑质量和居住环境。由于项目区域已规划为城市发展区，区域居民生活已从农业为主生活方式转型，项目通过相应的补偿后，可以保障拆迁居民生活质量不降低。 因此，在落实相关征地拆迁措施和政策后，本项目征地、拆迁安置对居民生活影响较小。 （4）交通安全影响分析 施工期间，项目地出入车辆增多，占地增多，影响桥梁下G320车辆的正常通行，必要时会中断通行，会对交通产生不利的影响，使周边道路通行能力暂时下降，如果不加强管理和疏导，容易引起局部交通堵塞，发生交通事故。项目的施工会对区域居民生产、生活产生短暂不利影响。同时，建设方应与铁路部门协商，在火车经过铁轨之前做好预防准备，避免对铁路运输造成影响。 运营期，交通改善后车流量增加，且过往车辆的行车速度较快，而且在桥梁上下均有，这都将埋下不少安全隐患。因此，有关部门必须加大“安全第一”的思想宣传，并在事故易发处安装相应的设备（如危险信号、禁鸣等），以降低安全事故的发生率。 （5）施工期建材、土石方等运输车辆对运输路线周边敏感点的影响 本项目建设施工产生的土石方量较少，弃土运输主要利用现有道路，建设需要建筑材料量较少，建材运输主要利用现有村道及G320，沿线居民较多，主要为G320两侧的居民，所以建设方应加强车辆管理，与交通部门协商定制合理的运输时间，避开交通高峰期和居民休息时间，同时对渣土车渣土用篷布进行覆盖，并定期检修车辆，减少建筑材料和土石方运输对周围环境的影响。建设方在严格落实上述环保措施，施工期建筑材料和土石方运输车辆对运输路线周边敏感点影响较小。 （6）基础设施的影响 本项目对基础设施产生的影响主要是电力电讯设施，本项目将转移约10根电力杆线，不涉及变压器、高压线等其它电力基础设施；同时，在桥梁施工中，对电力杆线采取先修通替代杆线设施后，再拆除现有杆线设施的方法，对现有沿线电力基础设施的影响相对较小，对沿线居民的正常生产、生活影响较小。 （7）交通阻隔影响分析 ①施工期阻隔影响 本项目施工期间势必影响项目区域道路的通行，从而对区域居民生产生活带来不便，所以施工期内工程施工安排和交通通行安排如不妥善协调，会极大的影响施工影响区域内的交通秩序和人民的生活。工程施工期间，施工车辆及施工材料运输车辆将会造成局部堵车，给当地的交通造成一定的影响，这种影响是暂时的，随着施工的结束，影响也随之结束。 在采取与交通部门共同协商制订交通管制计划并发布通告、加强交通疏导等措施前提下，可将各道路施工对区域及城镇交通的影响减小到最低。 ②运营期阻隔影响 本项目结合地形特点，桥梁是跨越式通过G320和洛湛铁路，不阻碍桥下G320和洛湛铁路的正常通行，不会阻隔当地居民生产生活和野生动物的交流。 （8）项目对所在地区居民生活水平的影响 本项目是金鸡路跨洛湛铁路桥梁工程，属于城市基础设施建设。项目实施后，会给周边地块开发带来便利条件，当地居民和农民工会集体安置，为其创造更多的工作机会，并随着预期发展目标的逐步实现，必然会促进相关产业的发展，同时带动项目影响区内经济整体发展，改善项目区内居民的经济条件，使其收入得到提高。 项目实施后，很好地解决了该地区对外交通问题。随着双清区和宝庆工业集中区的开发建设，各种成片开发的工业项目、商品楼盘、大中型购物商场、休闲场所、体育娱乐设施场所也将应运而生，这对充实当地居民的生活内容、提高当地居民的生活水平和生活质量均有积极意义。 （9）项目建设对洛湛铁路的影响 本项目是金鸡路跨洛湛铁路桥梁工程，由于铁路桥地理位置较低，故只能采用上部跨越形式，根据《铁路安全管理条例》第二十七条：铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区，城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米。洛湛铁路属于一般铁路，其保护距离为10m。桥梁桩基距离铁路线最近为12m，桥梁底部距离洛湛铁路高差为15m，达到了安全距离要求。项目建设前应与铁路部门沟通，了解铁路通过项目地的时间，预先做好防范措施，避免对铁路交通造成影响。 根据《铁路安全管理条例》第四十四条：铁路线路安全保护区内的道路和铁路线路路堑上的道路、跨越铁路线路的道路桥梁，应当按照国家有关规定设置防止车辆以及其他物体进入、坠入铁路线路的安全防护设施和警示标志，并由道路管理部门或者道路经营企业维护、管理。本项目在桥梁两侧设置了防撞护栏和安全警示标志，由邵阳市交通部门负责维护、管理，符合条例要求；桥梁上机动车或者非机动车在铁路处发生坠落事故，应当立即将故障车辆或者掉落的装载物移至铁路线路最外侧钢轨5米以外的安全地点。无法立即移至安全地点的，应当立即采取措施拦停列车，并就近通知铁路车站或者公安机关。采取相应措施后，项目的运营对铁路的运输基本不会产生影响。同时，广铁集团公司总工室已出具了关于建设本工程意见的函，环评要求建设方将设计方案报送广铁集体审查，在取得广铁同意建设正式复函后方可施工建设。 （10）项目建设对高压线的影响 项目地内现有1条10KV的高压线沿G320从桥梁下面穿过，高压线的高度为12m，桥梁跨越G320处的高度为19.5m，高于高压线7.5m，同时，桥梁桥墩离高压线最近距离为20m，根据《电力设施保护条例实施细则》第五条：10KV的高压线安全距离为1.5m，第十二条：任何单位或个人不得在距35KV及以下电力杆塔、拉线周围5m的区域内取土、打桩、钻探、开挖或者倾倒酸、碱、盐及其他有害化学品的活动。该项目的设计和建设均符合《电力设施保护条例实施细则》中的要求，项目施工要严格按照《电力设施保护条例实施细则》中的规定进行规范施工，如若移动或暂短高压线，必须预先征得电力部门的同意并由电力部门来实施，禁止私自移动或切断高压线。采取措施后，项目的建设对现有高压线的影响较小。同时，规划有1条110KV和1条220KV的高压线从桥梁上部经过，该高压线目前还未规划建设，待其建设前应根据相关条例和规定要求，考虑电磁辐射的影响，统筹考虑，在取得相关部门同意后方可搭建线塔和线缆，避免对铁路和桥梁造成安全影响。 综上所述，本项目的建设将会优化和完善区域路网结构，带动沿线经济发展；项目的建设会对被征地和拆迁的居民的生活产生负面影响，须按照有关规定进行一定的经济补偿和土地复耕；项目建设期间会对局部交通运输造成一定影响，并会影响交通安全；工程施工不会造成地质灾害，但对基础设施带来一定的影响，必须采取相应的保护措施；项目建设对洛湛铁路的运输和高压线的影响较小。 总之，项目的建设对区域社会环境的影响不大，均在可接受范围之内。 四、环境风险分析 本项目属金鸡路的一部分，金鸡路为城市快速路，是邵阳市与外界运输的重要通道，因而本项目不能避免危险品运输，故项目建设及运营过程中的风险事故类型主要有： （1）车辆本身携带的汽油（柴油）和机油泄漏。 （2）危险化学品的运输车辆发生交通事故后，化学危险品发生泄漏。 （3）在桥梁上发生交通事故，汽车连带货物坠入洛湛铁路或者G320。 （4）跨越10KV高压线会有一定的电磁辐射，同时，高压线可能会出现倒塌的风险。 当运输有毒有害或易燃易爆品等危险品车辆在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生溢漏、爆炸、燃烧等时，将在很短时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成损失。由于项目不是跨河桥梁，危险品的泄露不会直接污染周边水体。同时，项目在桥梁两侧设置防撞护栏，在桥梁两端两侧均设置安全警示标致和事故应急池，万一发生事故，立即进行截流围堵，可收集事故情况下泄漏的物料或废水。采取措施后，可大大降低风险发生的概率。 跨越高压线的设计均符合《电力设施保护条例实施细则》中的要求，工程施工基本不会对高压线产生较大影响，如若出现高压线杆倒塌事故，应立即通知电力部门，及时切断电源并设置警示隔离区，避免对周边居民和行人车辆的生命安全造成影响。 五、相符性分析 （1）相关政策、规划符合性分析 ①与产业政策符合性分析 本项目属于城市道路所属桥梁工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，该项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第4条：城市道路及智能交通体系建设。因此，本项目符合国家产业政策要求。 ②与邵阳市总体规划的符合性分析 本项目属于金鸡路（新城大道—虎形山路）跨洛湛铁路和G320桥梁工程，金鸡路为城市快速路，属于《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》中的规划道路（详见附图2），因此项目符合邵阳市城市总体规划。 ③区域土地利用规划的符合性分析 根据《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》，项目占地为道路用地，项目南面200m范围内规划为二类工业用地，具体规划图详见附图2，因此项目符合区域土地利用规划。 （2）桥位选址合理性分析 本项目属于金鸡路（新城大道—虎形山路）跨洛湛铁路和G320桥梁工程，符合《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》规划；项目所跨洛湛铁路和G320地理位置不高，桥梁只能采用上部跨越形式；项目拟建地交通较为方便，施工建材能顺利运至各处施工场地。综上所述，项目桥位选址是合理的。 六、环保投资估算 本项目总投资为12765.06万元，根据工程中已具有的环保措施及本环评提出的环保措施，环保投资估算为183万元，占工程总投资的1.43％。具体环境保护项目投资见表29。 表29 拟建项目工程环保投资估算表 序号; 投资项目(工程措施); 单位; 数量; 投资(万元); 备 注. 一; 环境污染治理投资. 1; 施工期污染环境治理. 扬尘治理; 篷布覆盖、洒水等; 15. 噪声治理; 声屏障、减震; 5.0; 高噪声设备局部屏障、减震. 生产废水; 隔油沉淀池、沉淀池; 处; 2; 3.0; 施工场地. 固废; 委托渣土部门清运; 10. 运营期污染治理投资. 2; 噪声治理; 声屏障、减震垫、禁鸣标志; 5.0; 桥梁两侧护栏上. 3; 风险事故; 防撞护栏; -; 计入主体工程. 4; 废水; 事故应急池、排雨水管; 15. 5; 本部分小计; 53. 二; 生态环境保护投资. 1; 绿化（桥下绿化）; 120. 2; 临时占地生态恢复; 10; 施工机械和设备停放场所. 3; 本部分小计; 130. 三; 总计; 183万元. 从影响分析结论可知，只有保障上述环保投资落到实处，才能使污染物达标排放。 七、环保设施 表30 环境保护设施一览表 时段; 污染类型; 环保措施; 环保设施. 施工期; 施工噪声; 合理安排施工场地；在居民集中区施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工；高噪设备局部临时声屏障和减震。; 隔声屏障、减震. 施工废水; ①施工材料远离水体堆放； ②施工废水沉淀后回用于降尘。 ③设置隔油沉淀池处理机械冲洗废水; 沉淀池、隔油沉淀池. 施工废气; ①施工便道加强洒水，施工场地四周设置围挡； ②临时储存物料四周设置挡风墙(网)；; 洒水、洗车平台、挡风墙. 运营期; 交通噪声; ①加强桥梁的维护和管理，对受损桥面及时修复； ②在桥梁两侧护栏上设置声屏障； ③在箱梁腔内安装动力吸振器。; /. 桥面径流; ①桥梁两侧设雨水管网； ②桥梁两端两侧均设置事故应急池。; 雨水管、事故应急池. 风险防范; 设置防撞护栏。. 绿化; 桥梁下面绿化、临时占地生态恢复。.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 运输扬尘、堆场及预制梁场地扬尘 | TSP | 加强洒水、 篷布遮挡 | 达标排放，对周围环境影响较小 |
|  |  | 沥青烟气 | THC、TSP及苯并[a]芘等有毒有害物质 | —— |  |
|  |  | 施工机械和车辆尾气 | CO、 NO2 、THC |  |  |
|  | 废水 | 施工废水 | 石油类、SS | 沉淀池处理后回用 | 废水回用不外排，对周围环境很小 |
|  | 固体废物 | 建筑物拆迁 | 建筑垃圾 | 交渣土部门处置 | 对外环境影响较小 |
|  |  | 工程弃渣 | 弃渣 | 市渣土办统一调配填埋 |  |
|  | 噪声 | 施工机械 | 噪声 | 临时声屏障、围墙阻挡、禁止夜间施工 | 达标排放 |
|  |  | 运输车辆 | 噪声 | 禁鸣 |  |
| 运营期 | 废气 | 扬尘 | TSP | 定期洒水 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 汽车尾气 | CO 、THC、 NOx | 桥底绿化、植物吸收 |  |
|  | 废水 | 桥面雨水 | BOD5 、SS、石油类 | 两侧设置排水管、两端设置事故应急池 | 达标排放 |
|  | 固废 | 日常维护 | 筑路物料 | 送建筑垃圾填埋场处置 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
|  | 噪声 | 行驶车辆 | 噪声 | 桥梁两侧护栏上设置声屏障、箱梁腔内安装动力吸振器、禁鸣 | 达标排放 |
| 生态环境影响： 施工期：主体工程占用土地，改变土地利用性质，使沿线植被覆盖率降低；桩基开挖破坏地形、地貌和植被，并破坏土壤结构和肥力；工程施工对红旗河水质有一定程度的影响；工程活动扰动了自然的生态平衡，对沿线生物的生存将产生一定的不利影响，采取相应措施后，可大大降低对生态环境的影响。 运营期：项目建成后在桥梁下面配以适当的绿化工程，可以减轻对其影响。项目位于城郊，道路沿线野生动物稀少，故对动物的影响较小。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论： 1、项目概况 邵阳市金鸡路上跨洛湛铁路桥工程位于邵阳市双清区高崇山镇短陂桥村。项目总投资12765.06万元，总占地面积47.39亩。项目新建桥梁一座，采用两幅四跨预应力混泥土变截面连续梁跨越铁路及G320，单幅桥宽14.5m。主桥桥跨布置为40+70+70+40m。西侧桥定为左幅桥，左右幅引桥采用20m、25m、30m先简支后连续小箱梁。桥梁全宽：0.5米护栏+1.5米人行道+12米行车道+0.5米防撞墙+5米中央分隔带+0.5米防撞墙+12米行车道+1.5米人行道+0.5米护栏=34米。其中跨径（40+70+70+40）m桥梁采用变截面现浇连续梁，其他跨径桥梁采用预制小箱梁。项目属于金鸡路附属桥梁，金鸡路是邵阳市南北走向的一条城市快速路，道路宽60m。项目主要由主体工程、临时工程、配套工程等组成，临时工程包括施工机械和设备停放场所等，配套工程包括交通指示工程、给排水工程、交叉工程、安全工程、照明工程、绿化工程等。项目计划于2017年2月施工，2017年10月竣工。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 根据历史监测结果，各监测点评价因子SO2、NO2、TSP、PM1024小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）水环境质量现状 根据历史监测结果，红旗河评价河段各监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）规定的Ⅲ类水域功能要求。 （3）声环境现状 根据历史监测结果，各监测点噪声昼夜监测值均达到相应功能标准。 （4）生态环境现状 本项目拟建地现状以城郊环境为主，用地类型主要为荒地、耕地及居民宅基地等，项目沿线没有自然保护区、生态脆弱区等特殊环境敏感目标；项目属于城市地区，沿线土地已规划为城市建设用地；受人类开发活动的影响，项目沿线没有珍贵野生动植物分布。 3、环境影响分析 （1）环境空气影响分析 施工期主要大气污染物为扬尘、施工机械、车辆排放的尾气及沥青烟气。由于本工程施工期不长，因此，对沿线环境空气质量产生的不利影响是有限的，影响范围也不大，而且主要是短期影响，在采取经常洒水、合理布置施工场地、篷布覆盖等防护措施后，这种短期影响能够得到控制。 工程运营后，对环境空气的污染主要是汽车尾气和扬尘，该桥梁全长460m，距离较短，桥梁上来往车辆排放的尾气和产生的扬尘量较小，对沿线空气质量的影响较小，且影响范围不大。 （2）水环境影响分析 施工期水环境影响主要为施工废水。设备清洗废水、预制梁废水、混凝土搅拌站废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于生产或者洒水降尘。桩基泥浆水和桩基涌水经沉淀池处理后用于道路洒水降尘，沉淀池泥渣定期清运处理，废水回用不外排，禁止外排入红旗河，对红旗河水质的影响较小。 运营期对水环境的污染来源于桥面雨水径流。项目投入使用后，除桥梁两侧设置排雨水管外，应在桥梁两侧端头设置一个事故应急池，万一发生事故，立即进行截流围堵，可收集事故情况下泄漏的物料。另外，工程本身将采取必要措施，使桥梁、桥面径流不直接排入红旗河，最大限度的减缓对红旗河水质的影响。 （3）声环境影响分析 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械、搅拌站和运输车辆。通过加强施工管理、选用低噪声施工设备、加强施工设备的维护保养、建立高噪声设备隔声屏障，可大大降低施工噪声对外环境的影响。尽管施工噪声对环境产生一定的不利影响，但是施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 根据敏感点噪声预测结果可知，本项目运营过程中，一般时段部分敏感点夜间存在不同程度的噪声超标，但超标量较少，在0.1-1.8 dB(A)之间，环评建议采取在桥梁两侧护栏上设置声屏障，在箱梁腔内安装动力吸振器，同时设置禁鸣标志，降噪效果在8-15分贝左右，采取上述措施后，项目沿线各敏感点噪声值均可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准。 （4）固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和桥梁桩基施工弃渣和表土，施工建筑垃圾可回收利用的均回收利用，不能回收利用的则交由渣土办处置。表土用于临时占地的复垦。项目施工共产生弃渣1636m3，统一由市渣土办运至指定地点填埋，通过周边道路运输，运输车辆应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，同时，要对施工场地、桥墩、河道周边固废进行清理，清理的固废收集后送建筑垃圾填埋场处置。采取上述措施，施工固废对环境影响较小。 运营期线路日常维护产生的少量筑路物料收集后交渣土办处置，生活垃圾产生量较少，交环卫部门处理，对环境的影响较小。 （5）生态影响分析 本项目占用耕地，对耕地及农业有一定影响，施工场地会造成占用区植被生物量损失，但量非常小，施工结束后可以通过植被恢复的方式减少该不利影响。对区域动植物的影响较小，不会影响其正常繁殖和生长。项目的建设对沿线景观会有轻微的不利影响，但这些影响只是暂时的，而且随着桥梁下面绿化、清理施工现场等工程措施的实施，区域的自然景观将逐渐得到恢复。 （6）社会环境影响分析 本项目的建设能够完善区域路网，带动区域经济环境的改善，将促进区域经济发展，并带动沿线城镇的建设与发展，促进土地和资源开发利用。项目占地、拆迁通过合理的补偿征地费、妥善安置等多种方式，拆迁对村民生活质量的不利影响较小。对沿线居民的正常生产、生活影响较小。项目建设对基础设施、洛湛铁路和高压线的影响较小。 4、相符性分析 （1）相关政策、规划符合性分析 ①与产业政策符合性分析 本项目属于城市道路所属桥梁工程建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，该项目属于鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第4条：城市道路及智能交通体系建设。因此，本项目符合国家产业政策要求。 ②与邵阳市总体规划的符合性分析 本项目属于金鸡路（新城大道—虎形山路）跨洛湛铁路和G320桥梁工程，金鸡路为城市快速路，属于《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》中的规划道路（详见附图2），因此项目符合邵阳市城市总体规划。 ③区域土地利用规划的符合性分析 根据《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》，项目占地为道路用地，项目南面200m范围内规划为二类工业用地，因此项目符合区域土地利用规划。 （2）桥位选址合理性分析 本项目属于金鸡路（新城大道—虎形山路）跨洛湛铁路和G320桥梁工程，符合《湖南省邵阳市城市总体规划（2014-2030）》规划；项目所跨洛湛铁路和G320地理位置不高，桥梁只能采用上部跨越形式；项目拟建地交通较为方便，施工建材能顺利运至各处施工场地。综上所述，项目桥位选址是合理的。 5、总结论 本项目为城市道路附属桥梁工程建设项目，符合国家产业政策，符合区域相关道路建设规划要求，桥位选址合理，项目的建设对于完善邵阳市城市路网，缓解疏导该片区交通压力，提升邵阳市城市总体形象和竞争力等具有特别重要的意义。项目在施工期和运营期会对区域环境和居民生产生活带来一定的不利影响，只要认真落实本次环评报告中提出的环境保护减缓措施，所产生的不利影响可以得到有效控制。从环保的角度考虑，项目建设可行。 二、建议 （1）在工程开工前，落实征地拆迁与安置补偿工作。 （2）控制施工噪声，避免施工噪声对相邻居民和单位生活工作环境的影响，施工噪声必须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 （3）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。 （4）加强对桥梁的养护工作，配置专用洒水车，定时冲洗，减少桥面扬尘的污染，保护人们的身心健康。 （5）减少汽车尾气中污染物排放量是解决汽车尾气污染的根本途径，可以通过改进汽车性能、安装汽车尾气净化装置、使用无铅汽油等方法来减少污染物的排放量。 （6）项目在洛湛铁路旁施工时应严格按照《铁路安全管理条例》中要求规范施工，在高压线旁施工时应严格按照《电力设施保护条例实施细则》中的要求规范施工。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 工程拆迁补偿方案 附件3 广铁公司总工室关于邵阳市金鸡路上跨洛湛铁路工程意见的函 附图1 项目地理位置及大气、地表水监测布点图 附图2 邵阳市城市总体规划图（2014-2030） 附图3 桥位平面布置图 附图4 桥型立面图 附图5 项目地周边环保目标及声环境现状监测布点图 附图6 项目地周边环境及场址现状图 附表1 建设项目审批登记表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。