建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：      年回收2万吨废旧钢铁建设项目

建设单位（盖章）：湖南星杰瑞废旧金属回收有限公司

编制日期：2018年 8 月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编 制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字（两个英文字 段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、 性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论， 确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境 可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境	7

三、环境质量状况	10

四、评价适用标准	13

五、工程分析	14

六、项目主要污染物产生及排放情况	18

七、环境影响分析	19

八、建设项目采取的防治措施及治理效果	27

九、结论与建议	28

# 附件：

- 附件1  环评委托书

- 附件2  项目场地租赁合同

- 附件3  项目营业执照

# 附图：

- 附图1  项目地理位置示意图

- 附图2  项目监测布点示意图

- 附图3  项目主要环境保护目标示意图

- 附图4  项目平面布置示意图

- 附图5  项目周边企业分布情况示意图

- 附图6  邵阳市城市总体规划图

- 附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

## （一）基本情况

| 项目名称 | 年回收2万吨废旧钢铁建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南星杰瑞废旧金属回收有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周游 |  | 联系人 |  |  |  |  | 周游 |  |
| 通讯地址 | 邵阳市双清区洋溪湖南省第一纸板厂有限公司内办公大楼汇源车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 138 7494 3010 |  | 传 真 |  | / |  | 邮政编码 |  | 422002 |
| 建设地点 | 邵阳市双清区洋溪桥（湖南省第一纸板厂有限公司内空置厂房） （经度111°29′45.80′′，纬度27°17′08.21′′） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C4210 金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积(m2) | 3168 |  |  | 绿化面积(m2) |  |  |  |  | / |
| 总投资 (万元) | 200 | 其中环保投资(万元) |  | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.5% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 |  | 2018年10月 |  |  |  |  |  |
| - 项目由来 - 在钢铁生产、钢铁制品生产和城乡居民的生活中会产生大量的废旧钢铁，废旧钢铁是现代钢铁工业不可缺少的重要炼钢原料。废旧钢铁的回收加工既可以节约资源，缓解炼钢原料的供需矛盾，又可以保护环境，对提高资源利用效率、建设节约型社会具有十分重要的意义。 - 据市场调查，双清区目前废旧钢铁年产生10余万吨，大部分废旧钢铁回收加工企业规模小，且分布散乱，加工技术落后，产品质量低，供应能力差，已经无法适应现代钢铁工业生产的需求。在这种市场条件下，湖南星杰瑞废旧金属回收有限公司拟投资200万元租赁湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房（经度111°29′45.80′′，纬度27°17′08.21′′）建设年回收2万吨废旧钢铁建设项目。本项目产品外售废旧钢铁再生企业。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，该项目应进行环境影响评价。湖南星杰瑞废旧金属回收有限公司特委托湖南葆华环保有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司技术人员在现场勘探和资料收集的基础上编制了该项目的环境影响报告表。 2、项目建设基本概况 2.1、项目位置及周边关系 湖南省第一纸板厂有限公司系原湖南省第一纸板厂改制重组后的股份制企业，位于邵阳市双清区洋溪桥，用地属工业用地，厂区内自有铁路专线，现该企业已经停产，根据现场踏勘，湖南省第一纸板厂内厂房均已配套有给水管网、排水沟渠以及电网等，配套基础设施较为齐全。目前，该厂区内厂房原有的设备、设施均已搬走，部分厂房用于出租，租赁该企业内闲置厂房的企业有邵阳市聚元混凝土有限公司（本项目南面160m处）、湖南湘西南物流有限公司（西面65m处）、邵阳市森禾木业有限公司（南面10m处）、永泰环保能源公司（东面10m处）、湖南康鑫纸塑制品公司（东南面75m）、邵阳木质天家具厂（南面50m处）、双清辉飞建材厂（西南面180m处）、兴合环保科技公司（西南面220m处）和湖南路路美公司（西南面270m处），据调查，该企业内并无食品加工等对环境敏感的项目。本项目利用该厂内东北部闲置厂房用于废旧钢铁回收、处理、外售。湖南省第一纸板厂有限公司内租赁企业的具体位置见附图5。 2.2、项目概况 （1）项目名称：年回收2万吨废旧钢铁建设项目 （2）建设单位：湖南星杰瑞废旧金属回收有限公司 （3）建设地点：邵阳市双清区洋溪桥（湖南省第一纸板厂有限公司内空置厂房）（经度111°29′45.80′′，纬度27°17′08.21′′） （4）占地面积：3168m2 （5）建设性质：新建 2.3项目组成 本项目租赁湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房，经改造后用于废旧钢铁的回收、分选、剪切、压实打包。项目建筑面积2462m2，主要建设内容包括剪切区300m2，打包区300m2，原料区500m2，半成品区400m2、成品区400m2，装货区300m2，休息室207m2，地磅35m2，配电房20m2，并配套建设环保及辅助工程。项目主要经济技术指标见表1-1，项目组成情况见表1-2。 表1-1 项目主要经济技术指标 序号; 项目名称; 单位; 备注. 1; 生产规模; 万t/a; 2. 2; 用地面积; m2; 3168. 3; 总建筑面积; m2; 2462. 4; 总投资; 万; 200. 表1-2 项目组成情况 分类; 建设内容; 建筑面积及设备配置. 主体 工程; 剪切区; 依托现有钢结构厂房，建筑面积300m2，位于场区中部，放置有剪铁机。其北侧为装货出口. 打包区; 依托现有钢结构厂房，建筑面积300m2，位于场区西部，放置有打包机. 储运 工程; 原料区; 依托现有钢结构厂房，建筑面积500m2， 用于堆放原材料，设有分选工序. 成品区; 依托现有钢结构厂房，建筑面积400m2， 用于堆放打包后的成品. 半成品区; 依托现有钢结构厂房，建筑面积400m2. 装货区; 依托现有钢结构厂房，建筑面积300m2. 地磅; 35m2. 办公生活设施; 休息室; 1F，建筑面积207m2. 公用 工程; 供水; 由当地自来水管网供给，依托湖南省第一纸板厂有限公司的供水管网. 供电; 由当地供电电网提供，本项目设有配电房20m2. 排水; 生活污水依托原有的旱厕处理后由周边农户定期掏作农肥. 环保 工程; 废水处理; 依托原有的旱厕. 废气处理; 加强车间通风. 固废处理; 固废临时堆放点，垃圾桶，危废暂存间（三防措施）15m3. 噪声处理; 隔声，减振. 2.4、项目产品方案 本项目为年回收2万吨废旧钢铁建设项目，主要产品为生铁、熟铁、钢铁头、皮铁和钢筋。项目产品方案见表1-3： 表1-3 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 产量. 1; 生铁; 万t/a; 0.6. 2; 熟铁; 万t/a; 0.5. 3; 钢铁头; 万t/a; 0.3. 4; 皮铁; 万t/a; 0.3. 5; 钢筋; 万t/a; 0.3. 注：皮铁、钢筋产品需压实、打包后外售，其他产品均可直接外售。 2.5、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗见表1-4，能源消耗见表1-5。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗情况表 项目; 名称; 单位; 数量; 备注. 原辅材料; 废旧钢铁; 万t/a; 2; 购自废品回收站. 柴油; t/a; 5; 场内叉车、挖机使用；场内不设柴油罐. 液压油; t/a; 2; 用于打包机. 乙炔; kg/a; 200; 用于切割机. 氧气; kg/a; 400; 用于切割机. 注：废旧钢铁主要来源于废品回收站，主要生产工艺为剪切、压实打包，回收的废旧钢铁不涉及废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废含油设备、废船等的拆解。 乙炔：无色芳香气味的易燃气体；熔点：-81.8℃，沸点：-83.3℃，闪电＜-50℃；相对密度（水=1）0.62，相对密度（空气=1）0.91。 氧气；无色无味气体；熔点：-218.8℃，沸点：-183.1℃；相对密度（水=1）1.14，相对密度（空气=1）1.43。 表1-5 项目能源消耗情况一览表 项目; 名称; 年耗量. 能源; 生活用水; 135t/a. 电; 12万（kw·h）/a. 2.6、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表1-6。 表1-6 主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量; 备注. 1; 切割机; /; 1; /. 2; 剪铁机; Q43型; 1; /. 3; 打包机; Y81型; 1; 规格为400×500×600mm. 4; 铲车; /; 1; /. 5; 叉车; /; 1; 用于运送打包产品. 6; 挖机; /; 1; 备有电吸盘. 7; 地磅; /; 1; 100t. 2.7公用工程 （1）供水 - 项目生活用水为自来水，依托湖南省第一纸板厂有限公司的供水管网。 根据工程分析，项目定员10人，均不在场内食宿，用水量按45L/人·d计，则生活用水量为0.45m3/d（135m3/a）。 - 排水 本项目无生产废水产生，主要废水为生活污水。生活污水依托原有的旱厕处理后由周边农户掏作农肥或用于厂区绿化。 - 供电 由当地供电电网提供，本项目设有配电房20m2。 2.8劳动定员和工作制度 项目劳动人员为10人，项目年运行时间300天，每天工作8小时，夜间不生产，员工均不在场内食宿，在周边餐馆用餐。 2.9用地情况 本项目位于湖南省第一纸板厂有限公司内，租赁湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房，其用地性质为工业用地，项目占地面积3168m2 ，建筑面积2462m2。 2.9平面布置 本项目租赁湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房，总平面布置呈长方形，大致可分成原料区、成品区和生产区。原料区位于场区西部，用于卸货和堆放原料；成品区位于场区东部，布置半成品区和成品区，半成品区用于放置剪切后需要打包的半成品；厂区中部为生产区，设有切割机、剪铁机和打包机，生产区北部为装货出口。厂区内功能分区明确，便于生产管理。项目平面布置图详见附图4。 3、工程规模 （1）投资规模 项目投资约200万元，环保总投资5万元，环保投资所占比例为2.5%。投资具体构成见表1-7。环保投资具体内容见表1-8。 表1-7 投资具体构成情况表 序号; 项目名称; 投资金额（万元）. 1; 场地租赁费; 22.3. 3; 设备购买及安装费; 100. 4; 环保投资; 5. 5; 流动资金; 72.7. 合计; 200. 表1-8 本项目环保投资估算表 序号; 污染类型; 污染物; 防治措施; 环保投资 (万元). 1; 废气; 切割和剪切粉尘; 加强车间通风; 2. 2; 废水; 生活污水; 旱厕（依托纸板厂现有）; /. 3; 固体废物; 生活垃圾; 垃圾箱; 0.5. 废液压油、废含油抹布和手套; 危废暂存间（做好三防措施）15m3; 1. 一般固废; 固废临时堆放点; 0.5. 4; 噪声; 设备噪声; 隔声、基础减震; 1. 合计; 5. ## （二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房。目前，湖南省第一纸板厂有限公司已停产，该公司内厂房用于出租。根据现场踏勘，本项目租赁的空置厂房内无原有环境问题。周边空置厂房已陆续出租，周边主要企业有邵阳市聚元混凝土有限公司、湖南湘西南物流有限公司、邵阳市森禾木业有限公司、永泰环保能源公司、湖南康鑫纸塑制品公司、邵阳木质天家具厂、双清辉飞建材厂、兴合环保科技公司和湖南路路美公司，其基本情况见表2-1 项目周边工业企业情况一览表。 |

# 二、建设项目所在地自然环境

## 自然环境简况 1、地理位置 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东与衡阳市为邻，南与零陵地区和广西壮族自治区桂荒地区接壤，西与怀化地区交界，北与娄底地区毗连。地处北纬 25°58'～27°40'，东经 109°49'～112°57'之间，总面积 20876平方公里，占湖南省总面积的 9.8%。其幅员在全省 14个地州市中位列第三，居省辖 8市之首。邵阳市城区位于市境东北，邵水与资江汇流处，建成区面积 23.3平方公里。 本项目位于邵阳市双清区洋溪桥湖南省第一纸板厂有限公司厂区内，经度111°29′45.80′′，纬度27°17′08.21′′。租用湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房，项目北面为山林，东面为永泰环保能源公司，南面为邵阳市森禾木业有限公司与邵阳木质天家具厂，西面为湖南湘西南物流有限公司。具体地理位置见附图1。 2、地质地貌地形 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021m；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125m，地势比降为10.25‰。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 本项目所在区域地势平坦。 3、气象气候 拟建项目所在区域属亚热带季风湿润气侯，具有四季分明，雨量充沛，热量丰富，春秋季短，冬夏季长，春季多阴雨少光照，夏季气温较高，无霜期长等特点，但降雨集中，易造成干旱和洪劳灾害。 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1～17. 1C，无霜期272～304天，日照时数 1347.3～1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为ENE风，年出现频率为18.2%。NE风向出现的频率次之，为16.1%。风向频率超过6.0%的还有NNE（10.4%）、E（8.3%）,4个风向频次共占52.9%，此外，静风频率为6.6%，可见邵阳市区2015年主导风向为ENE。年平均风速以S方向的风速为最大，达到2.7m/s，超过2.1m/s 的风向有NNE（2.5m/s）。 4、水文 邵阳市境内水系发达，溪河密布，邵阳市有5公里以上的大小河流595条。流经市境内的河流，主要属资江水系，遍及邵阳市九县和市区，流域面积14788.6平方公里，占邵阳市面积的70.8%。 资江，长江支流，又称资水。左源赧水发源于城步苗族自治县北青山，右源夫夷水发源于广西资源县越城岭，两水于邵阳县双江口汇合称资江，流经邵阳、新化、安化、桃江、益阳等市县，于益阳市甘溪港注入洞庭湖，全长653公里，流域面积28142平方公里。干流西侧山脉迫近，流域成狭带状；上、中游河道弯曲多险滩，穿越雪峰山一段，陡险异常，有“滩河”、“山河”之称，为湖南四水之一。资江流经邵阳市区 30.8km，平均流速0.5m/s，平均水深为 2m，平均水力坡降0.36‰，最大流量 14800m3/s，多年平均流量 325.5 m3/s，枯水期平均流速为 0.26m/s，最枯月平均流量为 48.1 m3/s（90%保证率），最小极端流量 30.0 m3/s。本项目无生产废水产生，生活污水经原有的旱厕处理后由周边农户掏做农肥或用于厂区绿化，不外排。 5、湖南省第一纸板厂有限公司及周边企业概况 - 湖南省第一纸板厂有限公司系原湖南省第一纸板厂改制重组后的股份制企业，厂区内自有铁路专线。现企业已经停产。目前，该厂区内厂房用于出租，邵阳市聚元混凝土有限公司、湖南湘西南物流有限公司、邵阳市森禾木业有限公司、永泰环保能源公司、湖南康鑫纸塑制品公司、邵阳木质天家具厂、双清辉飞建材厂、兴合环保科技公司、湖南路路美公司均租赁该厂区闲置厂房用于生产。项目建设地西南面530m处为邵阳市洋溪桥污水处理厂，主要收集处理市区的污水。根据场地实地调查，厂区周边未见明显的废气污染以及噪声污染。项目地周边工业企业情况见下表。 表2-1 本项目周边工业企业情况一览表 序号; 企业名称; 主要产品; 运行状况; 主要污染. 1; 邵阳市聚元混凝土有限公司; 商品混凝土; 已投产; 粉尘. 2; 湖南湘西南物流有限公司; 物流中转站; 已投产; 汽车运输尾气. 3; 邵阳市森禾木业有限公司; 木质家具; 已投产; 粉尘、VOCS. 4; 邵阳木质天家具厂; 木质家具; 已投产; 粉尘、VOCS. 5; 永泰环保能源公司; 生物质颗粒; 已投产; 粉尘. 6; 湖南康鑫纸塑制品公司; 纸杯以及塑料杯; 已投产; 废气. 7; 双清辉飞建材厂; 新型环保砖; 已投产; 废气. 8; 兴合环保科技公司; 新型环保砖; 已投产; 废气. 9; 湖南路路美公司; 高速公路护栏; 已投产; 噪声.

# 三、环境质量状况

## （一）建设项目所在地区域环境质量现状 - 1、环境空气质量现状 本次环评的环境空气质量现状分析引用邵阳市木质天家具厂的《年产4500张床、3500套床头柜木制品加工生产线项目》(位于本项目南面50m处，与项目区域环境情况相似，且近年来区域环境未发生较大变化)中的监测数据；具体监测情况如下： - ①监测因子 - 环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、PM10。 - ②采样点设置见表3-1。 表3-1 大气现状监测点 序号; 点位; 与本项目厂界的距离. G1; 东北侧; 150m. G2; 西北侧; 330m. - ③监测时间及频率 - 湖南省亿美有害物质检测有限公司于2017年10月31日～2017年11月6日进行大气现状监测，连续监测7天，SO2、NO2、PM10监测日均浓度。采样时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求执行。 - ④现状监测统计结果见表3-2。 表3-2 项目所在区域环境空气质量监测结果表 （单位：ug/m³） 监测点; 监测项目; SO2; NO2; PM10. G1; 24小时均浓度范围; 7-15; 18-24; 22-29. 平均值; 12; 21; 25. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. G2; 24小时均浓度范围; 10-13; 20-23; 26-31. 平均值; 12; 22; 29. 超标率（%）; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 24小时平均标准值; 150; 80; 150. 监测结果表明，项目所在区域内环境空气中SO2、NO2、PM10的浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、水环境质量现状 本项目无生产废水产生，生活污水经原有的旱厕处理后由周边农户掏做农肥或用于厂区绿化。项目无废水外排，故未做水环境质量调查。 - 3、声环境质量现状 本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2018年8月2日~2018年8月3日对项目地厂界四周及敏感点进行了连续2天声环境现状监测，在项目所在地四周、南面170m处居民、西北面170m处居民共布设6个声环境监测点，具体布点位置具体见附图2。项目所在地声环境监测结果及统计情况见表3-3。 表3-3 项目建设地声环境监测结果表 监测点位; 时间; 监测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#项目东面场界; 2018.8.2; 52.6; 42.5; 60; 50. 2018.8.3; 53.3; 42.8. 2#项目南面场界; 2018.8.2; 51.4; 41.2; 60; 50. 2018.8.3; 52.9; 41.8. 3#项目西面场界; 2018.8.2; 50.3; 41.0; 60; 50. 2018.8.3; 51.2; 42.1. 4#项目北面场界; 2018.8.2; 51.5; 40.7; 60; 50. 2018.8.3; 52.0; 40.6. 5#项目地东南面170m处居民点; 2018.8.2; 48.8; 39.6; 60; 50. 2018.8.3; 49.4; 40.1. 6#项目地西北面170m处居民点; 2018.8.2; 48.7; 38.8; 60; 50. 2018.8.3; 47.9; 39.3. 由表3-3监测结果可知，项目场界及敏感目标声环境各监测点昼夜监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 生态环境质量现状 根据现场踏勘，本项目租赁湖南第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。

## （二）环境保护目标 根据现场调查，项目主要环保目标情况见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 相对位置; 保护规模; 保护级别. 环境空气; 洋溪桥社区蔡家坝居民; 东南面，360-570m; 21户，63人; GB3095-2012二级标准标准. 洋溪桥社区刘家院子居民; 南面，170-300m; 8户，24人. 洋溪桥社区龙家冲居民; 西面，170-500m; 100户，300人. 邵阳铁航中等职业学校; 西南面280m处; 500人. 声环境; 洋溪桥社区刘家院子居民; 南面，170-200m; 4户，12人; GB3096-2008 2类标准. 洋溪桥社区龙家冲居民; 西面，170-200m; 10户，30人. 水环境; 资江; 南面620m; 资江工业街取水口下游200m至大洲尾端河段; GB3838-2002Ⅲ类标准. 生态环境; 树木植被; 项目所在地及场区 周围500m范围内; ——; ——.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）水环境：《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅳ类标准； （3）声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； （2）噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （3）固废：《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)(2013年修改单)，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析，本项目废气不涉及气型污染物总量因子；废水为员工生活污水，经原有的旱厕处理后由周边农户掏做农肥或用于厂区绿化，不外排。故本项目无需设置总量控制指标。 |

# 五、工程分析

## （一）工艺流程简述 项目对环境的影响可以分为施工期和营运期两个时段。 1、施工期 根据现场调查，本项目租赁湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房，主体工程已经完成，经改造后用于废旧钢铁的回收、分选、剪切、压实打包，不存在土石方工程。施工期主要为地面硬化、功能分区和设备安装调试，施工期约1个月，施工期产生的污染物主要为少量的施工废气、废水、噪声以及固体废弃物等。 2、营运期 废旧钢铁回收处理生产流程及排污节点图示： 废旧 钢铁 分选 切割、剪切 打包 半成品区 成品区 生铁、熟铁、钢筋头 皮铁、钢筋 G、N、S N、S 2万t/a 1.6万t/a 0.4万t/a 0.2万t/a N、S 图5-1 工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程简述（本项目不涉及熔炼）： ①废旧钢铁通过废品回收站运至本项目内，过磅后送入原料区待处理，夹带的垃圾等杂物返回给废品回收站。此环节产生的污染为粉尘和噪声。 ②分选：本项目外购废旧钢铁进入厂区内进行人工分选工序，尺寸较大的物料经挖机送入切割机、剪铁机，尺寸较小的物料送至打包机。此环节产生的污染为噪声和固废。 ③切割、剪切：项目重量较大的物料通过切割机切割，切割机为气切割（乙炔+氧气），重量较小的采用剪板机剪切。经处理后得到的生铁、熟铁和钢筋头运至成品区，皮铁和钢筋运至半成品区。此环节产生的污染主要切割和剪切粉尘、噪声和固废。 ④打包：小物料及半成品送入打包机的料箱内，通过液压缸的工作压实物料，将打包物料压缩成金属包块后通过叉车运至成品区。此环节产生的污染主要是噪声和固废。 ## （二）施工期主要污染源分析 本项目施工期约1个月，施工人员约5人。施工期主要建设内容为地面硬化、功能分区和设备安装调试，施工人员均不在场内食宿。 - 废气：项目施工期安装设备时会产生少量粉尘。 - 废水：主要为施工人员产生的生活污水，项目施工人员为5人，按照施工工人每天用水量 45L，排污系数取0.8估算，施工人员生活污水平均产生量为0.18m3 /d，生活污水依托原有的旱厕处理。 - 噪声：项目施工期噪声主要为设备安装和物料装卸碰撞产生的噪声，噪声值在80dB（A）以下。 - 固体废弃物：项目施工量较小，无建筑垃圾产生。施工期固体废弃物主要为施工人员生活垃圾，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则项目施工期施工人员生活垃圾产生量约为75kg。项目施工期施工人员生活垃圾由环卫部门统一收集处理。 ## （三）营运期主要污染源分析 1、废气污染源情况分析 项目废气主要为切割和剪切粉尘、装卸和分选粉尘。 - 切割和剪切粉尘 - 项目废旧钢铁在切割和剪切工序会产生少量粉尘。类比同类型项目，粉尘产生量按照废旧钢铁剪切量的0.003%计，项目废旧钢铁剪切量为1.6万t/a，则粉尘产生量为0.48t/a，为无组织排放。 - 装卸和分选粉尘 - 项目原料废旧钢铁上粘附有少量铁锈等物质，在车间地面硬化后，装卸和分选过程中将产生少量的扬尘，类比同类型项目，粉尘产生量约占原料的0.005‰，则项目装卸和分选粉尘产生量为0.1t/a。 2、废水污染源分析 本项目营运期车间清理方式为干扫，无废水产生。废水主要为员工生活污水。 项目劳动定员10人，不在场内食宿，用餐、洗手利用周边餐馆。生活用水量按45L/人·d计，则员工生活用水量为0.45m3/d（135m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为108m3/a。 项目生活污水产生及排放情况见表5-1。 表5-1 本项目生活污水及污染物产生情况一览表 废水量; 污染因子; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t /a）. 108m3/a; CODcr; 350; 0.0378. BOD5; 200; 0.0216. SS; 240; 0.0259. 氨氮; 35; 0.0038. 3、噪声污染分析 项目噪声主要有切割机、剪板机、打包机、叉车、挖机和铲车等设备运行时产生的噪声，其噪声源强一般在70-85dB(A)之间。项目主要噪声源强详见下表。 表5-2 本项目主要噪声源强表 序号; 设备名称; 数量; 声源强度dB(A). 1; 切割机; 1台; 70~80. 2; 剪铁机; 1台; 75~85. 3; 打包机; 1台; 75~85. 4; 叉车; 1台; 75~85. 5; 挖机; 1台; 75~85. 6; 铲车; 1台; 75~85. 4、固体废物污染分析 项目原料废旧钢铁会夹带少量塑料、纤维等杂物，在原料过磅前会将杂物清捡出来，并返回废品回收站。营运期固体废物主要为碎屑，废液压油，废柴油，废含油抹布、手套和员工生活垃圾。 - （1）碎屑 - 项目剪切工序中颗粒较大的碎屑在重力作用下，自然沉降于周边地面。类比同类型项目，碎屑产生量按照废旧钢铁剪切量的0.27‰计，项目废旧钢铁剪切量为1.6万t/a，则碎屑的产生量为4.32t/a。 （2）废液压油、废柴油 项目液压机定期更换液压油，产生的废液压油约为0.2t/a；项目叉车、挖机和铲车均在场内维修，维修过程中会产生少量废柴油，废柴油产生量约0.1t/a。废液压油、废柴油均属于危险废物，危废代码为900-218-08，所属类别为HW08。 - （3）废含油抹布、手套 项目用于设备润滑的润滑油全部消耗，只会产生少量的废含油抹布、手套，其产生量约为0.1t/a，属于危险废物。危废代码为900-041-49，所属类别为HW49，属于直接沾染危险废物的杂物。 （4）员工生活垃圾 项目劳动定员10人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为1.5t/a

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名 称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割、剪切工序 | 颗粒物 | 0.48t/a | 0.48t/a |
|  | 装卸和分选过程 | 颗粒物 | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （108m3/a） | COD | 350mg/L，0.0378t/a | 0 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.0216t/a |  |
|  |  | SS | 240mg/L，0.0259t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.0038t/a |  |
| 固 体 废 物 | 剪切工序 | 碎屑 | 4.32t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废液压油 | 0.2t/a | 0 |
|  |  | 废柴油 | 0.1t/a | 0 |
|  |  | 废含油抹布、手套 | 0.1t/a | 0 |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目营运期噪声主要为有切割机、剪板机、打包机、叉车、挖机和铲车等设备运行时产生的噪声，其噪声源强在75-85dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目租用湖南省第一纸板厂有限公司内东北部一栋空置厂房，不存在土石方施工。项目施工期主要设备安装调试和隔离板的安装，均在厂房内进行施工，项目周边主要为工业用地，无自然植被群落及珍稀动植物资源，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## （一）施工期环境影响分析 项目施工期主要为地面硬化、功能分区和设备安装调试，均在厂房内进行施工。根据工程分析可知，施工废气主要为少量的粉尘，经大气扩散后对周边大气环境影响较小；施工人员产生的生活污水依托原有的旱厕处理；施工噪声主要为设备安装和物料装卸碰撞产生的噪声，为间歇式排放，经厂房隔声后对声环境影响较小；施工建筑垃圾主要为施工人员生活垃圾，产生量约为75kg，经收集后交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目施工期较短，各类污染物产生量较少，对周边环境影响较小。 ## （二）营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目营运期废水主要为员工生活污水。 根据工程分析可知，员工生活污水产生量为108m3/a。其主要污染物为：COD、BOD、氨氮和SS等，项目生活污水依托原有的旱厕处理后由周边农户掏做农肥或用于厂区绿化，对周边水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 废气主要为切割和剪切粉尘、装卸和分选粉尘。 （1）切割和剪切粉尘 根据工程分析，项目切割和剪切粉尘的产生量为0.48t/a，通过加强车间通过后无组织排放，对环境影响较小。 （2）装卸和分选粉尘 - 项目装卸和分选粉尘产生量为0.1t/a。原料在卸货和分选产生扬尘会引起局部空气TSP值增高。该扬尘具有间断性，产生量较小，影响范围均在车间内，经车间阻隔后对外环境影响较小 - 无组织排放大气环境影响预测与评价 - 本想采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对无组织排放的颗粒物厂界达标情况进行预测，具体参数见表7-1。 表7-1 无组织排放粉尘预测参数 污染物; 面源有效高度; 面源宽度; 面源长度; 污染物排放速率; 无组织监控浓度限值. 颗粒物; 5m; 27m; 108m; 0.24kg/h; 1.0mg/m3. - 根据预测结果可知，项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度为0.2044mg/m3，最大占标率为22.71%，则项目无组织排放颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，对周围大气环境影响较小。 （5）大气环境防护距离 采用推荐模式中的大气环境防护距离计算模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合场区平面布置图，确定需要控制的范围。对于超出场界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。项目以整个厂区区域作为一个面源，项目产生的无组织颗粒物排放速率为0.24kg/h。大气环境防护距离预测参数见表7-2，预测结果见图7-1。 表7-2 大气环境防护距离预测参数 面源有效高度; 面源宽度; 面源长度; 污染物排放速率. 5m; 27m; 108m; 0.24kg/h. 图7-1 无组织排放颗粒物大气环境防护距离 由大气环境防护距离计算模式运行结果表明，项目无组织排放颗粒物可以达标，且周边大气环境无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 综上，项目无组织排放颗粒物排放在场内即可达标，在落实本报告所提出的各项废气影响防治措施后，本项目废气对周边的环境影响较小。 3、噪声对周围环境的影响分析 （1）主要噪声声源源强及其分布 项目运营后全厂主要高噪声设备分布、强度及治理措施和效果详见表7-3。 表7-3 项目噪声源强分布、治理措施及预计效果 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强 dB（A）; 治理措施; 治理后1m处 dB（A）. 1; 切割机; 1; 70~80; 选低噪声设备、基础减振; 60. 2; 剪铁机; 1; 75~85; 选低噪声设备、基础减振; 65. 3; 打包机; 1; 75~85; 选低噪声设备、基础减振; 65. 4; 叉车; 1; 75~85; 基础减振; 65. 5; 挖机; 1; 75~85; 基础减振; 65. 6; 铲车; 1; 75~85; 基础减振; 65. （2）噪声衰减分析 本工程的噪声主要生产设备等产生的噪声。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4－2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本建设项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 ①对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。 ②对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源： 式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB； LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB； Le——声源的声压级，dB； r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m； R——房间常数，m2； Q——方向性因子； TL——围护结构的传输损失，dB； S——透声面积，m2 ③对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10log(100.1Li) 式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)； Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 ④为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为： Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10] 式中： Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值； L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。 项目各噪声源对的噪声贡献值见表下表7-4。 表7-4 项目噪声源源强 噪声源; 源强; 统计量; 东面 厂界; 南面 厂界; 西面 厂界; 北面 厂界; 东南面敏感点; 西北面敏感点. 切割机; 60; 距离（m）; 55; 10; 53; 17; 205; 220. 贡献值; 25.2; 40; 25.5; 35.4; 17.3; 17. 剪铁机; 65; 距离（m）; 58; 10; 50; 17; 205; 220. 贡献值; 29.7; 45; 31; 40.4; 18.8; 18.2. 打包机; 65; 距离（m）; 83; 10; 25; 17; 220; 200. 贡献值; 26.6; 45; 37; 40.4; 18.2; 19. 叉车; 65; 距离（m）; 58; 14; 50; 13; 225; 200. 贡献值; 29.7; 42.1; 31; 42.7; 18; 19. 挖机; 65; 距离（m）; 83; 14; 25; 13; 210; 215. 贡献值; 26.6; 42.1; 37; 42.7; 18.6; 18.4. 铲车; 65; 距离（m）; 70; 14; 38; 13; 210; 215. 贡献值; 27.6; 42.1; 34; 42.7; 18.6; 18.4. 各噪声源至厂界噪声贡献值; 34.4; 49.8; 41; 47.7; 24.4; 24.7. 项目各噪声源的叠加值对不同距离处的影响详见表7-5。 表7-5 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 方位; 贡献值; 昼间; 标准值（昼间）; 是否 达标. 现状监测值; 预测叠加值. 东面厂界; 34.4; 53; 53.1; 60; 达标. 南面厂界; 49.8; 52.2; 54.2; 60; 达标. 西面厂界; 41; 50.8; 51.2; 60; 达标. 北面厂界; 47.7; 51.8; 53; 60; 达标. 东南面敏感点; 24.4; 49.1; 49.1; 60; 达标. 西北面敏感点; 24.7; 48.3; 48.3; 60; 达标. 本项目实行昼间8小时工作制，夜间不生产。根据预测结果可知，项目噪声源经隔声、减震和距离衰减以后，项目厂界及敏感点位噪声预测值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物对环境的影响分析 项目营运期固体废物主要为碎屑，废液压油，废柴油，废含油抹布、手套和员工生活垃圾。 - （1）碎屑 - 根据工程分析，本项目原料在剪切时，碎屑产生量为4.32t/a。收集后暂存于固废临时堆放点，外售综合利用。为防止碎屑沉积，项目定期清扫地面沉积碎屑，保持地面清洁 （2）废液压油、废柴油 项目液压油产生量约为0.2t/a，废柴油产生量约0.1t/a。属于危险废物，危废代码为900-218-08，所属类别为HW08。环评要求企业用回收油桶存放废液压油，油桶放置于危废暂存间内，全部交由有危废处理资质的单位进行处置。项目危废暂存间做好三防措施。 （3）废含油抹布、手套 项目用于设备润滑的润滑油全部消耗，只会产生少量的废含油抹布、手套，其产生量约为0.1t/a，属于危险废物。危废代码为900-041-49，所属类别为HW49，属于直接沾染危险废物的杂物。环评要求对这部分固体废物必须及时收集，在危废暂存间存放，定期送至资质单位进行处置，不得随意丢弃。 （4）生活垃圾 本项目员工10名，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，全年300天预计产生此类固废1.5t/a。生活垃圾集中收集由环卫部门统一处理。 本项目所产生的固体废物均能妥善处置，对周围环境影响较小。 ## （三）产业政策和规划相符性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目属于废旧钢铁回收项目，对照《产业结构调整导向目录》（2013年修正本），本项目属于“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”的第28款“再生资源回收利用产业化”。因此，项目建设符合国家产业政策。 - 规划相符性分析 - 根据《邵阳市城市总体规划》（2016-2030），该地块属于邵阳市城市发展备用地，目前尚未规划期具体的用地性质，项目租用湖南省第一纸板厂有限公司内的空置厂房，不改变原有的用地性质。根据邵阳市三环线规划内容，本项目位于三环线以内，待城市规划到本项目所在地时，项目将无条件服从规划要求进行调整。 ## （四）选址可行性分析 项目租用湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房进行生产，不新征用地，该地块用地为工业用地。项目地周边为工业厂房，区域内供电、给排水均可利用纸板厂现有的基础设施。所在地交通较便利，且项目地附近无大型废旧钢铁回收企业，符合市场需求。区域环境空气及声环境质量符合区域环境功能要求，周边无重点文物保护单位及风景名胜区等特殊环境保护目标；在采取本报告表提出的污染防治措施后，营运期产生的废气、废水、噪声和固体废物均可做到达标排放，对周围环境的污染影响较小。 综上可知，项目选址可行。 ## （五）平面布置合理性分析 结合场地条件、公路交通运输、工艺流程等特点，本项目租赁湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房，总平面布置呈长方形，大致可分成原料区、成品区和生产区。原料区位于场区西部，用于卸货和堆放原料；成品区位于场区东部，布置半成品区和成品区，半成品区用于放置剪切后需要打包的半成品；厂区中部为生产区，设有切割机、剪铁机和打包机，生产区北部为装货出口。厂区内功能分区明确，便于生产管理。 项目各区的设置和分布兼顾交通运输和作业便利的特点，从工艺流程、物料运输等方面进行分析，本项目平面布置合理。 ## （六）建设项目环境保护竣工验收 根据本项目完成后实际情况，该建设项目竣工环境保护验收见表7-5。建设单位应严格执行“三同时”制度，确保环保设施落实到位。 表7-6 建设项目竣工环境保护验收一览表 类型; 污染源; 污染因子; 验收内容; 验收标准. 废气; 切割和剪切工序; 颗粒物; 加强车间通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 装卸和分选工序; 颗粒物; 加强车间通风、地面硬化. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 旱厕; 由周边农户定期掏做农家肥，不外排。. 固废; 一般固废; 碎屑; 固废临时堆放点; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单. 危险废物; 废废柴油、废液压油; 危废暂存间（做好三防措施）15m3; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 废含油抹布、手套. 生活区; 生活垃圾; 集中收集至垃圾桶内; 定期清运. 噪声防治措施; 设备采用减震措施，隔声降噪。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）.

# 八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割和剪切工序 | 颗粒物 | 加强车间通风 | 达标排放 |
|  | 装卸和分选工序 | 颗粒物 | 加强车间通风，地面硬化 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N | 经旱厕收集后由周边农户掏做农肥或用于厂区绿化 | 不外排 |
| 固体废物 | 一般固废 | 碎屑 | 暂存固废临时堆放点，外售综合利用 | 合理处置 |
|  | 危险废物 | 废柴油、废液压油 | 暂存危废暂存间，委托有相应危险废物处理资质的单位处置 |  |
|  |  | 废含油抹布、手套 |  |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 选用优质低噪声设备，合理布置，采取隔声、基座减振等措施，降低噪声对外环境影响。 |  |  |  |

# 九、结论与建议

## （一）结论 1、工程概况 湖南星杰瑞废旧金属回收有限公司拟投资200万元租赁湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房（经度111°29′45.80′′，纬度27°17′08.21′′）建设年回收2万吨废旧钢铁建设项目。项目建筑面积2462m2，主要建设内容包括剪切区200m2，打包区200m2，原料区500m2，半成品区400m2、成品区400m2，装货区300m2，休息室207m2，地磅35m2，配电房20m2，并配套建设环保和辅助工程。 2、环境质量现状评价结论 环境质量现状分析表明：项目地评价区域环境空气中SO2、NO2、PM10日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均值；项目厂界及敏感目标声环境各监测点昼夜间监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。通过以上分析，目前项目场址附近环境质量良好，符合环境功能区划的要求。 3、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 项目租赁湖南省第一纸板厂有限公司内东北部1栋空置厂房，基础设施完善，施工期主要为地面硬化、功能分区和设备安装调试，均在厂房内进行施工。施工废气主要为少量的粉尘，经大气扩散后对周边大气环境影响较小；施工人员产生的生活污水依托原有的旱厕处理；施工期设备安装及物料装卸碰撞的噪声经厂房隔声后对声环境影响较小；施工建筑垃圾主要为施工人员生活垃圾，经收集后交由当地环卫部门处理。 综上所述，本项目施工期较短，各类污染物产生量较少，对周边环境影响较小。 （2）营运期环境影响分析结论 ①水环境影响分析结论 项目废水主要为员工生活污水。项目营运期员工产生的生活污水依托原有的旱厕处理后由周边农户掏做农肥或用于厂区绿化，对周边水环境影响较小。 ②大气环境影响分析结论 - 项目产生的废气主要为切割和剪切粉尘、装卸和分选粉尘。 - 项目切割和剪切粉尘，装卸和分选粉尘在加强车间通风后无组织排放，根据大气环境影响预测结果可知，项目无组织排放颗粒物排放浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的要求，对周围大气环境影响较小 ③声环境影响分析结论 项目运营期噪声主要来源于切割机、剪板机、打包机、叉车、挖机和铲车等设备运行时产生的噪声，其噪声源强一般在70-85B(A)之间。项目噪声源经隔声、减震和距离衰减以后，项目厂界及敏感点位的噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。项目营运期噪声对声环境影响较小。 ④固体废物环境影响分析结论 本项目固体废物主要为碎屑，废液压油，废柴油，废含油抹布、手套和员工生活垃圾。 本项目产生的碎屑经收集后暂存于固废临时堆放点，外售综合利用；废柴油、废液压油、废含油抹布和手套收集至危废暂存间，定期交由有相应危废处理资质的单位进行处置；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。综合上述措施后，营运期固体废物对周边环境影响较小。 4、总结论 综上所述，本项目的建设选址可行，总体布置合理，符合国家及地方相关产业政策，项目的运行具有较好的经济效益与社会效益。建设方在认真落实好环评报告提出的各项污染防治措施，实现污染物的达标排放，固体废物经综合利用和妥善处置的前提下，项目的建设是可行的。 ## （二）建议 （1）为减轻项目生产过程中对环境的污染，建设单位应加强管理，加强企业员工的环境保护宣传教育工作，不断提高全体员工的环保意识，建立健全的企业环境管理制度和环保岗位责任制。加强环保管理和污染防治设施的维护与保养，确保各项环保设施的正常运转。 （2）制定企业例行环境管理、环境监测和环境统计制度，加强环境管理