建设项目环境影响报告表

项目名称：   邵阳欢乐海洋世界建设项目

建设单位（盖章）：上海欢信旅游文化发展有限公司邵阳分公司

湖南美景环保科技咨询服务有限公司

二O一九年六月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在自然环境社会环境简况	8

三、环境质量情况	13

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染源生产及预计排放情况	25

七、环境影响分析	26

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

九、结论与建议	38

附表

附表 1    建设项目环评审批基础信息表

附表 2    地表水环境影响评价自查表

附件

附件1    环评委托书

附件2    租赁合同

附件3    志成新世界四期环评批复

附件4    监测质保单

附图

附图1    项目地理位置图

附图2    项目主要环境保护目标图

附图3    项目监测点位布设图

附图4    平面布置示意图

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳欢乐海洋世界建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 上海欢信旅游文化发展有限公司邵阳分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 娄笃民 |  |  |  |  | 联系人 |  | 肖双美 |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市双清区邵阳大道与建设南路交汇处志成新世界C区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0739-5190888 |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 | 422000 |  |
| 建设地点 | 邵阳市双清区邵阳大道与建设南路交汇处志成新世界C区 中心地理坐标为东经：111.480219°，北纬：27.219871° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 公园管理N7851 |  |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 8000 |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 111 |  | 环保投资总投资比 |  |  | 11.1 |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  |  |  |  | 2019年9月 |  |  |  |
| 1、项目建设背景及由来 志成·童乐大世界位于邵阳市志成新世界四期商住小区的4号商业楼，该商场主要涵盖婴童产业、餐饮娱乐两个主题商业，为儿童主题金街。本项目租用志成·童乐大世界C区二层、负一层和负二层共8000㎡区域，建设邵阳欢乐海洋世界，进一步将该商场打造成家庭亲子游、周末游的好去处，并且可以填补邵阳市没有海洋公园的空白，带动邵阳以及周边旅游业发展。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，本项目类别为四十、社会事业与服务业，第119条公园（含动物园、植物园、主题公园），“其它（城市公园和植物园除外）”，应编制环境影响报告表。受上海欢信旅游文化发展有限公司邵阳分公司委托，本公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场勘探的基础上按照环境影响评价技术导则的要求，编制了该项目环境影响报告表。 2、项目基本情况 童乐大世界C区共4F地上层， 2层地下层，地下层主要为地下车库。地面四层为童婴产品专卖以及餐饮业，不含需特殊保护商业。 本项目租用C区二层、负一层和负二层共8000㎡商铺，一层为其他出租商铺。二层约5000㎡，负一层和负二层各1500㎡，负二层和负一层上下打通，以楼梯连接。本项目主要包括鱼池、表演区、展示区、娱乐区等，项目具体工程内容见表1-1。 表1-1 主要工程内容 工程类型; 名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 所有鱼池; 容积共约2000m³，主要包括二层的海龟池、触摸池、鲨鱼池、鳄鱼池、锦鲤池、钓鱼池、海豹暂养池、海狮生活池、海狮暂养池，负一层的巨骨舌鱼池，负二层水母池、海底主池（负一层和负二层两层打通，配套长40米宽2.2米海水隧道） 鱼池包括淡水鱼池和海水鱼池，均配套水循环维生系统; 海水池盐度要求28‰~33‰. 表演区; 二层的海狮表演区，含座位100个；负一层和负二层的（两层上下打通）美人鱼表演区，含座位100个. 展示区; 二层的热带海洋展区、红树林、萌宠馆、松树墙、鸟乐园。负二层的瀑布（含娃娃鱼和锦鲤，配套栈台和观景台）. 儿童娱乐区域; 主要包括二层的小磨坊、攀岩区、乐高、科普互动区、娃娃机、儿童娱乐互动区、潜艇VR体验、一起玩泥巴. 储运工程; 冷藏室; 位于负二层，储存饵料，建筑面积约12㎡。; 使用环保型无氟制冷剂. 公用工程; 供水; 市政供水. 供电; 市政供电. 配套工程; 办公室; 建筑面积共约300㎡，共5间，位于二层，包括总裁室、财务室、员工办公室等。. 商业区; 含二层的贝壳商业、海豹商业、毛绒玩具商业、鸟园商业，负二层的美人鱼商业. 设备间; 13间，建筑面积1-20㎡不等，建筑面积共约150㎡。主要放置维生系统设备等. 空压机房; 1间，位于负二层，用于制造鱼池水幕气泡. 化验室; 1间，位于负二层，用于测试鱼池水质（盐度、溶解氧、亚硝酸盐氮、氨氮、硝酸盐氮、PH、有机磷、铜离子）和病死鱼简单化验（显微镜观测），设备主要为快速测定仪和比色卡或比色试纸; 亚硝酸盐氮、氨氮、硝酸盐氮、PH一个月测两次，盐度每天一次，有机磷、铜离子鱼生长不正常时才测. 检疫池; 位于负二层，新购入的鱼先放入检疫池，拣选颜色亮丽的鱼. 售票处; 位于二层入口处. 营销中心; 位于二层，用于接待团体客户. 轻餐饮; 位于二层，为烘焙体验区; 不炒菜，无灶台. 公共厕所; 设于二层，约20个蹲位. 淋浴室; 5间，每层都有. 依托工程; 中央空调; 位于童乐大世界四楼楼顶，依托商城已有. 通风设备; 若干套，风机房位于志成童乐大世界地下层，依托商城已有. 停车位; 依托商城地下车库，车位1346个. 环保工程; 废水; 化粪池（依托商场已有），配置多套维生系统（配套4个沉淀池，8m³/个、砂缸26个、化盐池若干、淡水池若干、淡水回收池1个18m³、海水回收池1个20m³等），池体全部防渗处理. 噪声; 所用动力机械自带消音设备. 固废; 设置生活垃圾收集筒若干；大型动物尸体由主管部门统一处置. 3、主要原辅材料消耗 项目主要的原辅材料消耗情况见表1-2。 表1-2 主要原、辅材料消耗情况表 序号; 名 称; 年耗量; 来 源. 1; 盐; 20吨; 青岛海洋大学. 2; 饵料，主要为冷冻的青鱼鱿鱼鲐鲅鱼青虾鲢鱼; 15吨; 北海和辽宁. 3; 小米; 0.2吨; 用作鸟类饲料. 4; 医用酒精、生理盐水及维生素; 少量; 用于鱼类日常治病，用完即买. 5; 亚硝酸氮盐测试剂; 3瓶，15g/瓶; 直接滴到水里后通过比色卡测试浓度. 6; 硝酸盐氮测试剂; 3瓶，15g/瓶; 直接滴到水里后通过比色卡测试浓度. 7; 氨氮盐测试剂; 3瓶，15g/瓶; 直接滴到水里后通过比色卡测试浓度. 8; 显微镜玻片; 2盒; 用于取病死鱼鱼鳞观测. 9; 水; 7247.6. 10; 电; 10000度. 4、项目主要涉及动物 本项目包括淡水鱼、海水鱼和鸟，项目涉及动物见表1-3。 表1-3 项目主要动物 动物名称; 尺寸cm; 数量. 海象; 80-120; 6. 虎皮鸭嘴; 50-80; 3. 银板; 40-60; 50. 红尾鲶; 50-80; 5. 暹罗鳄; 120-150; 6. 俄罗斯鲟; 80-120; 6. 匙吻鲟; 60-80; 6. 海鳗; 60-80; 4. 黑鳍鲨; 50-70; 8. 白鳍鲨; 80-110; 2. 赤鳐; 40-60; 2. 海狮; /; 2. 海豹; /; 2. 狗鲨; /; 6. 海龟; 50-80; 5. 护士鲨; 180-200; 1. 黄瑶; 100-150; 2. 大黑鳐; 100-150; 2. 燕子鳐; 50-80; 2. 锦鲤; 40-60; 100. 牛港鲹; 40-60; 6. 其他小型鱼; 尺寸小于40厘米; 16988. 金丝雀; /; 50. 5、主要设备 项目主要设备清单见表1-4。 表1-4 主要设备清单 序号; 品 名; 数量; 单位; 备注. 化验室. 1; 实验室专用电子秤; 1; 台. 2; 手持溶氧器; 1; 台. 3; 海水专用折光盐度计; 10; 台. 4; 有机磷快速测定仪; 1; 台. 5; 铜离子快速测定仪; 1; 台. 6; 亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮比色卡; 5; 包. 7; PH试纸; 5; 包. 8; 显微镜; 1; 台. 9; 水银温度计; 20; 根. 设备间（设置13个设备间，以下为13个设备间总的设备数）. 1; 砂缸; 26; 个; 26个水池配26套沙缸. 2; 臭氧机; 8; 台; 主池、海狮池、海豹池、海龟池、水母池、鲨鱼池、大堡礁、蝴蝶鱼池. 3; 蛋白处理器; 12; 个; 主池4套、鲨鱼池1套、海龟池1套大堡礁1套、水母池2套、蝴蝶鱼池1套、小缸体1套. 其他. 1; 空压机; 1; 台. 2; 冷暖机; 43; 台; 43个池体各配套一个，维持水体恒温. 6、平面布置 项目主入口位于东面，临建设南路，一层为其他商铺。经二层入口进入项目地，入口处为售票处，由售票处由南向北主游览路线依次为钓鱼池、锦鲤池、鳄鱼池、海豹暂养池、萌宠馆、红树林、热带海洋展区、海狮表演区、儿童互动娱乐区、海豹池、潜艇VR体验，游览主线左侧由东向西为鲨鱼池、公共卫生间、娃娃机、办公室、科普互动区域、乐高、下负一层消防楼梯、沙滩攀岩、小磨坊、海龟池、触摸池。 经下负一层的消防楼梯由二层至负一层，负一层和负二层上下打通，负一层入口处设置栈桥，栈桥东面为瀑布，瀑布北面为巨骨舌鱼池，瀑布设置为负一层和负二层两层楼高，栈桥上设置有观景台。栈桥连接楼梯下至负二层，楼梯位于负二层中间位置。 负二层楼梯南面为美人鱼表演区（2层楼高），包括40米长海水隧道、海底主池，楼梯北面为水母宫，瀑布位于楼梯东面。 项目设一个出口，位于二层最北面，连通C区其他商业区。 7、周边环境 项目位于商场内，北面为商场其他商铺，西面为志成新世界四期住宅区，南面距离红旗渠约60米，东面为商场休闲广场，距离建设南路约40米。 8、公用工程 （1）给水工程 项目用水来自市政供水。 （2）排水工程 无生产废水产生，维生系统反冲洗水排入市政管道。 生活污水经化粪池处理后排入市政管道。 （3）供电和能源 电源由当地电网接入。 供暖采用中央空调，中央空调依托志成·童乐大世界已有设备。 供热水使用电热水器。 水池水温使用冷暖机保持约25度。 （4）通风 本项目通风主要采用中央空调送风系统和机械排风，风机房依托志成·童乐大世界已有设备。 （5）制冷 项目鱼类饵料需冷藏保鲜，冷藏室位于负二层，建筑面积12㎡，维持温度约-8度，使用无氟环保制冷剂。 - （6）公厕 - 位于二层，共设置蹲位20个。公厕需设置机械排风，排风次数为15次/小时。 - （7）停车场 依托商场地面和地下停车场，车位1346个。 9、投资估算 项目总投资1000万元，全部自筹，环保投资为111万元，环保投资占总投资的11.1%，环保投资分项估算见表1-5。 表1-5 环保投资一览表 项 目; 投资（万元）. 维生系统; 100. 垃圾桶; 1. 池体防渗; 10. 总计; 111. 10、劳动定员与工作制度 公司员工50人，均不在项目地食宿。 每天工作时间为8h，年工作260天。 营业时间为：9：30-18：30。 根据建设单位市场调研，预计本项目建成后日平均接待顾客20万人/年。 11、建设进度 本项目于2019年7月开始施工，2019年9月开始运营。 |
| 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题： 本项目租用邵阳市双清区邵阳大道与建设南路交汇处邵阳市志成新世界四期商住小区的4号商业楼C区的志成·童乐大世界8000㎡区域。 邵阳市志成新世界四期商住小区于2017年1月开工建设，2019年1月竣工，于2017年1月编制环境影响报告表，并取得双清区环保局批复（批复见附件），尚未进行环保验收。 该小区总占地面积47855.17㎡，建设2栋5层公寓，1栋10层公寓，1栋22层高层住宅，3栋26层高层住宅，2栋29层高层住宅，一栋4层商业楼。 邵阳市志成新世界四期商住小区的4号商业楼现已竣工，正处于招商期，现规划为志成·童乐大世界，总建筑面积约22万㎡，为儿童主题商业中心。志成新世界四期商住小区配套有地下车位1346个，设置有化粪池5个，配套中央空调，风机房，容积大于50m³/个。 本项目为新建项目，租用已有商铺，无原有污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在自然环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 1、地理位置 邵阳市位于湖南省中部略偏西南，在资江上游，整个市的轮廓出现在雪峰山脉和长衡盆地之间，三面高山环绕，中部低平。处在东经109°49′至 120°05′和北纬25°28′至27°40′之间, 东西直线横距234km，南北直线纵距 167.5km，总面积为20876km2。邵阳市东临衡阳，东南是永州市，南靠广西壮族自治区，西接怀化，北依娄底。邵阳市城区位于市境东北面，邵水与资江汇流处，地处湘中腹地，是资水上游的水路要冲、湘中重镇。 双清区，位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部连接新邵县，西南与大祥区一衣带水，以邵水为界；西北与北塔区隔江相望，以资江为界。因宝庆名景“双江秋月”点缀其间而得名，总面积139.6平方公里，辖1个乡、2个镇、9个街道办事处，居住着汉、回等19个民族。 项目拟建地位于邵阳市双清区邵阳大道与建设南路交汇处志成新世界C区，所在地的经纬度为东经：111.480219°，北纬：27.219871°，具体地理位置见附图1。 2、地形地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125m，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的5 7.6％、29.9％、12.2％。地貌构成是五份山地，三份丘陵、二份平地。总趋势是西高东低，南北高、中心低，四周向中心倾斜。 3、气候、气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16. 1～17. 1C，无霜期272～304天，日照时数 1347.3~1615.3小时，降水量1218.5～1473.5毫米；雨水大多集中在4～6月，易遇夏秋连旱。常年主导风为E风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见图2-1）。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 5、水文 本项目污水进入红旗渠污水处理厂，经红旗渠污水处理厂处理后进入邵水。邵水多年平均径流量为11.479亿m3，年平均流量36.4m3/s，最大洪峰流量1350m3/s，枯水期平均流量5.5m3/s，最枯流量0.039m3/s，平均流速0.15m/s。邵水河床坡降0.79‰，中下游干流河床宽80～150m，平均水深3.5m。邵水有大小支流近100条，其中邵东县境内有支流81条。邵水最终汇入资江。 红旗河位于本项目南面约60米处，红旗河为邵水支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，市双清区高崇山镇的芦家冲，云山乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥（高家坝），至石桥乡马鞍村的鹅公咀汇入邵水。河长29km，流域面积60.72km2，河流坡降1.64‰，红旗河出口距邵水河口3.9km。河宽5~18m，水深1~4m，流量80~100L/s左右。 红旗河和邵水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 6、动植物 （1）植物 邵阳位于南岭山脉、雪峰山脉与云贵高原余脉三大植物区系交会地带，是湖南四大林区之一，高等植物有245科，792属，2826种。其中用材林树种210 种，以杉木、马尾松和阔叶用材林为大宗。经济林树种432种，楠竹、油茶、油桐、漆树、板栗、乌桕、白蜡树、山苍子树等成片分布。受国家重点保护的珍稀树种有60种，一级保护的银杉，二级保护的资源冷杉、银杏、钟萼木、连香树、鹅掌楸、香果树、水青树、篦子三尖杉等，为国内特有的孑遗树种。 根据现场勘察，本项目周边区域以居民小区为主，未见珍稀保护植物和古木大树。 （2）动物 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 本项目区域人类活动频繁，野生动物分布较少，主要有老鼠、青蛙、麻雀等常见动物。经调查，项目区内未见野生珍稀保护动物和濒危动物。 二、红旗渠污水处理厂概况 红旗渠污水处理厂位于邵水东岸红旗河入口处，占地73983.8平方米（远期），总规模为设计日处理污水4万吨（远期为8万吨），总投资16000万元，2010年12月投产运营，目前日均污水处理量约3.6-3.8万m3，已接近其设计容量。根据《湖南省邵阳市红旗渠4万m3/d污水处理工程环境影响报告表》，红旗渠污水处理厂建成后对邵水水质有明显改善效果，红旗渠污水处理厂尾水正常排放的情况下，对邵水水质有一定的影响，对资江水质影响较小。红旗渠污水处理厂纳污区范围为红旗河沿岸两侧的新建居住区及工业开发区，包括佘湖山新城区、宝庆科技工业园、紫薇博览园、白马工业基地等。污水处理厂污水处理采用前置厌氧池的氧化沟工艺，出水消毒采用紫外线消毒工艺，污泥处理采用机械浓缩脱水工艺方案，污水经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入邵水。 本项目占地属于佘湖山新城区，生活污水属于红旗渠污水处理厂的纳污范围，本项目产生的废水经化粪池处理后，进入市政污水管网，再进入红旗渠污水处理厂处理。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 本区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 2; 声环境功能区; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中的2类标准. 3; 水环境功能区; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 否. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 是. 13; 是否风景名胜区; 否. 14; 是否地质公园; 否.

# 三、环境质量情况

建设项目所在地区域环境质量现状（环境空气、地面水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 本项目位于邵阳市双清区邵阳大道与建设南路交汇处志成新世界C区，为了解邵阳市大气环境质量情况，本环评引用邵阳市2018年全市大气常规监测数据，引用数据来源于邵阳市生态环境局官网公布的大气环境质量月报，具体如下： 表3-1 2018年邵阳市全市环境空气现状监测统计及评价结果 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 17.58; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 65.25; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46.17; 35; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1.14; /; /. O3; 年平均质量浓度（8h）; 124.50; /; /. 由表3-1可知，邵阳市全市的PM2.5 2018年年平均值均出现超标情况，故本项目所在区域属于不达标区。 为进一步了解项目所在区域的大气环境质量现状，本次环评收集了邵阳市一中大气常规监测点2018年1月~12月的环境空气质量监测数据，数据来源于邵阳市生态环境局官网公布的大气环境质量月报。监测点位为：G1：邵阳市一中常规监测点（位于本项目东北面约1.2km处），项目地与监测点位所处位置空气动力条件良好，两者之间主要间隔了居民住宅，所引用监测资料能够反映本目区域环境空气质量现状。 表3-2 邵阳市一中2018年1月~12月环境空气质量监测结果 单位:ug/Nm3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（ug/m3）; 标准值/（ug/m3）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26.4; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 80.67; 70; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 59.1; 35; 超标. CO; 年平均质量浓度; 1.32; /; /. O3; 年平均质量浓度（8h）; 127.9; /; /. 根据上表可知，2018年邵阳市一中环境空气中的SO2 、CO 、O3和NO2可到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准， PM2.5和PM10出现超标。 PM2.5和PM10主要超标时段出现在冬季，其超标的主要原因主要是近几年邵阳市在大力发展建设中，建设过程中扬尘产生量较多，而冬季气候不利于污染物的扩散，所以冬季出现了超标情况。 2、地表水环境质量现状 本项目临资江，根据邵阳市生态环境局官网公布的邵阳市水环境质量月报，2019年4月资江水质总体为优，干、支流35个断面均达到或优于Ⅲ类标准，优良率为100％。 市本级桂花渡、城西、工业街3个饮用水水源地断面全部达标（达到或优于Ⅲ类标准），断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，补充项目和特定项目均符合表2和表3的标准限值，达标率为100％。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价委托邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司进行了现场监测，具体如下： ①监测因子 等效连续A声级Leq（A）。 ②监测点布设 N1：项目东面场界； N2：项目南面场界； N3：项目西面场界； N4：项目北面场界； N5：项目西南面100米居民点外； N6：项目东面100米绿城水郡小区外； N7：志成小学外。 ③监测时间及频率 2019年5月3号和5月4号，连续监测2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。 ④监测结果 现状监测统计结果见下表3-3。 表3-3 项目噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 检测时间; 检测结果 LeqdB(A); 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东面场界; 5月3日; 56.6; 43.3; 60; 50. 5月4日; 55.2; 44.8. N2; 项目南面场界; 5月3日; 53.2; 43.4; 60; 50. 5月4日; 52.5; 42.5. N3; 项目西面场界; 5月3日; 51.2; 40.8; 60; 50. 5月4日; 52.1; 40.8. N4; 项目北面场界; 5月3日; 55.7; 43.2; 60; 50. 5月4日; 53.6; 42.5. N5; 项目西南面居民点外; 5月3日; 53.7; 43.8; 60; 50. 5月4日; 54.5; 44.6. N6; 项目东面绿城水郡小区外; 5月3日; 58.5; 44.0; 60; 50. 5月4日; 57.5; 46.8. N7; 项志成小学外; 5月3日; 51.4; 41.2; 60; 50. 5月4日; 50.8; 41.5. 从上表可知，场界噪声符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准，昼夜间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 根据现场勘察，本项目周边区域内未见珍稀保护植物和古木大树。 本项目区域人类活动频繁，野生动物分布较少，主要有老鼠、青蛙、麻雀等常见动物。经调查，项目区内未见野生珍稀保护动物和濒危动物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目的环境保护目标详见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标 项目; 主要保护目标; 与厂址相对方位及距离; 坐标/m; 规模; 保护级别. X; Y. 环境 空气; 志成小区居民（尚未入住）; 西面15-300米; 547438.19; 3010948.19; 约1000户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 当地安置房; 西南100-250米; 547437.04; 3010757.23; 约50户. 绿城水郡小区; 东面100-250米; 547656.78; 3010961.99; 约500户. 金星佳苑小区; 西南面200-300米; 547336.88; 3010663.69; 约350户. 志成小学; 西南面300米; 547221.49; 3010775.46; 约500人. 雷家岭居民; 东北面150-350米; 547709.25; 3011172.87; 约60户. 志成小区居民; 北面50-300米; 547459.93; 3011218.99; 约1000户. 声环境; 志成小区居民（尚未入住）; 西面15-200米; 547438.19; 3010948.19; 约600户; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类. 当地安置房; 西南100-200米; 547437.04; 3010757.23; 约30户. 绿城水郡小区; 东面100-200米; 547656.78; 3010961.99; 约400户. 雷家岭居民; 东北面150-200米; 547709.25; 3011172.87; 约10户. 志成小区居民; 北面50-200米; 547459.93; 3011218.99; 约600户. 地表水环境; 红旗渠; 南面60m; 547461.73; 3010799.52; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准. 邵水; 西面800米; 546683.60; 3010953.30; /. 生态 环境; 植被; 周边200m. 内

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、水 环 境：邵水和红旗河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求； 3、声 环 境：区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、噪声：场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 2、水污染物：营运期污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。 3、固体废物：项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 1、项目营运时的各类污水均纳入红旗渠污水处理厂处理，COD总量为1.04t/a，NH3-N总量为0.15t/a，总量控制指标计入红旗渠污水处理厂，不单独进行购买。 2、本项目无NO2、SO2产生，可不设置气污染物总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

项目工艺流程及产污环节简述（图示） 本项目施工期及营运期工艺流程和产污环节见下图所示： 图5-1 项目施工期和营运期工艺及产污环节图 图5-2 营运期维生系统（海水）工艺流程图 维生系统简介：维生系统是运用现代的水族科技模仿自然环境为养殖生物创造人工水环境。项目水循环使用，定期补充部分新鲜水。 自来水先进入沉淀池沉淀曝气，再经过砂缸过滤，进入化盐池进行生物分解，再经过砂缸过滤之后即可进入鱼池。反冲洗水进入收集池收集（定期排部分），再经过砂缸过滤，臭氧机杀毒，蛋白分离器去除有机物，即可回到沉淀池继续使用，通过定期外排反冲洗水对应添加自来水即可。 图5-3 营运期维生系统（淡水）工艺流程图 维生系统简介：维生系统是运用现代的水族科技模仿自然环境为养殖生物创造人工水环境。项目水循环使用，定期补充部分新鲜水。 自来水先进入沉淀池沉淀曝气，再经过砂缸过滤，进入淡水池进行生物分解，再经过砂缸过滤之后即可进入水池。反冲洗水进入收集池收集（定期排部分），再经过砂缸过滤，臭氧机杀毒即可回到沉淀池继续使用，通过定期外排反冲洗水对应添加自来水。 每个鱼池设置一套水配置系统。整个馆区设置两套水循环系统，一套海水循环系统，一套淡水循环系统。 反冲洗水每月外排约4次，约100m³/月，则产生量约3.33 m³/d，所有砂缸反冲洗水不在同一时间排放，通过阀门控制在不同时间排放。 项目设4个沉淀池，沉淀池8 m³/个，沉淀池每月抽干水清理一次污泥，每个池一次约产生5kg。 （一）施工期污染源分析（装修） 1.1废气 项目装修对大气造成的污染主要为各种电锯对地砖、面砖、木板切割产生的少量粉尘及冲击钻施工时产生的少量扬尘等。 项目装修阶段装修材料挥发出少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等，造成室内环境污染，无组织排放可能造成局部浓度过高，对人体健康产生一定影响。 1.2废水 装修期废水主要为施工人员生活废水。施工人员生活废水是由施工阶段的生活活动造成的，包括施工人员洗涤废水和冲厕废水等。由于施工人数较少，约20人/天，产生量较小，约1m³/d。 1.3噪声 装修期的主要高噪声设备有各种电锯、电刨、冲击钻、气动式射钉枪等及各种敲打声，噪声源强为65-90dB(A)。 1.4固体废物 装修期的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾两部分，生活垃圾产生量约4kg/d，交由环卫部门处理。建筑垃圾要集中堆放统一处理，金属垃圾要进行回收利用，预计该工程建筑垃圾产生量约为0.5t。不能回收利用的交由渣土部门处理。

（二）营运期污染源分析 2.1废气 项目在营运期无废气产生，对区域大气环境无影响，环境空气可维持现状。 2.2废水 鱼池水经过维生系统循环不更换，鱼池不清洗。 拟建项目废水主要为反冲洗水和生活污水。 （1）反冲洗水 根据业主提供资料，维生系统反冲洗水每月外排约4次（由阀门控制各鱼池配套砂缸轮流排反冲洗水，不同时排），约100m³/月，则产生量约3.33 m³/d。反冲洗水主要污染物为SS，且定期进入沉淀池沉淀，经沉淀后SS含量较小，约100mg/L，直接排入志成新世界已有化粪池，经化粪池处理后排入市政管道。 （2）生活污水 项目不进行地板冲洗，无冲洗废水，每天需要拖地清洁，有清洁废水，年营业260天。 拟建项目劳动定员50人，不设置职工食堂和宿舍，用水标准按45L/（人·d）。 本项目年游客量为20万人次，类比同类已建成海洋馆，公厕使用人次按照最大量1200次/d，用水定额5L/人•次。 项目建筑面积共8000㎡，需要清洁的地面面积约5000㎡，清洁用水按照3L/ m2·d。验室检测均以快速测定仪和比色纸（卡）为主，不涉及有毒有害和重金属化学实验， 均为快速测定法，所以产生废水污染因子简单，主要为清洗废水，污染物为COD、SS和氨氮，产生量约0.01t/d，2.6t/a。 表5-1 项目给排水情况一览表 序号; 用水 项目; 用水定额; 规模; 日用水量(t/d); 年用水量（t/a）; 损耗量(t/a); 年排水量 （t/a）; 备 注. 1; 工作人员; 45L/人·d; 50人; 2.25; 585; 117; 468; 排污系数按80%计. 2; 清洁用水; 3L/ m2·d; 5000m2; 15; 3900; 390; 3510; 排污系数按90%计. 3; 公厕; 5L/人·次; 1200人次/d; 6; 1560; 312; 1248; 排污系数按80%计. 4; 实验室; /; /; 0.01; 2.6; 0; 2.6; /. 5; 反冲洗水; /; /; /; 1200; 0; 1200; 每年补充1200吨新鲜水. 6; 合计; /; /; /; 7247.6; /; 6458.6; /. 项目所有池体容积约2000立方米，第一次全部住满水后定期补充新鲜水用作反冲洗水即可。 即水池注满以后每年用水量7247.6m³，排水量6458.6m³。. 585 工作人员 3900 清洁用水 117 390 公厕 反冲洗水 1200 1560 312 实验室用水 2.6 0 1200 自来水 初期雨水 7247.6 0 化粪池 468 3510 1248 进入市政管道 2.6 图5-1 项目水平衡图 （m3/a） 生活污水包括工作人员生活污水、公厕废水、实验室废水和清洁用水，根据类比调查，一般生活污水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油等。本项目生活污水总排放量约为5258.6t/a。分别类比同类项目污水排放情况，本项目的污水产生及排放情况详见表5-2。 表5-2 项目污水及主要污染物排放情况一览表 污水来源; 排放量 （m3/a）; 污染 因子; 处理前. 处理后. 产生浓度 （mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 5258.6; COD; 300; 1.57; 200; 1.04. BOD5; 150; 0.78; 120; 0.62. SS; 200; 1.04; 100; 0.52. NH3-N; 30; 0.15; 30; 0.15. 动植物油; 100; 0.52; 50; 0.26. 反冲洗水; 1200; SS; 500; 0.6; 100; 0.12. 2.3 噪声 ①游客噪声 项目建成后，人群往来及鱼池鱼类行为展示表演过程中将产生大量的社会生活噪声， 噪声源强为 60~75dB（A）。 ②设备噪声 本项目在运营期产生噪声主要为水泵、空压机等设备运行产生的噪声，其源强范围为75~95dB(A)左右。设备均位于设备间内。 表5-3 项目主要设备噪声源强表 序号; 设备名称; 位置; 噪声源强（单位：dB(A)）. 1; 水泵; 各层设备间; 75~85. 2; 空压机; 负二层设备间; 80~95. 2.4 固体废弃物 本项目产生固废主要来自鸟类粪便、生活垃圾、动物尸体和沉淀池污泥。 （1）生活垃圾 本项目共有员工50人，年工作260天，每人每天产生的办公生活垃圾约为0.3kg，因此本项目每天共产生15kg（3.9t/a）的办公生活垃圾，由保洁人员收集，交由环卫部门统一处置。 本项目接待游客20万人/年，每人每天产生的办公生活垃圾约为0.1kg，因此本项目每年共产生20t的办公生活垃圾，由保洁人员收集，交由环卫部门统一处置。 化验室检测均以快速测定仪和比色纸（卡）为主，不涉及有毒有害和重金属化学试剂，所以产生废物和生活垃圾一起交由环卫部门处理，且产生量很小，不单独定量，一并列入生活垃圾。 （2）动物尸体 根据业主提供资料，动物死亡率约为8%每年，则死亡产生动物尸体约60kg/年。动物死亡后经过显微观测，分析死因，并上报渔业主管部门。大型动物尸体交由主管部门处理。 （3）污泥 本项目维生系统反冲洗排水过程中有少量污泥产生，项目设4个沉淀池，沉淀池8 m³/个，沉淀池每月抽干水清理一次污泥，每个池约产生5kg，则年产生污泥0.24吨，直接用水桶装好风干后由环卫部门处理。 （4）鸟类粪便 本项目鸟乐园养殖约50只金丝雀，产生鸟类粪便约0.1t/a，每天产生粪便直接清扫后交由环卫部门处理。 （5）其他固废 项目会用到少量生理盐水和酒精为鱼类治病，产生少量废瓶子，同时化验室会有少量废试剂瓶，各类废瓶子均由厂家回收，业主不自行处理。

内

容

类

型

六、项目主要污染源产生及预计排放情况

|  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水 | 5258.6m³/a | 5258.6m³/a |
|  | 反冲洗水 | 废水 | 1200 m³/a | 1200 m³/a |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 23.9t/a | 0 |
|  | 动物尸体 | 动物尸体 | 60kg/a | 0 |
|  | 污泥 | 污泥 | 0.24t/a | 0 |
|  | 鸟类粪便 | 鸟类粪便 | 0.1 t/a | 0 |
|  | 其他固废 | 其他固废 | 少量 | 0 |
| 噪声 | 水泵、空压机等设备，噪声强度75dB（A）~90dB（A） |  |  |  |
| 主要生态影响：项目租用已有商城，仅需装修即可营业，对生态影响很小。 |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响简要分析： 1、施工期废气对周围环境的影响分析 1.1 装修扬尘 由于装修施工期间主要是室内装饰，采用封闭式施工，能最大限度的减少扬尘的产生，因此扬尘对周围大气影响不大。 1.2装修有机废气 装修材料选用不当可能对室内空气环境造成影响。随着人们生活的现代化，室内建筑装饰材料种类及日用化学品的使用不断增加，这些材料或产品均含有向室内释放有害化学物质的成分，造成室内环境污染。 室内环境污染的有害物质主要是：苯、甲苯、二甲苯、甲醛等，对人体的危害很大。 （1）甲醛对人体的危害 ①刺激作用：甲醛对人的眼睛、鼻子、呼吸道由刺激性。空气中含有0.6mg/m3时就会对眼睛产生刺激反应。甲醛的主要危害表现为对皮肤黏膜的刺激作用，甲醛是原浆毒物质，能与蛋白质结合，高浓度吸入时出现严重的呼吸道刺激和水肿、眼刺激、头痛。 ②致敏作用：皮肤直接接触甲醛可引起过敏性皮炎、色斑、坏死，吸入高浓度甲醛时可诱发支气管哮喘，当甲醛浓度在0.12~1.2mg/m3时能导致肝功能、肺功能异常、免疫功能异常。 ③致突变作用：高浓度甲醛与空气中离子形成氯化物反应生成致癌物——二氯甲基醚。 （2）苯及同系物甲苯、二甲苯对人体危害 苯、甲苯和二甲苯是以蒸汽状态存在于空气中，中毒作用一般是由于吸入蒸汽或皮肤吸收所致。苯属中毒类物质，急性中毒主要对中枢神经系统有毒害，慢性中毒主要对造血组织及神经系统由损害。甲苯属低毒类，高浓度中毒是可发生肾、肝和脑细胞的坏死和退行性变。二甲苯的三种异构体的毒性略有差异，其毒性主要是对中枢神经和植物神经系统的麻醉和刺激作用。 1.2.1装修废气控制措施 建议建设单位装修时使用水性涂料等绿色装修材料，油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求。 2、施工期废水对周围环境的影响分析 本项目租用已有商铺，仅进行室内装修，装修人员生活污水产生量很小，依托商场现有的污水管网收集后排入市政污水管网，能够得到妥善处置，因此本项目装修期不会产生废水影响。 3、施工期噪声对周围环境的影响分析 施工期噪声主要是装修施工现场的各类机械设备噪声，装修施工最大噪声约90dB（A）左右，装修施工在封闭的室内进行，封闭的室内隔音量在20-30dB(A)，虽然各类机械设备噪声较高，但由于封闭施工，施工噪声对外界影响很小，房屋外噪声约60-70dB（A），昼间声级可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求，夜间严禁施工。距离项目最近的居民为西面志成新世界小区居民，距离仅15米但是该小区现阶段尚无居民居住，其余居民距离本项目均大于50米，预计50米外居民经过距离衰减噪声仅36分贝，对居民影响很小。 所以本项目施工噪声经室内隔声、距离衰减后，对周边环境影响较小。 4、施工期固体废物对周围环境的影响分析 施工期的主要固废主要为建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾。 建筑垃圾成分较复杂，主要有：废弃的砂石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废金属、油漆涂料包装物、碎玻璃等。生活垃圾则包括残剩食物、塑料、废纸、各种玻璃瓶等。建设单位在施工期间对固废的处理处置应满足以下要求： （1）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约资源。 （2）建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存后交由渣土部门处理，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。 （3）生活垃圾交由当地环卫部门清运和统一集中处置。 （4）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。 综上所述，本项目外排污染物将对施工场界周围环境质量产生一定影响，使得施工区周围声环境质量、环境空气质量均有所下降。但该项目施工期较短，且位于封闭室内施工，施工期对周围环境影响不大。

（二）营运期环境分析： 1、营运期大气环境影响分析 营运期无大气污染物产生，不会对周边大气环境产生污染。 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，本项目无大气污染物产生，所以不对大气污染进行定级，不进行预测与评价。 2、废水对周围环境的影响分析 （1）评价定级 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表7-1。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; —. 项目产生反冲洗水和生活污水，反冲洗水和生活污水经化粪池处理后最终进入红旗渠污水处理厂深度处理，污水排放方式为间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B。评价内容主要包括：（1）水污染控制和水环境影响措施有效性评价；（2）依托污水处理设施的环境可行性评价。 （2）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 由工程分析可得，项目总共产生生活污和反冲洗水水量为6458.6m³/a、24.8m³/d，主要污染因子为CODCr、SS、NH3-N等。 志成新世界四期商住小区对商业楼预留的化粪池容积大于50m³，可以容纳本项目排放的污水。项目污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后，经市政污水管网进入红旗渠污水处理厂深度处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入邵水，对地表水环境影响可接受。 （3）废水进入红旗渠污水处理厂的环境可行性 红旗渠污水处理厂位于邵水东岸红旗河入口处，占地73983.8平方米（远期），总规模为设计日处理污水4万吨（远期为8万吨），总投资16000万元，2010年12月投产运营，目前日均污水处理量约3.6-3.8万m3，已接近其设计容量。红旗渠城市污水处理厂采用前置厌氧池的氧化沟工艺，经处理后的废水出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准限值，可以有效的减少污染物的排放量，降低对邵水的影响。 本项目排放的废水水质简单，废水量为24.8m3/d，仅占红旗渠污水处理厂处理量的0.006%，所占比例不大，污水经预处理后可达到红旗渠污水处理厂进水水质要求。因此，项目外排废水对红旗渠污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。 且本项目东面建设南路修建有市政管道，本项目污水可以进入市政管道，生活污水经市政管道进入红旗渠污水厂。 综上所述，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，项目废水进入红旗渠污水处理厂深度处理措施可行。 (4)地表水环境影响评价结论 ①地表水环境影响结论 根据前文分析，项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效，且项目废水进入红旗渠污水处理厂可行，因此项目地表水环境影响可接受。 ②污染源排放量核算 A废水类别、污染物及污染治理设施信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-2。 表7-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、反冲洗水; COD、NH3-N、SS; 城市污水处理厂; 间断排放; 1#; 生活污水处理系统; 厌氧（化粪池）; DW001; 符合; 志成新世界四期总排口. B废水间接排放口基本信息 项目废水间接排放口基本信息见表7-3。 表7-3 废水间接排放口基本信息表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A/（mg/L）. 1#; DW001; 111.480363°; 27.220055°; 6458.6; 城市污水处理厂; 间断排放; 全天; 红旗渠污水处理厂; COD; 50. SS; 10. NH3-N; 5（8）. C项目废水污染物排放标准 项目废水污染物执行标准见表7-4。 表7-4 废水污染物排放执行标准 序号; 排放口编号; 污染物种类; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996). 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 三级标准; 500. SS; 100. NH3-N; -. D废水污染物排放情况 项目废水污染物排放情况见表7-5。 表7-5 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 300; 0.0006; 1.04. SS; 100; 0.0002; 0.64. NH3-N; 20; 0.00004; 0.15. 全厂排放口合计; COD; 1.04. SS; 0.64. NH3-N; 0.15. E地表水环境影响评价自查 地表水环境影响评价自查表见附表2。 3、噪声影响分析 运营期的噪声主要来源于水泵、空压机等机械噪声，噪声强度75dB（A）~95dB（A）。表演区观众现场噪声约70-80分贝。项目夜间不营业。 本次声环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中所推荐的预测模式。在预测计算中仅考虑了声传播距离引起的衰减，其它衰减因素均不考虑，其计算模式如下： ①传播衰减计算模式： 式中：LA（r）—距声源r的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，（m）； r0—参考位置距声源的距离，（m）。 ②噪声叠加公式： 式中： L——总等效A声压级，dB(A)； i L ——第i个声源的声压级，dB(A)； n——声源数量。 设备均处于室内专用设备间，设置有围墙，又经过场内多重围墙阻隔，按照最大噪声95分贝，预计经过距离衰减和围墙阻隔后场界噪声低于60分贝，可以达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。 距离项目最近敏感目标为距离仅15米，其余居民距离本项目均大于50米，预计15米处社会噪声贡献值为36.4分贝，经背景值叠加远远小于《声环境质量标准》2类标准，对居民影响很小。 项目营运期噪声对周围声环境质量产生的影响程度较小，不会出现噪声扰民现象。 游客活动中会产生噪音，其噪声值为60~75dB(A)，此类噪声属于非连续性。项目游客一般集中在白天，在室内进行参观，项目社会噪声主要产生源为建筑物内部，噪声源强为60~75dB(A)，以面源形式扩散。墙体可以阻隔约20分贝，距离声源15m，社会生活噪声的贡献值为31.1分贝，项目场界噪声排放值小于本评价要求的声环境质量标准，故项目营运期间不会给周围声环境质量造成显著影响且项目内整体声环境质量达标。 综上所述，本项目在采取相应的措施后，噪声对周边居民的影响较小。 4、固体废物对周围环境的影响分析 （1）生活垃圾 本项目共有员工50人，年工作260天，每人每天产生的办公生活垃圾约为0.3kg，因此本项目每天共产生15kg（3.9t/a）的办公生活垃圾，由保洁人员收集，交由环卫部门统一处置。 本项目接待游客20万人/年，每人每天产生的办公生活垃圾约为0.1kg，因此本项目每年共产生20t的办公生活垃圾，由保洁人员收集，交由环卫部门统一处置。 （2）动物尸体 根据业主提供资料，动物死亡率约为8%每年，则死亡产生动物尸体约60kg/年。动物死亡后经过显微观测，分析死因，并上报渔业主管部门。大型动物尸体交由主管部门处理。 （3）污泥 本项目维生系统反冲洗排水过程中有少量污泥产生，项目设4个沉淀池，沉淀池8 m³/个，沉淀池每月抽干水清理一次污泥，每个池约产生5kg，则年产生污泥0.24吨，直接用水桶装好风干后由环卫部门处理。 （4）鸟类粪便 本项目鸟乐园养殖约50只金丝雀，产生鸟类粪便约0.1t/a,每天产生粪便直接清扫后交由环卫部门处理。 （5）其他固废 项目会用到少量生理盐水和酒精为鱼类治病，产生少量废瓶子，同时化验室会有少量废试剂瓶，各类废瓶子均由厂家回收，业主不自行处理。 （三）环境管理 1、设置专职环保人员，负责本项目环境保护工作，健全环保管理制度，督促、检查本项目执行国家环境保护方针、政策、法规及制订的环境管理制度情况； 2、对各项污染防治措施定期检查，要确保污染治理设施正常运行； 3、加强环境法规培训，以提高全体员工的环境意识； 4、做好全公司环保资料档案管理工作（包括污染设施运行记录、污染物排放量记录等）。 ## （四）产业政策、选址及总平面布置合理性及相关要求符合性分析 1、产业政策相符性 现行的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），由鼓励类、限制类和淘汰类三类目录组成，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于其中的鼓励类和限制类，因此，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的允许类。 综上所述，项目建设符合产业政策要求。 2、规划相符性分析 根据《邵阳市城市总体规划图（2014-2030）》可知，邵阳市志成新世界四期为商住用地，本项目设立在其商业用地上。所以本项目现阶段与规划相符。 3、选址合理性分析 本项目位于邵阳市双清区邵阳大道与建设南路交汇处志成新世界C区，周边以居民聚居地主，人口较多；项目地交通便利，基础设施完善；各环境质量现状监测因子大部分可以达到相应的环境质量标准，制约性因素少。项目运营期间，产生的污染主要为噪声，由于本项目位于室内，且设置有专用设备房，对居民噪声影响在可接受范围内，对周边居民影响较小。 综上，项目选址合理可行。 4、 “三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目租用已有商铺，项目所在地为城区，不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 ①根据大气监测结果表明，评价区大气监测点各项指标除PM2.5和PM10均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其他相应标准，说明大气有一定环境容量。 ②根据地表水监测结果表明：红旗渠和邵水地表水环境质量现状监测因子均符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。说明地表水有一定环境容量。 ③根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008），声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，场界噪声不超标，对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线 本项目主要使用自来水，且水循环使用，仅少量排放，提高了水资源的使用率，实现了资源的合理利用。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、重污染的企业，根据《产业结构调整指导目录》(2011年修订本)，本项目不属于限制类和淘汰类，符合产业政策。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 （五）建设项目环境保护设施 该项目建设项目环境保护设施见表7-6。 表7-6 建设项目环境保护设施一览表 序号; 项目; 环保措施及要求; 标准. 1; 噪声处置; 设备自带消声器、墙体阻隔; 《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准. 2; 固体废物处置; 垃圾收集桶; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 3; 废水处置; 维生系统 化粪池（依托商场已有）; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水 | 化粪池处理 | 达标排放 |
|  | 反冲洗水 | 反冲洗水 |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 统一收集后由环卫部门定期清理 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 鸟类粪便 | 鸟类粪便 |  |  |
|  | 污泥 | 污泥 |  |  |
|  | 动物尸体 | 动物尸体 | 交主管部门处理 | 达到环保要求 |
|  | 废瓶子 | 废瓶子 | 厂家回收 | 达到环保要求 |
| 噪声 | 主要噪声为设备的噪声，声压级在675-90dB（A）。经距离衰减后对周围环境影响较小。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 主要生态影响：项目租用已有商城，仅需装修即可营业，对生态影响很小。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

| （一）结论 1、项目概况 志成·童乐大世界位于邵阳市志成新世界四期商住小区的4号商业楼，该商场主要涵盖婴童产业、餐饮娱乐两个主题商业，为儿童主题金街。本项目租用志成·童乐大世界C区二层、负一层和负二层共8000㎡区域，建设邵阳欢乐海洋世界，进一步将该商场打造成家庭亲子游、周末游的好去处，并且可以填补邵阳市没有海洋公园的空白，带动邵阳以及周边旅游业发展。本项目主要包括鱼池、表演区、展示区、娱乐区等。 2、产业政策及相关符合性结论 本项目符合相关产业政策，选址合理。符合三线一单相关要求。 3、施工期环境影响分析结论 本项目仅需装修即可营业，施工期在封闭室内进行，经过墙体阻挡，施工期的废气、噪声对外环境影响较小，废水经化粪池处理后对外环境影响较小，固体废物交环卫部门处理。 4、营运期环境影响分析结论 水环境影响分析表明：本项目反冲洗水和生活污水污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准，经市政污水管网进入红旗渠污水处理厂处理，达标后排入邵水。因此，本项目营运期污水对水环境影响较小。 声环境影响分析表明：通过设置设备房、（围墙）隔声以及距离衰减等措施后，场界噪声可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准。因此，本项目营运期噪声对水环境影响较小。 固体废弃物影响分析：项目产生的生活垃圾、污泥、鸟类粪便交由环卫部门处理，大型动物尸体交主管部门处理，化验室废瓶子厂家回收。因此，本项目营运期固废对水环境影响较小。 5、环保投资 本项目总投资1000万元，其中环保投资约111万元，环保投资所占比例为11.1%。 6、总量控制 项目营运时的各类污水均纳入红旗渠污水处理厂处理，COD总量为1.04t/a，NH3-N总量为0.15t/a，总量控制指标计入红旗渠污水处理厂，不单独进行购买。 本项目无NO2、SO2产生，可不设置气污染物总量控制指标。 7、评价总结论 综上所述，本项目建设项目的建设符合国家当前的产业政策，选址合理。在严格执行有关环保法规，落实本报告提出的污染防治措施后，污染物能够达标排放，从环境保护角度而言，项目建设可行。 （二）建议 1、加强对职工的环保教育，提高职工的环保意识。 2、加强环保设施的运转管理，做好维修保养工作，确保本项目的污染防治设施的正常运转。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |