建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：邵阳市振军塑业有限公司年回收加工3万吨废塑料建设项目

建设单位（盖章）：邵阳市振军塑业有限公司

湖南宝清环境工程股份有限公司

二O二O年七月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	15

五、建设项目工程分析	17

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

七、环境影响分析	22

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	32

九、结论与建议	33

附件：

附件1 环评委托书

附件2 营业执照

附件3 土地租赁合同

附件4 质保单

附图：

附图1  项目地理位置

附图2  项目监测布置示意图

附图3  项目平面布置图

附图4  邵阳市总体规划图

附图5  项目环境敏感点分布图

附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 邵阳市振军塑业有限公司年回收加工3万吨废塑料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市振军塑业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱军民 |  | 联系人 |  |  | 朱军民 |  |  |  |
| 通讯地址 | 邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18274400739 |  | 传真 |  | -- | 邮政编码 |  | 422001 |  |
| 建设地点 | 邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库 （东经111.518206º，北纬27.255357º） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积（m2） | 2500 |  |  | 绿化面积（m2） |  |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） |  | 11 |  |  | 占总投资比例 |  | 11% |
| 预期投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 一、工程内容及规模 - 1、项目由来 作为常用的材料品种，塑料粒子的应用越来越广泛，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一，是信息、能源、工业、农业、交通运输乃至航空航天和海洋开发等国民经济各重要领域都不可缺少的生产资料，成为人类生存和发展离不开的消费资料。 本项目紧邻湘西水果大市场，该市场拥有大量的水果篮子（筐子）以防止水果在运输过程中损坏，所以该市场每年含有大量的废旧篮子（筐子）。因此，在此背景下邵阳市振军塑业有限公司拟投资100万元，租赁湖南省邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库，建设年回收加工3万吨废塑料项目。项目回收废旧篮子（筐子）、凳子等进行清洗、破碎，然后外售给其他企业用于制作塑料篮、塑料筐等。建成后预计年回收加工3万吨废塑料。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，该项目须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护令第44号，2018年4月28实施）：“三十、废弃资源综合利用业”中“86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”的“其他”类别，编制环境影响报告表。本项目使用废旧篮子，部分经过简单的清洗和破碎，大部分仅经过破碎，无需添加碳酸钙改变塑料物理性质，属于“其他”类别，因此本项目应编制环境影响报告表。为此，邵阳市振军塑业有限公司委托湖南宝清环境工程股份有限公司承担该项目环境影响报告表编制工作。接受委托后，环评单位即组织评价人员对项目拟建场址进行了实地勘查，在进行较充分的现场调查和资料收集的基础上，按照环评导则和技术规范有关要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、建设内容及规模 1、拟建项目概况 （1）拟建项目基本情况 项目名称：邵阳市振军塑业有限公司年回收加工3万吨废塑料建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：邵阳市振军塑业有限公司； 建设地点：邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库； 建设规模：年回收加工3万吨废塑料建设项目。 （2）项目建设内容 项目总投资100万元，总占地面积为2500m2，建设内容主要包括生产车间、办公室等。建设项目组成情况见表1-1。 表1-1 建设项目组成内容一览表 工程名称; 基本情况; 备注. 主体工程; 破碎生产车间; 占地面积1500m2，建设5条生产线，其中4条为干式生产线，仅布设2台垂式破碎机；2台刀式破碎机，1条为湿式生产线，布设刀式破碎机1台，还有立式脱水机1台，绞龙机1台，烘干机1台，沉浮分离池1个、二级沉淀池1个; 砖混结构，租用场地时已有，进行安装设备即可. 辅助工程; 综合楼; 占地面积约80m2，1F，设办公室、值班室、工具房等; 砖混结构，租用场地时已有，简单装修即可. 地磅; 占地面积约20m2，位于项目地南面，用于运载车辆过磅、称重; /. 储运工程; 原料仓库; 占地面积约100m2，主要存放废旧篮子（筐子）、凳子等; 钢架结构、新建. 成品仓库; 占地面积约100m2，主要堆放成品塑料碎片; 砖混结构，2个. 公用工程; 供水; 由邵阳市自来水厂公司提供; /. 排水; 1条清洗生产线，生产废水经沉浮分离池絮凝沉淀和二级沉淀池收集不外排，生活废水经化粪池收集，定期清掏做农家肥; /. 供电; 由邵阳市电网供应; /. 环保工程; 废水; 生产废水; 生产废水经沉浮分离池处理后收集于储水池回用; /. 生活废水; 化粪池; /. 废气; 粉尘; 破碎粉尘、车间阻隔; /. 噪声; 设备噪声; 采用隔声、减震垫等; /. 固废; 生活垃圾; 垃圾收集桶; /. 沉浮分离池污泥和沉淀池污泥; 定期用吸污车运至环卫部门指定地点处置; /. 2、项目用地现状及周围环境概况 本项目位于邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库，场地现有2栋砖混结构仓库和1栋办公楼，其他区域基本平整。项目西北面约20m为柜当家门窗，北面约30m为邵阳市力才不锈钢金属制品有限公司，东面为林地，西北面约30m为居民，南面旱地，南面约120m为湘运驾校。 3、产品方案 项目建成后年加工3万吨废塑料，具体产品情况见表1-2。 表1-2 项目产品情况一览表 序号; 产品名称; 单位; 数量; 备注. 1; 废旧塑料碎屑（10-18mm）; 万t/a; 2.8; 以废旧篮子（筐子）、凳子等为原材料，干式生产线. 2; 废旧塑料碎屑（10-18mm）; 万t/a; 0.2; 以废旧篮子（筐子）、凳子等为原材料，湿式生产线. - 原辅材料消耗 - 项目生产过程中原辅材料消耗情况见表1-3。 - 表1-3 原辅材料消耗情况一览表 - 原料名称; - 单位; - 用量; - 最大储存量; - 来源. - 废旧篮子; - 万吨; - 1.5; - 0.01; - 湘西南水果批发大市场. - 0.15; - 三眼井菜市场. - 0.01; - 秀峰临时菜市场. - 0.01; - 新华工厂菜市场. - 0.02; - 双坡岭菜市场. - 0.01; - 马安临时菜市场. - 0.02; - 得丰菜市场. - 0.02; - 胡家垅菜市场. - 0.03; - 新世纪农贸市场. - 0.07; - 南门口菜市场. - 0.02; - 戴家坪农贸市场. - 0.01; - 李子园菜市场. - 0.01; - 二纺机水果蔬菜市场. - 0.01; - 九井湾菜市场. - 0.01; - 铁沙岭菜市场. - 0.01; - 新华菜市场. - 0.06; - 江北蔬菜水果批发市场. - 0.02; - 西湖桥农贸市场. - 0.01; - 江北广场菜市场. - 0.2; - 新邵县各大菜市场农贸市场. - 0.2; - 隆回县各大菜市场农贸市场. - 0.2; - 邵阳县各大菜市场农贸市场. - 0.4; - 邵东市各大菜市场农贸市场. 5、主要生产设备 根据《产业结构调整指导目录2019年本》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。项目主要生产设备清单见表1-4。 表1-4 主要生产设备清单 序号; 名称; 规格; 数量; 备注. 1; 垂式破碎机; 1000型; 1台; 用于破碎. 2; 垂式破碎机; 1200型; 1台; 用于破碎. 3; 刀式破碎机; 刀式型-60; 2台; 用于破碎. 4; 刀式破碎机; 刀式型-80; 1台; 用于破碎. 5; 气式脱水机; /; 1台; 用于原料脱水. 6; 蛟龙机; /; 1台; 用于原料运输. 7; 烘干机（电）; /; 1台; 用于原料烘干. 8; 捞料机; /; 1台; 沉浮分离池捞废旧碎片. 三、项目总平面布置 本项目为租用场地，租用场地为闲置仓库。项目地大致成矩形，入口位于场地北面和南面，仓库东西两侧设置成品仓库，中间为破碎区，破碎区设置5条生产线，其中1条湿式生产线，湿式生产线设置有沉浮分离池。另车间西南面新建一栋原料仓库（钢架结构），车间南设置有二级沉淀池（兼做蓄水池）用于生产废水沉淀回用，废水不外排。停车区位于项目地南面，办公楼位于项目地西南面。具体平面布置见附图2。 四、公用工程 1、给水 项目用水均采用市政自来水。 2、排水 生活污水由化粪池处理后定期清掏做农家肥使用。比较脏的废旧篮子（筐子）、凳子等需清洗之后破碎，该过程中会产生废水，该废水经沉浮分离池和捞料机处理并添加絮凝剂沉淀后进入二级沉淀池回用于生产，不外排；初期雨水顺地势外排。 3、供配电 本项目供电由供电所提供。电力负荷以二级电力负荷进行生产用电安排，设备用电电压为380V，照明用电使用单相对地的220V电压。 4、垃圾收集 场地内设置一个垃圾收集桶，收集本项目产生的生活垃圾，再委托环卫部门定期清运处置，污泥的处置是定期用吸污车外运环卫部门指定地点处置。 五、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员4人，员工均为附近居民，2人在厂区食宿，2人不在厂区住宿，年工作日300天，一班制每天8小时，白天生产，夜间不生产。 六、投资概况 项目总投资100万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资11万元，环保投资占总投资的11%。项目分项投资见表1-5，环保投资分项估算见表1-6。 表1-5 项目投资估算一览表 序号; 投资方向; 金额（万元）. 1; 仓库租赁; 10. 2; 设备购置及安装费; 70. 3; 环保投资费; 11. 4; 流动资金; 9. 合计; 100. 表1-6 项目环保投资情况表 时间; 项目; 建设内容; 投资（元）. 营 运 期; 废水治理; 沉浮分离池、二级沉淀池、絮凝剂; 8. 废气治理; 封闭车间; 1. 固废治理; 垃圾收集桶; 1. 噪声治理; 加强设备维护、隔声、对噪声设备安装减震垫、合理布局; 1. 合计; 11. 七、建设进度 本项目计划于2020年8月开工建设，2020年9月建成并投产运行。 八、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目租用闲置仓库，根据现场调查，场地原为闲置仓库，现已由业主租赁，场地上有少量建筑垃圾，项目建设前需将建筑垃圾交渣土部门处理。 项目租赁现有1栋砖混结构仓库、西侧1栋1层约80m2房屋及车间周围空地建设。项目历史遗留的环境问题主要为遗留的少量建筑垃圾，建筑垃圾清运渣土办指定地点，未发生其他历史遗漏的环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 1、地理环境 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，邵永、邵衡、上瑞、二广高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；G207、G320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通镜内各县区乡镇；形成了纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 双清区，位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部连接新邵县，西南与大祥区一衣带水，以邵水为界；西北与北塔区隔江相望，以资江为界。总面积139.6平方公里，辖1个乡、2个镇、9个街道办事处，居住着汉、回等19个民族。 拟建项目位于邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库，项目为租用场地进行建设。地理位置坐标为东经111.518206º，北纬27.255357º，具体位置见附图1。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市境内主要由沉积岩、沉积变质岩、花岗岩及第四系松散物组成，以碳酸盐类为多。沉积岩及第四系松散物的分布面积为11900km2，沉积变质岩为6220km2，花岗岩为2600km2，分别占全市总面积的57.6％、29.9％、12.2％。 本项目位于邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库，用地地块呈矩形，占地面积2500m2。项目所在地周边地形较为平整丘陵地带，最大高差约2m。项目用地不涉及基本农田。 3、气候气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304 天，日照时数1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6 月，易遇夏秋连旱。 境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.3m/s。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 4、水文 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464 公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。 邵水河位于境内东北面，为资江一级支流，境内流长22.1公里。邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓南冲，经周官桥、两市镇、牛马司、渡头桥镇、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥处并入资水。邵水全长112km，流域面积2068km2。邵水多年平均径流量11.59亿m3，平均流速0.3m/s，河床坡降0.79‰，历年最大流量1510m3/s，多年平均流量36.4m3/s，枯水期平均流量5.5m3/s；最高水位220.07米，最低水位204.5米（黄海高程）。 红旗河属邵水河的一条支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，双清区高崇山镇的芦家冲、短陂桥，云水乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥(高家坝)，至石桥乡马鞋村的鹅公咀汇入邵水，全长29km，流域面积60.72km2，河宽3-15m，水深0.3-2m，河床坡降1.64‰，平均流速0.5m/s。 本项目周边1km无大型地表水系，生活污水用作农肥，生产废水经过沉浮分离池沉淀絮凝后储存于二级沉淀池回用。红旗河位于本项目西面1.3km处。 5、动植物 邵阳市主要植被有常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木林、高山草地等五大类。常绿阔叶林主要以壳斗科、樟科为主，针叶林以杉、松两科为主，灌林木以油茶为主，乌饭树、映山红次之。邵阳区域植被覆盖率较好，植被以灌木、竹子、杂草为主，有少量的次生林，无珍稀植物和古树名木。 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 经调查，项目拟建地周边主要为旱地和工业厂房，无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。

# 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状（环境空气、地表水、声环境）： 1、大气环境质量现状 本项目位于邵阳市双清区，为了解双清区大气环境质量情况，大气环境质量现状数据引用了邵阳市常规监测点“市化工厂”2019年1月~2019年12月的检测数据，监测点位于邵阳市经济开发区办公楼楼上。检测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3（日最大8小时平均值）。 表3-1 大气环境质量现状监测结果表 单位（ug/m3） G1; 邵阳市经开区办公楼上常规监测点. 监测因子; PM10; PM2.5; NO2; CO（mg/m3）; SO2; O3. 测值范围; 38-97; 22-84; 12-38; 0.8~1.6; 7~19; 78~187. 平均值; 66.3; 46.8; 24.4; 1.2; 14.9; 126.6. （GB3095-2012）二级年均标准值; 70; 35; 40; 4（24小时平均值）; 60; 160（日最大8小时平均值）. 达标情况; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表3-1的判定结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。目前，影响邵阳市环境空气质量的主要污染物是PM2.5和PM10。因此，根据以上判断，邵阳市双清区大气环境不属于达标区。 造成超标原因可能是： ①近年来邵阳市城市建设过多、过快，施工场地扬尘较多，城市扬尘污染的主要源头之一，而此过程中相应的环保措施未能严格执行； ②根据统计，扬尘超标期均为冬季，这可能与该季节相对寒冷、干燥有关。 ③近年来，机动车保有量成加速上升趋势，机动车尾气中颗粒物对大气影响甚大。 改善措施： ①各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《邵阳市蓝天保卫战实施方案》（邵市办字〔2018〕1号）以及《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（邵市政发〔2018〕17号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报生态环境局、住建局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； ②做好寒冷、干燥季节的路面清扫、洒水抑尘等工作，且建议全市以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物； ③加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 2、地表水环境质量现状 红旗河位于本项目南面1.3km处，根据邵阳市生态环境局官网公布的邵阳市水环境质量月报，2019年12月邵阳市境内邵水2个省控断面、1个国控断面均可达到Ⅲ类标准，优良率为100％。 市本级桂花渡、城西、工业街3个饮用水水源地断面全部达标（达到或优于Ⅲ类标准），断面水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，补充项目和特定项目均符合表2和表3的标准限值，达标率为100％。 3、声环境质量现状 邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司于2020年5月26日-5月27日对项目所在地声环境质量进行了监测，监测点设在项目场界四周和附近敏感点。共设置7个监测点，监测结果见表3-2： 表3-2 项目噪声现状监测结果 单位：dB（A） 序号; 监测点位; 检测时间; 检测结果 LeqdB(A); 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目拟建地南面厂界处; 5月26日; 50.6; 40.5; 60; 50. 5月27日; 51.4; 40.2. N2; 项目拟建地东面厂界处; 5月26日; 50.2; 39.4. 5月27日; 51.1; 40.7. N3; 项目拟建地北面厂界处; 5月26日; 51.6; 39.4. 5月27日; 50.5; 39.9. N4; 项目拟建地西面厂界处; 5月26日; 52.1; 41.5. 5月27日; 49.7; 39.5. N5; 项目地南面约120m的湘运驾校; 5月26日; 53.6; 40.8. 5月27日; 53.3; 40.8. N6; 项目地西北面约30m的居民房外1m; 5月26日; 51.0; 40.6. 5月27日; 52.3; 39.3. N7; 项目地北面275十井铺中心幼儿园; 5月26日; 54.2; 39.9. 5月27日; 54.9; 42.8. 从上表可知，项目拟建地各监测点位昼夜间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境现状 根据现场实地踏勘，本项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。周边植被主要以灌木杂草为主。项目评价范围内植被单一，覆盖率较低，未发现文物古迹、风景名胜、有价值的自然景观和稀有动植物物种，没有古树。 5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据本项目周围环境现状以及项目特征，确定本项目环境空气和水环境保护目标为项目周围的居民，详见表3-3。 表3-3 大气环境保护目标表 项目; 环保目标; 坐标; 方位; 直线距离; 保护内容; 执行标准. X; Y. 环境空气; 李家院子; 559695.37; 3015864.75; 西面; 30-100m; 居民，5户，18人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 李家院子; 559727.63; 3015787.99; 西面; 100-200m; 居民，10户，35人. 赵家院子; 559654.90; 3015931.02; 东面; 100-200m; 居民，10户，35人. 湘运驾校; 559946.97; 3016033.35; 南面; 120m; /. 赵家院子; 559890.80; 3015934.92; 南面; 100-200m; 居民6户，21人. 十井铺居民; 559630.22; 3016144.14; 北面; 100-200m; 居民30户，105人. 赵家院子; 560815.66; 3015847.08; 南面; 200-500m; 居民20户，70人. 赵家院子; 559761.34; 3039688.78; 东面; 200-500m; 居民16户,56人. 十井铺居民; 560003.45; 3016080.50; 北面; 200-500m; 居民50户，175人. 古塘社区居民; 561400.20; 3016527.11; 西南; 200-500m; 居民20户。70人. 古塘社区居民; 559635.51; 3016287.97; 西面; 200-500m; 居民40户，140人. 十井铺幼儿园; 558779.59; 3016809.14; 北面; 290m; 360人. 表3-4 声环境保护目标一览表 保护目标; 特征与功能; 相对项目方位; 相对项目车间距离范围m; 保护级别. 李家院子; 居民，5户，18人; 西面; 30-100m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. 李家院子; 居民，10户，35人; 西面; 100-200m. 赵家院子; 居民，10户，35人; 东面; 100-200m. 湘运驾校; /; 南面; 120m. 赵家院子; 居民6户，21人; 南面; 100-200m. 十井铺居民; 居民20户，70人; 北面; 100-200. 表3-5 地表水环境保护目标一览表 名称; 保护要求; 相对厂区方位; 相对厂址距离/m; 相对厂址高差/m; 与项目废水排放口相对距离/m. 红旗河; 农业灌溉用水，（GB3838-2002）III类; 西面; 1300m; 32; /. 资江; （GB3838-2002）III类; 西北面; 3100; 42; /.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 表4-1 环境空气污染物基本项目浓度限值 污染物名称; 标准值; 标准名称. SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. TSP; 24小时平均; 300μg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 2、地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH值除外 项目标准; pH; BOD5; COD; 氨氮; 石油类. GB3838-2002Ⅲ类; 6-9; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.05. 3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境标准限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、破碎粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值标准。 表4-4 大气污染物综合排放标准限值（GB9078-1996） 污染物项目; 监测点; 浓度限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1mg/m3. 2、废水：项目清洗废水循环使用不外排，生活污水经公厕化粪池处理后作农林浇灌，不外排。 3、噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-6 声环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 厂界外声功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）（2013修订）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准。 |
| 总量控制 | 项目清洗废水循环回用不外排，生活污水经化粪池处理后作农林浇灌和农田浇灌，不外排，因此不需设置废水总量。 |

# 五、建设项目工程分析

（一）、工艺流程简述（图示）： （1）施工期 项目租用现用空置仓库，施工期为简单的设备安装，设备由厂家成套发货，仅需简单安装调试，因此施工期主要污染为设备安装噪声，且在仓库内安装，对周边环境影响很小。 （2）营运期 工艺流程图见图5-1。 分选 废旧篮子（筐子） 成品打包 破碎 废气、噪声 清洗 废旧篮子（筐子） 成品打包 破碎 烘干 分选 废水 废气、噪声 隔离废水池 废气、噪声 废水 废水回用 储水池 图5-1 废旧塑料生产工艺流程图 工艺流程简述 本项目的原辅料均是来自于邵阳市各大水果市场、农贸市场、菜市场的废旧篮子，如三眼井菜市场、新世纪农贸市场、湘西南水果批发大市场等；所有收集到的废旧篮子有较干净的和较脏的，较干净的直接进行破碎，较脏的还需进行清洗才能破碎，因而整过过程分为湿式和干式过程。 - 干式生产工艺流程简述 - ①分选：先将破旧篮子（筐子）、凳子等进行分选，将干净的进行干式生产，较脏的进行湿式生产。 - ②破碎：将收集到的较干净的废旧篮子（筐子），直接拿到破碎机进行破碎，破碎过程中将产生一定的废气和噪声。 - 湿式生产工艺流程简述 - ①分选：先将破旧篮子、凳子等进行分选，将干净的进行干式生产，较脏的进行湿式生产。 - ②清洗：将收集到的较脏的废旧篮子先进行机械清洗，清洗过程中将产生废水，该废水经沉浮分离池中的捞料机和絮凝剂处理后进入二级沉淀池回用。 - ③破碎：将篮子（筐子）、凳子等边清洗边破碎，破碎后用气式脱水机进行脱水，破碎过程中将产生一定的废气和噪声。 - ④烘干：将清洗和破碎后的废旧篮子（筐子）、凳子等用电烘干机进行烘干，烘干温度65℃，烘干后进行成品打包。 - （二）主要污染工序： 1、施工期污染源分析 本项目为租赁现有仓库进行生产，施工主要为设备安装。本项目施工期所产生的污染主要为设备安装时的噪声等，随着施工期结束，污染源也随之消失。 ### 2、营运期污染源分析 1、大气污染源分析 项目废气主要干式、湿式生产过程中破碎工序产生的粉尘、运输道路扬尘、机械设备尾气、原料装卸、堆放粉尘等。 1）干式、湿式破碎粉尘 本项目原料为废旧篮子（筐子）、凳子等，湿式需先清洗和破碎后再进行烘干，干式直接破碎，破碎过程中会产生一定量的粉尘，本项目采取封闭仓库，且项目粉尘颗粒较大，因此，产生无组织的粉尘量少，产生量约0.28t/a。 - 2）原料装卸、堆放粉尘 - 本项目的废旧篮子（筐子）、凳子等堆放、装卸过程中有部分粉尘产生，在采取洒水措施后，产生的无组织的粉尘量少，不进行定量分析。 - 3）运输道路扬尘 车辆行驶中产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q1=0.123×(V/5)×(M/6.8)0.85×(P/0.5)0.72 Q2=Q1×L×(Q/M) 式中：Q1：车辆运输产尘量，kg/km·辆； Q2：运输途中产尘量，kg/a； V：车辆行驶速度，km/h，本项目取20； M：汽车载重量，吨/辆，本项目取30； P：路面状况，以每平米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，本项目取0.2； L：运输距离，km；本项目原料及成品运输距离均取0.3km； Q：运输量，t/a，本项目成品运输量约3万吨。 经核算，本项目成品运输产尘量为0.81t/a。通过设置洗车平台，及时对道路进行清扫及洒水降尘等措施后，粉尘可减少约90%，则道路产生的粉尘可控制在0.081t/a。 4）运输车辆尾气、机械燃油废气 运输车辆、机械设备工作时会产生燃油废气，主要成份有NOx、CO、烃类等，产生量较少，且厂区空旷，该燃油废气能够很快被空气扩散。 2、水污染源分析 本项目营运过程中产生的废水主要为湿式生产废水、生活污水。 （1）湿式生产废水 本项目废旧篮子（筐子）、凳子等清洗过程中会产生生产废水。类比参照《废塑料综合利用行业规范条件》中“PET再生瓶类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料”。本项目清洗废旧篮子（筐子）、凳子等为2000t/a，则废水产生量应低于3000t/a。根据业主提供资料，本项目清洗废水循环利用，故废水产生量为200t/a，排污系数以0.8计算，故污水产生量为160t/a，该废水经沉浮分离池沉淀分离并絮凝剂絮凝处理后排至二级沉淀池回用。 （2）生活污水 项目工作人员4人，2人在宿舍食宿，设置员工宿舍。住宿工人用水按150 L/d计，非住宿人员按80L/d计，项目生活用水量为0.46m3/d，污水排放系数以0.8计算，则生活污水产生量约为0.368m3/d（110.4m3/a），主要污染因素有CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等。生活污水通过化粪池处理后施肥于周边植被和农田。 3、噪声污染源分析 项目运营期噪声主要来源于生产设备噪声以及车辆运输噪声等。各类设备噪声值在75～85dB(A)之间，车辆运输噪声一般在75~85dB（A）之间。各噪声源强见表5-1。 表5-1 噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声级dB(A); 特征. 1; 破碎机; 85; 连续. 2; 气式脱水机; 85; 连续. 3; 绞龙机; 75; 连续. 4、固体废物污染源分析 - ①破碎沉降物料 - 本项目在破碎过程中会产生一定量粉尘，破碎过程中粉尘沉降量约为2.72t/a，项目破碎过程在车间内进行，车间地面硬化，降尘物料通过清扫的方式统一收集后外售。 ②污泥 本项目部分废旧篮子（筐子）、凳子等需要清洗，故清洗废水经过沉浮分离池处理后产生一定量的污泥，污泥产生量约0.2t/a，该污泥定期用吸污车运至环卫部门指定地点处置。 ③生活垃圾 项目有4名员工，均在厂内食宿，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，则生活垃圾产生量为2kg/d，按年生产300天计算，产生量为0.6t/a。生活垃圾收集于垃圾桶中，由专人统一运至区域垃圾收集点，再由环卫部门清运处理。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时段 | 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 干式、湿式破碎粉尘 | TSP | 2.8t/a | 0.28t/a |
|  |  | 原料装卸、堆放粉尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 运输扬尘 | TSP | 0.81t/a | 0.081t/a |
|  |  | 机械、车辆尾气 | NOx、CO、烃类 | 少量 | 少量 |
|  | 废水 | 生产废水 | SS | 160t/a | 回用 |
|  |  | 生活污水 | COD、氨氮 | 110.4m3/a | 清掏用作农家肥 |
|  | 固废 | 破碎过程 | 破碎沉降物料 | 2.72t/a | 收集外售 |
|  |  | 沉浮分离池 | 污泥 | 0.2 t/a | 定期清掏 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.6 t/a | 0 |
|  | 噪声 | 机械设备和运输车辆噪声 | Leq(A) | 75~85dB(A) | - |
| 生态环境影响： 根据实地调查，建设项目区域不属于敏感或脆弱生态系统，没有国家规定保护的珍稀植物。因此，营运期对周边生态环境的影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目为租赁现有仓库进行生产，施工主要为设备安装及环保设施的建设。本项目施工期所产生的污染主要为设备安装时的噪声、粉尘以及设施安装时所产生的固废等，设备安装时所产生的粉尘量较少，且为无组织排放，通过加强场内通风，对环境影响不大；安装设备时的噪声为间断性，同时要求建设方合理安排时间，做好隔声措施；施工期所产生的固废交由环卫部分清运，所有污染物都得到有效处置，随着施工期结束而消失。 综上所述，施工期污染对环境影响不大。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）大气评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①、计算公式 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②、评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③、污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表7-2。 表7-2 污染物评价质量标准 评价因子; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 900; GB 3095-2012. ④、项目参数 估算模式所用参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 二类工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ⑤、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表7-4，按矩形面源进行预测： 表7-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物; 排放速率（kg/h）. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 整个厂区无组织废气; 551295.51; 3014820.58; 258; 60; 15; 9; 2400; 正常工况; TSP; 0.012. ⑥、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和Cmax预测结果如下： 表7-5 正常工况估算模式预测结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (mg/m3); Pmax (%); 评价等级. 整个厂区无组织废气; TSP; 900.0; 0.012; 1.08; 二级. 本项目Pmax最大值出现为整个厂区矩形面源排放的TSP，Pmax值为1.08%，Cmax为0.012mg/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 大气环境影响评价自查表见附表2。 2、影响预测分析 根据工程分析以及上述估算结果可知，生产过程产生的无组织废气能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中大气污染物无组织排放限值。 产尘点颗粒物最大落地浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 综上分析，项目大气环境影响可接受。 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 3、大气环境影响评价结论与建议 （1）大气环境影响评价结论 项目大气环境影响评价等级为二级，根据工程分析以及上述估算结果可知，项目无组织排放颗粒物浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）场界无组织排放监控浓度限值要求。颗粒物最大落地浓度能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 综上分析，项目大气环境影响可接受。 （2）大气污染控制措施可行性 项目粉尘主要采用场地进行硬化，仓库封闭，将破碎机、蛟龙机等产尘设备均安装在封闭式仓库内；原料堆置于原料仓库内，采取封闭仓库，并定期清扫仓库；产品在封闭仓库内堆放；运输扬尘通过及时对道路进行清扫及洒水降尘处理；汽车尾气通过大气扩散和植被吸收。 （3）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 生产车间; 破碎; 颗粒物; 封闭仓库、定期清扫; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 900; 0.28. 2; 车辆运输; 扬尘; 颗粒物; 洒水降尘; 0.081. 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.361. 2、水环境影响分析 （1）水环境影响定级 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，工程运营期清洗废水全部沉淀回用，生活废水经化粪池处理后施肥于周边植被、农田，无废水外排。根据表7-8评价等级判定，项目地表水环境影响评价可不定级，只进行简单分析。 表7-8 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. （2）影响分析与评价 根据工程分析，项目废水主要为较脏的废旧篮子（筐子）、凳子等清洗产生的废水，该废水在隔离沉浮池通过絮凝沉淀后排至二级沉淀池回用；生活污水通过化粪池处理后施肥于周边植被和农田。项目废水不外排，因此本项目地表水评价等级不定级。评价内容主要包括：污水处理设施的环境可行性评价。 根据项目工程分析，通过设置5m³化粪池，其西东面有广袤的植被，西面有农田，所以本项目的生活废水经化粪池处理后用作浇灌可行。 所以本项目废水处理措施可行。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于破碎机、气式脱水机、绞龙机等，噪声源强为75～85dB（A）。根据现场调查，项目周边以工厂为主，距离本项目最近居民为西北面约30m李家院子居民和南面约120m处的湘运驾校，为避免项目生产对周边声环境造成不良影响，环评要求采取以下噪声防治措施： ①、选用功能好、噪音低的先进生产设备； ②、封闭仓库，将破碎机、气式脱水机、绞龙机等高噪声设备均布置在仓库内，既可降噪又可降尘，预计可降噪15dB（A）； ③、在破碎机、气式脱水机、绞龙机等设备下方加垫弹簧片或橡胶垫，进行基础减震，预计可降噪1-3dB（A）； ④、及时对设备进行维护检修，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； ⑤、定期检查车辆性能，防止因车辆故障产生高强度的噪声； ⑥、加强工人对原料及产品的装卸操作管理，尽量避免物料从高处坠落等而产生不必要的噪声。 ⑦、项目产品运输过程中，在经过居民、学校、医院等保护目标时，应控制车速，减速慢行。 ⑧、项目夜间不生产。 根据《环境影响评价技术导则―声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测模式进行计算，计算公式如下： 1）、噪声从室内向室外传播的声级计算 L2=L1－TL－6 式中：L1——室内测量噪声值； L2——室外噪声值； TL——隔干墙（或窗户）的传输损失，取15 dB(A)。 2）、室外噪声传播声级计算 L2= L1－20lg(r2/r1) 式中：L1、L2——分别是距离为r1、r2处的声级。 考虑到厂界外某个噪声敏感点或保护点受多个噪声源的叠加影响，故必须求得各个声源在受敏感声点的总声压级，其计算公式如下： 式中：Lp——受声点的总声压级，dB(A)； LPI——各个声源在受声点的声压级，dB(A)； N——声源个数。 预计经采取措施后，项目叠加源强约为70dB（A），项目各设备噪声经噪声距离衰减后，厂界噪声预测结果见表7-9。 表7-9 项目厂界及敏感点噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 与叠加噪声源的距离（m）; 时间; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界外1m处; 8; 昼间; 51.94; /; /; 60. 南厂界外1m处; 4; 昼间; 57.95; 60. 西厂界外1m处; 8; 昼间; 51.94; 60. 北厂界外1m处; 4; 昼间; 57.95; 60. 西北面约30m处李家院子居民; 38; 昼间; 38.4; 52.3; 52.47; 60. 南面约120m处湘运驾校（驾校）; 124; 昼间; 28.42; 53.6; 53.61; 60. 根据上表可知，项目夜间不生产，在采取相应噪声防治措施，噪声经距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废影响分析 - ①破碎沉降物料 - 废旧篮子在破碎过程中会产生一定量粉尘，约2.715t，通过清扫的方式统一收集后外售。 - ②污泥 根据工程分析可知，本项目清洗过程中会产生一定的污泥，污泥产生量约0.2t/a，污泥定期用吸污车运至环卫部门指定地点处置，通过采取以上措施处理后，对周围环境影响不大。 ③生活垃圾 项目有4名员工，2人在厂内食宿，2人在厂区中餐，生活垃圾按0.5kg/d人计算，则生活垃圾产生量为2kg/d，按年生产300天计算，产生量为0.6t/a。生活垃圾收集于垃圾桶中，由专人统一运至区域垃圾收集点，再由环卫部门清运处理。 三、环境保护管理与环境监测 1、环境保护管理 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位。建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 2、环境监测 （1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质的环境监测公司承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 （2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 （3） 建设单位应切实加强场区“三废”达标排放和场区环境质量的监控。 营运期污染源监测计划见表7-10。 表7-10 污染源监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 废气; 无组织粉尘; 颗粒物; 厂界上、下风向10m内; 一年一次. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 厂界四周外1m; 一年一次. 四、建设项目相符性分析 （1）产业政策相符性分析 ①本项目为废旧资源加工、再生利用项目，根据《产业结构调整指导目录2019年本》鼓励类第四十三条环境保护与资源节约综合利用中的第20条，城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，本项目使用的原材料为废旧篮子，故项目属于鼓励类项目。 项目生产设备等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目符合国家产业政策。 （2）行业规范条件的符合性分析 根据《废塑料综合利用行业规范条件》中的相关规定，“废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨。”本项目属于废塑料清洗、破碎，处理能力为30000吨，故生产规模符合要求，所以本项目符合行业规范条件。 （3）规划相符性分析 本项目租用邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库，项目根据《邵阳市总体规划图》可知，本项目所处地块属于工业用地，且属于非金属废料和碎屑加工处理行业，因此本项目符合用地规划。 （4）项目选址合理性分析 项目区供水、供电、通讯等设施均可就近接入，较为方便；项目拟建地处有场区道路连通，交通便利；场址周边无重点保护的动植物、风景名胜及文物古迹，不属于生态保护区和脆弱区；场区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目采取有效的污染防治措施后，项目产生的废气、废水、固废和噪声均能达标排放，对周围环境影响较小，因此，项目选址合理。 （5）平面布置合理性分析 本项目位于邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库，项目地大致成矩形，入口位于场地南、北面，仓库东西两侧设置成品仓库，中间为破碎区，破碎区设置5条生产线，其中1条湿式生产线，湿式生产线设置有沉浮分离池。另车间西南面新建一栋原料仓库（钢架结构），车间南设置有二级沉淀池（兼做蓄水池）用于生产废水沉淀回用，废水不外排。停车区位于项目地南面，办公楼位于项目地西南面。 厂区功能分区明确、合理、顺畅，总体布局基本合理。 （6）、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目位于邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库，项目所在地为工业用地，不涉及生态红线。 2）环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量常规点的监测数据，PM10、SO2、CO和NO2均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5出现超标情况，项目排放的主要废气污染物为颗粒物，项目颗粒物较大，通过关闭仓库措施可行，可实现达标排放，尚有容量进行项目建设，本项目建成后企业废气排放量不会对环境空气质量造成较大影响，项目建成后区域环境质量依旧能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。 ①根据地表水监测结果表明：本项目不涉及排水，且地表水监测因子均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，表明地表水环境现状良好，具有一定的环境容量。 ②根据噪声监测结果表明：昼、夜间声环境质量均满足GB3096-2008《声环境质量标准》，声环境质量现状较好，本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。 3）资源利用上线 本项目原料为废旧篮子（筐子）、凳子等，当地水、电供应充足，生产过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗。项目无外排废水，提高了水资源的使用率，实现了资源的合理利用。 4）环境准入负面清单 本项目不属于高能耗、重污染的企业，根据《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目不属于限制类和淘汰类，符合产业政策。因此，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符，满足负面清单管理要求。 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”相关要求。 五、建设项目环境保护设施一览表 根据工程实际情况，本项目环保验收内容见表7-11。 表7-11 建设项目环境保护设施一览表 污染 类型; 环保措施; 环保设施; 验收标准. 废水; ①清洗废水经捞料机和沉浮分离池并添加絮凝剂处理 ②生活废水经化粪池处理; 化粪池、沉浮分离池、二级沉淀池; 不外排. 废气; ①破碎粉尘通过定期清扫 ②运输道路扬尘洒水抑尘、出入车辆清洗; 洒水、仓库全封闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）大气污染物无组织排放限值. 噪声; ①机械设备隔声减震 ②采用先进、低噪声设备 ③调整布局、隔声减振; 隔声屏障，减震垫; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; ①生活垃圾垃圾桶收集后委托处置 ②破碎过程沉降物料通过清扫收集外售 ③沉浮分离池污泥定期清掏交环卫部门; 垃圾桶; 妥善处置，禁止随意倾倒.

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废 气 | 破碎车间 | TSP | 封闭 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 原料车间 | TSP | 封闭 |  |
|  |  | 运输扬尘 | TSP | 洒水 |  |
|  |  | 机械、车辆尾气 | CO、THC、NOx | 大气扩散 |  |
|  | 废水 | 生产废水 | SS | 沉淀絮凝后回用 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 生活废水 | pH、SS、COD | 化粪池处理后施肥于周边植被和农田 |  |
|  | 固 废 | 破碎过程中沉降物料 | 破碎沉降物料 | 清扫收集外售 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 沉浮分离池污泥 | 污泥 | 定期用吸污车运至环卫部门指定地点处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
|  | 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声，减震，调整布局 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 运输车辆 | 噪声 | 禁鸣、限速 |  |
| 生态环境影响： 根据实地调查，建设项目区域不属于敏感或脆弱生态系统，没有国家规定保护的珍稀植物。因此，营运期对周边生态环境的影响不大。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

- 结论： 1、项目概况 邵阳市振军塑业有限公司拟投资100万在邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库新建年回收加工3万吨废塑料建设项目。项目总占地面积2500m2。项目建设内容主要为仓库东西两侧设置成品仓库，中间为破碎区，破碎区设置5条生产线，其中1条湿式生产线，湿式生产线设置有沉浮分离池。另车间西南面新建一栋原料仓库（钢架结构），车间南设置有二级沉淀池（兼做蓄水池）用于生产废水沉淀回用，废水不外排。 2、产业政策及相关符合性结论 1）产业政策相符性分析 ①本项目为废旧资源加工、再生利用项目，根据《产业结构调整指导目录2019年本》鼓励类第四十三条环境保护与资源节约综合利用中的第20条，城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，本项目使用的原材料为废旧篮子（筐子）、凳子等，故项目属于鼓励类项目。 项目生产设备等均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目符合国家产业政策。 2）行业规范条件的符合性分析 根据《废塑料综合利用行业规范条件》中的相关规定，“废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨。”本项目属于废塑料清洗、破碎，处理能力为30000吨，故生产规模符合要求，所以本项目符合行业规范条件。 3）规划相符性分析 本项目租用邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库，项目根据《邵阳市总体规划图》可知，本项目所处地块属于工业用地，且属于非金属废料和碎屑加工处理行业，因此本项目符合用地规划。 4）项目选址合理性分析 项目区供水、供电、通讯等设施均可就近接入，较为方便；项目拟建地处有场区道路连通，交通便利；场址周边无重点保护的动植物、风景名胜及文物古迹，不属于生态保护区和脆弱区；场区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目采取有效的污染防治措施后，项目产生的废气、废水、固废和噪声均能达标排放，对周围环境影响较小，因此，项目选址合理。 5）平面布置合理性分析 本项目位于邵阳市双清区兴隆街道十井铺原物资仓库1栋闲置仓库，项目地大致成矩形，入口位于场地南、北面，仓库东西两侧设置成品仓库，中间为破碎区，破碎区设置5条生产线，其中1条湿式生产线，湿式生产线设置有沉浮分离池。另车间西南面新建一栋原料仓库（钢架结构），车间南设置有二级沉淀池（兼做蓄水池）用于生产废水沉淀回用，废水不外排。停车区位于项目地南面，办公楼位于项目地西南面。 厂区功能分区明确、合理、顺畅，总体布局基本合理。 3、环境质量状况结论 项目拟建地区域环境空气质量监测因子SO2、NO2、PM10年平均质量浓度、CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5年平均质量浓度超出《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目评价河段水质监测因子均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准。拟建地噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准限值。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响评价结论 本项目为租赁现有闲置仓库进行生产，施工主要为设备安装及环保设施的建设。本项目施工期所产生的污染主要为设备安装时的噪声、粉尘以及设施安装时所产生的固废等，设备安装时所产生的粉尘量较少，且为无组织排放，通过加强场内通风，对环境影响不大；安装设备时的噪声为间断性，同时要求建设方合理安排时间，做好隔声措施；施工期所产生的固废交由环卫部分清运，所有污染物都得到有效处置，随着施工期结束而消失。 综上所述，施工期污染对环境影响不大。 （2）运营期环境影响评价结论 1）大气环境影响分析 项目营运期废气主要为粉尘和机械设备尾气。破碎过程中产生的粉尘通过建设封闭式生产仓库对周围环境影响较小；原料仓库产生的扬尘通过设置封闭式生产的仓库，并采取喷雾措施进行降尘。预计采取上述措施后，项目粉尘能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB9078-1996）中污染物无组织排放限值；项目机械设备尾气经扩散后，对周围环境影响较小。综上所述，项目废气对周围环境影响较小。 2）水环境影响分析 本项目运营过程中产生的废水主要为清洗废水。本项目采用雨、污分流的排水制度，初期雨水顺地势外排。清洗废水经沉浮分离池处理后排入二级沉淀池回用于生产，同时，员工生活污水水质较简单，经化粪池处理后施肥于周边植被和农田。本项目产生的废水通过上述处理措施处理，禁止外排，对周围环境影响较小。 3）声环境影响分析 本项目营运期主要噪声源为破碎机等生产设备产生的机械设备，噪声源强为75-85dB(A)。为防止噪声污染，本项目主要采用减振、隔声、设备加强检修、调整布局等措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物影响分析 本项目破碎过程沉降物料定期收集后外售；沉浮分离池污泥的处置是定期用吸污车外运环卫部门指定地点处置；生活垃圾经分类收集后全部交由环卫部门清运。本项目固体废物经妥善处置后对周围的环境影响较小。 4、总结论 本项目建设符合国家产业政策；项目选址及布局相对合理；项目建设及运营期不可避免会对周围环境产生一定的影响，但建设单位在严格执行各项环保措施，落实本环评提出的各项污染防治措施、加强环保管理的情况下，运营期间可做到废水循环使用、固体废物不外排、大气污染物及声环境达标排放，项目建设对所在区域的环境影响较小。从环保角度出发，该项目建设是可行的。 二、建议 1、建设单位应加强加强营运期环境管理，合理安排高噪声设备工作时间，减少噪声扰民现象；在生产过程中推广湿式作业，对场区道路定期洒水，对物料运输车辆及时清洗，减少粉尘和地面扬尘的污染。 2、建设单位应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，尽量避免事故排放情况发生。 3、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。 4、必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经自主验收合格后方可投入运营。