建设项目环境影响报告表

项目名称：年产26万米夹芯板及10万米彩钢单板建设项目

建设单位（盖章）：邵阳市双清区永城彩钢厂

湖南宝清环境工程股份有限公司

二O二O年九月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	9

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	18

五、建设项目工程分析	19

七、环境影响分析	25

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	45

九、结论与建议	46

附件：

附件1  环评委托书

附件2  租赁协议书

附件3  行政处罚相关材料

附件4  质保单

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环保目标图

附图4  项目监测布点图

附表：

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3  环境风险影响评价自查表

附表4  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产26万米夹芯板及10万米彩钢单板建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 邵阳市双清区永城彩钢厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 代洪园 |  | 联系人 |  |  | 代洪园 |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市双清区火车站乡栗山村 （邵阳鑫鹏科技有限公司16栋厂房） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13762886756 |  | 传真 |  | -- | 邮政编码 | 422000 |  |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市双清区火车站乡栗山村 （邵阳鑫鹏科技有限公司16栋厂房） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | C3359其他建筑、安全用金属制品制造 |  |  |
| 占地面积（m2） | 1560 |  |  | 绿化面积（m2） |  | / |  |  |
| 总投资（万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） |  | 8 |  | 占总投资比例 |  | 16% |
| 预期投产日期 |  | 已于2019年5月投产 |  |  |  |  |  |  |
| - 一、项目背景 随着我国现代化、城市化步伐加快，以及新技术、新材料的不断出现，国内建筑建材领域正在面临前所未有的变革，彩钢板、夹芯板（复合板）作为一种新型建筑材料和结构形式，以其重量轻、安装方便、安全环保、可塑性强的优势，得到越来越多的建筑商和用户的青睐，应用范围日渐广泛，彩钢板、夹芯板以其“高、大、轻”的独特优势，在建筑应用上正走向高峰期。 邵阳市双清区永城彩钢厂是一家从事夹芯板、彩钢单板加工销售的企业，为满足夹芯板和彩钢单板市场广阔需求，邵阳市双清区永城彩钢厂投资50万元在邵阳市双清区火车站乡栗山村租赁邵阳鑫鹏科技有限公司16栋厂房建设“年产26万米夹芯板及10万米彩钢单板建设项目”。该项目已于2019年5月投产运营，未办理相关环保手续，邵阳市生态环境局双清分局于2019年11月对该企业进行了行政处罚，行政处罚相关材料见附件。 由于2020年年初新冠肺炎疫情影响，各企业、工地均停工停产，夹芯板和彩钢单板需求量大幅减少，故该企业2020年上半年基本处于停产状态。2020年4月各企业、工地逐渐开始复工复产，为响应国家复工复产的号召，该企业于2020年5月开始复工生产，并于2020年6月委托我公司（湖南宝清环境工程股份有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。 二、编制依据 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定及建设项目环境管理的相关要求，本项目需开展环境影响评价工作，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年本）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号，2018年4月28日起实施）等相关规定，本项目属于第二十二项“金属制品业”中第67条“金属制品加工制造”中“其他”类项目，应编制环境影响报告表。受邵阳市双清区永城彩钢厂委托，湖南宝清环境工程股份有限公司承担该项目环境影响评价工作，我公司在收集项目的相关资料、区域环境资料和详细踏勘评价区域现场的基础上，按照相关技术导则要求开展本项目的环境影响评价工作。 三、项目内容及规模 1、项目概况 （1）项目基本情况 项目名称：年产26万米夹芯板及10万米彩钢单板建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：邵阳市双清区永城彩钢厂； 建设地点：湖南省邵阳市双清区火车站乡栗山村（邵阳鑫鹏科技有限公司16栋厂房）； 总投资：50万元，其中环保投资8万元，占总投资的16%； 建设规模：年产26万米夹芯板及10万米彩钢单板。 （2）本项目与邵阳鑫鹏科技有限公司的依托关系 邵阳鑫鹏科技有限公司成立于2012年11月，位于邵阳市双清区火车站乡栗山村（原邵阳市炭黑厂内），是一家专门从事对废钢铁进行储存、拆解、分拣、剪切、打包等仓储加工的企业，年产20万吨废钢铁。邵阳市炭黑厂改制后，对工厂以及部分预留地进行公开拍卖，邵阳鑫鹏科技有限公司取得该厂部分土地的使用权，邵阳鑫鹏科技有限公司于2015年委托重庆市环境保护工程设计研究院有限公司编制《年产20万吨废钢铁建设项目环境影响报告表》，并取得邵阳市环境保护局环评批文，公司于2016年建成投产。邵阳鑫鹏科技有限公司占地面积27130m2。供电由市政电网提供，供水由邵阳市自来水公司提供，排水实行雨污分流制，雨水经雨水沟收集后，汇入排水沟渠排入红旗河；生活废水中的厨房废水先经隔油池处理再与其他废水一同进入三级化粪池处理后，用于场区绿化，不外排。 本项目租赁邵阳鑫鹏科技有限公司西北部的新建厂房建设，该厂房于2019年新建用于出租，建筑面积为1560m2，项目依托邵阳鑫鹏科技有限公司供电、供水、排水等配套设施建设，供电依托邵阳鑫鹏科技有限公司供电系统，供水依托邵阳鑫鹏科技有限公司供水系统，项目无生产废水产生，雨水经邵阳鑫鹏科技有限公司雨水沟收集后，汇入排水沟渠排入红旗河；项目地内不设置卫生间，员工如厕废水依托邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池处理后，用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排。 （3）项目建设内容 项目租赁邵阳鑫鹏科技有限公司内1560m2的闲置厂房用于夹芯板和彩钢单板的生产。项目由主体工程、储运工程、辅助工程及环保工程组成。项目现状组成情况见表1-1。 表1-1 建设项目组成内容一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1层，钢架结构，建筑面积1650m2，自东向西依次为原料区、生产区、成品区、配套材料区、办公区; 租赁现有厂房. 辅助 工程; 办公室; 2层，建筑面积约240m2，用于办公; 均位于生产车间内. 原料区; 约300m2，用于堆放原料. 成品区; 约300m2，用于堆放成品. 配套材料区; 约300m2，用于堆放活动板房所需的门、窗、钢材和彩瓦等. 公用工程; 供水; 供水依托邵阳鑫鹏科技有限公司供水系统. 供电; 供电依托邵阳鑫鹏科技有限公司供电系统. 排水; 项目无生产废水产生，雨水经邵阳鑫鹏科技有限公司雨水沟收集后，汇入排水沟渠排入红旗河；员工如厕废水依托邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池处理后，用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排. 环保 工程; 废气处理; 加强通风；封闭车间；集气罩+活性炭吸附设备+15m高排气筒（新增）. 废水处理; 化粪池（依托）. 固废收集; 垃圾桶；危废暂存间（新增，位于夹芯板生产区北面，建筑面积约10m2）. 噪声防治; 消声、减振，选用低噪声设备；车间隔声措施. 2、项目用地现状及周围环境概况 本项目在邵阳市双清区火车站乡栗山村租赁邵阳鑫鹏科技有限公司16栋1560 m2的新建空厂房建设。项目地南面为邵阳市大地防水材料厂，东面为厂房，北面和西面为林地，进厂道路位于项目地南面。 3、产品方案 本项目的产品为夹芯板和彩钢单板，具体产品情况见表1-2。 表1-2 项目产品情况一览表 序号; 产品名称; 年产量; 规格; 备注. 1; 岩棉夹芯板; 16万米/a; 长：根据客户需求裁剪；宽： 95cm； 厚：50cm、7.5cm、10cm、15cm; 广泛应用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔离以及防火门业等。. 2; 泡沫夹芯板; 10万米/a; 长：根据客户需求裁剪；宽： 95cm； 厚：50cm、7.5cm、10cm、15cm; 具有质量轻、平整度高、导热系数低、耐冲击、价格便宜等优势，保温隔热但是不放火的功能，是外墙保温、厂房围护的常见材料。. 3; 彩钢单板; 10万米/a; 长：根据客户需求裁剪； 宽：84cm、 90cm； 厚：0. 02cm、0.03cm、0.04cm; 广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的屋面，或者用作围挡。. 注：1、夹芯板执行《GB/T23932-2009建筑用金属面绝热夹芯板标准》；彩钢单板执行《 GB/T12755-2008建筑用压型钢板》标准。2、由于部分买家购买本项目产品时，需要将活动板房所需的门、窗、钢材、彩瓦等配套材料一同购买，故业主外购了少量门、窗、钢材、彩瓦等配套材料暂存于车间内，本项目不对配套材料进行加工，仅进行暂存。. 4、原辅材料消耗 项目的主要原、辅材料消耗情况列于表1-3。 表1-3 主要原、辅材料消耗情况表 项目; 名称; 年用量; 单位; 备注. 夹芯板原辅材料; 彩钢卷; 54; 万米/a; 外购；宽：100cm；厚：0. 02cm、0.03cm、0.04cm. 岩棉板; 18.5; 万米/a; 外购. 泡沫板; 11; 万米/a; 外购. 聚氨酯黑白料; 8; t/a; 外购. 环保喷胶; 0.5; t/a; 外购，涂胶过程用于补胶. 彩钢单板原辅材料; 彩钢卷; 11; 万米/a; 外购. 其他、能源; 液压油; 0.02; t/a; 外购. 活性炭; 0.5; t/a; 外购. 水; 108; t/a; 邵阳鑫鹏科技有限公司供水系统. 电; 100000; kW·h/a; 邵阳鑫鹏科技有限公司供电系统. 注：聚氨酯黑白料、环保喷胶、液压油等等原辅材料应密封储存，并建立台账. 聚氨酯黑白料：彩钢夹芯板专用粘合剂，由黑料、白料两种组分组成。黑料分主要成分为异氰酸酯，白料分主要成分为聚醚混合物。黑料、白料组分在100~200:100配比范围内使用时有良好的胶黏效果。 异氰酸酯（MDI，黑料）：白色或略带微黄色的固体。凝固点36-39℃，着火点202℃，常温下腐蚀性较小，应贮存在冷暗处（20℃以下，最好为5℃）。溶于苯、甲苯、氯苯、硝基苯、丙酮、乙酸酯。生产聚氨酯的原料，制造硬质泡沫保温材料、高性能软质泡沫塑料、反应注射成型制品（汽车仪表板、方向盘）、胶粘剂、涂料、合成革等。MDI正常贮存条件下为液态，在呼吸吸入和皮肤吸收方面毒性较低；挥发性低，通常条件下短时间暴露接触所产生的毒害性很少，生产过程通过加强规范操作产生毒性可以忽略，对人体无大碍。 聚醚多元醇（白料）：聚醚多元醇是由起始剂（含活性氢基团的化合物）与环氧乙烷（EO）、环氧丙烷（PO）、环氧丁烷（BO）等在催化剂存在下经加聚反应制得。聚醚产量最大者为以甘油（丙三醇）作起始剂和环氧化物（一般是PO与EO并用），通过改变PO和EO的加料方式（混合加或分开加）、加量比、加料次序等条件，生产出各种通用的聚醚多元醇。聚醚多元醇（白料）添加三乙醇胺、硅油和少量水作为发泡催化剂。聚醚多元醇不受可燃性液体贮存规则的限制，但应避免进入地下水或地表水，其不易被生物降解。一般中性聚醚多元醇有点毒，但毒性非常小，对人体无大碍，摄入口腔或与皮肤、眼睛、黏膜接触的毒性可以忽略，故使用中不必有个人防护措施。 环保喷胶：主要原料为SBS橡胶增粘树脂、溶剂油，气味小，喷涂均匀、粘力强，固含量高，广泛用于纸张、皮革、塑料、木材、隔热棉等制造行业。 岩棉板：又称岩棉保温装饰板，是以优质玄武岩、白云石等为主要原材料，经1450℃以上高温熔化后采用国际先进的四轴离心机高速离心成纤维，同时喷入一定量粘结剂、防尘油、憎水剂后经集棉机收集、通过摆锤法工艺，加上三维法铺棉后进行固化、切割，形成不同规格和用途的岩棉板。经过高温融熔加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，多用于工业建筑。石棉是天然纤维状的硅质矿物的泛称，是一种被广泛应用于建材防火板的硅酸盐类矿物纤维，也是唯一的天然矿物纤维，它具有良好的抗拉强度和良好的隔热性与防腐蚀性，不易燃烧，本项目使用的岩棉板不属于石棉制品。 泡沫板：本项目采用聚苯乙烯泡沫板又名EPS板，是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体，其有微细闭孔的结构特点，主要用于建筑墙体，屋面保温，复合板保温，冷库、空调、车辆、船舶的保温隔热，地板采暖，装潢雕刻等用途非常广泛。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备清单见表1-4。 表1-4 主要生产设备清单 项目; 名称; 数量; 备注. 夹芯板生产设备; 夹芯板机; 1台; /. 压瓦机; 1台; /. 折弯机; 2台; /. 彩钢单板生产设备; 单瓦机; 1台; /. 裁板机; 1台; /. 其他; 行车; 1台; 租用. 三、项目总平面布置 本项目为租用闲置厂房，入口位于场地南面，车间内自东向西依次为原料区、生产区、成品区、配套材料区、办公区。具体平面布置见附图2。 四、公用工程 1、给水 供水依托邵阳鑫鹏科技有限公司供水系统。 2、排水 项目无生产废水产生，雨水经邵阳鑫鹏科技有限公司雨水沟收集后，汇入排水沟渠排入红旗河；员工如厕废水依托邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池处理后，用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排。 3、供配电 供电依托邵阳鑫鹏科技有限公司供电系统。 五、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员8人，均不在厂区食宿，年工作日300天，一班制每天8小时，白天生产，夜间不生产。 六、投资概况 项目总投资50万元，其中环保投资8万元，环保投资占总投资的16%。项目分项投资见表1-5，环保投资分项估算见表1-6。 表1-5 项目投资估算一览表 序号; 投资方向; 金额（万元）. 1; 租赁费用; 20. 2; 设备费用（包含环保投资）; 25. 3; 其他费用; 2. 4; 预备费用; 3. 5; 总计; 50. 表1-6 项目环保投资情况表 时间; 项目; 建设内容; 投资（元）. 营 运 期; 废气处理; 封闭车间；集气罩+活性炭吸附设备+15m高排气筒（新增）; 5. 废水处理; 化粪池（依托）; 0. 固废收集; 垃圾桶；危废暂存间（新增）; 2. 噪声防治; 消声、减振，选用低噪声设备；车间隔声措施; 1. 合计; 8. 七、建设进度 本项目已于2019年5月投产运行。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目在邵阳市双清区火车站乡栗山村租赁邵阳鑫鹏科技有限公司16栋新建空厂房建设，厂房为2019年新建，经现状调查未发现遗留环境污染问题。项目已于2019年5建成投产，根据现状调查，本前期生产阶段未发生突发环境事件和群众投诉情况，根据现状调查，项目现有工程存在的主要环境问题如下： ①未设置规范的危废暂存间。 ②涂胶工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计）未进行收集处理。 针对现有的环境问题拟采取的措施： ①设置规范的危废暂存间。 ②涂胶工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计）采用集气罩收集后经活性炭吸附系统处理后经15m高排气筒排放。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）： 1、地理位置与交通 邵阳市位于湘中偏西南，资江上游。东邻娄底、衡阳，北连怀化、娄底，南交永州、广西资源为邻，西与怀化、广西龙胜交界。邵阳境内地域辽阔，交通便利。娄邵、洛湛铁路东来南去，联通祖国各地，邵永、邵衡、上瑞、二广高速公路纵横交错，穿境而过，可达四面八方；G207、G320国道交互穿越境内东西南北；S217、S219、S221、S312、S317省道连通境内各县区乡镇；形成了纵横交错的交通网络，交通十分便捷。 双清区，位于邵阳市区东南部，东邻邵东县、东北部连接新邵县，西南与大祥区一衣带水，以邵水为界；西北与北塔区隔江相望，以资江为界。总面积139.6平方公里，辖1个乡、2个镇、9个街道办事处，居住着汉、回等19个民族。 项目位于邵阳市原炭黑厂内鑫鹏科技16栋厂房，项目为租用闲置厂房进行建设。地理位置坐标为东经111.535356，北纬27.272891，具体位置见附图1。 2、地形、地貌 邵阳市境内系江南丘陵向云贵高原过渡地带，南岭山脉绵亘南境，雪峰山脉耸峙西、北，衡邵丘陵盆地展布中、东部。整个地势西南高而东北低，顺势向中、东部倾斜，呈东北向敞口的筲箕形。最高峰为城步苗族自治县东部二宝顶，海拔2021米；最低处是邵东县崇山铺乡珍龙村测水岸边，海拔仅125米，地势比降为10.25％。 邵阳市位于新华夏系构造北北东向巨型第二沉降带，由于印支运动和燕山运动的影响，区内上古生界地层发生强烈褶皱和断裂构造，如东短陂桥向斜、邵阳复背斜、望城坡复向斜等，大的断裂构造有范家山—谷洲断裂、邵阳市——红石断裂、新邵——龙山断裂。喜玛拉雅运动对本区的影响较小，其表现为使红盆地层发生单缓倾斜和轻微的挠曲构造。1985年邵阳发生的一次2.1级轻微地震就是受新邵——龙山断裂构造所致，其发震中心位于邵阳市北8公里处。 本项目所在区域地貌为丘陵地带，地势平坦。 3、地质、地震 邵阳市处于湘中丘陵向湘西山地的过渡地带，东部属衡邵丘陵盆地，南、西、北三面环山，西南为雪峰。市境地层，从前震旦系至第四系均有出露，邵阳市区出露的岩层有石炭系灰岩、页岩、白垩系红色砂烁岩、粉砂岩等，两者呈角度不整合接触。市区内土、岩层及其厚度各地分布不一，资江岸边的建筑工程地基多数见有砾石层或卵石层。 项目场地范围内无大面积采空区、采矿区、土矿区、土洞、崩塌、滑坡、泥石流、全新活动断裂构造等不良地质现象。 4、水文 资江是湖南四大河流之一。资水流域位于湖南省中部，自邵阳市双江口以上分为两支，西源为赧水，南源为夫夷水。资水全长653公里，流域面积28038平方公里，干流自双江口起算全长464 公里，平均坡降千分之0.44。邵水在邵阳市区沿江桥从右岸汇入资江，使该段资江流量大增。该项目评价河段位于晒谷滩电站的库区。该项目尾水排放口距晒谷滩电站坝址约19km，电站运行后，坝址以上资江流域面积1464平方公里，校核洪水位217.65m，设计洪水位214m，正常蓄水位207m，死水位206m，回水长度28km。按正常蓄水位计算，晒谷滩电站运行时库区水位平均抬高1.68m，平均水深3.68m，平均坡降降0.62‰。新邵晒谷滩电站建成后，通过对资邵两水的监测，资邵两水的流量、流向未改变，仅流速有所减弱。晒谷滩电站运行后，评价河段平水期河宽200-300m，年平均流量为391m3/s，年平均流速0.5m/s；枯水期河宽150~200m，平均流速0.26m/s，最枯流量为90m3/s，极端枯水期流量为30.1 m3/s，洪峰时最大流量达7400 m3/s，年平均水位207.58m，最高水位222.21m，年平均径流量达121亿m3。 邵水河位于境内东北面，为资江一级支流，境内流长22.1公里。邵水发源于邵东县双凤乡回龙峰西北麓南冲，经周官桥、两市镇、牛马司、渡头桥镇、云水铺乡，于邵阳市区沿江桥处并入资水。邵水全长112km，流域面积 2068 km2。邵水多年平均径流量 11.59 亿m3，平均流速0.3m/s，河床坡降0.79‰，历年最大流量 1510m3/s，多年平均流量 36.4m3/s，枯水期平均流量5.5m3/s；最高水位 220.07米，最低水位 204.5米（黄海高程）。 红旗河属邵水河的一条支流，发源于新邵县雀塘乡，流经新邵县雀塘乡的麦园里、田庄，双清区高崇山镇的芦家冲、短陂桥，云水乡财神桥和石桥乡的石桥卜，杨河桥(高家坝)，至石桥乡马鞋村的鹅公咀汇入邵水，全长29km，流域面积60.72km2，河宽3-15m，水深0.3-2m，河床坡降1.64‰，平均流速0.5m/s。 项目无生产废水产生，雨水经邵阳鑫鹏科技有限公司雨水沟收集后，汇入排水沟渠排入红旗河；员工如厕废水依托邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池处理后，用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排。 5、气候气象 邵阳市全境属中亚热带季风湿润气候区，光照充足，水雨丰沛，四季分明，气候温和，夏少酷热，冬少严寒。受地貌多样、高差悬殊影响，气候既有东、西部的地域差异，又有山地与丘平区的垂直差异，形成一定的小气候环境和立体气候效应。境内年平均气温16.1～17.1C，无霜期272～304 天，日照时数1347.3~1615.3 小时，降水量1218.5～1473.5 毫米；雨水大多集中在4～6 月，易遇夏秋连旱。 境内常年主导风为NE风，年出现频率为7.9%。冬季（1月）以ENE风为主，出现频率11%；春季（4月）以E风为主，出现频率9.3%；夏季（7月）以SE风为主，出现频率10.9%；秋季（10月）以NNE风为主，出现频率9.7%。全年静风频率28.4%，夏季静风频率较低为22.7%，其它季节为30%左右（风向频率玫瑰图详见下图）。常年平均风速1.3m/s。 图2-1 邵阳市全年及四季风向频率玫瑰图 6、动植物 邵阳市主要植被有常绿阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木林、高山草地等五大类。常绿阔叶林主要以壳斗科、樟科为主，针叶林以杉、松两科为主，灌林木以油茶为主，乌饭树、映山红次之。邵阳区域植被覆盖率较好，植被以灌木、竹子、杂草为主，有少量的次生林，无珍稀植物和古树名木。 邵阳市茂密的森林是野生动物良好的栖息环境和繁衍场所，境内有野生脊椎动物397种，分属5纲，33目，102科。受国家一、二级保护的珍稀动物有金钱豹、云豹、华南虎、水鹿、黄腹角雉、红腹锦鸡、鼋、大鲵等36种。 经调查，项目拟建地周边主要为旱地和工业厂房，无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。

# 三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状（环境空气、地表水、声环境）： 1、大气环境质量现状 （1）项目所在区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）要求，应调查所在区域环境质量达标情况。本环评选择2019年为评价基准年，收集邵阳市化工厂常规监测点2019年1月~2019年12月的监测数据表征区域环境质量达标情况。邵阳城区环境空气质量自动站监测点：市化工厂，位于经开区办公楼楼顶，监测点位于本项目的西南面，距离约3.5km，考虑到相关地形因素的影响，空气监测站与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近，监测数据有效性符合《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ664-2013）规定，区域环境空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 年评价指标; 评价标准ug/m3; 现状浓度ug/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 60; 14; 23.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 24; 60; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 62; 88.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 45; 128.6; 超标. CO; 第95百分位数年平均质量浓度; 4（mg/m3）; 1.3（mg/m3）; 32.5; 达标. O3; 第90百分位日最大8h平均质量浓度; 160; 144; 90; 达标. 由表3-1可知，项目所在区域的PM2.5 2019年年平均值均出现超标情况，故本项目所在区域属于不达标区，PM2.5超标原因可能是由于市区的基建、道路扬尘产生，建议相关部门对市区道路进行定期洒水，对基建项目进行严格管理。 （2）其它污染物环境质量现状 项目排放废气特征污染因子为非甲烷总烃，根据实地勘察结果，结合当地地形、气象条件及敏感点的分布情况，在项目厂界下风向10m范围内设置1个监测点位，监测期间，项目正常生产。邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2020年8月12日-8月18日进行监测。补充监测点位基本信息及监测数据详见表3-2、3-3。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. G1: 厂界下风向10m范围内; 111.535212; 27.272698; 非甲烷总烃; 2020.8.12-2020.8.18; 西南; 10. 表 3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果） 点位名称; 监测点位坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准ug/m3; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. G1: 厂界下风向10m范围内; 111.535212; 27.272698; 非甲烷总烃; 1小时平均; 2 （mg/m3）; 0.36-0.59; 29.5; 0; 达标. 由上表可知，项目拟建地内非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中 2.0mg/m3标准，区域环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 项目无生产废水产生，雨水经邵阳鑫鹏科技有限公司雨水沟收集后，汇入排水沟渠排入红旗河；员工如厕废水依托邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池处理后，用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排。 红旗河属于邵水支流，根据邵阳市生态环境局官网公布的邵阳市水环境质量月报，2020年6月邵阳市境内邵水2个省控断面、1个国控断面均可达到Ⅲ类标准，优良率为100%。 此外，本环评报告引用《智能制造（工业4.0）产业小镇建设项目（一期工程）环境影响报告书》中邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司于2018年3月20日-22日对红旗河的历史监测数据，以评价红旗河水环境质量，具体如下。 （1）资料收集与采样点布设 本项目地表水监测采样点设置2个： W1：昭阳路雨水排口下游200m处； W2：进站路雨水排口上游500m处。 （2）评价因子 地表水主要监测pH、COD、SS、NH3-N、TP、石油类、TN、粪大肠菌群。 （3）监测时间 进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。采样方法、水文参数的测定均按国家有关规定进行。 具体监测数据见表3-4。 表3-4 红旗河水质现状一览表 单位：mg/L（pH除外） 点位; 检测项目（单位）; 3/20; 3/21; 3/22; 评价标准; 平均值; Pi; 评价 结果. W1; pH（无量纲）; 7.79; 7.83; 7.78; 6-9; /; /; 达标. COD（mg/L）; 9; 10; 10; 20; 10; 0.50; 达标. SS（mg/L）; 13; 11; 11; /; 12; /; /. TP（mg/L）; 0.11; 0.12; 0.09; 0.2; 0.11; 0.55; 达标. NH3-N（mg/L）; 0.78; 0.69; 0.71; 1.0; 0.73; 0.73; 达标. 石油类（mg/L）; 0.04; 0.02; 0.02; 0.05; 0.03; 0.60; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 9400; 8600; 9200; 10000; 9100; 0.91; 达标. TN（mg/L）; 2.38; 2.26; 2.53; 1.0; 2.39; 2.39; 超标. W2; pH（无量纲）; 7.63; 7.71; 7.64; 6-9; /; /; 达标. COD（mg/L）; 13; 12; 12; 20; 12; 0.60; 达标. SS（mg/L）; 17; 15; 17; /; 16; /; /. TP（mg/L）; 0.13; 0.14; 0.12; 0.2; 0.13; 0.65; 达标. NH3-N（mg/L）; 0.87; 0.79; 0.84; 1.0; 0.83; 0.83; 达标. 石油类（mg/L）; 0.03; 0.02; 0.03; 0.05; 0.03; 0.60; 达标. *粪大肠菌群（个/L）; 10000; 9200; 9600; 10000; 9600; 0.96; 达标. TN（mg/L）; 2.47; 2.43; 2.78; 1.0; 2.56; 2.56; 超标. 监测结果表明，监测期间红旗河各监测断面中总氮超过《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值，W1、W2断面Pi值分别为2.39和2.56，其余监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准限值要求，造成红旗河氮超标的原因主要是经开区污水处理厂和河流沿线配套污水管网未建好，河流沿线居民的生活废水排入河流所致。 3、声环境质量现状 邵阳市新安职业卫生技术服务有限公司于2020年8月12日-8月13日对项目所在地声环境质量进行了监测，监测期间，项目正常生产，共设置7个监测点，监测点位及监测结果见表3-5： 表3-5 项目噪声现状监测结果 单位：dB（A） 采样点位; 8月12日; 8月13日; 执行标准; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东面1m处; 53.2; 42.4; 53.4; 43.0; GB12348-2008中2类标准：昼间 60；夜间 50。; 是. N2厂界南面1m处; 54.5; 43.0; 54.1; 43.7. N3厂界西面1m处; 53.6; 41.5; 53.2; 42.4. N4厂界北面1m处; 52.8; 41.3; 52.6; 41.8. N5厂址西面最近居民点处; 51.1; 41.2; 52.1; 41.5; GB3096-2008中2类标准：昼间 60；夜间 50。. N6厂址东面最近居民点处; 52.3; 42.7; 53.1; 43.4. N7厂址北面最近居民点处; 51.2; 40.8; 51.5; 40.9. 从上表可知，项目四周厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，周边最近敏感点噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 4、生态环境现状 根据现场实地踏勘，本项目所在区域人类活动频繁，主要动物是田鼠、青蛙、蛇、山雀等常见物种，家畜以牛、羊、猪为主，家禽以鸡、鸭、鹅为主。周边植被主要以灌木杂草为主。项目评价范围内植被单一，覆盖率较低，未发现文物古迹、风景名胜、有价值的自然景观和稀有动植物物种，没有古树。 5、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 据本项目周围环境现状以及项目特征，本项目环境保护目标详见表3-6。 表3-6 环境保护目标表 项目; 环保目标; 坐标; 方位; 直线距离（m）; 保护内容; 执行标准. X; Y. 声环境; 邵阳鑫鹏科技有限公司宿舍楼; 553202.66; 3016760.96; 东面; 175-200; 约40人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 栗山村居民; 552779.97; 3016770.74; 西面; 110-200; 约8户，32人左右. 栗山村居民; 552938.62; 3016981.17; 北面; 190-200; 约3户，6人左右. 环境空气; 邵阳鑫鹏科技有限公司宿舍楼; 553202.66; 3016760.96; 东面; 175-200; 约40人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 栗山村居民; 552779.97; 3016770.74; 西面; 110-200; 约8户，32人左右. 栗山村居民; 552938.62; 3016981.17; 北面; 190-200; 约3户，6人左右. 栗山村居民; 553416.95; 3016873.89; 东面; 200-500; 约5户，20人左右. 栗山村居民; 553119.28; 3016456.07; 南面; 200-500; 约8户，32人左右. 栗山村居民; 552609.73; 3016785.46; 西面; 200-500; 约20户，80人左右. 栗山村居民; 552909.51; 3017208.63; 北面; 200-500; 约10户，40人左右. 水环境; 红旗河; 556595.75; 3016033.19; 南面; 约2400; 水域功能为渔业用水、灌溉用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准. 水口山水库; 552479.20; 3017078.15; 西北面; 约450.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气： 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准； 2、声环境： 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准； 3、地表水： 红旗河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气： 项目营运期切割过程产生的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放标准，涂胶工序产生的VOCs（以非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 - 噪声： 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准。 - 废水： 本项目无废水外排，不执行污水排放标准。 - 固体废物： 一般工业固体废物贮存场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的固体废物控制要求及2013年6月修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的规定。 |
| 总量控制指标 | 项目无生产废水产生，雨水经邵阳鑫鹏科技有限公司雨水沟收集后，汇入排水沟渠排入红旗河；员工如厕废水依托邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池处理后，用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排。 本项目无NO2、SO2产生，挥发性有机物的总量控制指标约为0.37t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

（一）工艺流程简述（图示）： 项目所用原材料均为外购成品，厂区内不涉及钢板、岩棉板、泡沫板的加工，整个生产过程不涉及喷漆、电镀、发泡、酸碱化等工序。在营运期生产工艺主要为压型、涂胶、钢材切割等工序。具体工艺流程及产污环节见下图。 1、夹芯板生产工艺 图5-1 夹芯板生产工艺流程及产污环节图 彩钢折弯包边生产工艺流程及产污环节图 包边材料 图5-2 夹芯板包边材料生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简要说明： 夹芯板：将外购的钢卷送入夹芯板机压型段进行初步压型。该工序机械设备运行产生噪声。然后将泡沫板（或岩棉板）送入夹芯板机中部进料，钢卷从机器上方和下方分别进料，胶水通过夹芯板机的胶滴管滴到泡沫板、岩棉板或钢卷所需位置，进行匀胶、复合，少量未涂到胶位置需要采用喷胶补胶。该工序产生有机废气、胶桶和设备运行噪声。接着将涂胶后的泡沫板（或岩棉）和彩钢板通过夹芯板机压合在一起，压合过程为冷压，无需加热。该工序机械设备运行产生噪声。最后根据客户要求的尺寸，复合板压型机进行自动裁剪，得到成品。该工序产生边角料和设备运行噪声。 夹芯板包边材料：首先将彩钢根据需求进行切断、分条后，然后根据要求划分不同角度和尺寸，进入折弯机折弯，得到成品。彩钢折弯包边用于钢结构维护结构的边角处理。 2、彩钢单板生产工艺 图5-3 彩钢单板生产工艺流程图 工艺流程简要说明： 彩钢单板：将外购的钢卷用单瓦机压制成型。该工序机械设备运行产生噪声。压制好的彩钢板根据客户要求尺寸通过单瓦机自动裁剪。该工序产生边角料和设备运行噪声。 成品。 （二）主要污染工序 1、施工期污染源分析 本项目厂房为租用新建厂房，且已投产使用，环评介入时其施工期所产生的影响已结束，且根据现场勘察，未发现施工期遗留的环境问题。然而本次环保手续办理过程中业主拟新增部分环保设备，其施工过程中会产生噪声和少量包装物、零配件，施工噪声为间歇式，噪声源强约80~100dB(A)，包装物、零配件等固废产生量共约0.5t。 2、营业期污染源分析 （1）大气污染源分析 - 该项目运营期间产生的废气主要为切割粉尘、涂胶工序产生的有机废气。 1）切割粉尘 本项目夹芯板和彩钢单板需进行切割，切割过程中会产生部分粉尘，其中夹芯板夹层的岩棉和泡沫在切割工序时产生少量岩棉絮碎末和泡沫碎末，大部分沉降在车间内，极少部分细小颗粒逸散在空气中形成粉尘，产生量较少，加强车间通风后无组织排放。切割粉尘主要为切割钢材的金属粉尘，本项目钢卷使用量约为700t/a，单层厚度约0.02-0.04cm，宽度100cm，总长度约54万米，产品切割长度根据客户需求而定，按照每1m进行一次切割，厚度0.04cm计算，则切割面积约216m2。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》机械行业系数手册04下料核算环节产排污系数表的说明，以钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料，通过锯床、砂轮切割机切割工艺过程中颗粒物的产污系数为5.30千克/吨-原料，由此计算相应的金属粉尘产生量为3.71t/a，项目切割工序作业时间为每天约6小时（1800h/a），相应的金属粉尘产生速率为2.06kg/h。一般金属粉尘由于粒径较大，加上本身比重大，容易沉降在操作工位附近。根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》（原环境保护部公告2017年第81号）锯材加工业中锯材加工业产排污系数表的说明，车间不装除尘设备的情况下，重力沉降法的除尘效率约为85%。本项目为金属粉尘，比重远大于木质粉尘，因此本项目的金属粉尘较木质粉尘更易沉降，沉降率按98%计，沉降量为3.64t/a，其他未沉降部分以无组织形式排放，排放量为0.07t/a，排放速率为0.038kg/h。 2）有机废气 本项目夹芯板生产线上胶过程中会产生有机废气VOCs（以非甲烷总烃计），本项目涂胶所需的胶水为聚氨酯黑白料﹐均为外购成品胶水﹐本项目不进行调胶，黑胶与白胶分别通过滴管滴到彩钢上面，由于本项目涂胶过程中无需加热﹐根据业主提供资料及类比相关行业，聚氨酯黑白料常温时挥发量约为10%，即本项目VOCs（以非甲烷总烃计）产生量0.85t/a。项目年工作300天，设备平均每天运行时间为6h，则非甲烷总烃的产生速率为0.47kg/h。根据现场勘查，目前，项目产生的非甲烷总烃未经处理无组织排放，不符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中含 VOCs 产品的使用应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施的规定。由于本项目的夹芯板机为一台流水线设备，无法密闭，本次业主拟采用局部气体收集措施，增加一套“集气罩+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的排气筒高空排放，项目涂胶工序引风机设计风量为5000m3/h，收集效率为90%，“集气罩+活性炭吸附装置”处理效率约为60%，涂胶工序年工作时间为1800h。项目喷漆废气产生及排放情况见表 5-1。 表5-1 涂胶废气产排情况表 污染源; 污染物名称; 产生情况; 有组织排放情况; 无组织排放情况. 浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 速率（kg/h）. 涂胶工序; 非甲烷总烃; 94; 0.85; 35.9; 0.323; 0.18; 0.0425; 0.024. （2）水污染源分析 本项目生产过程中无需用水，且原料、成品设备大部分为钢铁制品，故车间采用干清扫清理，废水主要为员工如厕废水。 项目员工8人，不设置员工宿舍，生活废水主要为员工如厕废水。根据前期运行经验，员工如厕用水约45 L/d，项目如厕用水量为0.36m3/d，污水排放系数以0.8计算，则如厕污水产生量约为0.29m3/d（87m3/a），主要污染因素有CODCr、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等。如厕废水依托邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池处理后，用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排。 （5）水平衡 项目给排水情况表详见表5-2，水平衡图见图5-3。 表5-2 项目给排水情况一览表 序号; 名称; 用水标准; 用水量m3/d; 用水量m3/a; 损耗量m3/a; 废水量m3/a; 备注. 1; 生活废水; 45L/人·d; 0.36; 108; 21; 87; 化粪池处理后施肥绿化. 依托邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池处理后，用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排 损耗21 办公用水 新鲜水 108 87 图5-3 项目水平衡图 （t/a） （3）噪声污染源分析 项目运营期噪声主要来源于生产设备噪声以及车辆运输噪声等。各类设备噪声值在80～85dB(A)之间，车辆运输噪声一般在75~85dB（A）之间。各噪声源强见表5-4。 表5-4 噪声源强一览表 序号; 噪声源; 声级dB(A); 特征. 1; 夹芯板机; 85; 间歇. 2; 压瓦机; 85; 间歇. 3; 单瓦机; 85; 间歇. 4; 行车; 80; 间歇. 5; 裁板机; 80; 间歇. 6; 折弯机; 80; 间歇. （4）固体废物污染源分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和员工生活垃圾。 1）危险废物 项目生产过程中会产生的危险废物，根据《国家危险废物名录》可知本项目产生的主要危险废物为废活性炭、废胶桶、废液压油桶沾有胶水或液压油的刷子和手套以及废液压油。 ①由于本项目有机废气产生量较少，活性炭约1年更换一次，每次更换活性炭约0.5t，故项目废活性炭产生量约0.5t/a（废物代码：HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存间，交有处理资质的公司处理。 ②本项目废胶桶和废液压油桶产生量约0.05t/a（废物代码：HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存间，交有处理资质的公司处理； ③本项目沾有胶水或液压油的刷子和手套产生量约0.01t/a（废物代码：HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），交有处理资质的公司处理； ④本项目废液压油产生量约0.02t/a（HW08废矿物油与含矿物油废物，9900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），暂存于危废暂存间，交有处理资质的公司处理。 2）一般工业固废 本项目生产的一般工业固废主要为粉尘碎屑、边角料等。 ①粉尘碎屑 本项目在切刀工序中会产生大颗粒粉尘，颗粒物粉尘大部分沉降在切割工序附近形成粉尘碎屑，产生量约为3.64t/a，通过人工清扫收集暂存后外售综合利用。 ②边角料 本项目加工过程会产生废不锈钢边、岩棉和泡沫边角料，根据前期运行经验，边角料的产生量约为原料的1%，则边角料为7.5t/a，定期出售给废旧物资回收公司。 3）员工生活垃圾 项目营运期员工8人，产生的生活垃圾量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约为40kg/d、1.04t/a，在厂内设置垃圾收集桶进行收集，再委托环卫部门定期清运。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割粉尘 | 颗粒物 | 3.71t/a | 0.07t/a |  |
|  | 涂胶工序产生的有机废气 | 非甲烷总烃 | 94mg/m3；0.85t/a | 有组织 | 35.9mg/m3；0.323t/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 0.0425t/a |
| 废水 | 生活如厕废水 | COD、氨氮、SS | 87 m3/a | 0 |  |
| 固废 | 生产车间 | 废活性炭 | 0.5t/a | 0 |  |
|  |  | 废胶桶、废液压油桶 | 0.05t/a | 0 |  |
|  |  | 沾有胶水或液压油的刷子和手套 | 0.01t/a | 0 |  |
|  |  | 废液压油 | 0.02t/a | 0 |  |
|  |  | 粉尘碎屑 | 3.64t/a | 0 |  |
|  |  | 边角料 | 7.5t/a | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.04 t/a | 0 |  |
| 噪声 | 机械设备和运输车辆噪声 | Leq(A) | 75~85dB(A) | - |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目所在区域内无珍稀动植物，没有需要特别保护的生态设施，项目运营期污染物能达标排放或合理处置，故本项目的建设对区域生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析 本项目已建成投产，原有的土建、设备安装等施工期所产生的影响已结束，且根据现场勘察，无遗留的环境问题。然而本次环保手续补办过程中业主拟新增部分环保设备，该过程中会产生噪声和少量包装物、零配件，设备安装噪声为间歇式，噪声源强约80~100dB(A)，包装物、零配件等固废产生量共约0.5t。 环评建议合理安排工作时间，环保设备安装尽量在昼间非休息时间段（早上6点~上午12点，下午14点~晚上10点）进行，设备安装过程中产生的包装物外售给废品回收公司回收利用，零配件交由厂家回收处理。由于项目施工期建设内容很少，施工时间很短，施工期噪声随着施工期的结束而消失，因此，施工期噪声的影响是短暂的，在合理安排设备时间后对周围敏感点的影响较小。施工过程中所产生的固体废物在经过合理收集处理后对周围环境的影响较小。 （二）营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）大气评价等级判定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①、计算公式 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②、评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③、评价因子和评价标准 评价因子和评价标准见下表7-2。 表7-2 评价因子和评价标准 评价因子; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. TSP; 二类限区; 日均; 300.0（取3倍值900评价）; GB 3095-2012. 非甲烷总烃; 二类限区; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. ④、项目参数 估算模式所用参数见表7-3。 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 100万. 最高环境温度; 40.0 °C. 最低环境温度; -10.0 °C. 土地利用类型; 旱地. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/o; /. ⑤、污染源参数 项目点源和面源参数详见下表： 表7-4 项目点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标（m）; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). X; Y. DA001; 涂胶废气排气筒; 111.53516987; 27.27297182; 267; 15; 0.5; 5000; 25; 1800; 正常; 非甲烷总烃; 0.114. 表7-5 项目矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 生产 车间; 111.535352263; 27.272885991; 266; 60; 26; 60; 8; 1800; 正常; 颗粒物; 0. 038. 非甲烷总烃; 0.024. ⑥、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和Cmax预测结果如下： 表7-6 正常工况估算模式预测结果一览表 污染源; Cmax (ug/m3); Pmax（%）; D10%（m）; 评价等级. 点源; 涂胶工序（DA001）; 非甲烷总烃; 26.963; 1.3481; /; 二级. 面源; 生产车间; 颗粒物; 44.0642; 4.896; /; 二级. 非甲烷总烃; 27.8300; 1.3915; /; 二级. 本项目Pmax最大值出现为整个厂区矩形面源排放的颗粒物，Pmax值为4.896%，Cmax为44.0642ug/m3，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 （2）大气影响分析 项目大气环境影响评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （3）污染治理设施、预防措施可行性分析 ①切割粉尘 本项目夹芯板夹层的岩棉和泡沫在切割工序时产生少量岩棉絮碎末和泡沫碎末，大部分沉降在车间内，极少部分细小颗粒逸散在空气中形成粉尘，产生量较少，加强车间通风后无组织排放，对周围影响较小。切割粉尘主要为切割钢材的金属粉尘，一般金属粉尘由于粒径较大，加上本身比重大，较易自然沉降于车间室内，项目切割工序金属粉尘利用封闭车间自然沉降，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算项目排放的颗粒物Cmax为44.0642ug/m3，因此预计厂界颗粒物浓度低于1.0mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求，采取的废气颗粒物治理措施合理可行。 ②有机废气 本工程有机废气采取的治理措施工艺流程如下所示： 有机废气 集气罩+活性炭吸附 15m高排气筒排放 图7-1 机废气治理措施工艺流程图 项目将在涂胶工序的上方设置集气罩，通过集气罩将有机废气收集至活性吸附装置处理，然后经15m排气筒于高空排放。活性炭是一种多孔性的含炭物质，它具有高度发达的孔隙构造，活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将有害的杂质吸引到孔径中的目的。但不是所有的活性炭都能吸附有害气体，只有当活性炭的孔隙结构略大于有害气体分子的直径，能够让有害气体分子完全进入的情况下（过大或过小都不行）才能达到最佳吸附效果。活性炭吸附设备运行稳定，占地小，运行费用低，随用随开，不会造成二次污染。 由工程分析可知，本项目涂胶过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后再经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。有组织排放的非甲烷总烃约0.323t/a（0.18kg/h），排放浓度为35.9mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算项目有组织排放的非甲烷总烃Cmax为27.8300ug/m3，有组织排放非甲烷总烃浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中有组织排放监控浓度限值的要求；无组织排放的非甲烷总烃约0.0425t/a（0.024kg/h），根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算项目有组织排放的非甲烷总烃Cmax为26.963ug/m3，因此预计厂界非甲烷总烃浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求；采取的废气颗粒物治理措施合理可行。 综上分析，项目大气环境影响可接受。 （4）大气防护距离 项目产生的颗粒物和非甲烷总烃可达到环境质量标准，故无需设置大气防护距离。 （5）污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ①、根据工程分析，项目大气污染物无组织有、组织排放量核算表见下表。 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 核算年排放量/(t/a). 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 生产车间; 切割工序; 颗粒物; 封闭车间; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）; 1.0; 0.07. 2; 生产车间; 涂胶工序; 非甲烷总烃; 活性炭吸附; 4.0; 0.0425. 表7-8 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 35.9; 0.18; 0.323. 一般排放口合计; 非甲烷总统; 0.323. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.323. ②、正常工况下，根据工程分析，项目大气主要污染物年排放量核算表见表7-9。 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 0.07. 2; 非甲烷总烃; 0.3655. ③、项目非正常排放为有组织废气处理设施失效和集气罩收集失效，非正常工况下，项目大气污染物排放量核算表见表7-10。 表7-10 污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（ug/m3）; 非正常排放速率/ （kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 涂胶工序; 有组织废气处理设施失效和集气罩收集失效; 非甲烷总烃; 有组织; 94; 0.45; 0.25; 1; 建设方应加强对处理设施管理，一旦出现环保设备故障，应立即停产检修. 无组织; /; 0.47; 0.25; 1. 综上所述，项目产生的废气经妥善处理后对周围环境影响不大，建设方需加强对环保设施的管理，一旦出现环保设施故障，应立即停产检修，确保污染物达标排放。 （6）大气环境影响评价自查表 项目大气环境影响评价自查表见附表。 2、水环境影响分析 （1）水环境影响定级 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目，项目无生产废水产生，生活废水依托邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池处理后，用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排。根据表7-9评价等级判定，项目地表水环境影响评价可不定级，只进行简单分析。 表7-11 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. （2）影响分析与评价 本项目员工均不在厂区内食宿，如厕废水进入邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池中处理，经化粪池处理后回用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排。 综上所述，由于项目无废水进入周边水体，因此，项目所产生的污水对周边水环境的影响很小。 所以本项目废水处理措施可行。 3、声环境影响分析 （1）评价等级判定 本项目营运期噪声主要为汽车进出的交通噪声和设备的运行噪声，项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的2类地区，根据《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2009）的评价分级原则，声环境评价工作等级为二级。 （2）影响分析 本项目营运期噪声主要来自生产设备噪声以及车辆交通噪声等。 1）生产设备噪声 由工程分析可知，该项目营运中的噪声主要来源于夹芯板机、单瓦机、压瓦机等设备产生的噪声，噪声声级约80～85 dB（A），本项目设置有夹芯板生产线和单板生产线，按照生产工艺流水线布局，均位于生产车间中部，远离厂界和敏感目标。根据2020年8月12日~13日邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司对项目正常生产情况下四周厂界的噪声监测结果（见表3-5）可知，项目正常生产情况下，项目四周厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，周边最近敏感点噪声值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 要求建设单位采取以下措施进行防护： ①生产车间夹芯板机、单瓦机、压瓦机等高噪声生产设备采取加装减振垫等技术控制设备噪声，合理布设车间内设备。 ②加强对高噪声设备的运行管理，保持设备的合理润滑和良好的运行性能。 ③合理利用厂房的封闭功能，消减噪声的传播距离。 ④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。 综上，项目在采取上述措施后，噪声经车间隔离、距离衰减后，场界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，根据现场调查，项目周边以工厂为主，周边敏感目标较少，距离均大于100米，且与本项目均有山林或其他厂房阻隔，故本项目对周围声环境和敏感点影响较小。 2）交通噪声 项目所产生的交通噪声来源于项目原材料和成品的运输过程，运输车辆主要为货车，装卸时间和出入时间分散，且行驶速度低，间歇性噪声约为65～85dB(A)，项目进厂道路两侧有部分敏感目标，交通噪声对周边敏感点会产生一定的影响。本项目生产时间较短，运输时间相对较少，要求项目在物料运输过程中，运输车辆经过居民房旁时应适当减速，禁止鸣笛，督促运输车辆车主定期检修车辆，禁止夜间运输物料，尽量减轻对沿线居民的影响。 由上分析可知，本项目噪声源在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理后对周边敏感点影响较小。 4、固废影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和员工生活垃圾。 （1）危险废物 项目生产过程中会产生的危险废物，根据《国家危险废物名录》可知本项目产生的主要危险废物为废活性炭、废胶桶、废液压油桶沾有胶水或液压油的刷子和手套以及废液压油。 ①本项目废活性炭产生量约0.5t/a（废物代码：HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存间，交有处理资质的公司处理，对周围环境影响较小； ②本项目废胶桶和废液压油桶产生量约0.05t/a（废物代码：HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存于危废暂存间，交有处理资质的公司处理，对周围环境影响较小； ③本项目沾有胶水或液压油的刷子和手套产生量约0.01t/a（废物代码：HW49其他废物，900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），交有处理资质的公司处理，对周围环境影响较小； ④本项目废液压油产生量约0.02t/a（HW08废矿物油与含矿物油废物，9900-249-08 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物），暂存于危废暂存间，交有处理资质的公司处理，对周围环境影响较小； 项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目设置1个危废暂存间，位于夹芯板生产区北面，面积约10m2。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： A、危险废物的收集包装： a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 B、危险废物的暂存要求： 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 C、危险废物的运输要求： 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 （2）一般工业固废 本项目生产的一般工业固废主要为金属粉尘、边角料、废打磨砂轮片、焊渣等。 ①粉尘碎屑 本项目在切刀工序中会产生金属大颗粒粉尘，金属颗粒物粉尘大部分沉降在切割和打磨工序附近形成金属碎屑，产生量约为3.64t/a，通过人工清扫收集暂存后外售综合利用，对周围环境影响较小。 ②边角料 本项目加工过程会产生废不锈钢边、岩棉和泡沫角料，根据前期运行经验，边角料的产生量约为原料的2%，则边角料为15t/a，定期出售给废旧物资回收公司，对周围环境影响较小。 （3）员工生活垃圾 项目营运期员工8人，产生的生活垃圾量按每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量约为40kg/d、1.04t/a，在厂内设置垃圾收集桶进行收集，再委托环卫部门定期清运，对周围环境影响较小。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1土壤环境影响评价项目类别可知，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“I 金属制品—53—金属制品加工制造”中“其他”项目，地下水环境影响评价为IV类项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价分类表，本项目属于“制造业—金属制品加工制造”中“其他”项目，地下水环境影响评价为III类项目，项目总占地面积约为1560m2≤5hm2，为小型建设项目。项目周边50m范围内不存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地、居民区等环境敏感目标，故污染影响型敏感程度属于“不敏感”。根据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境评价工作。 7、风险分析 （1）评价依据 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本工程原辅材料主要为钢卷、岩棉板、泡沫板、胶水等，均不属于风险物质，环境风险物质主要为液压油， 本工程危险物质数量与临界量比值（Q）如下表所示。 表7-12 危险物质数量与临界量比值（Q） 危险物质名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q; 临界量确定依据. 液压油（油类物质）; 0.02 （包含废液压油）; 2500; 0.000008; HJ 169-2018 附录 B. 由上表分析可知，本项目Q=0.000008＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示。 表7-13 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ +; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 （2）环境敏感目标概况 根据现场踏勘和初步调查，项目周边无国家或省级的文物保护单位、名胜古迹和珍稀濒危物种等需特殊保护的敏感目标和医院、学校、居民区等环境敏感建筑，项目主要环境敏感目标为项目地周边居民。项目主要环境敏感目标见下表。 表7-14 环境敏感目标一览表 环保目标; 坐标; 方位; 直线距离（m）; 保护内容; 执行标准. X; Y. 邵阳鑫鹏科技有限公司宿舍楼; 553202.66; 3016760.96; 东面; 175-200; 约40人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 栗山村居民; 552779.97; 3016770.74; 西面; 110-200; 约8户，32人左右. 栗山村居民; 552938.62; 3016981.17; 北面; 190-200; 约3户，6人左右. 栗山村居民; 553416.95; 3016873.89; 东面; 200-500; 约5户，20人左右. 栗山村居民; 553119.28; 3016456.07; 南面; 200-500; 约8户，32人左右. 栗山村居民; 552609.73; 3016785.46; 西面; 200-500; 约15户，60人左右. 栗山村居民; 552909.51; 3017208.63; 北面; 200-500; 约10户，40人左右. 红旗河; 556595.75; 3016033.19; 南面; 约2400; 水域功能为渔业用水、灌溉用水; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类标准. 水口山水库; 552479.20; 3017078.15; 西北; 约450. （3）环境风险识别 1）生产设施识别 本项目环境风险生产设施识别范围主要包括以下单元： ①生产单元：主要包括折弯机，可能发生物料泄漏以及火灾爆炸等风险事故； ②贮运单元：主要集中在液压油暂存点，可能发生物料泄漏以及火灾爆炸等风险事故；此外，由于本项目原料泡沫板板为易燃物质，可能引发火灾。 ③环保单元：主要包括废气处理设施、危废暂存间等防治设施，可能导致泄漏，不达标排放等，产生污染事故。 此外，由于本项目车间及库房内堆存着原材料及成品，其中部分属可燃、易燃物品，一旦起火，火势会迅速蔓延至整个车间内，因此，确定本项目最大可信事故为火灾爆炸事故，影响范围为厂区及周边区域。 2）物质风险识别 项目营运期使用的环境风险物质主要为液压油等，主要危险特性如下表所示。 表7-15 项目主要原辅材料危险特性 序号; 名称、分子式; 物理特性; 危险类别; 毒性毒理. 1; 液压油; 透明无味液体，略带茶色; 遇明火或高热可燃; 无资料. （4）环境风险分析 1）化学物质存储的风险评价 项目属于危化品的有液压油，存放于原料区的专门的液压油暂存点内，专人管理，负责看管保存及清点易燃物质。 项目主要风险是易燃物质储存和放置过程中发生火灾。一旦发生火灾，将对项目所在区域环境质量及人员安全健康造成很大的影响，因此，必须加强仓库及车间内易燃物品的存放管理以及风险防范措施，特别注意其储存设施不良或管理失职造成的火灾风险。易燃物质应按照《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》（GB15063-1995）的有关规定，制定严格的管理制度，加强化学品的运输、贮存、使用过程的管理；制定具有可操作性的事故应急预案，防止发生丢失、泄漏引起火灾爆炸等事故引发环境污染事故。 2）危险废物泄漏的风险 危险废物主要为废液压油以及废液压油桶等，全部交由有危险废物处理资质单位处理。 一旦危险废物泄漏或处置不当直接进入周边环境，将对项目所在区域水环境、土壤环境、大气环境造成极大影响。项目营运期间，应对危险废物设置专用的存储设施，使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，危险废物贮存设施地面要用坚固、防渗的材料建造，必须有泄漏液体收集装置、气体排气口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口；须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，对所贮存的危险废物包装容器及储存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。项目运营期间，应确保收集所有的危险废物，并委托具有相应资质的危险废物处理单位对各种危废进行收集，确保危险废物得到妥善处置。 3）废气事故排放对环境影响分析 项目废气污染物潜在的风险主要为有机废气处理系统不能正常工作时，项目生产过程中产生的非甲烷总烃未经收集处理直接排放，从而对周围环境造成一定影响。当发现废气处理装置发生故障时，应停止生产，对设备进行定期维修。 4）泡沫板引发火灾对环境影响分析 本项目采用的泡沫板为EPS泡沫板，属于易燃物质，其储存和放置过程中发生火灾，一旦发生火灾，将对项目所在区域环境质量及人员安全健康造成很大的影响，因此，必须加强仓库及车间内易燃物品的存放管理以及风险防范措施，特别注意其储存设施不良或管理失职造成的火灾风险。制定具有可操作性的事故应急预案，防止发生丢失、泄漏引起火灾爆炸等事故引发环境污染事故。 （5）环境风险分析与防范措施 1）工程控制措施 A、完善设施，加强保养维护，在液压油暂存处和生产车间墙壁要安置防火涂料，并进行严格保养、维护，保证其质量和安全性能，并加强管理，做到出现火险自救，避免建筑灾难发生。 B、禁止在仓库和车间使用明火，禁止吸烟；同时做好防火消防措施，加强防范意识。 C、必须加强易燃物质的存放管理以及风险防范措施，防治易燃易爆物品丢失和泄漏，防止车间内温度过高，禁止车间内出现明火。液压油和其他易燃物品分开放置，易燃物质储存处须单独设置，并有专人管理，负责看管保存及清点易燃物质。 D、防止废气事故发生对周围环境的影响。当发现废气处理装置发生故障时，应停止生产，对设备进行定期维修。 E、企业管理者和员工均应提高环境保护意识，加强企业的环境管理水平，危险废物必须严格按照危险废物管理的有关要求，委托有资质单位收集和处理危险固废，并按照废物转移联单制度进行管理，防止危险废物与一般固体废物混合收集和处理。 F、在废气处理设施等设施的设计和使用过程中，应充分考虑安全防护设施，并制定严格的安全操作规程，加强员工的安全生产教育，特别是在废气处理设施方面应加强对事故风险的防范。 2）风险管理措施 A、具有易燃、易爆介质的生产厂房遵守防火、防爆等安全规范、标准的规定，建筑物按《建筑防火设计规范》的规定进行设计。 B、本工程总平面布置，根据厂房的功能周边环境，充分考虑建筑物的防火间距、安全疏散以及自然条件等因素，确保其符合国家的有关规定。 C、根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。 D、火灾爆炸危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。 E、根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等规范要求，企业应定期对消防器材进行检测与更换，确保其完好状态。 F、按照厂区规划办公生活区与生产区严格区分的原则，生产运行中，企业应加强管理。 3）工艺技术设计防范措施 对突发性污染事故的防治对策，除科学合理的厂址选择外，还应严格控制和管理，加强事故措施和事故应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议作好以下几个方面的工作： A、严格把好工程设计、施工关 工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重大隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。 ①设计中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范。 ②厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道。 ③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施。 ④设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和生产过程都在密闭的情况下进行，防止易燃易爆及有毒有害物料泄漏。 ⑤按区域分类有关规范在厂房内划分危险区。危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。 ⑥在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。 B、提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，作到警钟常鸣。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 C、加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 D、提高事故应急处理的能力 企业对具有高危害设备设置保险措施，对危险车间可设置消防装置等必备设施，并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 （5）分析结论 建设单位通过加强风险防范措施，基本能够满足当前风险防范的要求，可以有效防范风险事故的发生，使该公司发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将低于国内同类企业水平，项目的事故风险值处于可接受水平。 项目环境风险简单分析内容表详见表7-16，环境风险评价自查表详见附表3。 表7-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产26万米夹芯板及10万米彩钢单板建设项目. 建设地点; （湖南）省; （邵阳）市; （双清）区; （）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 111.535356403; 纬度; 27.272891661. 主要危险物质及分布; 1、火灾爆炸事故；. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 发生火灾爆炸事故，污染周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境。. 风险防范措施要求; 详见第6节. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目主要风险事故是火灾爆炸事故。在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，项目的风险处于可接受水平。. 8、环境保护管理与环境监测 （1）环境保护管理 本项目应加强环境管理，设立专门的环境管理机构，对本项目相关的环境问题进行综合管理。管理机构着重环境管理制度、计划的设立、修改与监督执行，加强工作人员环保意识和能力的培训及环保设施的管理与监测工作的组织，确保环保资金的到位。建立环保管理台帐并定期报地方环保主管部门备案、审核。 （2）环境监测 1）营运期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测站承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 2）环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 3） 建设单位应切实加强场区“三废”达标排放和场区环境质量的监控。 营运期污染源监测计划见表7-17。 表7-17 污染源监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测频率. 废气; 无组织; 颗粒物、非甲烷总烃; 厂界上、下风向10m内; 一年一次. 有组织; 非甲烷总烃; 涂胶废气排气筒; 一年一次. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 厂界四周外1m; 一年一次. 9、建设项目相符性分析 （1）产业政策相符性分析 1）本项目为其他建筑、安全用金属制品制造项目，本项目产品和设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定中鼓励类、限制类或淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策。 2）与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《湖南省大气污染防治条例》相符性分析 根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》“2.严格建设项目环境准入。 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施”。 根据《湖南省大气污染防治条例》第十四条：省人民政府环境保护主管部门应当会同质量技术监督等主管部门，制定化工、印染、包装印刷、涂装等重点行业的挥发性有机物排放标准。省人民政府环境保护主管部门应当根据挥发性有机物排放标准和行业特点，制定挥发性有机物污染防治操作规程，指导排污单位组织实施。 鼓励生产、使用低挥发性有机物含量的原料和产品。第十五条：在化工、印染、包装印刷、涂装、家具制造等行业逐步推进低挥发性有机物含量原料和产品的使用。产生挥发性有机物的企业应当建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。 本项目为其他建筑、安全用金属制品制造项目，不属于“石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等高VOCs排放建设项目”，且本项目所使用的彩钢卷、岩棉和泡沫板为低（无）VOCs含量的原辅材料，生产过程中产生的有机废气采取“活性炭吸附处理”处理后通过15m排气筒排放，可做到达标排放。此外，要求业主建立台账，记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量等信息。因此，本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《湖南省大气污染防治条例》相符。 （2）规划相符性分析 本项目在邵阳市双清区火车站乡栗山村租赁邵阳鑫鹏科技有限公司16栋新建厂房，项目所在区域为工业用地，故本项目符合规划要求。 （3）项目选址合理性分析 项目区供水、供电、通讯等设施均已接入，较为方便；项目拟建地处有场区道路连通，交通便利；场址周边无重点保护的动植物、风景名胜及文物古迹，不属于生态保护区和脆弱区；场区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目采取有效的污染防治措施后，项目产生的废气、废水、固废和噪声均能达标排放，对周围环境影响较小，因此，项目选址合理。 （4）平面布置合理性分析 本项目为租用新建厂房，入口位于场地南面，车间内自东向西依次为原料区、生产区、成品区、配套材料区、办公区。生产车间功能分区明细，按照生产工艺流水线布局，生产线整齐集中，便于管理，能保证物流和人流畅通，污染源分布相对集中，占用空间小，高噪声设备位于厂区中部。综合来看，本项目总平面布置在满足需求的前提下，功能分区明确、合理、顺畅，总体布局基本合理。 （5）“三线一单”相符性分析 生态保护红线：项目地不属于邵阳市生态红线范围、自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，不在《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中划定的9条生态保护红线范围内，符合生态红线保护要求。 资源利用上线：本项目运营过程中消耗一定的电源和水资源，原料为彩钢卷、泡沫板和岩棉板等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资料利用上限要求。 环境质量底线：项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大，符合环境质量底线要求。 负面清单：本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，根据《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》、《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，邵阳市双清区目前不在国家重点生态功能区建立产业准入负面清单制度内，且项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。建设项目符合国家产业政策，总平面布置合理。由此可见，在保证污染物达标排放和避免事故发生的前提下，从环境角度来看，与“三线一单”要求相符。 10、建设项目环境保护设施一览表 根据工程实际情况，本项目环保验收内容见表7-18。 表7-18 项目环境保护设施一览表 污染类型; 环保措施; 验收标准. 废气; 封闭车间；集气罩+活性炭吸附设备+15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 废水; /; /. 固废; 垃圾桶；危废暂存间; 妥善处置，禁止随意倾倒. 噪声; 消声、减振，选用低噪声设备；车间隔声措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准.

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 切割粉尘 | 颗粒物 | 封闭、自由沉降 | 对周围环境影响较小 |
|  | 涂胶工序产生的有机废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭吸附+15m高排气筒 |  |
| 废水 | 生活废水 | pH、SS、COD | 化粪池处理后施肥于鑫鹏周边植被 | 对周围环境影响较小 |
| 固 废 | 生产车间 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处理 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 废胶桶、废液压油桶 |  |  |
|  |  | 沾有胶水或液压油的刷子和手套 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 粉尘碎屑 | 外售给废品回收单位 |  |
|  |  | 边角料 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声，减震，调整布局 | 对周围环境影响较小 |
|  | 运输车辆 | 噪声 | 禁鸣、限速 |  |
| 生态环境影响： 根据实地调查，建设项目区域不属于敏感或脆弱生态系统，没有国家规定保护的珍稀植物。因此，营运期对周边生态环境的影响不大。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

1、项目概括 邵阳市双清区永城彩钢厂为满足夹芯板和彩钢单板市场广阔需求，邵阳市双清区永城彩钢厂投资50万元在邵阳市双清区火车站乡栗山村租赁邵阳鑫鹏科技有限公司16栋厂房建设“年产26万米夹芯板及10万米彩钢单板建设项目”。该项目已于2019年5月投产运营，未办理相关环保手续，邵阳市生态环境局双清分局于2019年11月对该企业进行了行政处罚，行政处罚决定书见附件。由于2020年年初新冠肺炎疫情影响，该企业上半年基本处于停产状态，后于2020年6月委托我公司（湖南宝清环境工程股份有限公司）承担该项目的环境影响评价工作。 2、相符性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目为其他建筑、安全用金属制品制造项目，本项目产品和设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》规定中鼓励类、限制类或淘汰类项目，为允许类，符合国家产业政策。 （2）规划相符性分析 本项目在邵阳市双清区火车站乡栗山村租赁邵阳鑫鹏科技有限公司16栋新建厂房，项目所在区域为工业用地，故本项目符合规划要求。 （3）项目选址合理性分析 项目区供水、供电、通讯等设施均已接入，较为方便；项目拟建地处有场区道路连通，交通便利；场址周边无重点保护的动植物、风景名胜及文物古迹，不属于生态保护区和脆弱区；场区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物，不占用基本农田。项目采取有效的污染防治措施后，项目产生的废气、废水、固废和噪声均能达标排放，对周围环境影响较小，因此，项目选址合理。 （4）平面布置合理性分析 本项目为租用新建厂房，入口位于场地南面，车间内自东向西依次为原料区、生产区、成品区、配套材料区、办公区。生产车间功能分区明细，按照生产工艺流水线布局，生产线整齐集中，便于管理，能保证物流和人流畅通，污染源分布相对集中，占用空间小，高噪声设备位于厂区中部。综合来看，本项目总平面布置在满足需求的前提下，功能分区明确、合理、顺畅，总体布局基本合理。 （5）“三线一单”相符性分析 生态保护红线：项目地不属于邵阳市生态红线范围、自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，不在《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中划定的9条生态保护红线范围内，符合生态红线保护要求。 资源利用上线：本项目运营过程中消耗一定的电源和水资源，原料为彩钢卷、泡沫板和岩棉板等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资料利用上限要求。 环境质量底线：项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大，符合环境质量底线要求。 负面清单：本项目位于邵阳市双清区火车站乡栗山村，根据《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》、《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，邵阳市双清区目前不在国家重点生态功能区建立产业准入负面清单制度内，且项目产生的污染物经采取相应的防护措施后可做到达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响不大。建设项目符合国家产业政策，总平面布置合理。由此可见，在保证污染物达标排放和避免事故发生的前提下，从环境角度来看，与“三线一单”要求相符。 3、环境质量状况结论 （1）环境空气质量：根据常规监测结果，项目区域空气环境质量现状中PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，根据以上判断，邵阳市全市大气环境不属于达标区，项目厂界下风向10m范围内非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准详解》中 2.0mg/m3标准。 （2）水环境质量：邵阳市各监测断面水质均可达标。 （3）声环境质量：根据现状监测结果，项目拟建地各监测点位昼夜间环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、环境影响分析结论 （1）施工期 本项目前期施工所产生的影响已结束，且无遗留的环境问题。本次环保手续补办过程中拟新增部分环保设备，在采取合理安排施工时间、固体废物合理收集并处理对周围环境的影响较小。 （2）营运期 大气环境影响分析结论：项目营运期废气主要为切割粉尘、涂胶工序产生的有机废气。切割粉尘主要为金属粉尘，由于质量较重，且标准化厂房为封闭式结构，逸散的粉尘量极少，预计能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值；有机废气（以非甲烷总体计）经集气系统收集后采取过活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织排放浓度限值，未收集的非甲烷总烃预计能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值； 综上所述，项目废气对周围环境影响较小。 水环境影响分析结论：项目无生产废水产生，雨水经邵阳鑫鹏科技有限公司雨水沟收集后，汇入排水沟渠排入红旗河；员工如厕废水依托邵阳鑫鹏科技有限公司员工厕所配套的化粪池处理后，用于邵阳鑫鹏科技有限公司场区绿化，不外排。对周围环境影响较小。 声环境影响分析结论：本项目营运期主要噪声源为夹芯板机、单瓦机等生产设备产生的机械设备和车辆运输噪声，噪声源强为75-85dB(A)。为防止噪声污染，本项目主要采用减振、隔声、设备加强检修、调整布局等措施，以确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 固体废物影响分析结论：本项目生产过程中的固体废物主要包括危险废物、一般工业固废和员工生活垃圾。废活性炭、废胶桶、废液压油桶、沾有胶水或液压油的刷子和手套等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；本项目生产过程产生的金属碎屑和边角料收集后定期出售给废旧物资回收公司；生活垃圾经分类收集后全部交由环卫部门清运。本项目固体废物经妥善处置后对周围的环境影响较小。 5、总结论 本项目建设符合国家产业政策；项目选址及布局相对合理；项目建设及运营期不可避免会对周围环境产生一定的影响，但建设单位在严格执行各项环保措施，落实本环评提出的各项污染防治措施、加强环保管理的情况下，各项污染物都能实现达标排放，项目建设对所在区域的环境影响较小。从环保角度出发，该项目建设是可行的。 二、建议 1、本次评价结论是根据建设单位提供资料、规模，原辅材料用量、工艺设计方案等情况基础上进行的，如果实际生产规模、原辅材料用量设计方案等有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报； 2、应设置专职的环保管理人员对环保设施进行维护管理； 3、企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量避免事故排放情况发生； 4、认真贯彻执行国家和湖南省的各项环保法规和要求，根据生产的需要，充实环境保护的人员，落实环境管理规章制度。 注 释 一、本报告表附以下附件和附图： 附件1 环评委托书 附件2 租赁协议书 附件3 行政处罚相关材料 附件4 质保单 附件5 危废处理协议 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目环保目标图 附图4 项目监测布点图 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表 附表3 环境风险影响评价自查表 附表4 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日

审批意见： （公 章） 经办人（签字）： 年 月 日