- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目

建设单位（盖章）：邵阳市城瑞矿业有限公司

编制日期：二零二三年十二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐旺 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 邵阳市双清区渡头桥镇渡头桥社区 019县道与邵水河之间地块 |  |  |
| 地理坐标 | （111度33分3.901秒，27度11分58.643秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 100.00 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 33610 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为“C3039 其他建筑材料制造”对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）及2021年修改意见，本项目不属于“淘汰类”和“限制类”项目，同时本项目生产设备、生产工艺和产品不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021修订）淘汰类中的落后生产工艺装备和落后产品，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - 选址合理性分析 本项目选址于双清区渡头桥社区 019县道与邵水河之间地块 ，地块权属邵阳市畅骏驾培管理有限公司，地块原规划用于邵阳市驾考中心建设，邵阳市驾考中心项目从2013年开始停工至今，地块一直处于闲置状态，邵阳市城瑞矿业有限公司于2023年10月与邵阳市畅骏驾培管理有限公司签订了该地块60亩的土地委托管理协议，将该地块用作邵阳市城瑞矿业有限公司机制砂生产，项目临时用地已取得邵阳市双清区自然资源局同意。项目地周边道路、供电供水基础设施完善。项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区。根据环境质量现状分析可知，项目所在地大气环境、地表水环境、声环境各监测因子均能满足相应的环境功能。根据工程分析及污染物排放影响分析可知，项目产生的污染物经采取相应的防治措施后，对周边环境影响较小。 根据项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）、《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发〔2020〕27号）相关要求，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。项目为邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目，属于矿产资源类建设项目，原料来源于邵阳市城瑞矿业有限公司河道开采砂石，本项目靠近邵阳市城瑞矿业有限公司河道砂石开采地，对选址有特殊要求，故项目与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）、《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发〔2020〕27号）不相冲突。 项目周边饮用水水源保护区情况如下：渡头桥镇惠民水厂取水口在邵水河州心，设计供水规模为600m3/d，供水人口8000人，根据《邵阳市人民政府关于公布邵阳市乡镇级千人以上集中式饮用水水源地保护区划定方案的通知》邵市政函[2020]70 号可知，惠民水厂水源地(邵水)属于邵阳市乡镇级千人以上集中式饮用水源地保护区，其一级保护区水域范围划定为邵水 X019 渡头桥处至蔡家洲周尾的河道水域，二级保护区水域范围划定为一级保护区上边界上溯670m，下边界下延 70m 的河道水域，一级保护区陆域范围为一级保护区水域边界沿岸纵深10米，不超过道路迎水侧路肩，二级保护区陆域范围为一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外），本项目位于其二级保护区边界下游约500m处，不涉及其陆域和水域保护区范围。 因此，本项目选址较为合理。 - 平面布局合理性分析 项目位于邵阳市双清区渡头桥镇渡头桥社区，出入口设置在厂区北部，经进场道路连接北面县道。入口处设地磅和洗车池，综合办公楼位于厂区东北部，制砂生产车间位于厂区中央，原料和成品间围绕生产车间布设，原石堆放区位于制砂生产车间南边，便于原料从南边输送至本项目，成品和原砂堆放区位于制砂生产车间西侧，便于运出厂区，三级沉淀池、污水罐、清水池和初期雨水收集池设于厂区南部地势较低处，便于污水和雨水收集，宿舍位于厂区西南部。项目总体布局较为合理。具体布置图见附图2。 - 与相关政策符合性分析 （1）与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析 本项目与湖南省经济和信息化委员会办公室2018年2月发布的《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析详见下表。 表1-1 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析 条款; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 规划布局与建设要求; 1.新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。 2.新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。; 本项目选址不涉及风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域。; 相符. 工艺与装备; 1.新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 2.优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 3.生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。; 1.本项目为邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套工程，根据邵阳市河湖事务中心河道采砂权出让合同中要求，出让河段河道砂石最大年开采量55.03万吨，因此本项目年生产规模为55万吨/年，符合要求。 2.项目机制砂采用湿法砂石工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。项目未使用限制和淘汰技术设备。 3.项目生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，物料输送应采用带式输送机。; 相符. 质量管理; 1.机制、天然砂石骨料质量应符合GB/T14685《建设用卵石、碎石》、GB/T14684《建设用砂》等标准要求。 2.机制、天然砂石骨料工厂应建立试验室，具备砂石骨料质量检测检验条件，配备相关检测仪器设备及专职试验人员。试验仪器设备须经检定或校准，确认其满足检验检测要求；建立可追溯的砂石产品质量检测原始记录、报表、台账。 3.机制、天然砂石应按GB/T14685和GB/T14684要求进行出厂检测，依据供需双方协商要求可增加相应出厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单。机制、天然砂石出厂检验、型式检验项目和组批应符合有关标准要求，砂按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样，石按分类、类别、公称粒径及日产量分别编号和取样。 4.砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。; 项目按照质量管理要求建立质检体系。; 相符. 环境保护; 1.机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。 2.机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 3.公用工程、环境保护设计应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等有关标准规定，配套建设的环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 1.项目机制砂石骨料生产线位于封闭厂房内，并配套环保设施有采用喷淋、洒水等措施。污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。 2.项目机制砂生产线配置有减振、隔振等设施。厂界噪声排放满足要求；项目采用沉淀池和污水罐对生产废水进行絮凝沉淀处理，处理后废水回用于生产，不外排。3.项目严格按照环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各污染物达标排放。; 相符. 由上表可知，项目的建设总体符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》的要求。 （2）与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）符合性分析 项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）的符合性分析见下表。 表1-2 与《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）符合性分析 条款; 具体要求; 本项目情况; 符合性. 厂址选择; 1.厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区； 2.厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段； 3.厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄； 4.位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧； 5.厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作； 6.机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内。; 项目原料来源于邵阳市城瑞矿业有限公司河道开采砂石，本项目靠近开采地，项目不占用农田和林地。邵阳市全年最小频率风向为西南风，厂址位于渡头桥社区西南侧; 相符. 总平面布置; 1.总平面布置宜采用集中布置方式，并应按功能合理设置分区。建（构）筑物应满足生产需要。 2.建（构）筑物的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 3.洗车台宜露天布置，可采用贯通式或尽头式。洗车台应设置排水沟，排水沟应与排水系统连通。 4.成品库（堆场）的场地宜满足物料进行装（卸）车、倒堆储存及转运要求，并应具有满足装卸和储存要求的装（卸）车位及储存场地；成品库（堆场）设计储存能力应满足生产对储存期及装（卸）车长度要求；成品库（堆场）竖向设计及地表水排放宜与厂区竖向设计和排水系统协调一致。 5.厂区出入口设置应满足厂区消防要求。主要人流出入口应与货运出入口分开布置，并应靠近生活设施区。 6.厂区周围宜设有围墙。; 项目总平面布置按照设计规范设计，设有洗车台，成品库因地制宜，便于产品储存、装车、运输，厂区周边设置有围墙。详见平面布置合理性分析。; 相符. 生产工艺; 1.带式输送机的运输线路布置应减少中间环节，缩短转运距离。带式输送机的布置应符合现行国家标准《带式输送机工程设计规范》GB50431的有关规定；厂房配置时，应满足供电、供水、除尘等配套公用设施的要求，保证总体的合理性。 2.堆场（仓）应采用封闭式结构；堆场（仓）应设有防水、排水设施；中碎、细碎前给料设备宜采用板式给料机、振动给料机、重型带式给料机和槽式给料机；带式输送机的输送量应按上游作业设备的瞬间最大处理量确定。 3.工厂应设置检验化验室，配置检验化验仪器设备；产品质量和检验应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T14684和《建设用卵石、碎石》GB/T14685的有关规定，并应符合相应行业建设用砂石质量标准和检验方法的有关要求。; 项目原材料、成品输送采用带式输送机；项目堆场为封闭式结构；厂内设置有检验室。; 相符. 环境保护; 1.机制砂石骨料生产线必须配有收尘系统；机制砂石骨料工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；对于无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。 2.设备选型时应选用低噪声生产设备，工艺布置应采取控制噪声传播的措施；高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；高强噪声源车间，应采取隔声围护结构等措施。 3.收尘设备收下的粉尘经处理后应运到固定地点堆放，并应采取防止二次污染的措施；脱泥和洗矿等排出的各种废渣应集中处置，不得排入自然水体或任意抛弃；固体废弃物宜综合利用。; 项目在生产工艺各产尘污节点配备喷淋装置；设备选用低噪声生产设备，通过厂房围护结构隔声；确保废气（粉尘）达标排放，废水处理产生的淤泥经压滤后，用于水泥砖厂作为原料使用，不外排。固废得到妥善处置。; 相符. 由上表可知，项目的建设总体符合《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186-2016）的要求。 5、与《关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发【2022】23号）符合性分析 根据《关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发【2022】23号），新增主要污染物排放量的“两高”项目，应按照《生态环境部办公厅关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评【2020】36号）有关要求，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的削减措施，实现污染物排放量“等量削减”或“倍量削减”，环评审批及技术评估时应认真审核区域污染物削减方案，对削减替代源逐一核实，评估污染物削减措施的可靠性和合理性。 本项目为邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目，不涉及“两高”项目，因此，符合《关于进一步加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控工作的通知》（湘环发【2022】23号）要求。 6、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 （1）与生态红线相符性分析 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（2020 年 11 月发布）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于邵阳市双清区渡头桥镇渡头桥社区，不在邵阳市双清区划分生态红线范围内，项目符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量利用底线符合性分析 根据环境质量现状监测数据可知，项目拟建地大气环境、声环境和水环境符合环境功能区划。项目采取喷淋、洒水进行除尘，营运期粉尘对环境的影响较小；营运期产生的其他污染物经严格落实污染控制管理和实施本环评报告提出的防治措施后对周围环境影响较小。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目运营过程中所用的资源主要为水、电，原料充足。项目采用的机械设备无淘汰类，项目生产废水均实现综合利用，减少了水资源的消耗量，符合资源利用上线要求。 - 与环境准入负面清单的对照 根据国家发展和改革委员会商务部《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于市场禁止准入类、不违反市场准入相关的禁止性规定；项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。 本项目位于邵阳市双清区渡头桥镇渡头桥社区，根据2020年12月25日《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发[2020]10号）中邵阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单，渡头桥镇环境管控单元编码为ZH43050220001，单元分类属于优先保护单元，管控要求如下： 表1-3 “三线一单”管控符合性分析 管控维度; 管控要求; 相符性分析. 空间布局约束; （1.1）执行市级空间布局约束相关要求，重点关注大气环境布局敏感重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/饮用水水源保护区。 （1.2）限养区原则上不再新建、扩建各类畜禽养殖场，年存栏牲畜100头、禽类1000只以下的小型养殖场，每平方公里不得超过5个，鼓励现有的畜禽养殖场关停、转型或搬迁。禁养区严禁新建、扩建、改建各类畜禽养殖场，现有的畜禽养殖场建设手续不全的，不再补办手续，由乡镇、街道牵头组织相关职能部门依法拆除；建设手续齐全的，其污染物的排放必须符合《畜禽养殖业污染物排放标准》的要求，并督促其限期实施关停、转型或搬迁。逾期不搬迁或拆除的，按有关法律法规进行处罚，直至追究刑事责任。 （1.3）对不符合有关规划、区划要求的化工企业要限期实施关停、搬迁，位于生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区以及其他环境敏感区域内的化工企业要依法取缔、撤销。 （1.4）鼓励利用老厂房改建，大力发展壮大商品零售、批发、服务等第三产业，发展小微工业企业、高科技企业；依托沿江风光带，发展旅游产业。; 本项目不涉及大气环境布局敏感重点管控区/大气环境受体敏感重点管控区/饮用水水源保护区，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; （2.1）加快城市配套管网建设 （2.2）加强企业监管，确保污染物达标排放 （2.3）执行市级污染物排放管控相关要求，重点关注水环境农业污染重点管控区/水环境城镇生活污染重点管控区。; 本项目无生产废水外排，生活污水处理后通过吸污车运至渡头桥污水处理厂处理，废气经处理后能达到相关标准要求，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; （3.1）加强企业危险废物管控 （3.2）积极推进污染地块整治 （3.3）加强对饮用水水源保护区的监管，确保居民用水安全 （3.4）执行市级环境风险防控相关要求，重点关注农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区。 （3.5）规模化养殖场必须通过环评和区环保行政主管部门审批。; 本项目不涉及污染地块、农用地污染风险重点管控区/农用地优先保护区/土壤污染风险一般管控区，项目产生的危废收集后交由危废资质单位处理，符合环境风险防控要求。. 资源开发效率要求; （4.1）鼓励企业提高废水、余热回收利用效率 （4.2）鼓励企业使用电、天然气、生物质等清洁能源 （4.3）执行市级资源开发效率相关要求。; 项目营运期无需使用煤炭和天然气，洗砂废水循环使用，符合资源开发效率要求。. 综上，本项目符合《邵阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（邵市政发[2020]10号）中的管控要求，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）”的管控要求。 7、与《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）、《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发〔2020〕27号）符合性分析 根据湖南发展改革委员会发布的《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发〔2018〕15号）及湖南省生态环境厅发布的《关于进一步规范和加强产业园区生态环境管理的通知》（湘环发〔2020〕27号），除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目应当安排在省级及以上工业园区。本项目为邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目砂石加工项目，需靠近开采地，本项目属于资源类建设项目，对选址有特殊要求。 综上，项目选址不违背湘政办发〔2018〕15号及湘环发〔2020〕27号文件要求。 8、与《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》符合性分析 项目为“C3039 其他建筑材料制造”，不在《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单》”中，其文字描述“与《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中限制类、淘汰类要求一致的，所涉及的产业不再在清单中重复列出”，本项目不属于“限制类”和“淘汰类”，因此项目符合《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》产业政策要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 邵阳市城瑞矿业有限公司在2022年12月在网上竞价拍得邵阳市邵水干流邵阳市区东经111°35′43″~111°27′51″，北纬27°14′36″~27°11′9″河道采砂权，该河段砂石总储量220.13万吨，年最大开采量55.03万吨，开采年限2022年12月30日-2025年12月31日，未开采完可延续至2026年12月31日，该河道砂石中约10%为天然砂，90%为鹅卵石，为完善河道采砂配套工程，邵阳市城瑞矿业有限公司拟投资1000万元在邵阳市双清区渡头桥镇渡头桥社区 019县道与邵水河之间地块，建设邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目，设机制砂生产线一条，天然砂储存区。邵阳市城瑞矿业有限公司开采权限到期或总储量开采完后，本项目不外购原料，根据将来实际情况决定是否延续开采权。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关建设项目环境保护管理的规定和相关要求，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于该名录中“二十七、非金属矿物制品业——56砖瓦、石材等建筑材料制造303中其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站），应编制环境影响报告表。邵阳市城瑞矿业有限公司委托湖南朗誉环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价公司组织有关人员对项目场址及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。本次评价不包括河道采砂、河道上选砂、洗砂、运砂相关内容。 2、项目建设内容及规模 项目总用地面积为33610m2，场地内全部硬化，主要建设内容包括制砂生产车间、原料堆放区、成品堆放区、办公区等，并配套建设相应的环保设施、公用设施等。项目工程组成见下表。 表2-1 项目工程组成情况一览表 类别名称; 建筑物名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 制砂生产车间; 占地面积2340m2，1F封闭式钢结构厂房（顶棚+四面围挡），设置一条湿法制砂生产线，生产车间设破碎区、筛分区、洗砂区; 新建. 储运工程; 原砂堆放区; 1栋1F半封闭式钢结构厂房（顶棚+三面围挡），占地面积1500m2，用于储存河道开采出的天然砂; 新建. 原石堆放区; 1栋1F半封闭式钢结构厂房（顶棚+三面围挡），占地面积1500m2，用于储存河道开采出的鹅卵石; 新建. 半成品堆放区; 1栋1F半封闭式钢结构厂房（顶棚+三面围挡），占地面积1500m2，用于储存生产过程中筛分出的大于30mm需进一步破碎的物料; 新建. 成品堆放区; 1栋1F半封闭钢结构厂房（顶棚+三面围挡），占地面积分别为1500m2，用于储存成品机制砂; 新建. 办公生活设施; 综合办公楼; 1栋1F，占地面积1800m2，设办公区和食堂; 新建. 宿舍; 1栋1F，占地面积1500m2; 新建. 公用工程; 供水; 生活用水为自来水，生产用水抽取河水; /. 供电; 由市政供电管网供给; /. 排水; 洗砂; 洗砂用水经污水管进入三级污水沉淀池+污水罐+清水池处理后循环使用; /. 车辆冲洗; 车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池处理后回用于洗车. 初期雨水; 初期雨水经雨水收集池沉淀处理后回用于生产. 生活污水; 生活污水经隔油池+化粪池处理后通过吸污车运至渡头桥污水处理厂处理. 堆场、生产车间成品原料渗出水; 堆场、生产车间经地面截流沟收集后排入三级沉淀池，三级污水沉淀池+污水罐+清水池处理后用于洗砂. 环保工程; 废水处理; 车辆冲洗废水; 洗车废水沉淀池（10m3）; 新建. 生产废水; 三级沉淀池（1500m3）+污水罐+清水池（500m3）; 新建. 初期雨水; 厂区四周初期雨水收集沟，初期雨水收集池（800m3）; 新建. 生活污水; 隔油池+化粪池; 新建. 堆场、生产车间成品原料渗出水; 堆场、生产车间地面截流沟，接入三级沉淀池; 新建. 污泥压滤废水; 压滤机设在围堰内，废水收集管接入三级沉淀池; 新建. 废气处理; 破碎筛分颗粒物; 生产采取湿式作业，生产车间设置钢结构堆棚，顶棚+四面围挡并配置喷淋设施，地面硬化; 新建. 堆场和装卸扬尘; 堆场设置钢结构堆棚，堆场为顶棚+三面围挡，并配置喷淋设施，地面硬化; 新建. 皮带输送粉尘; 输送带封闭; 新建. 车辆运输扬尘; 洗车平台、道路洒水; 新建. 食堂油烟; 油烟净化设备+专用排烟道; 新建. 噪声处理; 封闭厂房、减震垫、隔声、西面和北面设2m以上高围墙或声屏障、厂区加强绿化; 新建. 固废处理; 一般固废暂存间、压滤机、垃圾桶、危废暂存间; 新建. 3、项目主要产品方案及原辅材料 项目主要产品方案见表2-2，主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-2 主要产品方案 产品; 产量; 规格. 机制砂; 49.4万t/a; ≤4.7mm. 天然砂; 5.5万t/a; ≤4.7mm. 表2-3 主要原辅材料及能耗情况表 类别; 名称; 年耗量（t）; 备注. 原辅材料; 河道砂石; 55.03万; 来源于邵水干流邵阳市区河段. 润滑油; 1; 外购，最大储量0.1t. 柴油; 10; 本项目不设置储油罐，需要加油的运输车辆到加油站加油，非道路移动机械设备所需油料由供应商负责配送、处理。. 能源; 水; 40675; 生活用水来自自来水管网，生产用水来自河水. 电; 200万kW·h; 由市政管网供给. 备注：①厂内不设储油罐；用于设备润滑的润滑油全部损耗，仅有少量废含油抹布、手套产生。 4、项目主要生产设备 项目主要生产设备见表2-4。 表2-4 项目主要生产设备一览表 生产能力论证：本项目圆锥破碎机最大生产能力可达100t/h，对锟机最大生产能力可达50t/h，则破碎机年破碎物料最大可达：100t/h×20h/d×300d/a=60万t/a，对锟机年破碎物料可达50t/h×3台×20h/d×300d/a=90万t/a，因此本项目可达到年产49.4万t/a机制砂生产规模。 序号; 设备名称; 数量; 型号/规格. 1; 对锟机; 3; /. 2; 圆锥破碎机; 1; /. 3; 振动筛; 3; /. 4; 洗砂脱水一体机; 1; /. 5; 压滤机; 1; /. 6; 铲车; 2; /. 7; 皮带运输机; 12条; /. 8; 水泵; 3; /. 5、劳动定员 项目劳动定员20人，项目年运行时间300天，每日生产2班，每班10小时，8：00-18:00，20:00-6:00，员工均在项目内食宿。 6、水平衡 （1）给水 项目生活用水来自自来水管网，生产用水来自河水。项目用水主要为破碎筛分抑尘用水、车辆冲洗用水、洗砂用水和生活用水。 ①抑尘用水 破碎筛分和堆场喷淋降尘用水量约为72m3/a（破碎筛分区和堆场共拟设10个喷头，喷头流量为0.05L/min，每天喷淋8h，用水量0.24m3/d），这部分水全部被产品吸收或蒸发损耗，无废水产生。 ②车辆冲洗用水 项目机制砂产量为49.4万t/a，天然砂5.5万t/a，约1830t/d，每辆货车载重量为30t，每日所需载重车为61辆次。根据《建筑给水排水设计手册》中的用水定额，运输车辆轮胎每日进出厂均冲洗一次，冲洗用水为40~60L/辆（一次冲洗10min），本项目取50L/辆计，则项目清洗车辆轮胎用水量为6.1m3/d，1830m3/a，污染因子为SS、石油类，车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池处理后回用于洗车，损耗以10%计，损耗水量为183m3/a（0.61m3/d）。 ③洗砂用水 项目年洗砂49.4万吨，其用水量按0.8m3/t•产品计，则项目洗砂用水量为395200m3/a，在洗砂过程中会产生一定的清洗废水，污染因子主要为SS，洗砂废水经沉淀后循环使用，洗砂用水量损耗以10%计，损耗水量为39520m3/a（132m3/d），年补充用水量为39520m3（132m3/d）。 ④生活用水 项目劳动定员20人，参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），人员用水量按150L/人•d计，则项目员工生活用水量为900m3/a（3m3/d）。生活污水产生量按用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为720m3/a（2.4m3/d）。 （2）排水 项目排水采用雨污分流制。厂区设雨水收集沟和初期雨水收集池，雨水收集至初期雨水收集池后回用于生产不外排；洗砂废水经污水收集管进入三级污水沉淀池+污水罐+清水池处理后用于洗砂不外排；车辆冲洗废水排入洗车废水沉淀池，沉淀处理后回用于洗车；生活污水经隔油池+化粪池处理后通过吸污车运至渡头桥污水处理厂处理；堆场、生产车间经地面截流沟收集后排入三级沉淀池，三级污水沉淀池+污水罐+清水池处理后用于洗砂。项目水平衡图见图2-1。 洗砂用水 车辆冲洗用水 新鲜水 40675 39520 进入产品和蒸发损耗39520 循环使用355680 生活用水 循环使用1647 900 720 隔油池+化粪池 渡头桥污水处理厂 183 损耗180 蒸发损耗183 三级污水沉淀池+污水罐+清水池 抑尘用水 蒸发损耗72 72 邵水 洗车废水沉淀池 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a 7、物料平衡 物料平衡详见下表。 表2-5 物料平衡表 序号; 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t/a）. 1; 河道砂石; 550300; 产品; 机制砂; 494000. 天然砂; 55000. 废气; 无组织颗粒物; 0.934. 一般固废; 车间地面清扫固废; 933.066. 三级沉淀池+污水罐污泥; 366. 合计; 550300; 合计; 550300. 8、项目平面布置及四至范围 项目位于邵阳市双清区渡头桥镇渡头桥社区，出入口设置在厂区北部，经进场道路连接北面县道。入口处设地磅和洗车池，综合办公楼位于厂区东北部，制砂生产车间位于厂区中央，原料和成品间围绕生产车间布设，原石堆放区位于制砂生产车间南边，便于原料从南边输送至本项目，成品和原砂堆放区位于制砂生产车间西侧，便于运出厂区，三级沉淀池、污水罐、清水池和初期雨水收集池设于厂区南部地势较低处，便于污水和雨水收集，宿舍位于厂区西南部。项目总体布局较为合理。项目生产区位于厂区中央，远离西面最近的居民楼，减少了营运期噪声对敏感点的影响。项目原材料、成品均设置在厂房内，减少了扬尘对外界的影响。原料区位于生产车间南面，便于开采上的物料运输。 项目北面主要为荒地和池塘（灌溉用），西侧10m和东侧100m处有居民，南面为邵水。项目地原拟建邵阳市驾考中心，场地已基本平整，具体布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 项目制砂生产线见图2-2。 皮带运输 河道鹅卵石 原砂堆场 过筛 半成品堆场 噪声、粉尘 河道天然砂 皮带运输 小于4.7mm的物料 初破 二破 过筛 洗砂 脱水 成品堆场 外售 外售 原石堆场 大于4.7mm的物料 粉尘、废水 噪声、粉尘 粉尘、废水 噪声、粉尘 粉尘、废水 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、废水 噪声、废水 粉尘、废水 图2-2 制砂生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 河道砂石在采砂船上已进行了初次筛分，筛分出的天然砂和鹅卵石分别通过皮带运输机运送至厂区内，天然砂直接运输进入原砂堆场后外售。 鹅卵石通过皮带运输机输送至原石堆场，再通过皮带运输机输送至筛分机，筛出的小于4.7mm的物料通过皮带运输机输送至原砂堆场，大于4.7mm的物料原料通过通过皮带运输机输送至半成品堆场，半成品堆场的物料通过皮带运输机运至对锟机进行初次破碎，再进入圆锥破碎机进行二次破碎，破碎后的砂石通过皮带运输机送入振动筛进行筛分，筛下的机制砂进入洗砂轮和脱水筛进行水洗和脱水，水洗和脱水后得到机制砂成品，筛上的物料通过皮带运输机输送至半成品堆场后再进入破碎工序。 2、主要污染工序 ①项目营运期产生的废气主要为砂石破碎和筛分产生的颗粒物、堆场和装卸粉尘、皮带输送粉尘、道路运输扬尘； ②项目营运期产生的废水主要为堆场、生产车间原料和成品渗出废水、污泥压滤废水、洗砂废水、车辆冲洗废水、生活污水和初期雨水； ③各设备运行过程中会产生设备噪声，运输车辆会产生交通噪声； ④固体废物主要为生产车间地面清扫固废、废含油抹布及手套、废润滑油、废润滑油瓶、沉淀池和污水罐污泥、餐厨垃圾、生活垃圾、化粪池和隔油池污泥。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目选址于双清区渡头桥社区 019县道与邵水河之间地块 ，地块权属邵阳市畅骏驾培管理有限公司，地块原规划用于邵阳市驾考中心建设，邵阳市驾考中心项目从2013年开始停工至今，地块一直处于闲置状态，根据现场勘查，未发现现有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 大气环境质量现状 1.1区域大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目位于邵阳市双清区渡头桥镇，本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等基本污染物环境空气质量现状采用邵阳市生态环境局公开发布的2022年度邵阳市空气质量公告，具体情况见表3-1。 表3-1 2022年邵阳市环境空气质量状况统计表（单位：μg/m3，CO为mg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 2; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 70; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. CO; 第95百分位数24h平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数最大8h平均质量浓度; 143; 160; 89.38; 达标. 根据上表监测结果分析：项目所在地的2022年平均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 1.2项目所在地大气环境质量 为了解项目所在区域周边环境空气质量情况，建设单位委托湖南新安检测技术有限公司于2023年12月18日～12月20日对项目所在地大气环境质量进行了现状监测。 （1）监测点位信息：设1个监测点位，具体监测点位信息详见下表。 表3-2 监测点基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测 因子; 相对本项目方向; 相对本项目距离. X; Y. G1#厂界西侧10m; 111.550314; 27.198097; TSP; 西; 10m. （2）监测结果： 表3-3 大气环境现状监测统计结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准µg/m3; 监测浓度范围µg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. G1; TSP; 24h平均; 300; 144-149; 49.7; 0; 达标. 由表3-3监测结果可知，项目所在地环境空气TSP浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中关于地表水环境质量现状的要求“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”。 本项目生产废水不外排，生活污水经隔油池和化粪池处理后通过吸污车运至渡头桥污水处理厂，经渡头桥污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标后排入邵水。本项目收集了邵阳市生态环境局公布的邵水渡头桥镇光辉村省控断面（渡头桥污水处理厂排污口上游）和邵水入河口国控断面（渡头桥污水处理厂排污口下游）2022年全年的水质情况，详见表3-4。 表3-4 水质监测数据引用基本情况 时间; 断面水质情况. 光辉村断面; 执行标准; 邵水入河口断面; 执行标准. 2022.01; III; III; Ⅳ; III. 2022.02; III; III; Ⅱ; III. 2022.03; III; III; Ⅱ; III. 2022.04; III; III; Ⅱ; III. 2022.05; Ⅱ; III; Ⅱ; III. 2022.06; III; III; Ⅱ; III. 2022.07; Ⅱ; III; Ⅱ; III. 2022.08; Ⅱ; III; Ⅱ; III. 2022.09; Ⅱ; III; Ⅱ; III. 2022.10; Ⅱ; III; Ⅱ; III. 2022.11; Ⅱ; III; Ⅱ; III. 2022.12; Ⅱ; III; Ⅱ; III. 由表3-4可监测结果知，本项目所在区域邵水省控断面渡头桥镇光辉村省控断面和邵水入河口2022年全年平均水质均满足水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量达标。 3、声环境质量现状 邵阳市城瑞矿业有限公司委托湖南新安检测技术有限公司于2023年12月18日对项目所在地厂界四周声环境进行了现状监测。 - 监测点位：厂界四周，西面敏感点； - （2）监测频次：昼夜监测； （3）监测因子：Leq（A）。 （4）监测结果： 表3-5 声环境现状监测结果表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 监测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界外东面1m处; 2023.12.18; 54; 42; 60; 50. N2厂界外南面1m处; 2023.12.18; 51; 42. N3厂界外西面1m处; 2023.12.18; 53; 40. N4厂界外北面1m处; 2023.12.18; 53; 40. N5厂界外西面10m处; 2023.12.18; 53; 41. 由表3-5监测结果可知，项目厂界各监测点和敏感点昼夜监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境 根据现场踏勘结果表明：本项目地块无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。项目区域内现只存在次生植被，次生植被以灌木、草丛为主，主要野生动物是田鼠、青蛙、山雀等常见物种，水生鱼类以青、草、鲫鱼为主。区域内未见国家法定保护的野生动植物。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 - 目标 | 项目环境保护目标见表3-6。 表3-6主要环境保护目标 环境要素; 名称; 地理坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对厂界位置/m. X（东正西负）; Y（北正南负）. 大气环境; 渡头桥镇居民; 30; 0; 居民; 约10户，40人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; 东; 100-300. 肥司马居民; 0; 200; 居民; 约10户，40人; 北; 200-300. 肥司马居民; -200; 100; 居民; 约15户，60人; 西北; 300-500. 肥司马居民; 100; 200; 居民; 约15户，60人; 东北; 300-500. 王家岭居民; 0; -300; 居民; 约30户，120人; 南; 300-500. 荒塘冲居民; -50; 0; 居民; 约5户，20人; 西; 10-250. 声环境; 荒塘冲居民; -10; 0; 居民; 2户，8人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类; 西; 10-50. 地表水环境; 邵水（渡头桥惠民水厂取水口下游300m至邵水入河口）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 南; 20. 生态环境; 项目所在地及周边200m农田、菜地. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：项目生产过程产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控限值标准。食堂油烟执行《饮食油烟排放标准》（GB 18483-2001）的表2标准，具体如下： 表3-7 大气污染物排放标准 污染物名称; 类别; 浓度限值; 执行标准. 颗粒物; 无组织排放监控限值; 1.0mg/m3; GB16297-1996. 油烟; /; 2.0mg/m3; GB 18483-2001. （2）废水：项目排水采用雨污分流制。厂区设雨水收集沟和初期雨水收集池，雨水收集至初期雨水收集池后回用于生产不外排；洗砂废水经污水收集管进入三级污水沉淀池+污水罐+清水池处理后用于洗砂不外排；车辆冲洗废水排入洗车废水沉淀池，沉淀处理后回用于洗车；堆场、生产车间经地面截流沟收集后排入三级沉淀池，三级污水沉淀池+污水罐+清水池处理后用于洗砂；生活污水经隔油池+化粪池处理后通过吸污车运至渡头桥污水处理厂，处理后的的生活污水执行渡头桥污水处理厂进水标准。 表3-8 废水执行标准 单位：mg/L，pH：无量纲 标准类别; pH值; COD; SS; NH3-N; BOD5. 渡头桥污水处理厂进水标准; 6.5-8.5; 240; 200; 30; 110. （3）噪声：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，具体如下： 表3-9 噪声排放标准 单位：dB(A) 时期; 执行标准; 昼间; 夜间. 施工期; GB12523-2011; 70; 55. 营运期; GB12348-2008; 2类区; 60; 50. （4）固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物堆存处置参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求，确定总量控制指标为SO2、NOx、COD、NH3-N。 本项目生活污水排放量720m3/a，生活污水经隔油池+化粪池处理后通过吸污车运至渡头桥污水处理厂，根据渡头桥污水处理厂COD、NH3-N出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标（COD≤60mg/l，氨氮≤8mg/l）进行核算，项目最终排入邵水的污染物总量约为COD：0.05t/a，NH3-N：0.01t/a，纳入渡头桥污水处理厂总量控制指标内。 废气污染物主要为颗粒物，不属于气型总量控制因子。故本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目拟建地原规划建设邵阳市驾考中心，场地内已平整。施工期主要是场地硬化、新建钢架结构厂房、沉淀池的修建以及设备安装工作，施工期预计为3个月，平均每天施工人数6人，施工过程中会产生施工废气、施工废水、施工人员生活污水、施工噪声和建筑垃圾。 （1）废气 施工期废气主要为施工扬尘、运输车辆尾气和焊接废气，为减轻施工期大气污染物的污染程度和影响范围，环评建议采取如下防治措施： ①在施工现场四周设置围栏，减少影响距离； ②对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染； ③规定运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染； ④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落； ⑤对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理； ⑥根据邵阳市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到八个百分之百，即“建筑施工工地围挡100%、路面硬化100%、100%洒水压尘、裸土100%覆盖、进出车辆100%冲洗、 渣土运输100%封闭、建筑垃圾100%规范管理、机械尾气排放100%达标”。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路； ⑦施工使用的大型燃油机械，必须装置消烟除尘设备。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。施工期间，建设方应特别注意粉尘对周边居民的影响，认真落实以上各项措施，将影响降至最低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 （2）废水 施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水、地表径流。 施工人员生活污水通过隔油池和化粪池处理后经通过吸污车运至渡头桥污水处理厂；施工机械、车辆冲洗废水收集至洗车沉淀池进行沉淀处理后回用于洗车，不得排入邵水。针对施工场地雨季地表径流，环评要求施工前，场地内设置临时沉淀池，施工场地内的雨季地表径流集中收集至沉淀池内沉淀后，用于区域洒水抑尘使用，不得排入邵水。项目施工期在施工废水、地表径流不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。环评要求建设单位在施工期采取以下措拖： ①场地内设置截留管沟和沉淀池（根据场地地形条件均匀布置）收集处理各类施工生产废水，经收集处理后回用于施工生产或用作场地洒水降尘。 ②施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置； ### ③ 施工作业尽量避免安排在雨季或雨季到来之前，在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨天尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随填，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开面，防止冲刷和崩塌。 ### 通过上述措施，施工期废水及地表径流均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。 （3）噪声 施工期噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。根据环评现场勘察了解，施工区最近敏感点为西面10m荒塘冲居民，为了降低噪声对周边环境的影响，环评提出以下噪声减缓措施： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理；对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。 ②合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，尽量避免在夜间（22:00～6:00）和午休时间（12:00～14:00）进行高噪声施工作业。 ③施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ④在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 ⑤建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ### ⑥在西面临近环境敏感点区域施工时设置临时声屏障或隔声屏，靠近西面一侧尽量减少多台设备同时作业的情况，减轻施工噪声对环境敏感点的影响。 ### 在采取上述措施后，施工期噪声对周边环境的影响可降到最低。 （4）固废 施工期固体废物主要有施工建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工建筑垃圾经收集后尽量回收利用，不能利用的清运至城建部门指定堆放场所；施工人员生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门处理。 （5）生态保护措施 项目施工期主要为厂区场地平整硬化、生产车间、办公楼、沉淀池等工程建设过程中会造成暂时的土石方堆放和地表裸露现象，不可避免地会对周边生态环境造成一定地影响。 为减少施工过程中的生态破坏及水土流失，建设单位主要采取以下措施： ①尽量避免在雨季施工，防止挖填土方造成的水土流失。施工时，应尽量做到先筑挡土墙后，再进行施工挖、填方，要做到随挖、随运、随填、随压。 ②加强施工的管理，严禁乱开挖取土、取石，严禁就地取材，破坏植被，工程施工应充分顺应生态原则，避免造成生态危害。 ### 项目在施工单位优化主体工程施工组织设计，强化水土保持意识，认真落实各项水土保持措施，禁止乱挖乱弃，要做好施工组织设计等措施后，项目施工期对区域水土流失影响时间较短、影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 1.1废气产排及达标情况 营运期产生的废气主要为砂石破碎和筛分产生的颗粒物、堆场和装卸粉尘、皮带输送粉尘、道路运输扬尘、食堂油烟。 ①破碎和筛分产生的颗粒物 项目河道砂石通过生产车间破碎机、对锟机、振动筛制成相应规格的机制砂，破碎筛分系统主要产尘点出现在破碎机、振动筛进料口和出料口，传送带输送过程中也会产生少量颗粒物逸散。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册-3039其他建筑材料制造行业”中的产污系数，破碎、筛分颗粒物产污系数为1.89kg/t产品，项目产品年产量为494000t/a，则粉尘产生量为934t/a。项目生产区位于封闭式的钢结构厂房内，同时对破碎筛分工段设置喷淋装置除尘，其余粉尘溢散后在封闭厂房沉降，喷淋设施对颗粒物处理效率参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》湿式除尘按90%计，在厂房内沉降的颗粒物按99%计，则破碎和筛分颗粒物排放量约0.934t/a，为无组织排放，经大气扩散后对周边环境影响较小。 ②堆场和装卸扬尘 堆场扬尘包括原料堆场、产品堆场，在风力作用下会产生一定的扬尘，属无组织排放。堆场起尘主要与物料粒径、起动风速、含水率等因素相关。 本项目原料主要为鹅卵石，粒径一般在5-40cm之间，存放在原料堆放区，成品粒径为0-4.7mm，存放在成品堆放区。项目堆场为封闭式（场地硬化，三面设置围挡及顶棚），地面进行了硬化，车间内设置了喷淋设施进行洒水降尘，且原料和产品均有一定的含水率，因此，原料及产品堆存过程扬尘产生量可忽略不计。 本项目原料为河道砂石，有一定的含水率，且采用皮带运输机运输至本项目，因此原料在卸料时产生的扬尘量极少，成品砂在装车时，采用铲车装至卡车，成品砂有一定的含水率，因此成品砂在装车过程产生的粉尘极少，项目原料和成品在装卸产生的粉尘量可忽略不计。 ③皮带输送粉尘 项目原料和成品粒径较大，输送距离短，物料输送产生的粉尘量较少，且在封闭式厂房内（场地硬化，三面设置围挡及顶棚），输送带进行全封闭，并设置有喷淋装置，经洒水喷淋后基本不会起尘，故皮带输送过程中粉尘产生量极少，可忽略不计。 ④车辆运输扬尘 在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算汽车行驶时扬尘产生系数： Q=0.123(V/5)(W/6.8) 0.85 (P/0.5) 0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘产生系数，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h，本项目取20； W：汽车载重量，吨，本项目取30； P：道路表面粉尘量，kg/m2，本项目取0.1。 根据公式计算得出汽车行驶时的扬尘产生系数为0.5196kg/km·辆，项目机制砂平均每天发车约61辆·次，运输车辆在厂区行驶距离按120米计，则项目汽车动力起尘量为3.8kg/d、1.14t/a。项目设有洗车平台，车辆通过洗车平台清洗，再通过洒水、及时清理等措施后可减少85%的颗粒物产生量，采取措施后颗粒物的排放量为0.171t/a，为无组织排放，经大气扩散后对周边环境影响较小。 ⑤食堂油烟 食堂每日供餐人数为20人，项目设燃气灶头，一般食堂的食用油耗油系数为30g/人·d，则本项目一天的食用油的用量约为0.6kg，油烟以油的挥发量为2.83%计，则油烟的产生量约为16.98g/d，0.005t/a，灶头上方设置集烟罩，油烟通过排烟管道集中进入油烟净化装置，净化后的烟气由专用烟道排出，1个灶头，风量2000m3/h，油烟去除率为80%，工作时间按1h/d计，油烟产生浓度为8.49mg/m3，排放浓度为1.7mg/m3，排放量为0.001t/a，可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），对周边环境影响较小。 项目废气污染源核算见下表。 表4-1 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 破碎筛分; 颗粒物; 封闭车间、喷淋装置; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.934. 2; 堆场和装卸; 封闭车间、喷淋装置; /. 3; 皮带输送; 封闭输送带、喷淋装置; /. 4; 车辆运输; 洗车平台、道路洒水、地面清扫; 0.171. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.105. 表4-2 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排污口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量（kg/a）. 1; 油烟排放口; 油烟; 1.7; 0.0034; 1. 1.2废气治理措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术，破碎机等其他生产设施颗粒物防治可行技术为湿法作业和袋式除尘，本项目破碎机和筛分机采取洒水喷淋、封闭式车间；堆场扬尘采用洒水喷淋、封闭式车间降尘；装料粉尘、运输扬尘采用洒水喷淋、封闭式车间及封闭式输送带降尘；车辆扬尘采取设置洗车平台、厂区地面硬化等措施，技术上可行有效。食堂油烟采取油烟净化装置处理后，油烟排放浓度可达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），油烟处置措施可行。 1.3自行监测要求 参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦行业》（HJ 954-2018）要求，制定本项目营运期废气污染源监测计划，废气监测项目内容见表4-3。 表4-3 废气监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 2.1废水产排及达标情况 本项目运营期废水主要为堆场、生产车间原料和成品渗出废水、污泥压滤出的废水、筛分冲洗废水、堆场抑尘废水、车辆冲洗废水、洗砂废水、初期雨水和生活污水。堆场和车间抑尘用水全部被产品吸收或蒸发损耗，无废水产生。 ①洗砂废水 制砂过程中需洗砂，洗砂废水含有淤泥，具有悬浮物沉降性好、污染物成分较单一等特点，依据水平衡分析，洗砂用水量为395200t/a，废水产生量为355680t/a（1185.6t/d），洗砂废水经污水管进入三级污水沉淀池沉淀+污水罐（加絮凝剂）+清水池处理后循环使用，本项目设容积1500m3的三级沉淀池，可容纳每日产生的洗砂废水，无废水外排，沉淀池中和污泥罐的污泥定期清掏压滤后送至一般固废暂存间。 ②车辆冲洗废水 项目运输车辆进厂时需进行清洗。依据水平衡分析，进厂车辆表面清洗用水量为1830t/a，废水产生量1647m3/a（5.49m3/d），车辆冲洗废水经洗车平台下的洗车废水沉淀池沉淀处理后回用于洗车，无废水外排。 ③初期雨水 项目拟对全场生产区的初期雨水进行收集，初期雨水污染物主要含悬浮物、石油类等，项目初期雨水量可按以下公式计算： 暴雨强度公式：q=892（1+0.67lgP）/t0.57 雨水流量公式：Q=Ψ·q·F 式中：q—暴雨强度，L/s·公顷； P—重现期，取1年； t—降雨时间，取15min； Q—雨水流量，L； Ψ—径流系数，取0.9； F—汇流面积，33610m2。 经计算得暴雨强度为190.54L/s·公顷，项目场地汇水面积内的雨水流量Q为576.36L/s，则15min初期雨水量为518.7m3/次，为间歇降雨，则项目单次初期雨水收集量为518.7m3/a。初期雨水经过分布于厂区周边的雨水沟排入初期雨水收集池（800m3），在雨水收集池沉淀后回用于生产。 ④堆场、生产车间成品和原料渗出水 项目原料为河道砂石，有一定的含水率，机制砂成品经过水洗也有一定的含水率，原料在加工、堆存、成品在堆存初期会产生少量渗出水，渗出水产生量与产品含水量、气候有关，炎热干燥天气渗滤液基本没有，梅雨湿润天气则会产生，故渗出水产生量无法准确估算，环评要求建设单位在成品、半成品、原料堆场和生产车间设置截流沟，连通三级沉淀池，渗出水通过截流沟导入三级沉淀池，经处理后回用于生产。 ⑤生活污水 项目劳动定员20人，依据水平衡分析，生活污水产生量约为720m3/a，生活污水经隔油池+化粪池处理后经吸污车运至渡头桥污水处理厂处理，生活污水污染物产排情况见下表： 表4-4 生活污水污染物产生排放情况 污水来源; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水（720m3/a）; COD; 300; 0.216; 200; 0.144. BOD5; 150; 0.108; 100; 0.072. SS; 200; 0.144; 100; 0.072. 氨氮; 30; 0.0216; 20; 0.0144. 动植物油; 70; 0.0504; 10; 0.0072. ⑥污泥压滤废水 本项目三级沉淀池污泥和污水罐污泥定期清掏压滤，压滤机设在围堰内，压滤产生的少量废水经围堰收集，通过废水收集管排入三级沉淀池。 2.2废水治理措施可行性分析 ①洗砂废水处理工艺：洗砂废水经污水管排入三级污水沉淀池进行沉淀处理，经污水提升泵将污水抽至污水罐中，通过加入絮凝剂（PAC）对污水罐中的污水进行快速沉淀絮凝成团，污泥沉淀至污水罐底，上清液则通过清水泵抽至清水池贮存，最后回用于生产。污泥罐沉淀的污泥通过污水罐下层的排渣口排出，三级沉淀池污泥和污水罐污泥经压滤机压缩成泥饼后外售水泥砖厂作为原料，压滤出的污水流至三级沉淀池中继续提升至污水罐中处理，均不外排至周边水体环境中；车辆清洗废水处理工艺：项目在洗车平台下设废水沉淀池，洗车废水直接流入沉淀池，废水经沉淀池沉淀后通过水泵抽出回用于洗车。 本项目三级沉淀池设计容积约1500m3，本项目每日洗砂废水产生量为1185.6t，沉淀池容积可容纳每日洗砂废水，同时设置500m3的清水池，可保证洗砂废水不外溢；洗车废水产生量为5.49m3/d，项目设一个10m3洗车废水沉淀池，可容纳每日车辆清洗废水。 项目洗砂废水主要含SS，经三级污水沉淀池+污水罐+清水池处理后可沉降大部分悬浮物，废水经过沉淀絮凝处理后可循环使用，不会对产品造成影响；洗车废水中主要污染物为SS和石油类，污染物成分简单，且洗车用水对水质要求不高，洗车废水经沉淀后可回用于洗车。 经上述设施处理后，洗砂废水可以满足项目生产用水质要求，洗车废水经沉淀后可回用于洗车。本项目生产运行中由于停电、设备故障等原因泥浆水处理系统可能会出现故障，导致污水处理效率下降或污水处理设施的停止运转，一旦废水处理系统发生故障，本环评要求立即停产，找出原因及时修复，待解决好污水处理问题后方可投入生产。项目生产废水经处理后能够做到全部回用利用，无生产废水排放，措施可行，不会对地表水环境产生影响。 ②项目生产过程中地面易积粉尘，在暴雨天气，可能随雨水流至外环境，造成污染。环评要求建设方设置容积为800m3初期雨水收集池，根据计算可知，项目初期雨水产生量约为518.7m3/次，雨水收集池容积为800m3可行。项目生产用水对水质要求不高，初期雨水经收集沉淀后用于生产可行。 2.3、生活污水进入渡头桥污水处理厂可行性分析 渡头桥污水处理厂位于本项目西南面500m处，目前建成污水处理规模为200m3/d，纳污范围为渡头桥社区、爱莲社区，服务人口数4500人，污水收集管沿019县道铺设，污水处理工艺为“预处理（格栅+平流沉砂池+调节池及提升泵）+一体化设备（厌氧池+好氧池+沉淀会+紫外消毒+清水池）+巴氏计量槽”，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，尾水就近排入邵水，本项目位于渡头桥社区，属于渡头桥污水处理厂纳污范围内，本项目生活污水产生量为720m3/a，2.4m3/d，污水产生量较小，污染物成分简单，本项目距离渡头桥污水处理厂较近，但未接通污水支管，且项目所在地地势较019县道低，生活污水无法通过污水管排入渡头桥污水处理厂，因此本项目生活污水采用吸污车清运至渡头桥污水处理厂。 综上所述，项目废水均能得到妥善处置，对周围地表水环境影响较小。为确保本项目废水不对周边环境造成影响，本环评特别要求：要求建设方在项目厂界四周修建截流沟，并对截流沟做好防渗防漏措施，确保废水不外流，禁止将废水排入邵水中。 3、噪声 本项目的噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声，类比同类型设备，其噪声源强一般在70-95dB(A)之间，其噪声源强详见下表，各类设备噪声经减振和厂房隔声，降噪效果在15-25dB(A)不等，本次评价取20dB(A)。噪声源强及降噪措施见下表。 表4-5 项目噪声源强分布、治理措施及预计效果 序号; 设备名称; 数量; 源强dB（A）; 位置; 治理措施; 治理后源强dB（A）. 1; 圆锥破碎机; 1; 95; 制砂车间; 隔声、减振; 75. 2; 对锟机; 3; 95; 制砂车间; 隔声、减振; 75. 3; 振动筛; 3; 80; 制砂车间; 隔声、减振; 60. 4; 洗砂脱水一体机; 1; 80; 制砂车间; 隔声、减振; 60. 5; 压滤机; 1; 70; 污水处理设施间; 隔声、减振; 50. 6; 水泵; 2; 85; 水泵房; 隔声、减振; 65. 7; 水泵; 1; 85; 洗车池; 隔声、减振; 65. 8; 皮带运输机; 12; 75; 制砂车间; 隔声、减振; 55. 9; 铲车; 2; 85; /; /; 85. 10; 运输车辆; /; 85; /; /; 85. 铲车和运输车辆噪声源主要集中在成品堆存区、原砂堆存区、厂区出入口，运输车辆噪声为频发噪声。根据平面布置估算各设备离厂界的距离，采用距离衰减模式，并考虑建筑墙体的阻隔效果，估计各噪声源对厂界的噪声贡献值。 表4-6 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 源强; 噪声源; 统计量; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 81.2; 制砂车间; 距离（m）; 40; 30; 40; 80. 贡献值; 49.2; 51.7; 49.2; 43.1. 2; 68; 水泵房; 距离（m）; 100; 10; 20; 300. 贡献值; 28; 48; 42; 18.5. 3; 65; 洗车池; 距离（m）; 60; 110; 60; 20. 贡献值; 29.4; 24.2; 29.4; 39. 4; 70; 污水处理设施间; 距离（m）; 200; 10; 20; 300. 贡献值; 24; 50; 44; 20.5. 合计厂界贡献值; 49.3; 54.9; 51; 44.6. 5; 85; 厂区出入口; 距离（m）; 70; 200; 70; 0. 贡献值; 48; 40; 48.1; 85. 6; 85; 成品堆放区; 距离（m）; 80; 80; 20; 80. 贡献值; 47; 47; 59; 47. 7; 85; 原砂堆放区; 距离（m）; 80; 60; 20; 100. 贡献值; 47; 49.4; 59; 45. 叠加运输车辆噪声合计厂界贡献值; 54; 56.6; 62.5; 85. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准（6:00-22:00）; 60; 60; 60; 60. 是否达标; 是; 是; 否; 否. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类夜间标准（22:00-6:00）; 50; 50; 50; 50. 是否达标; 否; 否; 否; 否. 对西面10m处居民贡献值（西面厂界贡献值经过10m距离后的衰减值）; /; /; 42.5; /. 西面10m处居民背景值（昼间/夜间）; /; /; 53/41; /. 贡献值叠加背景值（昼间/夜间）; /; /; 53.4/44.8; /. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间/夜间）; /; /; 60/50; /. 是否达标; /; /; 是; /. 备注：夜间生产。. 根据预测结果可知，项目东、南厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，在叠加车辆噪声后，西面和北面厂界噪声预测值超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准，各厂界噪声预测值均超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类夜间标准。为降低设备噪声源，使厂界噪声达标，本评价要求建设单位采取以下措施减小噪声影响： ①在项目西面、北面、南面修筑2m以上高的围墙或设置隔声屏障，破碎机等高噪声设备进一步采取隔声封闭作业。根据《工业企业噪声控制设计规范》可知，对独立强噪声源采用隔声的措施降噪量约10-20dB（A），采取以上措施后，可使项目西面厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类昼间标准要求，东面、南面和西面厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类夜间标准要求。 ②加强机械设备的日常维护，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低磨擦，减小噪声强度；对设备定期进行检查和维修。 ③项目车辆出入场地时应减速、禁止鸣笛，加强车辆维护保养，避免车况不佳引起的噪声增加。 ④加强场区绿化，降低噪声对周边环境的影响。 经这些措施处理后，可使厂界噪声达标，有效降低噪声对外的影响。 表4-7 监测项目内容计划 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 噪声; 厂界; Leq(A); 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 4、固废 项目营运期固体废物主要为生产车间地面清扫固废、沉淀池和污水罐污泥、餐厨垃圾、生活垃圾、化粪池和隔油池污泥、废含油抹布及手套、废润滑油、废润滑油瓶。 ①生产车间地面清扫固废：项目生产车间采用喷淋抑尘，车间地面会有沉降的粉尘，采用干扫进行清洁，根据破碎和筛分颗粒物核算，沉降在生产车间的粉尘量约933.066t/a，为一般固废，定期清扫后后外售水泥砖厂作为原料。 ②沉淀池和污水罐污泥：洗砂废水三级沉淀池和污水罐污泥产生量约366t/a（绝干物料重量），初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥量约5t/a，污泥均定期清理压滤后外售水泥砖厂作为原料。 ③餐厨垃圾：本项目设食堂，员工20人，餐厨垃圾按100g/人·天计，则餐厨垃圾产生量为0.6t/a，餐厨垃圾收集后交由餐厨垃圾处理资质单位处理。 ④生活垃圾：项目劳动定员20人，年工作天数按300天计，生活垃圾产生量按0.54kg/人·天计，则生活垃圾产生量约为3.24t/a。生活垃圾经收集后交由环卫部门定期清运。 ⑤废含油抹布和手套：项目设备检修会产生少量的废含油抹布、手套，其产生量约为0.1t/a，属于危险废物，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。 ⑥废润滑油：项目设备检修会产生少量的废含润滑油，其产生量约为0.5t/a，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。 ⑦废润滑油瓶：润滑油在使用过程会产生废润滑油瓶，其产生量约为0.1t/a，经收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。 表4-8 固废污染源强核算表 序号; 固废名称; 产生 环节; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量t/a; 处理措施. 1; 生产车间地面清扫固废; 生产过程; 一般废物; 粉尘; /; 933.066; 外售水泥砖厂作为原料. 2; 三级沉淀池和污水罐污泥; 一般废物; 无机废水污泥; /; 366; 外售水泥砖厂作为原料. 3; 初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥; 一般废物; 无机废水污泥; /; 5; 外售水泥砖厂作为原料. 4; 餐厨垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; /; 0.6; 交由餐厨垃圾处理资质单位处理. 5; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; /; 3.24; 交由环卫部门定期清运. 6; 废含油抹布和手套; 设备检修; 危险废物; HW49; 900-041-49; 0.1; 交由危废资质单位处置. 7; 废润滑油; 设备检修; 危险废物; HW08; 900-249-08; 0.5; 交由危废资质单位处置. 8; 废润滑油瓶; 设备检修; 危险废物; HW08; 900-249-08; 0.1; 交由危废资质单位处置. ⑧危险废物暂存间贮存设施污染控制要求 建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关贮存设施污染控制要求、贮存过程污染控制要求以及运行环境管理要求。 - 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 - 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 - 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表而无裂缝。 - 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 - 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗透液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 - 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑨危险废物暂存间贮存过程污染控制要求 - 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 - 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 - 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 - 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行存。 - 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 - 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 ⑩危险废物暂存间运行环境管理要求 - 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 - 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好 - 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 - 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 - 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 - 贮存设施所有者或运营者应依据国家土和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ⑾一般固废暂存间贮存设施污染控制要求 本环评要求建设单位按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设一般固废暂存间，具体要求如下所示： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内，应设置导流渠。 ④为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ⑤进行员工培训，加强安全及防止污染的意识，培训通过后上岗，对于固体废弃物的收集、运输要实施专人专职管理制度并建立好档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 6、环境风险 （1）评价依据 ①环境风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）相关规定，本项目营运过程中涉及到的风险物质主要有润滑油和柴油。 ②风险潜势初判和评价等级 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的有关规定，按照下表确定环境风险潜势。 ###### 表4-9 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险。. 由上表可知项目环境风险潜势判断需依据P值和E值来确定。 本项目P的分级确定如下： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q： Q=q1Q1+q2Q2+⋅+qnQn 式中：q1，q2，，qn—每种危险物质的最大存在总量，单位：t； Q1，Q2，…，Qn—各危险化学品相对应的临界量，单位：t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 根据建设单位提供的资料，经查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），本项目的环境风险物质和临界量比值计算见表4-10。 表4-10 环境风险物质及其临界量比值Q计算 风险物质; CAS号; 最大储存量t; 临界量t; 储存量/临界量. 润滑油; /; 0.1; 2500; 0.00004. 废润滑油; /; 0.5; 2500; 0.0002. 合计; 0.00024. 根据上述计算可知，本项目Q为0.00024<1，风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级按下表的分级判据进行划分： 表4-11 评价等级判别表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 环境评价等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等级划分依据，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （2）环境风险识别 从本项目工程分析，项目生产过程中可能存在以下风险： ①废水泄露事故风险； ②润滑油、危险废物中废润滑油的储存可能导致的环境污染事故。 （3）环境风险防范措施及应急要求 风险防范措施与风险管理的关键是要避免发生事故，因而必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。 本项目要求采取的风险防范措施如下： ①加强系统密封性，加强设备监管和维修，提高精细化操作水平，杜绝跑、冒、滴、漏等排放的发生。项目厂界四周修建废水截流沟，并对截流沟做好防渗防漏措施，废水收集池与废水收集管道应加强维护管理，防止泥沙淤积堵塞，避免废水溢出漫流。 ②完善厂区危废间的建设，严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），设置规范的危废间，做好防渗措施，并设置截留沟，设置专人管理，禁止无关人等进入，危险废物定期交由资质单位转运处置。 项目环境风险简单分析内容见表4-12。 表4-12 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目. 建设地点; 湖南省; 邵阳市; 双清区; 渡头桥镇渡头桥社区 019县道与邵水河之间地块. 地理坐标; 经度; 111°33′3.901″; 纬度; 27°11′58.643″. 主要危险物质及分布; 主要为润滑油和危险物中废润滑油，危险废物分布在危废间，润滑油位于设备维修间. 环境影响途径及危害后果; 危险废物的储存和润滑油的泄露；废水发生泄漏。. 风险防范措施要求; 设置规范的危废暂存间，做好防渗措施，危废定期交由资质单位处置等；加强系统密封性，加强设备监管和维修。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 采取风险防范措施、综合管理措施等可以有效防止事故发生或降低事故的损害程度，从环境风险角度分析，本项目的环境风险是可以接受的。. 从环境保护角度来说，建设单位在落实本环评提出的各项风险防范措施，本项目的环境风险是可以接受的。从环境保护角度来说，建设单位在落实本环评提出的各项风险防范措施，本项目的环境风险是可以接受的。 7、运营期满后影响分析 本项目为邵水干流邵阳市区段河道采砂工程配套砂石加工项目，邵阳市城瑞矿业有限公司开采权限截至2026年12月31日，邵阳市城瑞矿业有限公司开采权限到期或总储量开采完后，本项目不外购原料，若不延续开采权，则本项目运营期满，不再进行生产加工，对周围大气环境和声环境产生的影响也将消失，环评要求建设单位在运营期满后，妥善处置厂区内的固废和废水，生活污水和生产废水采用吸污车分批次运至渡头桥污水处理厂处理；各类固废按照环评中要求分类处置，场地内的设备、建筑物和构筑物均需拆除，拆除产生的固废能回收利用的外售处理，不能回收利用的建筑垃圾清运至城建部门指定堆放场所。场地内不得遗留环境问题。项目所在地块权属邵阳市畅骏驾培管理有限公司，地块原规划用于邵阳市驾考中心建设，根据不动产权证可知地块用途为交通服务场站用地、其他商服用地，因此项目运营期满后需将地块恢复原状，因修建沉淀池而挖损的土地需进行填土。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎筛分 | 颗粒物 | 生产采取湿式作业，生产车间设置钢结构堆棚，顶棚+四面围挡并配置喷淋设施，地面硬化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 堆场和装卸 | 颗粒物 | 堆场设置钢结构堆棚，堆场为顶棚+三面围挡，并配置喷淋设施，地面硬化 |  |
|  | 皮带输送 | 颗粒物 | 封闭式输送带、喷淋装置等 |  |
|  | 车辆运输 | 颗粒物 | 洗车平台、道路洒水 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置+排烟道 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 车辆冲洗废水 | SS、石油类 | 洗车废水沉淀池（10m3） | 回用于洗车不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 三级沉淀池（1500m3）+污水罐+清水池（500m3） | 回用于洗砂不外排 |
|  | 初期雨水 | SS | 厂区四周初期雨水收集沟，初期雨水收集池（800m3） | 回用于洗砂、厂区抑尘不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、SS、动植物油、BOD5 | 隔油池+化粪池 | 渡头桥污水处理厂进水标准 |
|  | 堆场、生产车间成品原料渗出水 | SS | 堆场、生产车间地面截流沟，接入三级沉淀池 | 回用于洗砂不外排 |
|  | 污泥压滤废水 | SS | 压滤机设在围堰内，废水收集管接入三级沉淀池 | 回用于洗砂不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 隔声和设备减振等综合降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 固体废物 | 一般固废暂存间、压滤机、垃圾桶、危废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 施工期做好场地的水土保持措施；对厂区进行绿化。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置危废间，危险废物定期交由资质单位转运处置；加强系统密封性，加强设备监管和维修。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目建成投产排污前，应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 ②项目建成试运行，应及时进行环保竣工验收。依据建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评文件及其批复的要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作，做到相关信息及时公开，接受社会监督。 ③建设单位应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口挂牌标识，做到各排污口环保标志明显，便于企业管理和公众监督制定各环保设施操作规程，拟定定期维修制度，使各项环保设施在营运过程中处于良好的运行状态；加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放。 ④项目建成运行后，应依法开展自行监测。委托具有资质的监测单位对本项目运营期的环境污染物排放达标情况进行自行监测。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，并在施工过程中加强环保设施管理，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。 因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是合理、可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 分 类 项 目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.105t/a | / | 1.105t/a | +1.105t/a |
|  | 油烟 |  |  |  | 0.001t/a |  | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 720m3/a |  | 720m3/a | 720m3/a |
|  | COD |  |  |  | 0.144t/a |  | 0.144t/a | 0.144t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.072t/a |  | 0.072t/a | 0.072t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.072t/a |  | 0.072t/a | 0.072t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0144t/a |  | 0.0144t/a | 0.0144t/a |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.0072t/a |  | 0.0072t/a | 0.0072t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.24t/a | / | 3.24t/a | +3.24t/a |
|  | 餐厨垃圾 |  |  |  | 0.6t/a |  | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生产车间地面清扫固废 |  |  |  | 933.066t/a |  | 933.066t/a | +933.066t/a |
|  | 三级沉淀池和污水罐污泥 |  |  |  | 366t/a |  | 366t/a | +366t/a |
|  | 初期雨水收集池和洗车废水沉淀池污泥 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a | +5t/a |
| 危险废物 | 含油抹布和手套 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废润滑油 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废润滑油瓶 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①